CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | PMI-2024 | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сat.B Generare I. punct 74 cod 2024123074 | 42122000-0 | Achiziția pompei și Soft Starter | 18 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  | 18 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Pompa trebuie să fie livrată în termen de 2 luni de la semnarea contractului.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2023.

- Cerințe tehnice specifice pentru pompă și Soft Starter

| # Nr # d/o | # Denumirea # componentei | # Cantitatea,unit. | # Specificația tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompă de circulație | 1 | Parametrii pompei: |
|  |  |  | Debit pompă ≥ 4.5 m3/h |
|  |  |  | Înălțimea de pompare ≥ H 34 m |
|  |  |  | Temperatura lichidului ≤ +50 °C |
|  |  |  | Parametrii motorului electric: |
|  |  |  | Alimentarea electrică - 1~230 V, 50 Hz |
|  |  |  | Grad de protecţie - IP 44 |
|  |  |  | Clasa de izolaţie –B |
|  |  |  | Puterea nominală (W) – 0.75 kW |
|  |  |  | Curent nominal – 5.2 A |
|  |  |  | Turații ˃ 2500 rot/min |
|  |  |  | Parametrii Soft Starter: |
|  |  |  | Puterea nominală – conform puterii motorului electric |
|  |  |  | Alimentarea electrică - 1~230 V, 50 Hz |
|  |  |  | Grad de protecţie - IP 20 |
|  |  |  | Protecțiile - la suprasarcina motorului, pierdere de fază, supracurent, supratensiune și subtensiune, |
|  |  |  | Conectarea motorului – cu bypass |
|  |  |  | Moduri de pornire – cu limita curentului de pornire, cu creșterea constantă a tensiunii, cu creștere mare, cu creșterea continuă a intensității, cu reglare dublă (tensiune și intensitate) |
|  |  |  | Răcire – forțată cu aer |
|  |  |  | Afișarea parametrilor - display |

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Ofertantul trebuie să se conformeze tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul pompei (uzina producătoare, țara), tipul/marca.

- Condiții de livrare:

  - Compania ofertantă la livrarea pompei va prezenta:

    - pașapoartele de la uzina producătoare;

    - certificatele de calitate/conformitate a pompei;

    - certificatele de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune;

    - instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță.

- Condiții de recepție

  - Condiții de recepție a pompei:

    - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele).

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.