| - Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului RM din str.Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau №15847 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

- Retele interioare de apeduct si canalizare

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| - 1 | - Pret de piata | - Водомер класс ''C" d15mm | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 2 | - SE58A | - Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. A1 |  |  |
| - 3 | - SD07B | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d3/4" | - buc | - 3,000 |
| - 4 | - SD07A | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d1/2" | - buc | - 6,000 |
| - 5 | - SF51A | - Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел d15mm | - компл. | - 1,000 |
| - 6 | - SE56A | - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр бронзовый д15мм | - buc | - 1,000 |
| - 7 | - SA16E | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN10 d50x3,9mm | - m | - 3,000 |
| - 8 | - SA16A | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN10 d20x1,9mm | - m | - 74,000 |
| - 9 | - SA16A | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN10 d15x1,9mm | - m | - 25,000 |
| - 10 | - SF01C | - Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | - m | - 102,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Т3,Т4 |  |  |
| - 11 | - SD07B | - Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый d3/4" | - buc | - 2,000 |
| - 12 | - SA16A | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN10 d20x1,9mm | - m | - 50,000 |
| - 13 | - SA16A | - Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN10 d15x1,9mm | - m | - 30,000 |
| - 14 | - SF01C | - Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | - m | - 80,000 |
| - 15 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d15x10mm | - m | - 30,000 |
| - 16 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm | - m | - 50,000 |
|  |  | - Capitolul 3.3. С1 |  |  |
| - 17 | - SB08E | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | - m | - 60,000 |
| - 18 | - SB08C | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR ( К=1,15 на фитинги) | - m | - 18,000 |
| - 19 | - SF04A | - Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | - 10 m | - 7,800 |
| - 20 | - SC04C | - Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | - buc | - 8,000 |
| - 21 | - SD04A | - Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | - buc | - 8,000 |
| - 22 | - SC07A | - Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | - buc | - 3,000 |
| - 23 | - SC07A | - Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | - buc | - 3,000 |
| - 24 | - SB13B | - Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ревизия d100 mm | - buc | - 2,000 |
| - 25 | - SB13A | - Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Прочистка | - buc | - 4,000 |
| - 26 | - SB28A | - Sifon din polipropilena, Сифон бутыл. пластм. | - buc | - 4,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.