| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. oocds-b3wdp1-MD-1773055997523 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1773055997523 din 09.03.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament de securitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV: 35120000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Echipament de securitate Conform caietului de sarcini „Dotarea „Depozitului central, Serviciului Travel Retail” cu mijloace tehnice de securitate și supraveghere video” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Cameră video tip fix (bullet) |  |  |  |  |  |  | Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/1.8”, 8 MP, CMOS, 25 fps × 3840 × 2160, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. Standarde: CE-EMC: EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC EN 62368-1 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262 |  |  |
| 1.2 Cameră video tip Cam DOME |  |  |  |  |  |  | Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/1.8”, 8 MP, CMOS, 25 fps × 3840 × 2160, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. Standarde: CE-EMC: EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC EN 62368-1 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262 |  |  |
| 1.3 Swich PoE gestionabil |  |  |  |  |  |  | Switch gigabit, gestionabil L2, POE 24 porturi + 2 porturi SFP, Metoda de comutare: Transfer cu stocare intermediară, Latență de rețea: Până la 20 μs pentru cadre de 64 de octeți Distanța de transmisie a datelor: 100 m (Cat. 5), Până la 250 m (Cat. 6), Buffer de pachete: 4 MB, Standarde și protocoale: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af/at, Buget PoE: 240 W (30 W pe port), Alimentare: AC 100 ~ 250 V, Temperaturi de funcționare: -20 °C… +55 °C. |  |  |
| 1.4 Module SFP |  |  |  |  |  |  | Tip modul: SFP. Distanță maximă de transmisie: până la 20 km pe fibră optică,Viteză minimă de transmisie: 1 Gbps (Gigabit Ethernet), Lungime de undă: 1310 nm (sau conform standardului pentru transmisie pe 10 km), Putere de transmisie (Tx): între -5 și +0 dBm (specificație minimă și maximă), Sensibilitate la recepție (Rx): minimum -23 dBm,Interfață: LC duplex connector, Temperatură de funcționare: între -40 °C și +85 °C, Standard de compatibilitate: IEEE 802.3z (1000BASE-LX), Compatibilitate cu echipamentele existente (switch-uri, routere etc.) din infrastructura beneficiarului; Certificări de calitate și conformitate CE, FCC. |  |  |
| 1.5 Detector de mișcare PIR+Microwawe |  |  |  |  |  |  | Tensiune de alimentare: 9 – 16 VDC (tipic 12V DC), Unghi de detecție: 90° – 110°, Distanță de detecție: 10 – 20 m. |  |  |
| 1.6 UPS |  |  |  |  |  |  | Putere nominală: minim 500 W sau echivalent în VA conform factorului de putere. Tip UPS: online sau line-interactive, cu reglare automată a tensiunii (AVR). Timp de autonomie: minimum 15 minute la sarcina nominală de 500 W. Tensiune de intrare: 220-240 V AC, 50/60 Hz.Protecții integrate: suprasarcină, scurtcircuit, supratensiune, subtensiune. Timp de comutare la baterie: sub 10 ms. Ieșiri: prize protejate, cel puțin 2-4 porturi pentru conectarea echipamentelor. Baterie: reîncărcabilă, cu ciclu lung de viață și posibilitate de înlocuire. Temperatură de funcționare: între 0 și 40 °C. |  |  |
| 1.7 Dulap pentru echipament |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni minime: 600 mm (lățime) × 500-800 mm (adâncime) × 500 mm (înălțime).Tip dulap: Rack, 8U minim. Uși: Ușă frontală din sticlă securizată (glass door) pentru vizibilitate și protecție. Accesorii incluse: Sistem de gestionare cabluri, șine reglabile pentru montaj echipamente, sistem de închidere securizată. |  |  |
| 1.8 Patch Panel 24 port CAT6 |  |  |  |  |  |  | Patch Panel 24 port CAT6, Rack Mount,19” |  |  |
| 1.9 Patch Panel Fiber Optic 1U |  |  |  |  |  |  | Patch Panel Fiber Optic 1U |  |  |
| 1.10 Sursă de alimentare de rezervă 12V, cu acumulator |  |  |  |  |  |  | Sursă de alimentare de rezervă 12V/3A. în carcasă, cu acumulator de 7,5Ah, tensiune de intrare 190-265V. Protecție încorporată împotriva supraîncărcării, polarității inverse, supraîncărcării și descărcării complete a bateriei. Funcție de semnalizare a defecțiunilor. |  |  |
| 1.11 Licențe adiționale |  |  |  |  |  |  | Licențe Trassir 64 adiționale pentru server1 (cheia 0x32E66BAE) - 20 licențe adiționale TRASSIR AnyIP (Windows x64) pentru server2 cheia 0x332A5BD2 + 20 licențe adiționale TRASSIR AnyIP (Windows x64) |  |  |
| 2. Servicii de instalare a echipamentului de securitate ofertat |  |  |  |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |