CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Inspectoratul General al Polițiie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Secția achiziții și logistică

3. Obiectul achiziţiilor Sectorul de Poliţie nr. 2 „Leușeni” al Inspectoratului de poliție Hîncești.

Demolarea cladirii si edificiilor.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 2,50 |  |  |
| 2 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 6,00 |  |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 6,00 |  |  |

Lucrari generale de constructie.  (Demontari).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,80 |  |  |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 7,10 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi PVC) | m2 | 15,30 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre PVC) | m2 | 24,30 |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi) | m2 | 6,40 |  |  |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 58,90 |  |  |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 69,50 |  |  |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 34,70 |  |  |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 52,20 |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 269,60 |  |  |
| 11 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 19,60 |  |  |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 13,70 |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 135,70 |  |  |
| 14 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 2,00 |  |  |
| 15 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 2,00 |  |  |
| 16 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 40,00 |  |  |
| 17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 35,00 |  |  |
| 18 |  | Moloz |  |  |  |  |
| 19 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 20 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,50 |  |  |
| 21 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 22,50 |  |  |

Demontarea instalatie de iluminat.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 20,00 |  |  |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 25,00 |  |  |

Lucrari generale de constructie. (Marca SA).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Perete |  |  |  |  |
| 1 |  | Goluri inchise Ga 1, Ga 2 (PE19) |  |  |  |  |
| 2 | RCsB21B k=0,4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Dn2 cm, PE15 p.7) | buc | 40,00 |  |  |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 12,88 |  |  |
| 4 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Perete despartitor (PE19) |  |  |  |  |
| 5 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,94 |  |  |
| 6 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля | m2 | 3,85 |  |  |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка | m2 | 25,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Copertina C-1 (PE17) |  |  |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,35 |  |  |
| 9 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,03 |  |  |
| 10 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |  |  |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) | m2 | 18,50 |  |  |
| 12 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 2,30 |  |  |
| 13 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,03 |  |  |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,03 |  |  |
| 15 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 2,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Ferestri (PE15) |  |  |  |  |
| 16 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (cu 3 camere, F-1) | m2 | 21,60 |  |  |
| 17 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм) | m | 12,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Usi (PE15) |  |  |  |  |
| 18 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1, U-2) | m2 | 8,91 |  |  |
| 19 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3) | m2 | 2,80 |  |  |
| 20 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1*, U-2*) | m2 | 8,91 |  |  |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U-4, U-4*, U-5, U-6) | m2 | 16,59 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Vitraliu (PE16) |  |  |  |  |
| 22 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2) | m2 | 34,62 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Pardoseli (PE13) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tip 1 |  |  |  |  |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3) | m3 | 3,37 |  |  |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 74,90 |  |  |
| 25 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -74,90 |  |  |
| 26 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2 | 74,90 |  |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm) | m2 | 74,90 |  |  |
| 28 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -74,90 |  |  |
| 29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica gr.11 mm) | m2 | 35,00 |  |  |
| 30 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica gr.11 mm) | m2 | 39,90 |  |  |
| 31 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 84,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Tip 2 |  |  |  |  |
| 32 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3) | m3 | 5,97 |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 79,60 |  |  |
| 34 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -79,60 |  |  |
| 35 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Ceresit CN69, gr.5 mm) | m2 | 79,60 |  |  |
| 36 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (Ceresit CN69) | m2 | -79,60 |  |  |
| 37 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (clasa 33, gr.12 mm) | m2 | 29,40 |  |  |
| 38 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa 33, gr.12 mm) | m2 | 50,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Tip 3 |  |  |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 10,00 |  |  |
| 40 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade | m2 | -10,00 |  |  |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica gr.11 mm) | m2 | 10,00 |  |  |
| 42 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Finisaj interior (PE14) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Tavan |  |  |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 155,40 |  |  |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf") | m2 | 155,40 |  |  |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 155,40 |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 155,40 |  |  |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 138,40 |  |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa rezistenta la umeditate) | m2 | 17,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2. Perete |  |  |  |  |
| 49 | CF02B k=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.3 cm) | m2 | 301,70 |  |  |
| 50 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 118,30 |  |  |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf") | m2 | 385,90 |  |  |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 385,90 |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 385,90 |  |  |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 301,70 |  |  |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa rezistenta la umeditate) | m2 | 84,20 |  |  |
| 56 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 34,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Finisaj exterior. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Finisarea peretilor (PE18) |  |  |  |  |
| 57 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=40-50kg/m3, gr.80 mm, cornier din aluminiu =37,80m) | m2 | 83,50 |  |  |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (adeziv, gr.3-4 mm) | m2 | 83,50 |  |  |
| 59 | CF51B k=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (adeziv) | m2 | -83,50 |  |  |
| 60 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 83,50 |  |  |
| 61 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 53,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2. Grafurile exterioare - ferestre si usi (PE18) |  |  |  |  |
| 62 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 25,80 |  |  |
| 63 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=40-50kg/m3, gr.30 mm, cornier din aluminiu =60,0m) | m2 | 25,80 |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX") | m2 | 25,80 |  |  |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa p/u lucrari exterioare) | m2 | 25,80 |  |  |
| 66 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир.300 мм) | m | 12,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.3. Soclu (PE11) |  |  |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт") | m2 | 21,60 |  |  |
| 68 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 Bp-1 pas 150x150) | kg | 12,74 |  |  |
| 69 | CF15A k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm) | m2 | 21,60 |  |  |
| 70 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 21,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Alte lucrari. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Scara exterioare Sc-1 (PE10) |  |  |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht") | m2 | 8,50 |  |  |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 | 8,50 |  |  |
| 73 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -8,50 |  |  |
| 74 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramice striate) | m2 | 8,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.2. Rampa de acces (PE10) |  |  |  |  |
| 75 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,40 |  |  |
| 76 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 1,60 |  |  |
| 77 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,08 |  |  |
| 78 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 | 3,95 |  |  |
| 79 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |  |  |
| 80 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Br pas 150x150) | kg | 9,30 |  |  |
| 81 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 | m3 | 1,70 |  |  |
| 82 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramice striate) | m2 | 7,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.3. Ingradirelor IGS-1 (PE10) |  |  |  |  |
| 83 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Ingradirelor din otel de inox H=900mm) | m | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.4. Scara exterioare Sc-3 (PE11) |  |  |  |  |
| 84 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,60 |  |  |
| 85 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 0,50 |  |  |
| 86 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,01 |  |  |
| 87 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 | m3 | 0,34 |  |  |
| 88 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,50 |  |  |
| 89 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BpI - 100x100) | kg | 10,40 |  |  |
| 90 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 | m3 | 1,00 |  |  |
| 91 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramice striate) | m2 | 3,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.5. Ingradirelor IGS-2 (PE12) |  |  |  |  |
| 92 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,13 |  |  |
| 93 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,13 |  |  |
| 94 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.6. Pereu (РЕ11) |  |  |  |  |
| 95 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,90 |  |  |
| 96 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 85,00 |  |  |
| 97 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton | m | 56,00 |  |  |

Apeduct A1, T3.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (полипропилен PN20) | m | 12,00 |  |  |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (полипропилен PN20) | m | 10,00 |  |  |
| 3 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (полипропилен PN20) | m | 23,00 |  |  |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 45,00 |  |  |
| 5 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 45,00 |  |  |
| 6 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (полипропилен) | buc | 12,00 |  |  |
| 7 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (полипропилен) | buc | 10,00 |  |  |
| 8 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 15 mm (полипропилен) | buc | 23,00 |  |  |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (шланг теплоизоляционный) | m | 12,00 |  |  |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (шланг теплоизоляционный) | m | 10,00 |  |  |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm (шланг теплоизоляционный) | m | 23,00 |  |  |
| 12 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль P=10бар) | buc | 4,00 |  |  |
| 13 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (вентиль P=10бар) | buc | 4,00 |  |  |
| 14 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (вентиль P=10бар) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm | компл. | 1,00 |  |  |
| 16 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (гибкая вставка L=1,0 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (вентиль PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE80 SDR13,6 PN10) | m | 10,00 |  |  |
| 19 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |  |  |
| 20 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm (PE) | piesa | 1,00 |  |  |
| 21 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 7,80 |  |  |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,80 |  |  |
| 23 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 24 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (потолочный автоматический огнетйшитель "СПРУТ") | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 26 |  | Электробойлер V=100 I, N=2,0 квт | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Водомер холодной воды Ду15 мм | buc | 1,00 |  |  |
| 28 |  | Потолочный автоматический огнетйшитель "СПРУТ" | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | Огнетушитель пенный на 6 кг | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |

Canalizare C1, C3.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (polipropilen) | m | 10,00 |  |  |
| 2 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 30,00 |  |  |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,00 |  |  |
| 4 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник с сифоном) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для умывальника) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (раковина с сифоном) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (водоразборный кран) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз с бачком) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (мойка с сифоном) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для мойки) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (душевой поддон) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель со стационарной трубкой и сеткой) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. (трап) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | SD19G | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 100 mm (вентиляционный канализационный клапан) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | RCsU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (колено полипропиленовое) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колено полипропиленовое) | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm (переход полипропиленовый) | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm (тройник полипропиленовый) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 22 | SC11A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (полотенцесушитель) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 23 |  | Полотенцесушитель электрический | buc | 1,00 |  |  |

Incalzire.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M140) | m2 | 2,79 |  |  |
| 2 |  | Радиатор чугунный М140 | sectie | 11,00 |  |  |
| 3 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8 mm | m | 6,00 |  |  |
| 4 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |  |  |
| 5 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |  |  |
| 6 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан термостатический) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран муфтовый) | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (кран "Маевского") | buc | 12,00 |  |  |
| 9 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 15,00 |  |  |
| 10 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,36 |  |  |
| 11 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei | m2 | 2,79 |  |  |
| 12 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (отвод ст.) | buc | 6,00 |  |  |
| 13 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (сгон ст.) | buc | 5,00 |  |  |

Ventilarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Ду150) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.0,5 mm) | m2 | 3,06 |  |  |
| 3 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (минеральная вата прошивная из связки М125 б=30мм) | m2 | 6,66 |  |  |
| 4 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 1,23 |  |  |
| 5 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 1,23 |  |  |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (жалюзийная решетка 200х200 из полосы) | kg | 2,70 |  |  |
| 7 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,01 |  |  |
| 8 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,01 |  |  |
| 9 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 15,00 |  |  |
| 10 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8 mm | m | 5,00 |  |  |
| 11 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (отвод ст.) | buc | 4,00 |  |  |
| 12 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 0,15 |  |  |
| 14 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 0,15 |  |  |
| 15 | RpCB08B | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri peste 25 cm grosime | buc | 2,00 |  |  |

Termomecanica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | IA13A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (двухходовой защитный клапан) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 4,00 |  |  |
| 4 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=12 l | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (дозатор DOSAPHOS-250) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 6,00 |  |  |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан регулирующий с эл/приводом) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 15 mm (регулятор давления "после себя") | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 10 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (газоходы) | t | 0,134 |  |  |
| 11 |  | Дымовая труба |  |  |  |  |
| 12 | IC23I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4 mm | m | 6,50 |  |  |
| 13 | IC23E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm | m | 0,20 |  |  |
| 14 | TfB04I2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 208/108 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | TfB04I2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 208 mm (крышка для чистки) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | GD08D | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 159 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | TfA02D1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150/100 mm (переход ст.) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 40,60 |  |  |
| 19 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,04 |  |  |
| 20 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,04 |  |  |
| 21 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 300х2,0 mm (L=0,8 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | IC23M | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 273 x 4 mm (бак-охладитель сварной) | m | 0,60 |  |  |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (кран запорный шаровый муфтовый) | buc | 14,00 |  |  |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран запорный шаровый муфтовый) | buc | 18,00 |  |  |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран запорный шаровый муфтовый) | buc | 12,00 |  |  |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (кран пробковый проходной муфтовый) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный ручной R206B, Giacomini) | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный ручной R206B, Giacomini) | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 25 mm (автоматический регулятор давления R206C, Giacomini) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 20 mm (автоматический регулятор давления R206C, Giacomini) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (обратный клапан муфтовый) | buc | 2,00 |  |  |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (обратный клапан муфтовый) | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (обратный клапан муфтовый) | buc | 3,00 |  |  |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (предохранительный клапан муфтовый) | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (предохранительный клапан муфтовый) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический воздухоотделитель муфтовый) | buc | 4,00 |  |  |
| 37 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (кран 3-х ходовой бронзовый муфтовый 11Б18бк) | buc | 15,00 |  |  |
| 38 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 0,50 |  |  |
| 39 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 2,00 |  |  |
| 40 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm | m | 14,00 |  |  |
| 41 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 mm | m | 31,00 |  |  |
| 42 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,0 mm | m | 11,00 |  |  |
| 43 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26,8x2,8 mm (оцинкованная) | m | 5,00 |  |  |
| 44 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,8 mm (оцинкованная) | m | 5,00 |  |  |
| 45 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 52,00 |  |  |
| 46 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 16,00 |  |  |
| 47 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 0,50 |  |  |
| 48 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 52,00 |  |  |
| 49 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 16,00 |  |  |
| 50 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 0,50 |  |  |
| 51 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50х1,8 mm (полипропиленовая канализационная РР-Н) | m | 4,00 |  |  |
| 52 |  | Шланг полиэтиленовый Ду25 мм | m | 4,00 |  |  |
| 53 |  | Шланг полиэтиленовый Ду15 мм | m | 4,00 |  |  |
| 54 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm (отвод) | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод) | m | 15,00 |  |  |
| 56 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод) | m | 22,00 |  |  |
| 57 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (отвод) | buc | 10,00 |  |  |
| 58 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод пропиленовый канализационный 90' РР-Н) | buc | 4,00 |  |  |
| 59 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25 mm (тройник) | m | 8,00 |  |  |
| 60 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (тройник) | m | 6,00 |  |  |
| 61 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x15 mm (тройник) | m | 5,00 |  |  |
| 62 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20 mm (тройник) | m | 7,00 |  |  |
| 63 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15x15 mm (тройник) | buc | 4,00 |  |  |
| 64 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник полиэтиленовый канализационный 135' РР-Н) | buc | 2,00 |  |  |
| 65 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 70х50 mm (переход) | buc | 4,00 |  |  |
| 66 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x25 mm (переход) | buc | 18,00 |  |  |
| 67 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x20 mm (переход) | buc | 2,00 |  |  |
| 68 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход) | m | 4,00 |  |  |
| 69 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x15 mm (переход) | m | 3,00 |  |  |
| 70 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (сгон ст. короткий с муфтой и с контргайкой) | m | 12,00 |  |  |
| 71 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (сгон ст. короткий с муфтой и с контргайкой) | m | 10,00 |  |  |
| 72 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (сгон ст. короткий с муфтой и с контргайкой) | buc | 12,00 |  |  |
| 73 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр ОБМ-60) | buc | 16,00 |  |  |
| 74 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр ТТП-100) | buc | 15,00 |  |  |
| 75 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (отборное устройство давления ЗК4-271.00-90) | buc | 16,00 |  |  |
| 76 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (отборное устройство температуры ЗК4-2-87) | buc | 15,00 |  |  |
| 77 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 55,50 |  |  |
| 78 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50х2,0 mm (L=0,1м) | buc | 4,00 |  |  |
| 79 |  | Lucrari generale de constructie. |  |  |  |  |
| 80 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B10) | m3 | 0,23 |  |  |
| 81 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,20 |  |  |
| 82 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 22,00 |  |  |
| 84 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 2,00 |  |  |
| 85 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 4,00 |  |  |
| 86 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 0,15 |  |  |
| 87 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 0,15 |  |  |
| 88 | RpCB08A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 89 |  | Тепловая изоляция |  |  |  |  |
| 90 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные на синтетическом вяжущем М100) | m2 | 3,23 |  |  |
| 91 | IzI08A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 11,10 |  |  |
| 92 |  | Антикоррозионые покрытия |  |  |  |  |
| 93 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 1,84 |  |  |
| 94 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 3,68 |  |  |
| 95 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 6,26 |  |  |
| 96 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 6,26 |  |  |
| 97 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 3,13 |  |  |
| 98 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 6,80 |  |  |
| 99 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 6,80 |  |  |
| 100 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 3,40 |  |  |
| 101 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 2,24 |  |  |
| 102 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 4,48 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 103 |  | Котел чугунный 4-х секционный VIADRUS-U22-D (20 кВт) | buc | 2,00 |  |  |
| 104 |  | Двухходовой защитный клапан от первого котла DBV1-02 | buc | 2,00 |  |  |
| 105 |  | Ц/б насос сетевой воды G=0,55м3/ч, Н=5,2м с эл./двигателем N=99Вт (фирма "WILO") WILO-Star-25/6 | buc | 2,00 |  |  |
| 106 |  | Ц/б насос рециркуляции G=0,22м3/ч, Н=1,7м с эл./двигателем N=49Вт (фирма "WILO") WILO-Star-15/6 | buc | 2,00 |  |  |
| 107 |  | Бак расширительный мембранный V=12 l, фирма "Varem", R1 012 231 | buc | 1,00 |  |  |
| 108 |  | Дозатор реагента Ду15 "DOSAPHOS-250" | buc | 1,00 |  |  |
| 109 |  | Фильтр для воды муфтовый Ду25 | buc | 3,00 |  |  |
| 110 |  | Фильтр для воды муфтовый Ду20 | buc | 3,00 |  |  |
| 111 |  | Клапан регулирующий VE3 Ду20 с эл.приводом AMV423 | buc | 1,00 |  |  |
| 112 |  | Счетчик холодной воды Ду20 | buc | 1,00 |  |  |
| 113 |  | Регулятор давления "после себя" Ду15 | set | 1,00 |  |  |
| 114 |  | Инвентарь |  | 0,00 |  |  |
| 115 |  | Стол 0,5х0,5х0,7м с верхним ящиком (для документов) | buc | 1,00 |  |  |
| 116 |  | Ящик настенный 2-х полочный 0,5х0,5х0,25м (для посуды) | buc | 1,00 |  |  |
| 117 |  | Шкаф 1,0х0,5х1,8м на 4 отделения (для одежды и обуви) | buc | 1,00 |  |  |
| 118 |  | Ведро V=20л из оцинкованной стали б=0,5мм (для золы) | buc | 1,00 |  |  |
| 119 |  | Тачка садовая одноколесная V=100л (для дров) | buc | 1,00 |  |  |
| 120 |  | Ящик для дров 0,4х0,4х0,6м из стали б=3мм, S=1,12м2, Р=18,0кг | buc | 1,00 |  |  |

Instalatie de iluminat si luminat electric

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (BZUM TF 3) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,00 |  |  |
| 3 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (счетчик 220В, Sagem CX 1000-3) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРв-12з-136) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,00 |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРв-18з-136) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,00 |  |  |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРв-12з-136) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ЩРв-18з-136) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
| 12 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A контактор КМИ-10960 | buc | 4,00 |  |  |
| 13 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25-220/12) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛПO 01-2x18) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 15 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛСП44-2х18) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 16 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛСП44-2х36) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник ЛВO 08-4x18) | 100 buc | 0,34 |  |  |
| 18 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник ЛБО 54-1х18) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 19 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (с указателем "Выход" со встроенным аккумулятором, ССА 1001) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 20 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник c лампой накаливания, настенный, пылевлагонепроницаемый) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 21 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник В4А-60) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 22 |  | Светильник с люминесцентыми лампами, потолочный, 220В, 2х18 Вт, ЛПO 01-2x18 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х18, в пылевлагозащищенном исполнении, ЛСП44-2х18 | buc | 5,00 |  |  |
| 24 |  | Светильник с люминесцентными лампами, 220В, 2х36, в пылевлагозащищенном исполнении, ЛСП44-2х36 | buc | 2,00 |  |  |
| 25 |  | Светильник с люминесцентыми лампами, потолочный, 220В, 4х18 Вт, ЛВO 08-4x18 | buc | 34,00 |  |  |
| 26 |  | Светильник с люминесцентыми лампами, настенный, 220В, ЛБО 54-1х18 | buc | 2,00 |  |  |
| 27 |  | Светильник светодиодный, с указателем "ВЫХОД", со встроенным аккумулятором, ССА 1001 | buc | 2,00 |  |  |
| 28 |  | Светильник с лампой накаливания, пылевлагонепроницаемый, 230В | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | Светильник с лампой накаливания, пылевлагонепроницаемый, 220В, 60 Вт, В4А-60, в взрывозащитном исполнении | buc | 1,00 |  |  |
| 30 |  | Блок аварийного питания "Multi", Awexle 58/3 | buc | 4,00 |  |  |
| 31 |  | Лампа люминесцентная линейная, 230В, 18Вт, FDT8/G13 | buc | 150,00 |  |  |
| 32 |  | Лампа люминесцентная линейная, 230В, 36Вт, FDT8/G13 | buc | 2,00 |  |  |
| 33 |  | Лампа люминесцентная компактная, 230В, 18Вт, Gx24q-1x18 | buc | 2,00 |  |  |
| 34 |  | Лампа накаливания, 230В, 60 Вт, Б220-230-60 | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 36 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20 двухклавишный) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 37 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (одноклавишный IP44) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| 38 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (скрыт. пров. 220В Iн=16A IP20) | 100 buc | 0,15 |  |  |
| 39 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная, трехместная, 16А, РС23-3-ББ) | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 40 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная, герметическая) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 41 |  | Коробка ответвительная Л245У3 | buc | 45,00 |  |  |
| 42 |  | Коробка для установки выключателей и розеток Л250У3 | buc | 45,00 |  |  |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 2х1.5 мм2) | 100 m | 0,30 |  |  |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 3х1.5 мм2) | 100 m | 1,80 |  |  |
| 45 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 3х2.5 мм2) | 100 m | 1,70 |  |  |
| 46 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 3х6 мм2) | 100 m | 0,25 |  |  |
| 47 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 4х1.5 мм2) | 100 m | 0,45 |  |  |
| 48 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 2х1,5 мм2 | m | 30,00 |  |  |
| 49 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 180,00 |  |  |
| 50 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 3х2,5 мм2 | m | 170,00 |  |  |
| 51 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 3х6 мм2 | m | 25,00 |  |  |
| 52 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг FRLS-0.66 сеч. 4х1,5 мм2 | m | 45,00 |  |  |
| 53 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ | 100 m | 2,30 |  |  |
| 54 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ | 100 m | 1,90 |  |  |
| 55 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (труба стальная тонкостенная Dn20мм) | 100 m | 0,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucruri de constructie |  |  |  |  |
| 56 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (пробивка отверстий Д=50мм в кирпичных стенах тол. 400 мм) | buc | 30,00 |  |  |
| 57 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (пробивка отверстий Д=50мм в железобетонном перекрытии тол. 300 мм) | buc | 14,00 |  |  |
| 58 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (устройство штробы в бетонном полу) | m | 160,00 |  |  |
| 59 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (устройство штробы в кирпичных стенах) | m | 150,00 |  |  |
| 60 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (обратная заделка штробы) | m | 310,00 |  |  |
| 61 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (сверление отверстий) | buc | 95,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 62 |  | Шкаф учета BZUM-TF-03 | buc | 1,00 |  |  |
| 63 |  | Выключатель нагрузки 220В, 63А, ВР 66-30 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D1P | buc | 1,00 |  |  |
| 65 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C32 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 1,00 |  |  |
| 67 |  | Счетчик электронный, 220В, 10-40А, Sagem CX 1000-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 68 |  | Бокс для установки 12 модулей, IP31, ЩРв-12з-136 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/32 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С20 | buc | 2,00 |  |  |
| 71 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C3 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 |  | Бокс для установки 18 модулей, IP31, ЩРв-18з-136 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 74 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/10/30 | buc | 4,00 |  |  |
| 75 |  | Бокс для установки 12 модулей, IP31, ЩРв-12з-136 | buc | 1,00 |  |  |
| 76 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В3 | buc | 6,00 |  |  |
| 77 |  | Переключатель, 220В, 25А, ПКП25-11 | buc | 1,00 |  |  |
| 78 |  | Бокс для установки 18 модулей, IP31, ЩРв-18з-136 | buc | 1,00 |  |  |
| 79 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 80 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 3,00 |  |  |
| 81 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД12/2/16/30 | buc | 2,00 |  |  |
| 82 |  | Контактор малогабаритный, 220В, 9А, КМИ-10960 | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

Centrala termica autonoma. Sistem de control si reglare. Оборудование.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 термопреобразователь ТС 034-50М | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик реле температуры 7С1 | buc | 4,00 |  |  |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ12А-Щ1-ТС-0,25-К | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (манометр ДМ2010Cr) | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (сигнализатор загазованности Seitron RGD CO) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (кран трехходовой муфтовый Д=15 мм) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,32 |  |  |
| 8 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1/2"- 3/4" (труба стальная электросварная Д=18х1,2) | m | 1,00 |  |  |
| 9 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини канал из самозатухающего ПВХ, ТМК 1020) | m | 20,00 |  |  |
| 10 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини канал из самозатухающего ПВХ, ТМК 1720) | m | 9,00 |  |  |
| 11 |  | Мини канал из самозатухающего ПВХ, ТМК 1020 5400 014 PG | m | 20,00 |  |  |
| 12 |  | Мини канал из самозатухающего ПВХ, ТМК 1720 5400 014 PG | m | 9,00 |  |  |
| 13 |  | Коробка соединительная мини канала ТМК AD70 | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба гофрированная CTG20-16-K41 | 100 m | 0,05 |  |  |
| 15 |  | Кабель контрольный КВВГнг-LSTx сеч. 4х1,0мм2 | m | 40,00 |  |  |
| 16 |  | Кабель контрольный КВВГнг-LSTx сеч. 5х1,0мм2 | m | 44,00 |  |  |
| 17 |  | Кабель контрольный с изоляцией из ПВХ, КВВГнг LS сеч. 7х1,0 мм2 | m | 48,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 |  | Термопреобразователь ТС 034-50М | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Датчик реле температуры 7С1 | buc | 4,00 |  |  |
| 20 |  | Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ12А-Щ1-ТС-0,25-К | buc | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Манометр показывающий ДМ2010Сr | buc | 2,00 |  |  |
| 22 |  | Сигнализатор загазованности Seitron RGD CO | buc | 1,00 |  |  |

Centrala termica autonoma. Sistem de control si reglare. Щиты и пульты.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 щит управления ЩУС тип ЩМП-4 600х500х220 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 54,00 |  |  |
| 3 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-380 1х1.5 мм2 | 100 m | 0,60 |  |  |
| 4 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ3-380 1х1.5 мм2 | 100 m | 0,70 |  |  |
| 5 |  | Провод с медной жилой ГОСТ 6323-79E ПВ1 сеч. 1х1.5 мм2 | m | 60,00 |  |  |
| 6 |  | Провод с медной жилой ГОСТ 6323-79E ПВ3 сеч. 1х1.5 мм2 | m | 70,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 7 |  | Щит управления ЩУ ЩМП-4, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 |  | Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С1 | buc | 2,00 |  |  |
| 9 |  | Переключатель универсальный УП5312 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Переключатель универсальный ALCLR-22 | buc | 4,00 |  |  |
| 11 |  | Кнопка управления SB-7 | buc | 8,00 |  |  |
| 12 |  | Кнопка управления АЕА 22 | buc | 2,00 |  |  |
| 13 |  | Реле промежуточное ПЭ37-44 | buc | 8,00 |  |  |
| 14 |  | Реле времени РКВ11-33-111 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 |  | Арматура сигнальная АD-22DS | buc | 9,00 |  |  |
| 16 |  | Диод Д226Б | buc | 10,00 |  |  |
| 17 |  | Звонок ЗД 47 | buc | 1,00 |  |  |
| 18 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 8,00 |  |  |

Simnalizarea antiincediu.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Luсrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта-1/8) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Коммуникатор ТК-2/GSM-01 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой ИПК 8) | buc | 25,00 |  |  |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой ИПК 9) | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1) | buc | 5,00 |  |  |
| 6 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate сирена 12в, SA-913F | buc | 3,00 |  |  |
| 7 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2 мм2) | 100 m | 2,25 |  |  |
| 8 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2) | 100 m | 0,35 |  |  |
| 9 |  | Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2 мм2 | m | 225,00 |  |  |
| 10 |  | Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2 | m | 35,00 |  |  |
| 11 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-канал ТМК 1020 5400 014PG) | m | 241,00 |  |  |
| 12 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,005 |  |  |
| 13 |  | Резистор ограничительный 2,4 кОм | buc | 30,00 |  |  |
| 14 |  | Резистор оконечный 3,4 кОм | buc | 7,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 |  | Прибор приемно-контрольный Варта 1/8 | buc | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПК 8 | buc | 25,00 |  |  |
| 17 |  | Извещатель пожарный тепловой ИПК 9 | buc | 3,00 |  |  |
| 18 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1 | buc | 5,00 |  |  |
| 19 |  | Сирена SA-913F | buc | 3,00 |  |  |

Alimentarea cu energie electrica.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucruri de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь стержневая 20мм) | 100 m | 0,27 |  |  |
| 2 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь стержневая 20мм) | 10 buc | 0,03 |  |  |
| 3 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия) | t | 0,035 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucruri de constructie |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV провод самонесущий изолированный сеч. 2х25 мм2 СИП2 | 1 km | 0,05 |  |  |
| 5 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 8,00 |  |  |
| 6 |  | Скрепы А200 | buc | 4,00 |  |  |
| 7 |  | Промежуточный зажим ES-1500 | buc | 2,00 |  |  |
| 8 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 8,00 |  |  |
| 9 |  | Прокалывающий зажим Р2х95 | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (стойка СВ95-2) | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3 | 5,46 |  |  |
| 12 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 5,46 |  |  |
| 13 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 5,46 |  |  |
| 14 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,90 |  |  |
| 15 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,90 |  |  |
| 16 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 2,25 |  |  |
| 17 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (возврат 50%) | m3 | 2,25 |  |  |
| 18 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.6,0 cm) | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 19 |  | Дизельный генератор 230В, 5 кВт, SDG 5000 EH | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

Pavare drumului de acces

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acces din piatra sparta (230,0 m2) |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 23,00 |  |  |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 27,60 |  |  |

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Trotuar din beton de ciment (80,0 m2) |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 8,00 |  |  |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 9,60 |  |  |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15, gr.8 cm) | m2 | 80,00 |  |  |
| 4 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C15) | m2 | -80,00 |  |  |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15, PB100.20.8) | m | 30,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatia trotuarelor din beton de ciment (205,0 m2) |  |  |  |  |
| 6 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15, gr.5 cm) | m2 | 205,00 |  |  |
| 7 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C15) | m2 | -205,00 |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Zid de sprijin (48,0 м) |  |  |  |  |
| 9 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 24,20 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,95 |  |  |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 12,95 |  |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,92 |  |  |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa С15 | m3 | 32,64 |  |  |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 163,20 |  |  |
| 15 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 48,00 |  |  |
| 16 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 19,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Reparatia treptei de beton existent (23,50 m2) |  |  |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) | m2 | 23,50 |  |  |
| 18 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 | m3 | 0,53 |  |  |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C15 | m3 | 0,12 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Zona verde (45,0 m2) |  |  |  |  |
| 20 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 45,00 |  |  |
| 21 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 0,45 |  |  |
| 22 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 | 0,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Florarie (80,0 m2) |  |  |  |  |
| 23 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 12,80 |  |  |
| 24 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 | 0,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Forme arhitectorale mici. |  |  |  |  |
| 25 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare "Mobilier Novator" | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | TsH91B | Instalarea urnelor "Art Met" | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 27 |  | Container pentru gunoi cu capac "Art Met" SRL | buc | 2,00 |  |  |