| Retele exterioare de alimentare cu apa a s.Haragis,raionul Cantemir(modificare) (8159-R1-REA) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de apeducte

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare de apeducte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 34,35 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 70,42 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 106,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 218,36 |  |  |
| 3 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник. в сухих гр.) |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,47 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
| 4 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 2,19 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 2,19 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,93 |  |  |
| 6 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 350,40 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 13,42 |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) |  |  | 100 m3 |  | 2,19 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 666,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 206,46 |  |  |
| 9 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  |  | m3 |  | 666,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 579,42 |  |  |
| 10 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 26,63 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 29,03 |  |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  |  | 100 m3 |  | 26,63 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 234,88 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 276,69 |  |  |
| 12 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu sol nisipos |  |  | m3 |  | 124,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 75,64 |  |  |
|  | 142110220052511 |  | Sol nisipos |  |  | m3 |  | 127,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retea exterioara de alimentare cu apa A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE 100, PN6 SDR 26 d90mm) |  |  | m |  | 3 535,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 427,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 215,67 |  |  |
|  | 2521216710001190 |  | Teava polietilena PE 100, PN6 SDR 26 d90mm |  |  | m |  | 3 553,18 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 141,42 |  |  |
| 14 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PE 100, PN6 SDR 26 d63mm) |  |  | m |  | 591,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 21,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,65 |  |  |
|  | 2521216710001163 |  | Teava polietilena PE 100, PN6 SDR 26 d63mm |  |  | m |  | 593,27 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 23,66 |  |  |
| 15 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 591,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 23,66 |  |  |
| 16 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 3 535,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 247,49 |  |  |
| 17 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 4 127,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 16,92 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 8,25 |  |  |
| 18 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm(Tub de protectie,PE fara presiune D=315) |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,75 |  |  |
|  | 2521216701001315 |  | Teava din polietilena (Tub de protectie,PE fara presiune D=315) |  |  | m |  | 87,14 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,55 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 19 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie,PE fara presiune D=200) |  |  | m |  | 187,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 31,04 |  |  |
|  | 2521216701001200 |  | Teava din polietilena (Tub de protectie,PE fara presiune D=200) |  |  | m |  | 191,70 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 5,61 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 2,34 |  |  |
| 20 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm ((Tub de protectie,PE fara presiune D=110)) |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 2521216701001110 |  | Teava din polietilena (Tub de protectie,PE fara presiune D=110) |  |  | m |  | 8,28 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 21 | AcA52 |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 4 127,00 |  |  |
|  | 2874563218952245 |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 4 127,00 |  |  |
| 22 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta, d=80mm ) |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,75 |  |  |
|  | 287411730000080 |  | Vana din fonta, d=80mm |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
| 23 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta, d=50mm ) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 287411730000050 |  | Vana din fonta, d=50mm |  |  | buc |  | 6,24 |  |  |
| 24 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel zincat,d80mm) |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 24,03 |  |  |
|  | 287527411010080 |  | Flansa din otel zincat,d80mm |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 27,27 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
| 25 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel zincat,d50mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,34 |  |  |
|  | 287527411010050 |  | Flansa din otel zincat,d50mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
| 26 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Capat flansa PE100,d90) |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 252315671381190 |  | Capat flansa PE100,d90 |  |  | buc |  | 27,27 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 21,60 |  |  |
| 27 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Capat flansa PE100,d63) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 252315671381163 |  | Capat flansa PE100,d63 |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
| 28 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce egala din fonta, cu flanse d80 мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527411010081 |  | Cruce egala din fonta, cu flanse d80 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 29 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta, cu flanse d80 мм) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,79 |  |  |
|  | 287527411010082 |  | Teu egal din fonta, cu flanse d80 мм |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 11,11 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
| 30 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta, cu flanse d80x50 мм) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 287527411010083 |  | Teu redus din fonta, cu flanse d80x50 мм |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 31 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta, cu flanse d80x50 мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287527411010084 |  | Reductie din fonta, cu flanse d80x50 мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 32 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie,PE d200, L=0.2m) |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,65 |  |  |
|  | 2722103310000200 |  | Tub de protectie,PE d200, L=0.2m |  |  | m |  | 5,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,10 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,56 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 17,33 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 33 | IC44C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Tub de protectie,PE d160, L=0.2m) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
|  | 2722103310000150 |  | Tub de protectie,PE d150, L=0.2m |  |  | m |  | 1,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,14 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 34 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop compresiune, d63) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 252315671381171 |  | Dop compresiune, d63 |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
| 35 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresiune rgala PE, d63) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,48 |  |  |
|  | 252315671381172 |  | Mufa compresiune rgala PE, d63 |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |
| 36 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Cot PE,90gr. d90mm) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 252315671381180 |  | Cot PE,90gr. d90mm |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
| 37 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot PE,90gr. d63mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 252315671381181 |  | Cot PE,90gr. d63mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea exterioara de alimentare cu apa A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,04 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,81 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,49 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,86 |  |  |
| 39 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦД-10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 40 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ 10-9 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 41 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 42 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331114 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 43 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 44 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 6,45 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 43,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,70 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 3,39 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,04 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,94 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 4,56 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 6,89 |  |  |
| 45 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 46 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ 15-6 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 26611264338521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,0,26 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 47 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ 15-9a |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 48 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП 1-15-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 49 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП 1-15-2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264335523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 50 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 51 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ 7-3 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 52 | AcE15A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 14,76 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 83,25 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 35,72 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 8,46 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 3,10 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,95 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 8,86 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 15,72 |  |  |
| 53 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 54 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611264352021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 55 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-20-9а |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 56 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-20-2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611265332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2(0,51 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 57 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 58 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 59 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul din fonta tip Л) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28752742000113 |  | Capacul din fonta tip Л |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 60 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul din fonta tip Т) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 28752742000112 |  | Capacul din fonta tip T |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 61 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Scara cu vanguri din otel C1-152,24кг,C5-53,48кг) |  |  | kg |  | 205,72 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 62 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (соед.элементы МС) |  |  | kg |  | 284,64 |  |  |
|  | 2811236305662 |  | Соед.элементы МС |  |  | kg |  | 284,64 |  |  |
| 63 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок и соединит. элементов) |  |  | t |  | 0,49 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,87 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
| 64 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) |  |  | m3 |  | 8,33 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,66 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 8,33 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,45 |  |  |
| 65 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  |  | m2 |  | 69,42 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om. |  | 6,25 |  |  |
|  | 11110001000113 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 4,93 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Clapeta pentru caminul de golire-2buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm(Teava din otel d40mm) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 252121670100040 |  | Teava din otel d40mm |  |  | m |  | 4,24 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 67 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Clapeta din tabla groasa de otel b=3mm) |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 27752763098871 |  | Clapeta din tabla groasa de otel b=3mm |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 68 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Gratar din bare de metal d5A-1 cu zabrele 10mm) |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 27752763098875 |  | Gratar din bare de metal d5A-1 cu zabrele 10mm |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Clapeta pentru caminul de golire-2buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Beton pentru masive de ancoraj |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Beton pentru masive de ancoraj) |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 132,92 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  |  | Total Beton pentru masive de ancoraj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Exacavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt S=11m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,38 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 6,47 |  |  |
| 71 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 295220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
| 72 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги толщ.16см) |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 73 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонноое покрытие дороги толщ.100мм) |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,21 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 74 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) |  |  | m3 |  | 1,76 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,01 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
| 75 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 11110001000113 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 1,55 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 76 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 11110001000135 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald-мелкозернистый |  |  | t |  | 1,03 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 77 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 78 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 3,87 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  |  | Total Exacavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt S=11m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. !!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!! |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги толщ.18см) |  |  | 100 m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,01 |  |  |
| 80 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание толщ.200мм) |  |  | m3 |  | 42,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 38,16 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 46,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,24 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 17,81 |  |  |
| 81 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) |  |  | m3 |  | 38,16 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,78 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 21,94 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 16,03 |  |  |
| 82 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) |  |  | 100 m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 83 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 31,48 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
|  |  |  |  | Total !!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Fiecare subtraverse cabluri telefonie,apeductului si etc.-4buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | AcA10A1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fiecare subtraverse cabluri telefonie,apeductului si etc.-4buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de apeducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | AcB06A |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm (Hidrant de incendiu d80,h=1000m) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,96 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pret de piata |  | Hidrant de incendiu d80,h=1000m |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 287527732431180 |  | Hidrant de incendiu d80,h=1000m |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Motopompa MP800 cu un set de echipamente de incendiu |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527732431181 |  | Motopompa MP800 cu un set de echipamente de incendiu |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |