CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de statConsiliul Raional Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţieConsiliul Raional Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilorReparatia drumului L485 Ciobanovca - Geamana ( amenajarea stratului de egalizare prin s.Geamana)

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului L485 Ciobanovca - Geamana ( amenajarea stratului de egalizare prin s.Geamana) |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm | m2 | 3 400,00 |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 456,00 |
| 3 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 300,00 |
| 4 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 120,00 |
| 5 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 0,20 |
| 6 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 34,00 |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 2,04 |
| 8 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 SREN 13108 0,121kg/m2 h med = 5 cm | t | 411,40 |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 100,00 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| ObiectReparatia drumului L485 Ciobanovca - Geamana ( amenajarea stratului de egalizare prin s.Geamana) | InvestitorConsiliul Raional Anenii Noi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului L485 Ciobanovca - Geamana ( amenajarea stratului de egalizare prin s.Geamana) |  |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2940420007100 | Freza cu latimea tamburului 1000mm | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |  |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,05 |  |  |
| 3 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,115 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |  |
| 4 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,816 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,161 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,065 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,065 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |  |
| 5 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,58 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,50 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,50 |  |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,30 |  |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,071 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,14 |  |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,822 |  |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,388 |  |  |
| 6 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |  |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |  |
| 8 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 SREN 13108 0,121kg/m2 h med = 5 cm | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 1,01 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |  |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,126 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de statConsiliul Raional Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţieConsiliul Raional Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilorReparatia drumului L477  R2- Calfa - Roscani  ( sectorul  prin s. Roscani renovarea podetului)

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum prin s. Roscani |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,10 |
| 2 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 15,00 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,80 |
| 4 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,38 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,20 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 180,00 |
| 7 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 | 1,20 |
| 8 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP | 100 m3 | 1,20 |
| 9 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 55,00 |
|  |  | 1.2. Renovarea podetului in aval |  |  |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,50 |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 75,00 |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,20 |
| 13 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,15 |
| 14 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 | 3,00 |
| 15 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 7,50 |
| 16 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,30 |
| 17 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 | 9,60 |
| 18 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.3. Renovarea podetului in omonte |  |  |
| 19 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,50 |
| 20 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 375,00 |
| 21 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,15 |
| 22 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 | 3,00 |
| 23 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 7,50 |
| 24 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,30 |
| 25 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 | 3,00 |
| 26 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 50,00 |
|  |  | 1.4. Consolidarea albiei podetului in aval , omonte |  |  |
| 27 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 3,18 |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,20 |
| 29 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 6,00 |
| 30 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,40 |
|  |  | 1.5. Casiu pe taluz |  |  |
| 31 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 16,00 |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,50 |
| 33 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 1,20 |
| 34 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B6 (C25/30 XC4 XD3 XF4) | buc | 88,00 |
| 35 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 0,80 |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,40 |
| 37 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 0,40 |
| 38 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B5 | buc | 12,00 |
| 39 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv | buc | 9,00 |
| 40 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 4,20 |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,10 |
| 42 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 2,10 |
| 43 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B5 | buc | 18,00 |
| 44 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B9 | buc | 3,00 |
|  |  | 1.6. Amenajarea stratului de egalizare |  |  |
| 45 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 1,20 |
| 46 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15 ) | m3 | 18,00 |
| 47 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 0,72 |
| 48 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic BAD 22.4, cenf. CP D.02.25.2021) | m2 | 120,00 |
| 49 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31 l/m2 | t | 0,37 |
| 50 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 120,00 |
|  |  | 1.7. Executarea rugozitatii artificiale pentru siguranta rutiera, semne rutiere |  |  |
| 51 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 6,00 |
| 52 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (G1 si G2 850x850mm) | buc | 4,00 |
| 53 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5,49 700x700 mm) | buc | 2,00 |
| 54 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(3.23 depasire interzisa si 3.27 30km/h) | buc | 4,00 |
| 55 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat( A18 - 1.16.2 ) | buc | 2,00 |
| 56 | DF57A | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500 mm x 430 mm sarcina pe osie 20t | buc | 20,00 |
| 57 | DF57A | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm | buc | 4,00 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| ObiectReparatia drumului L477 R2- Calfa - Roscani ( sectorul prin s. Roscani renovarea podetului) | InvestitorConsiliul Raional Anenii Noi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum prin s. Roscani |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |  |
| 2 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,182 |  |  |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 4 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 15,30 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,70 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,46 |  |  |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |  |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,182 |  |  |
| 7 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,65 |  |  |
| 8 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,01 |  |  |
|  | 2952240004009 | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor | h-ut | 1,18 |  |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,18 |  |  |
| 9 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,63 |  |  |
|  |  | 1.2. Renovarea podetului in aval |  |  |  |  |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |  |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,182 |  |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |  |
| 13 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |  |
| 14 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,49 |  |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,323 |  |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,077 |  |  |
| 15 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,02 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,11 |  |  |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |  |  |
| 16 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |  |
| 17 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,49 |  |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,323 |  |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,077 |  |  |
| 18 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,02 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,11 |  |  |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  | 1.3. Renovarea podetului in omonte |  |  |  |  |
| 19 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |  |
| 20 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,182 |  |  |
| 21 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |  |
| 22 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,49 |  |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,323 |  |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,077 |  |  |
| 23 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,02 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,11 |  |  |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |  |  |
| 24 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |  |
| 25 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 |  |  |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,49 |  |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,323 |  |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,077 |  |  |
| 26 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,02 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,11 |  |  |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  | 1.4. Consolidarea albiei podetului in aval , omonte |  |  |  |  |
| 27 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 15,30 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,70 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,46 |  |  |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 29 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 30 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 15,30 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,70 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,46 |  |  |
|  |  | 1.5. Casiu pe taluz |  |  |  |  |
| 31 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,52 |  |  |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 33 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 34 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B6 (C25/30 XC4 XD3 XF4) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 26661228006111 | Element prefabricat din beton armat B6 | buc | 1,007 |  |  |
| 35 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,52 |  |  |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 37 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 38 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B5 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 26661228006112 | Element prefabricat din beton armat B5 | buc | 1,007 |  |  |
| 39 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 26661228006113 | Element prefabricat din beton armat B 2 20 25 | buc | 1,007 |  |  |
| 40 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,52 |  |  |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 42 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,02 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 43 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B5 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 26661228006112 | Element prefabricat din beton armat B5 | buc | 1,007 |  |  |
| 44 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv B9 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 26661228006115 | Element prefabricat din beton armat B9 | buc | 1,007 |  |  |
|  |  | 1.6. Amenajarea stratului de egalizare |  |  |  |  |
| 45 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |  |
| 46 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
| 47 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |  |
| 48 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic BAD 22.4, cenf. CP D.02.25.2021) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,118 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |  |
| 49 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |  |
| 50 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 11110001000-43 | Beton asfatic BA 16 50/70 | t | 0,094 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | 1.7. Executarea rugozitatii artificiale pentru siguranta rutiera, semne rutiere |  |  |  |  |
| 51 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (G1 si G2 850x850mm) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 26151073261051 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 850x850mm | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |  |
| 53 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5,49 700x700 mm) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 26151073261052 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (700x700) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |  |
| 54 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat(3.23 depasire interzisa si 3.27 30km/h) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 26151073261053 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial d - 600 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |  |
| 55 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat( A18 - 1.16.2 ) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 26151073261054 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (600 mm) | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |  |
| 56 | DF57A | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500 mm x 430 mm sarcina pe osie 20t | buc |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,32 |  |  |
|  | 26661228006121 | Elemente "politist intins" medii 500x430 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,14 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,14 |  |  |
| 57 | DF57A | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm | buc |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,32 |  |  |
|  | 26661228006122 | Elemente "politist intins" medii piese de capat | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,14 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,14 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.