Specificația tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 42600000-2 | Ferestrău cu motor cu ardere internă pentru lemn | unit. | 20 | Ferestrău cu motor cu ardere internă pentru lemn, produs din materiale de calitate superioara, robustă, utilă si extrem de practică la activități de intervenție în situațiile de urgență și excepționale. Capacitatea cilindrică - cel puțin 50,0 cm³. Puterea - cel puțin 3,0 CP. Lungimea lamei 30-40 cm. Lanț din oțel inoxidabil, cu lățimea lanțului - cel puțin 1,3 cm. Capacitatea rezervorului de combustibil - cel puțin 0,5 l. Să asigure capacitatea de funcționare neîntreruptă, pe o durată de cel puțin 8 h. Dotări minime: - sistem de preîncălzire a carburatorului; - sistem de pornire ușoară, cu aprindere electronică; - sistem centrifugal de curățare a aerului; - sistem de amortizare a vibrațiilor; - sistem de lubrifiere pe lanț; - sistem de frânare instantanee a lanțului cu acțiune dubla, pentru oprirea motorului în momentul producerii unei situații anormale; - dispozitiv de captare a lanțului; - dispozitiv lateral pentru tensionarea lanțului; - protecție la pornire accidentală. Certificat de garanție, termen cel puțin 2 ani. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare și întreținere. Ambalate și etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Ofertanții vor prezenta mostra în decurs de 2 zile de la data deschiderii ofertelor. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. |

Suma estimativă fără TVA: 123700,00 lei