WinСмета2000

| Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Incalzirea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrarii tehnico - sanitara. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Incalzire. |  |  |  |  |  |
| 1 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica |  | m2 | 63,700 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 25,480 |  |  |
|  | 2121147308475 |  | Carton triplex 70 x 100 |  | kg | 0,019 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,465 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 2,930 |  |  |
| 2 | Pretul furnizorului |  | Radiator din Fonta VIADRUS Thermo (500x60x130) |  | buc | 251,000 |  |  |
|  | 32 |  | Radiator din fonta VIADRUS Thermo (500x60x130) |  | buc | 251,000 |  |  |
| 3 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop d15) |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 291313450000021 |  | Dop cu Dn 15 " |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 2,700 |  |  |
| 4 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet pentru aer d15) |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 291313450000022 |  | robinet p/u aer cu Dn 15 " |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 2,700 |  |  |
| 5 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, (Teava din polipropilen PR-R/AL PN20 STABI d20x2,8 |  | m | 220,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 66,000 |  |  |
|  | 252121671000022 |  | Teava din polipropilena PR-R PN20 d20x2,8 |  | m | 226,600 |  |  |
| 6 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 220,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 35,200 |  |  |
| 7 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  | m | 220,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 11,000 |  |  |
| 8 | IC38B |  | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot d25/90) |  | buc | 54,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,720 |  |  |
|  | 28752741101021 |  | Cot d25/90 |  | buc | 54,000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,378 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,972 |  |  |
| 9 | IC38B |  | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa d25) |  | buc | 54,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,720 |  |  |
|  | 28752741101022 |  | Mufa d25 |  | buc | 54,000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,378 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,972 |  |  |
| 10 | IC38B |  | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Contragaica) |  | buc | 54,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 9,720 |  |  |
|  | 28752741101023 |  | Contragaica |  | buc | 54,000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,378 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,972 |  |  |
| 11 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila si filet d 20) |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,050 |  |  |
|  | 287527420510016 |  | Robinet cu mufa d20 |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,405 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,864 |  |  |
| 12 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  | m | 220,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 66,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 13,200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 30,140 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Agent termic. |  |  |  |  |  |
| 13 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel prelucrata termic (GOST 10704-91, d32x2,5) |  | m | 145,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 81,200 |  |  |
|  | 252121670100041 |  | Teava din otel (GOST 10704-91) D32x2,5 mm |  | m | 147,175 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 12,470 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 3,480 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,435 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 5,510 |  |  |
| 14 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Teava din otel prelucrata termic (GOST 10704 - 91, d57x3,5) |  | m | 80,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 65,600 |  |  |
|  | 252121670100044 |  | Teava din otel (GOST 10704 - 91, d57x3,5) |  | m | 81,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 3,840 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 9,680 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 2,080 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  | buc | 12,000 |  |  |
| 15 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m | 225,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 33,750 |  |  |
| 16 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m | 225,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 13,500 |  |  |
| 17 | IzA06A |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) |  | m2 | 33,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 62,832 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 15,120 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 5,040 |  |  |
|  | 2430226101258 |  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80 |  | kg | 5,040 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,781 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 3,360 |  |  |
| 18 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) |  | m2 | 21,900 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 10,381 |  |  |
| 19 | Pretul furnizorului |  | Termoizolant Rockwool gr. - 30 mm, d32 mm |  | m | 145,000 |  |  |
|  | 34 |  | Termoizolant Rockwool gr. - 30 mm, d 32 mm |  | m | 145,000 |  |  |
| 20 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) |  | m2 | 15,840 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 7,508 |  |  |
| 21 | Pretul furnizorului |  | Termoizolare Rockwool gr - 30 mm d57 mm |  | m | 80,000 |  |  |
|  | 33 |  | Termoizolator Rockwool gr. - 30 mm, d57 mm |  | m | 80,000 |  |  |
| 22 | IC30E |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Cot metalic D32 mm) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,720 |  |  |
|  | 252315671380073 |  | Cot din otel d32/90 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,400 |  |  |
| 23 | IC30G |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (C0t din otel d57/90) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,400 |  |  |
|  | 252315671380075 |  | Cot din otel d57/90 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,304 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,608 |  |  |
| 24 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 290,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 66,700 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 290,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Agent termic. |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarii tehnico - sanitara. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |  |  |  |
| 25 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,400 |  |  |
| 26 | ID03B |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (ATENTIE: exclusiv resursele materiale) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,700 |  |  |
| 27 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (ATENTIE: se exclude resursele materiale) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  | h-om | 8,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarii de montare. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj. |  |  |  |  |  |
| 28 | Pretul furnizorului |  | Amestecator Salda RMG3-1,0-4/VXP45.10-1.0 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 35 |  | Amestecator Salda RMG#-1,0-4/VXP45.10-1.0 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | Pretul furnizorului |  | Amestecator Salda RMG3-2,5-4/VXP45.15-2,5 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 36 |  | Amestecator Salda RMG3-2,5-4/VXP45.15-2.5 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj. |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Ghetivu Gh.) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

(IMSP Spitalul raional Cahul)