CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparatii curente a drumului de acces L655 catre satul Frumusica , raionul Cahul.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Compartimente. |  |  |
|  |  | 1.1. Drum reparat cu beton asfaltic. |  |  |
| 1 | DI15A | Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie | 100m2 | 34,000 |
| 2 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 28,000 |
| 3 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 238,900 |
| 4 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 28,000 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,400 |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 70,000 |
| 7 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 4 600,000 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 72,000 |
| 9 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 | 340,000 |
| 10 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 14,700 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 litre la mp | t | 1,900 |
| 12 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat fina dens SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 600,000 |
| 13 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat fina dens SMBg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 000,000 |
| 14 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de material frezat (fara cost) de 10 cm | m2 | 420,000 |
|  |  | 1.2. Amenanjarea intrari de la drumuri laterale |  |  |
| 15 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,320 |
| 16 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,260 |
| 17 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 6,400 |
| 18 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm, Nisip - 11,3mc | m3 | 11,300 |
| 19 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta (50%) si asfalt frezat reciclat(50%) de la demolarea sistemului rutier intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,680 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp | t | 0,098 |
| 21 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 240,000 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.31 g/mp | t | 0,080 |
| 23 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, cu granulare fina dens SMAg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura din mixtura asfaltica pe baza cu granulatie fina dens SMAg-II ) | m2 | 240,000 |
|  |  | 1.3. Elemente din beton ( Bordure sectiunea 1000x 300x150, Br100.30,15 Ltotal=220m) |  |  |
| 24 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 12,000 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 10,000 |
| 26 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 220,000 |
| 27 | DI119 | Fundatii monolite din beton B12.5 sub bordure | m3 | 9,900 |
|  |  | 1.4. Rigola din beton (sectiunea in forma semicerc 1000x120, Ltotal=120m) |  |  |
| 28 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 | 14,200 |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 14,600 |
| 30 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 14,400 |
|  |  | 2. Lucrari de transportare cu tralul a masinilor si utilajelor. |  |  |
| 31 | Pret de piata | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 12 tf | 1 km | 122,000 |
| 32 | Pret de piata | Transportarea cu tralul a Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | 1 km | 122,000 |

Intocmit           Dumitru Cretu