CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat - Universitatea de Stat "Grigorii Tamblac"  din or.Taraclia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie - SIA RSAP

3. Obiectul achiziţiilor - Ремонт помещения теплопункта здания ТГУ им.Гр.Цамблака

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. стены |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен | m2 | 14,500 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт | m2 | 44,200 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 19,500 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 | m2 | 44,200 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен | m2 | 44,200 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером | m2 | 44,200 |
|  |  | 2. потолки |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка бетоноконтактом | m2 | 18,000 |
| 8 | CN06Aк=0,5 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 1 слоя, вручную) | m2 | 18,000 |
|  |  | 3. полы |  |  |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из кермаических плит | m2 | 12,000 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 18,000 |
| 11 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 20,000 |
| 12 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) | m | 17,000 |
|  |  | 4. сантехника |  |  |
| 13 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (устройство штроб в полу | m3 | 0,100 |
| 14 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) | m | 2,000 |
|  |  | 5. эл.часть |  |  |
| 15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-412-1 | кабель ВВГнг LS 3 х1,5 | 100 m | 0,150 |
| 17 | 08-02-412-1 | кабель медный ВВГнг LS 3*2,5 | 100 m | 0,500 |
| 18 | 08-03-594-11 | Светильник OPAL-SL 52W | 100 buc | 0,020 |
| 19 | 08-03-526-6 | Дифиринцированный Автомат АВДТ-64 30мА | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-526-6 | Автомат В10-16 1Р | buc | 2,000 |
| 21 | 08-02-390-2 | кабель канал 40*25 | 100 m | 0,150 |
| 22 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная :2-ая | 100 buc | 0,010 |
| 23 | 08-03-591-2 | Выключатель: одноклавишный наружной установки | 100 buc | 0,010 |
| 24 | 08-03-523-1 | распред коробки | buc | 2,000 |