FCPC «Arhitect»

Obiect: A23-04

# PROIECT DE EXECUTIE

Termoizolarea fa, tadelor cladirii Primariei din

or. Glodeni, r-nul Glodeni

Compartiment: caiet de sarcini.

Director (ft{7;v..• amciuc I$P	Iu.Foca

mun.Balti

'

2023

_CAIET DESARCINI

PENTRU CEREREAOFERTEI DE PRET

- Denumcrea beneficiarului destat	Primaria or.Glodeni

- Organizatorul procedurii de achizi e Primaria or.Glodeni

- Obioctul achlzitiilor Termoizolarea fatadelor cladirii Primariei din or.

| N2 crt. | Simbol nonne i Cod resurse | Denumire lucrarilor | Uoitatea demasurn | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - FATADA - Lucrari dedemolare |  |  |
| I | RpC142A | Dcmontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 41,0000 |
| 2 | RpC142A | Demontarea elemeotelor de acoperis - glafuri, somll'i, etc. | m | 220,0000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (P3360pKll seyrpe1meli IIJlllHi!p)",KHOi1 3a-rep,·oit lll'l'Y"a1)'])K'1HaCTCHax llffif noTOm,ax) | m2 | 887,0000 |
| 4 | RpVC41A | Dcmontarea agregatclor de tratare partiala a aerului, declimatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000- 7500mc/h (CHJm1e arperaTOB ,!IIUI qacTJl'IHOR o5pa6onor BO;JJzyXO, wur C03,!IURHJI l\!HKpDKJIID,t!rl'a , MOJJ,YJUIPOBBKIHIR HJnt ,l],flJI ""OR)lllqROffifPOBamtll 803JJ,YX8., np0113BOAIITeJlbROCThfO3000-7500 MJ/qac) | buc | 26,0000 |
|  |  | 1.2.Lucrari detcrmoizolare |  |  |
| s | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioore, in jurul tocurilor si pervazarilor, la usi St ferestre, de 2 cm grosime, driscuitc, executate cu mortar de cimcnt-va.r marca 25 T, avind spaletii dreptl, intre 25 - 35 cm latima(PeMOHT BffYTPCRRCH Dl1)'K3TYPKU BOKpyr,!IBepRbrx J(Opo6oK II 00,llOh"OIDll!)(QB OKOii, TO.OUll-lHOM 2 CM, C 'laTUpKOH, e eRTH0-1!3BeCTKOSl>IM pacTBOpOM M8pl<H 25-T.ITp MhlX, wnpnHOU 25-35 CM) | m | 696,9600 |
| 6 | CFl5A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, | m2 | 887,0000 |

r10 dem- r-nulGlndem

|  |  | executate manual, c:u mortar de ciment M I00-T de'.!cm grosime medie, la pereti din beton sau cararnida, cu suprafete plane (BHyrpeHKM.l! If Hap)'lKHru! 38mIDKeHl{aJ! uny ,rrypKa, Bl,taOJTHeHflaJIBPY'JHYI0, ueMeHTRbL\I pacraopoMM I 00-T, cpe,ntteu TOJllUllHOIJ 2 CM, CTeH 6eTOfUlblX HJU1 Kllprill'llll,IXC p0BHOH noaepXJ-IOCTl,IO) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | CFl7Bk=2 | Diverse Iucrari - diferenta de grosime, +- S mm la stratul degrund aplicat lo pereti, exccutalcumortar (Pa3HMC pa60T'b.1- p33H0CTb 8 TOJIIUIDfC +• 5 MMH 1CT3 Ha CTCHl,J H3 paCTBopa) | m2 | 887,0000 |
| 8 | JzF55C | Tennoizolaren ex:terioara peretilor a cladirilor cu tencuieU fine pe tennoizolant (sisteme ou f1Xare rigida a tennoizolantului), suprafata peretilor neteda: cuplaci din vata minerals (Hapy-,KRal! TennOl!30JTMqllR CTCH '3,l:(8HUi1 C roHKOii lll'ry1m,yp1<0w no YTenmrremo (CHC'reMa CmeCTKHM 3a.Kpe/llTCITTlCM y-reamrrenR), ITOBCpXH0CTb cree p0BHaJI: WIHCp3./I0B8Tabl1'0l nmIT3MII) 100mm 135kg/m3 | m2 | 1 215,4000 |
| 9 | lzF55B | Tennoizolarea ex.terioaraperetilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidaa termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100mm {Hapy.iKHM -ren110113orucu1tJ1 CTel:I '3,r(amtiiC TOHKOW nrryK.rI)'pl(()if no yreamrren10 (c1<creMa c ll(ecrKHM 33Kpennem1e l yrenmtTW111), nosepXROCTI, CTCHp0BHaJI: 0071HCT11p0ll0Bbl1'111DnHTilMM) (PiasaMetal) | m2 | 106,0000 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chituluipe baza deipsos "Burofin" grosirue 1,0 mmpe suprafetele peretilor, coloanclor sf tavanelor (HatteCCBHC Bp}"{H)'lO wnaT.ITeBKlf Ha OCH0Be moca "Eurofin" HaDOBCpXH0CTb CTeH, KO/J0t{H 11llOTOJlKOB, mnll(HHOH 1,0MM) FASAD | m2 | 0,0000 |
| II | CJ08B | Protiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 100-T, ou strat vizibil din piat:ra artificiala, executata cu uiatramozaic rPris de oiatra). frecatecu rn,ria | m | 123,5300 |

|  |  | desinna (TipoqnmH 3llJUITble, 3aBO.!IC!COfO 113roroBJleHIUI. H3 Hapy;KHl,IX n()llcax. C J)a38epH)'1-0£1IUttpHHOJ.l .!10 30 CM 8lullQ'IHTClU.HO,H3 UCMeHTHO-H3BeCfl<OBOM pacr:eopc Ml 00-T, c mn-1ee&1M cnoeM 113 IICK)'CTBe1IBoro KaMHR, HJroTOBlleHHOI'OH3 M031lll'-IHOH K3MeH.H00 KpOWIOI, o6pa6o·raHHb!M apOBOJ'IO'll!OII ucen«>K) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundulu.i cu cuart "Oleta" intr-un strat. la pereti exteriori la fatade (HaHeceHiie epY'fHYIO KBapl.(eeoi,i l'J})'HTOBKH "Oleta" 8 O}.lllH CJJOH ea HapyA(H1,1e CTefll,J (jlalla,!loe) | m2 | 1 215,4000 |
| 13 | CP30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amesteo "TINC" la pcreti (HapyA<HM, 'rollU{.2-3 MM., UJTYK3Typl"1 CTeH cMec1,t0 "TUHK" ) | m2 | 1 215,1600 |
| 14 | lzF55E | Tennoizolarea extcrioard glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe cem1oizolant (sisteme cu l'ixarerigida a terrnoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vatamine.rala (Hapy;KHaJJ TefL1TOIOOJIJII{Hll O'TKOCOB 3;1,aHrut C TOHi<OH nrry1ml}'pKOff no }'TCUJIIITelllO (CliCTeMa C l!ICCTKJIM3aKpenneKIJCM yrenJJHTeJlJI). noBepXKOC1'b CTeH p08H3Ji; npcrrweonoll,8J)HYMHMIDlepanOBaTFTT,IM],f rumTa m) | m2 | 247,0000 |
| 15 | CF57A | Aplicare-d maouala a chitului pebaza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (HaHeceHlie 8p)"lH)'IO lllll3T.l'le810!HO OCKOBe nrnca "Eurofin" Ha noeepXHocri, CTCH, KOJJOHJ:111 UOTOJJ:l«JB, TOJrll.(HffOR J,0 MM) FASAD | m2 | 247,0000 |
| 16 | CN53A | Orunduirca suprafetelor interioare aperetilor si tavanelor (fp}'Htoarra eayrpeHanx noeepxHocrei-l CTeH H noromcoe) FASAD | m2 | 247,0000 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pebaza de copolimeri vlnilici in emulsie apoasn, aplicate in 2 straturi peglet existent, executate manual (Bll}'TpeHHnR OKJ)3Cfm OOJJID,!Cpo- BHITTIJJOBl>IM11 BO,llOclMYJlbCl10RHblM11 1qiac1.a1,m cvmeCT8VIOll.(CIIOT.[leJlaHH:OR | rn2 | 247,0000 |

|  |  | oosepXHOClll. B 2 cnoR, Bp)"lBYJQ) FASAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | CKl8C | Moniarea baghetelor din alumlniu (YcTaH0B 11 peeK 113 a.1Jro1HHHR} | 01 | 696,9600 |
| 19 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla colorata 450 | m | 220,0000 |
| 20 | Cl21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pinala 400 X 400 mm (O6JniUOBK3 CTCH 1,.-epaM0rpaRBl'HhlllHI onHTKa m: p83Mep0M AO400 X 400MM) | m2 | 106,3000 |
| 21 | VC17A | Montarea agregatului de Climatizare, Lip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau rccirculat avindun debil deaer tratat de 3.600 - 11.000 mc/b (YcTa.HOBKa arperarn Jl,IUl KOHll fl.{IIOID!poeaHltll nma ACM, M0A)'lll{poBa.HHOro,D,llR rm mneKCHO.M o6pa6ITTKH cae)l(eroRID! pe1 np 10H.ttoro B03,lzyX3, 0po113B0)ltrreJll,H0CTblO o6pa60TllHHOT'O 803Jl)'X3 3600-1J000 M3/<Jac) DELA DEMOLARE | buc | 26,0000 |
| 22 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de0,5 mm grosime peun strat de cartonbitumat montate peo sapa decgalizare dinmortar de ciment-vat M 100-T, fixate pe zidarie de caramida. pentrulungimi mai mari de 2 m, cu latimea dcsfasurata intre 51 - 100 cm (110,!\0KOHllllKIIHK03blpblOI HS 0l UHK083Hl!blX JlHCTOB TOJJWIIHOil: 0,5 MM, Ha I cnoii pYficpo11,na 111111cre10106wryMHOro aoimoRa, HaBb1pasm1Ba10ll\eMcnoe 1.1e.-.1eHTE10-113BeCTKOB0fO paCTBOpa M l 00-T, 38.KpenneHHhlCHa10tpOJl'IHOii J(nll,IIKe, AfJlfflOK 6onee 2 M, p83aepHYTOil: WllpllHOil 51-100 CM) | m | 89,4000 |
| 23 | Cl<J5A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizal | buc | 8,0000 |
| 24 | CLl8A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel betoa, tevi pentru susrlneri sau acoperiri, inglobate total sau partialin beton | kg | 21,8100 |
| 25 | CE06Al | Invelitorl dinPOLlCARBONAT gr.I0mm, bronz 2000x1200 | m2 | 2,4000 |

| 26 | CB15A | Schelametalica autoridicatoare cu2 castelc (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade(MeTaJ1J111'-leCK'He tmlOp33,iU11t;KHJ,JCnccaC2 3aMJGlllffi (Lmax=l2 m, Hmax= 31 m),,!VIJl (jlac3,D,R1,rx paOOT) | m2 | 1 321,7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3. Sistema de scurgere |  |  |
| 27 | CE20A | Sisteme dejghe-dburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (C11CTCMa )l(eno6os nma "brass" 1a Jlllcrosoii cram1c aHTHKOpp03HOl!l-lOll 3aLUllTOM) | m | 45,0000 |
| 28 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (CHCTCMM B0A0CT04Hb!X Tpy6 TIma "brass" 113 JTIICTOBOH c-ramr C aHTMKOpp03HORROll331JlllTOH) | m | 41,0000 |
|  |  | 2.SUBSOL |  |  |
| 29 | RpDC048 | Taierea cumasina cu discuri diamaatate a rosturilor de dilatatie si contractie in betoaul de uzura, la drumuri si strazi | m | 78,9900 |
| 30 | Dll09 | Decaparea mecani2ata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 8,1800 |
| 31 | DG0lA | Desfacerea de pavaje sau fundatii dinpiatra bruta, bolovani sau alicarie dinpiatra bruta sau din bolovani asezate penisip | m2 | 60,0000 |
| 32 | TsA02B | Sapatura manuala depmnint in spatii Liroitate, avind sub 1,00 m saupeste 1,00 mlatime, exeoutata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fuadatii, canale, subsoluri, drenuri, trcpte de infratirc, inpamint necoeziv sauslab ooeziv adincime < 0,75 m reren mijlociu | m3 | 98,2000 |
| 33 | Rp17.CA0A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald,pe suprafcte orizootnle, inclinate sauverticale, in 1-3 straturide carton, pioza ;-au irnpislitura, in variaotele : inclusiv stratul tennoizolant (polistiren, vata sau BCA) (Pa360pKll l'M,[\p0H90llffl HII BMnOJTHCHHOll ropll'!HM HJ1),( xon0AHhlM cnoco6o c, no rop1!30RT3.TlbHblll(,H8Kll0HHblM HJT,i sepn11"1JlbRblM nosepXH0CtllM,B l-3 Cll0R H3 J(anTQH3, DOJIOTH3 HJU1 BOHJJOK3, B sanuaRTe: | m2 | 78,1000 |

|  |  | BRlll<l'-13JI TepMOJ-l30JJJIUHOHll.blliCJIOH (noimcnrpeH, BaTa HJJTI BCA)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuaJa a grundului cucuart "Belonconta.ct" intr-un strat, la pereti exteriori la facade (HaHccem1e BpJ"lRylO Keapl.(eaoli rpyHTOBKll "Beloncootact" 8 O,!\HH CJJOH H8 Hap)'llilible crem,1 (j)aca,noa) | m2 | 78,1000 |
| 35 | CFl5A | Tencuieli inlerioare si exterioarescUvisite, executate manual, cumortar de ciment M I 00-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau cararnida, cu suprafete plane (BH)"fpet!IUIJIIf H3p)'JKllaJI 3arJJa»cCHH3JI mryr-aryp!Cl, BblnOJJHeHHIDIapyqH)'JO, l.(eMeHTHblM p3CIBOpOM M I 00-T, cpe.!(Hel,I TOJJIJJ;HHOH2 CM, CTCH 6eroHHbLX lslnlf IO!pDH'·IHblX C pOBHOH aoeepx:aoCTblO) | m2 | 78,1000 |
| 36 | CFl7Bk=4 | Diverse lucrari - cliferenta degrosime, +- 5 mm la stmtul de gru'nd aplical la pereti, executal cumortar (P33m,1e pa6on,1 - p33R.OCTb BTOJlll!ICffle +•5 MMH8MeTa 88 CT0Hblli3 pacTBOpa) | m2 | 78,1000 |
| 37 | lzf55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe lerrnoizolant (sisleme cu fixarerigida a tennoizolaotului), suprafata peretilor neteda: cuplaci de polistiren exlrudat I 00mm (Hap}'lfillax TeMOH30Jl.ljUHJJ CTeH 3,!l3Hl4HCTOHKOB J.IITYKarypKOHDO YfCIJJDtTeJJIO ( CHCTCl,la C;i<CCTIIBM 1aKpenneID1eM yrerun1Tenfl), noaepxHoCT1, CTeH pOBHllll: non11cntponOBblMH OJTIITBMH) | m2 | 78,1000 |
| 38 | lzF04A | Strat hidroizolant executat lacald la terase, ac.operisuri sau la fundatij si rediere, in te.renuri fare ape freatice, inclusiv scafole si doliile dinhidroizolatia curenta pe suprafete oriwntale sau inclinate pina la 40% planesau curbe. cumastic de bi tum aplicat cu peria sau gletuitorul decauciuc (cosoroaba) (rn,11pOH30JUUIHOHHhl.HCJJOH,BhITTOJlHeHHhm ropl!'IMM caoco6oM )UIJl' Teppac, tcph.lUJtmi,r lj>Yli,llaMCFITOB H poCTBepKOB, Ha yqaCTKaX 6e3 rpylITOBblX 80).1, BKJIIOYtUI KapHH3bl 11 ll,eno6a' TIOrop1130HTaJl.l,HJ,(M l!JlH H3KJ10Hlfl,II\I,llO 40% pOBHl,IM llllH KpKBblM noeepxHOC'Dll\l, lf3 6myMHOHMaCTHRH. Raflecefffloif menmn mmRa=;oaoii | m2 | 78,1000 |

|  |  | 31ITTipKOii) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | CGJ2AI | Umpluturi in straturi compactatc mecanic, executate cu argile (3aao.JTHe,me rmtHOH, c yrpa,,16001roli CJJOCB MexamflleCtiliMH ope,i1CTB8MR) | m3 | 98,2000 |
| 40 | DEIIA | Borduri mici, prefabricate din betoncu sectiunea de I Ox15 cm,pneru inc,adrarea spatiilor vern, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie dinbeton, de l0x20 cm (oopmopw ManeHJ,KHe, 6eTOHHb1e roroe1,Ie ce'!eAHeM IOx15 CM.ltllll 06paMJieH11J1 3eJJeH:blXH0CaJKAeHJiM, Tpcnyapoa, aneit H T.)1., YJIOlKCHRl,Je Ra 6eTOHROe OCROBaHJ,fe !Ox20 c111) | m | 53,8000 |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie dinpietris (CJmii OCHOBSHHJI HJ me611J1) | m3 | 24,5500 |
| 42 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aplicarii unui strat debeLoa asfaltic (PoSJnrB 61ny111a no OCHOBaHHIO nepe.n YCTpOiiCT80M actjJ3JlbT06eroHHOT'O nOKpbffHII) 0.71/rn2 | t | 0,1140 |
| 43 | DBl6D | lmbracaminte de betoa a. faltic cu agregate marunte, executata la cald,in groosime de 4,0 cm, cu astemere maauala | m2 | 163,7000 |
|  |  | 3,ACOPERIS |  |  |
| 44 | RpCl42A | Dcmontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 45,0000 |
| 45 | RpCB18D | Demolarca betoanelor vechi cumijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (P836opKa OTaporo 6eToHa p}"IHl,IMH Cpe,IICTBaMH, c60pHT,!e nmrn,I TOJilll. AO 15 c111)-cheramzit-beton 100..200 | m3 | 86,0000 |
| 46 | RpCK42A | Desfaccrea pardoselilorreci din beton sau mortar de cimeat (P336opKa XOJIOJ:(HbJX nonoa H3 6eTOR8IIJIII ueMeFffROfO pa!,"rBopa) sapa | m2 | 722,4000 |
| 47 | Rp042F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane biturninoase in unul sau dona straturi (Pro6opKa 3JleMeHTOB Kpbll.D - HJ 6m)'IIL1'131!p0BaHHblXMeM6paH 8 omra liJIII ,llBa CJIO ) | m2 | 722,4000 |

| 48 | RpCBl8D | Demolarea betoanolor vechi cumijloace manuale.plac.-i prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Pll36op1<3 craporo 6e-roHa p)"JRl,IMlf Cpc,!(CTB8.MH, c6opHb1e DIDITbl TO.fllll. AO 15 CM) cm -placi din parapet V=72.5x0.4x0.06 | m3 | 1,7300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | RpCU09C | Transporturi cu mij loace manuale prinpurtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru I m lr'dllsportat pe verticals se considers IOpe orizontala) (flepeMelI(eITT!e PY'lHl>lMII cpeAOTBfillJ1, npffMblM nepeHOCOM Ra pacCTOlll-lMff 8 60M C rp)'30M AO 50 Kr (Ha I M nepeHeCeHHbm no BCpTliKaD_H C'll!T3e'reff IO Mno rop113mrram1)) | l | 244,0000 |
| 50 | Tsl5IA3 | Transponarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Tpa.HcnoJ)TllpOBKa rpyIn-a aarocaMOCB8J1 01 rpy3onoAbl:MHOCTblO lO TH HS paCCTOJ!l-llle3 KM) | I | 244,0000 |
| SI | TsCSIC | Lucrari la descarcarea pamintului ia depozit, tcren c.ategoria TU (Pa6on.1no Bb1rpy31<e rpYHTa e ornan, rpyHTIll KaTerop1rn.) | 100m3 | 2,4000 |
| 52 | CFJSA | Tencuieli interioare si exterioaresclivisitc, executate manual, oumortar de dment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (BFJYfPeHIUUIII uapy-,KRa,i 3amruKeIrnair urryI-.1TypKa, BblTIOJIHeHHIDI8pY4H)IIO, CMeATHblM pacreopoM M JOO-T,,cpCAHett TOJl HHOlf 2 CM, CTCH6CTOHHbLJ(liJIH lOlpilH:tOU,IXC poBHOif □oeep){HOCTblO) | m2 | 36,5000 |
| 53 | CF17Bk=4 | Diverse lucrari • diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul degrund aplicat la pereti, executat cumortar {P33m,1e pa60Tb1 - pa3HOCTb s TO e+-5 MM HUMeTil Ha crem,r 113 pac·reopa) | m2 | 36,5000 |
| 54 | 12F03AI | Bariera contra vaporilor executata pe suprafet.e orizontalecu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (flap0030.JIJ![tt1B ropI130HTaJil,HLIX noeepXHOCTeli py6epOH;!IOM B OAl'IH CJIOR, HaKJ1eeBhll1r no sceii nosepxHocu1Ha 6myr.rnyio MBCTl1h")I) - | m2 | 722,4000 |

| 55 | lzFI0B | Strat tt'rmoizo dtor la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie decincpa, PEL, poros, stabilit etc., llpite cu mastic de bitum pe suprdfete orizontale sau inclinate pina la 40 % (TcpM01130mtpyio111uii CJTOR Teppac, KpblW 11 nepeKpblTIIH OID!TllMU J,[3 neHOflOJIHCTHPOJTa, n.,1oraoJ,i m!KJJH, PELII T.,ll., Batv1Ce!IH1,IMJI H3 611"1)'1\IB)'IOM8CTIIK)' no ropH30Hl",lJJbHb!M 11JTH HaKJTOflHl,J fµ;o 40¾ noaepXHOCTIIM) penopolistirol extrudat XPS gr.l00mm | m2 | 806,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6 | lzFl8C k=l .33 | Strat suport de egalizare sau deprotectie pentru izolatii, inolusiv scafele nferente, executat cumortar de cimcnt gara preparat marca MI 00-T faro adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinatepina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime mediede 3 cm (ll1,ipaBRH83IO lffl11/lll 38U\HTHMii CJIOii WU! IOOJIJl[J,lfll, BKJllO'!aJI np11Mbll\"8JOI.I(Ke Bb!Kp)')lu(II,BhIDOJIHC!IHl,i/j H3 roTOBOf'O I.ICMCHlll0TO paCTIIOpa M 100 6e3 H'38CCTII C 38Tilpl<Oli, no ropH30fiTaJibHhlMKmt R8KJTOIIJ:!b!MAO 40% noaepXHOCTlllll, TOJllIIJIHOii 3 CM) - 40mm M150 | 1112 | 806,2000 |
| 57 | lzF0IB | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a tem1oizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizoatale, inclinle sau ve.rticale, cu suspeasie de bitum tilerizat (subit) intr-un strat | m2 | 806,2000 |
| 58 | CE13A2 | Tnvelitori la acoperisuri cu membrane bitur:ninoase modificate lipile cu flacarain sistem bistral, pesuprnfata orizontalemootate pesuport continuu (Kpoemr 113 MO,lUIQJH HpOB3HHOH611'ryMHOH ,neyxCJIOHROR o6oJTO•lKll, nplll-OICCI-JOW □pH0OMOUIH 11Jl ICEOI Ha I"Op1130HTaJlhffYIO nosepXROCTb, YCTaH881msaeMaJ1Ha CJlJIOIURble onopi.1) TeXR03JI3CT 3ITI1+Uniflex vent | m2 | 806,2000 |
| 59 | CLl7B | Confectii metalice diverse, moatate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MoHTlllK eapy-,1(81,IX MeTaJTJmqecKKX If3ACJlllii: 68JTIOC1J)aJ\, CeTOK, 1'1)blillCK JIIOKOB, CHero3a,n,epiKSTCJ1er1, peme-roK) B-2,B-3 | kg | 659,3000 |

| 60 | CN20B | Vopsitorii interioure sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu ematl alchidic in 2 straturi lnclusfv grundul (Bf!YTPCHRRR 11nM Rap)'"IKHaJ! 0Kp3CK8 MeTanJUf'ICCl(MX lf3,!\emrn, 2 CJIQllM}I aJJKHAHOll 3MWilf, BKn!O'laJ! rp}'HTOBr<y) | m2 | 46,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | CE23C | Glafuri si copertioe din tabla zincata de 0,5 mm grosime pc unstrat de carton bitumat montate pe o sapa de egaliz.are din mortarde ciment-var M I00-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lw1gimi mai mari de 2 m, cu lotimea desfasurata intre31 • 50 om | m | 80,0000 |