Anexa nr. 1

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Chipiu şi bonetă de ceremonie/serviciu

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 . (culoare albastru inchis) |
| 3 | Șnur | Conform modelului aprobat. |
| 4 | Șiret | Conform modelului aprobat. |
| 5 | Nasturi 2 buc | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief, cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat. |
| 6 | Cocardă pentru bonetă (brodat) | Conform modelului aprobat. |
| 7 | Cocardă pentru chipiu de ceremonie/serviciu | Conform modelului aprobat (anexa 8.7) |

1.2 Chipiu de culoare albastru închis din ţesătură de lînă în amestec. Chipiul este obţinut prin coasere, are formă spaţială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal şi cozoroc. Forma spaţială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă şi fîşia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale şi elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lăţimea anterioară – 50 mm, lăţimea laterală – 40 mm,  două repere posterioare simetrice cu lăţimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei şi bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lăţimea de 50 mm. Pe părţile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părţile laterale inferioare a bordurii sunt fixaţi simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un şnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de şnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanţa de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un şiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm şi laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului  se aplică cocarda. Cozorocul are formă rigidă, este constituit din două repere din ţesătură de bază şi elemente interioare de rigidizare. Pe marginea exterioară a cozorocului este aplicat prin coasere la distanţa de 5 mm de la margine un şiret de culoare gri-metalizat. Chipiul este prelucrat cu căptuşeală  din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 40 mm din piele artificială cu perforaţii.

1.3 Bonetă pentru femei de culoare albastru închis din ţesătură de lînă în amestec. Boneta obţinută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, două repere simetrice borduri laterale şi două repere simetrice boruri răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare şi cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară şi latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrînte sunt prelucrate cu paspoal de culoare verde. Pe bordurul răsfrînt din partea stînga  a bonetei, la distanţa de 50 mm de la linia medie frontală a produsului şi la distanţa de 10 mm de la terminaţia inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptuşeală din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 20 mm din piele artificială.

La confecţionarea chipiului şi a bonetei obligatoriu se va solicita mostrele aprobate.        Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 2

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tricou cu mîneci scurte cu guler (de tip ,,polo”)

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Componenţa fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, poliester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m2. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy, la solicitare de culoare albă) |
| 2 | Bandă «velcro» | Dimensiuni de 110 mm lungime și 30 mm înălțime pentru epoleț, Dimensiuni de 90 mm lungime și 110 mm înălțime pentru ecusonii. |
| 3 | Ecuson pe mînecă | Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017) și nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016). Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro” |

Banda „velcro”, ața și nasturi conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descriere: Tricou cu mîneci scurte (cu guler de tip ,,polo”), de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă, mîneci scurte şi guler.  Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi şi butoniere. Gulerul este răsfrînt din țesătura de bază. Pe ambele  mîneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 110*90 mm.

Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stîngă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm. și ovală cu deminsiunea 65*55 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mîneca.

În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gîtului este realizată inscripția „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 48/182.

La confecţionarea tricou cu mîneci scurte cu guler (de tip ,,polo”) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

GOST 31410—2009

Anexa nr. 3

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tricou de campanie

  - Materiale folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy, la solicitare de culoare albă) |

1.2 Descriere: Maiou de campanie de culoare albastru închis de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă şi mîneci scurte, răscroiala gîtului este la baza gîtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gîtului) şi terminaţia mînecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm.   În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gîtului poate fi a plicată, la solicitare inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

La confecţionarea tricou de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

GOST 31410—2009

Anexa nr. 4

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurtă călduroasă de campanie

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Țesătură din 3 straturi, compoziția fibroasă - 92% poliester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2 , culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%) |
| 3 | Umplutura scurtei | Vatelina cu densitatea 150 gr/m2 |
| 4 | Scurta detașabilă Fleece | Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. |
| 5 | Stofa pentru punga buzunarului | Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Poliester 65%, Bumbac 35%, densitatea 110 gr/m2 (+/- 3%) |
| 6 | Ecuson pe mînecă | Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro” |

Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.

Scurtă de campanie cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unităţi: produsul exterior de tip scurtă călduroasă şi produsul interior scurtă din fleece.

Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis (Pantone cod 19-4013 TPX), căptuşit cu vată de umplutură (vatelină) de 150 gr/m2 prezintă siluetă dreaptă.  Produsul exterior este format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi  reperele glugii.

Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept şi reperul stâng ale feţei, care se suprapun şi se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanţa de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm şi lăţimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincţie, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanta de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stîngă, la distanța de 170 mm de la linia răscroielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.

Partea faţă este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale.

Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă pe orizontal, se aplică o benzi „velcro” (Loops fără bordură) ovală cu deminsiunea 65*55 mm.

Pe reperele față în partea laterală, se aplică două găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru bodycamere.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanţă de 155 mm de la răscroiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.

Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lăţimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 270 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile 90/120mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis.

Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central şi a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel.  La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic.

Produsul este căptușit cu vatelina de 150 gr/m2 matlasat de căptuşeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperele feței și a spatelui.

Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminaţia produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lăţimea de 20 mm.

Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm.  Pe  conturul elementului inferior de întărire a mânecilor,  pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincţie se aplică tighele de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.

Scurta detașabilă din fleece.

Pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, de produsul exterior poate fi fixată scurta interioară. Produsul interior prezintă scurtă din fleece detașabilă, confecţionat din material de fleece de 300 gr/m2 de culoare (Pantone cod 19-4013 TPX) cu mâneci din țesătură matlasată cu vata de umplutură de 60g/m2. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi  reperele gulerului.

Reperul feţei este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/110 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea caperei video. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 90/120 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei din fleece de scurta exterioară.

Scurta interioară se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al scurtei din fleece și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă.

Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânicilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.

Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176,  pentru mai multe informații suplimentare ( mărimi, lungimi pentru elaborarea şabloanelor scurtei şi a gradaţiei pe mărimi şi talii) se consultă următoarele standarde:

Noţiunea de membrană -film ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulţime de pori (mici cavităţi) mai mari decît molecula de apă rezultată din transpiraţie, dar mult mai mici decît molecula de apă condensată.

La confecţionarea scurtei de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 5

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

1.1 Pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru bărbaţi

Pantofii sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară.

Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din piele şi ţesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc prefabricate, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiaţi cu şiret.

La confecţionarea pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru bărbaţi obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

SM EN ISO 24266:2021

1.2 Pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru femei

Pantofii sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ştaif şi bombeu. Căptuşeala este executată din piele naturală şi ţesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.

Înălţimea tocului este de 4-5 cm. La solicitare posibil și fără tocuri.

La confecţionarea pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru femei obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

SM EN ISO 24264:2021

SM EN ISO 24266:2021

Anexa nr. 6

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Încălţăminte: 1. Bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi pentru femei/bărbaţi

1.1 Bocancii sunt constituiţi din 2 ansambluri: superior şi inferior din piele naturală. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă largă cu burduf croită din piele naturală sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabilă). Înălţimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitatesau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice. Căptușeala este executată din piele naturală, dublat cu material textil.

La confecţionarea bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi pentru femei/bărbaţi obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

SM EN ISO 24267:2021

SM EN ISO 24266:2021

Încălţăminte: 2. Bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi cu blana pentru femei/bărbaţi

2.1 Bocancii sunt constituiţi din 2 ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă largă cu burduf croite din piele naturală cu blană, sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabilă). Înălţimea carîmbului este de 21 cm. Căptuşeala interioara este executată din blana artificiala cu fibre naturale (lînă). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cîrlige metalice.

La confecţionarea bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi cu blana pentru femei/bărbaţi obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

SM EN ISO 24267:2021

SM EN ISO 24266:2021

Anexa nr. 7

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Încălţăminte: 1. Ghete din piele naturală de culoare neagră pentru femei/bărbaţi

1.1 Ghete din piele naturală (box de bovina) culoare neagră pentru bărbați și femei sunt alcătuiți din două ansambluri: superior și inferior.

Ansamblul superior este din piele naturală format din 3 subansambluri: exterior, intermediar și interior.

Subansamblul exterior este alcătuit din căputa, carimbi, staif exterior și limbă largă croite din piele naturală, iar cel intermediar - din bombeu și staif.  Căptuseala este executată din piele naturală.

Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă prefabricata poliuretan, cel interior din branţ aplicat, iar cel intermediar din branţ și semibranț. Branț executat din material natural. Talpa se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere. Ghetele au sistem de închidere cu sireț.

La confecţionarea ghete din piele naturală de culoare neagră pentru femei/bărbaţi obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

SM EN ISO 24266:2021

Anexa nr. 8

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Elemente şi accesorii

1. Cravata/papion.

1.1 Cravata pentru bărbați de culoare albastru-închis este constituită din elementul de bază care se leagă în nod clasic sau nod permanent şi bentiţă. Elementul de bază are forma unui trapez alungit şi se finalizează în unghi ascuţit.

Nodul permanent este de formă triunghiulară. Bentiţa este formată din două jumătăţi de formă dreptunghiulară, de extremitățile libere ale bentițelor se fixează două benzi elastice care se finalizează cu element de închidere.

1.2  Papion pentru femei reprezintă o cravată scurtă de culoare albastru-închis, în formă de guler cu înălţimea de 18 mm, din care atîrnă, parte peste parte, două panglici cu înălţimea de 70 mm.

Culoarea țesăturii trebuie să coencidă cu pantone 19-4013 DARK NAVY .

La confecţionarea cravata/papion obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

2. Centură de culoare neagră cu lungimea de minim 130 cm și lăţimea de 50 mm, grosimea de 4 mm. Confecţionată din material poliester/poliamid cu cataramă de culoarea neagră. Densitatea liniară 10065 g.,

Modelul şi nuanţele de culori sunt stabilite conform modelului aprobat.

La confecţionarea centurii obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

3. Epoleţi (Model aprobat)

Forma dimensiunile şi materialele din care sunt confecţionaţi epoleţii sunt identice pentru toate categoriile poliţiştilor de frontieră. Epoleţii sunt confecţionaţi din acelaşi material cu articolele uniformei pe care sunt aplicaţi, cu excepţia la cămaşă, unde epoleţi sunt de culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.

Epoleţii au lăţimea de 50 mm şi lungimea de 120 mm.

Pe  tricoul cu guler tricotat de tip ,,polo” și compleu – tunica și pantaloni epoletul se aplică pe bandă ,,velcro”, în partea dreaptă, la nivelul pieptului, avînd dimensiuni de 10 cm lungime şi 2,5 cm înălţime.

La distanţa de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului este executată, cu fir gri, o broderie reprezentînd viţa de vie.

Stelele reprezintă poliedre convexe cu opt raze, brodate cu fire gri. Diametrul stelei pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme este de 28 mm; al stelei pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare – de 20 mm; al celei pentru corpul de ofiţerii cu grade inferioare şi efectivul de subofiţeri – de 13 mm.

Pe epoleţii pentru efectivul cu grade inferioare, galonul (avînd forma mlădiţei de viţă de vie) este dispus în conformitate cu gradul special:

| Gradul special | Numărul de galoane transversale | Lăţimea galonului (mm) | Distanţa de la marginea inferioară a epoletului pînă la marginea inferioară a galonului (mm) | Distanţa dintre galoane (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent principal | 1 | 20 | 35 | - |
| Agent superior | 3 | 10 | 35 | 2 |
| Agent | 2 | 10 | 35 | 2 |

Pe epoleţii pentru corpul de ofiţeri şi subofiţeri sînt dispuse steluţe corespunzător gradului special:

| Gradul special | Numărul de steluţe | Mărimea steluţelor (mm) | Lăţimea galonului (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chestor | 1 | 28 |  |
| Comisar-şef; | 3 | 20 | 20 |
| Comisar-principal | 2 | 20 | 20 |
| Comisar | 1 | 20 | 20 |
| Inspector principal | 4 | 13 | 10 |
| Inspector superior | 3 | 13 | 10 |
| Inspector | 2 | 13 | 10 |
| Agent-şef principal | 3 | 13 |  |
| Agent-şef | 2 | 13 |  |
| Agent-şef adjunct | 1 | 13 |  |

Steluţele sînt dispuse la distanţe egale între galon şi insignă (pentru corpul de ofiţeri) şi între marginea inferioară a epoletului şi insignă (pentru efectivul de subofiţeri).

La confecţionarea epoleții obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

4. Ecuson pe mînecă PF (Model aprobat)

Modelul și descrierea ecusonului este aprobat de către Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017). 28/2021; 176/2019; 235/2020; 523/2016.   Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro”.

La confecţionarea ecuson pe mînecă obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

5. Ecuson de mînecă dreaptă pentru uniforma elevilor şi angajaţilor Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei.

Modelul și descrierea ecusonului este aprobat de către Comisia de heraldică nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016). Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro”

La confecţionarea ecuson de mîneca dreaptă pentru uniforma elevilor şi angajaţilor Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

6. Eghilet cu două ramuri şi accesorii

Eghiletul se confecţionează din şnur textil de culoare alb-argintiu.

Este format din două ramuri împletite, prinse paralel, încadrate de două rînduri de şnur simplu.Ramurile împletite continuă cu cîte un şnur prevăzut cu nod dublu. La terminaţie, cele două şnururi au cîte un cui din material metalizat în culoare alb-argintiu. Fixarea se face cu ajutorul a 2 nasturi: un nasture care se prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mînecii, şi alt nasture care se prinde sub reverul drept, la un centimetru de limita de răsfrîngere a acestuia la o distanţă corespunzătoare astfel ca vîrful cuiului inferior să fie la limita ultimului nasture cu care se încheie vestonul.

Eghiletul se prinde cu partea din mijloc (care uneşte cele două ramuri împletite şi cele două rînduri de şnur simplu) de nasturele de sub epolet. Ramurile împletite, încadrate de un rînd de şnur simplu se prind în faţă de nasturele de sub rever formînd arcuri de cerc, al doilea şnur simplu trece pe sub braţ şi înconjoară umărul.

Modelul şi nuanţele de culori sunt stabilite conform modelului aprobat.

La confecţionarea eghilet cu două ramuri şi accesorii obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

7. Cocarda.

Cocarda reprezintă o stea cu opt raze, radiantă, peste care broșează Stema de Stat a Republicii Moldova, avînd acvila şi accesoriile acesteia de culoare argintie şi fiind înscrisă ajurat într-o cunună ovală, formată din două ramuri de stejar, de asemenea de culoare argintie. Dimensiuni: șurub 16 mm + piuliță fixatoare.

La confecţionarea produsului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

Anexa nr. 9

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Compleu: veston şi pantaloni de ceremonie/serviciu pentru bărbaţi

1.1  Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 (culoare albastru inchis sau negru) |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % (culoare albastru inchis sau negru) |
| 4 | Epoleți | Conform modelului aprobat (anexa 8.3) |
| 5 | Nasturi pentru uniformă | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief: a) cu diametrul de 24 mm, de culoare gri-metalizat – la vestonul de ceremonie pentru bărbaţi; b) cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat – la mînicile vestonului pentru bărbaţi |
| 6 | Ecuson pe mînecă | Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017) și nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016). Conform modelului aprobat. |
| 7 | Eghilet cu două ramuri şi accesorii (pentru costum de ceremonie) | Conform modelului aprobat (anexa 8.6) |

1.2 Vestonul, de siluetă semi-ajustată, cu lungimea pînă la linia pliului subfesier este compus din faţă, clin lateral, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rînduri de nasturi, situaţi pe trei nivele.

Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale pînă la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate cîte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă. Lăţimea clapei constituie 55 mm.

Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părţilor din spate cu clinii laterali se prelucrează şliţuri cu lungimea de 290 mm şi lăţimea de 40 mm.

Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior şi inferior. La nivelul terminaţiei mînecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ cu colţul deschis cu lungimea de 95 mm şi lăţimea de 30 mm. Şliţul este decorat cu patru butoniere şi nasturi. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică însemnul.

Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanţa dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanţa dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colţ constituie 350 mm, lăţimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mînecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special al Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţia produsului.

1.3 Pantalonii de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.

Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 5 mm cu rol de lampas de culoare verde. Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).

La confecţionarea vestonului şi pantalonilor de ceremonie obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor, pantalonii) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston)

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 10

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Compleu: veston (jachetă) şi fustă de ceremonie/serviciu pentru femei

1.1  Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2(culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 (culoare albastru inchis sau negru) |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % (culoare albastru inchis sau negru) |
| 4 | Epoleți | Conform modelului aprobat (anexa 8.3) |
| 5 | Nasturi pentru uniformă | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief: a) cu diametrul de 24 mm, de culoare gri-metalizat – la vestonul de ceremonie pentru bărbaţi; b) cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat – la mînicile vestonului pentru bărbaţi |
| 6 | Ecuson pe mînecă | Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017) și nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016). Conform modelului aprobat. |
| 7 | Eghilet cu două ramuri şi accesorii (pentru costum de ceremonie) | Conform modelului aprobat (anexa 8.6) |

1.2 Jacheta, de siluetă semiajustată, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rînd de nasturi, situaţi pe trei nivele. Elementul faţă prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului, ajungînd pînă la terminaţia produsului.  Pe fiecare parte sunt amplasate cîte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă. Lăţimea clapei constituie 55 mm. 	Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscroiala mînecii, ajungînd pînă la terminaţia produsului. Mîneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior şi inferior.

La nivelul terminaţiei mînecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un şliţ cu colţul deschis cu lungimea de 95 mm şi lăţimea de 25 mm. Şliţul este decorat cu trei butoniere şi nasturi. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică însemnul.

Gulerul este de tip clasic cu revere. În zona reverelor se aplică broderie în formă de ramură de laur.  Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanţa dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mînecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 115 mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special al Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţia produsului.

1.3 Fusta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la punctul rotulian este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin  fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.

Partea din faţă prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.

Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se f inalizează cu şliţuri cu lungimea de 230 mm şi lăţimea de 55 mm.

Betelia cu lăţimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră.

Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţia produsului.

La confecţionarea vestonului şi fustei de ceremonie (sau pantalonii de serviciu) obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) şi model aprobat pentru fustă.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

SM SR ISO3637+AC1:2012

Anexa nr. 11

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni pentru femei

1.1  Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 (culoare albastru inchis) |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % (culoare albastru inchis sau negru) |

1.2 Pantalonii, de siluetăsemi-ajustată, se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat

Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Pe partea stingă și dreaptă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 5 mm cu rol de lampas de culoare verde. Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar). În părţile laterale a pantalonilor, în betelie, poate fi montat elastic (la confecţionarea în masă).

La confecţionarea pantalonilor pentru femei obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

SM SR EN ISO 13937-2:2013

Anexa nr. 12

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Chipiu de campanie (şapcă)

1.1 Materiale folosite: Pentru confecţionarea chipiului de campanie va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Broderie pe cocardă conform modelului aprobat.

Banda „velcro”, ața, nasturi, cozoroc conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descriere:  Chipiul este confecţionat din calotă, cozoroc rigid şi bordură interioară. Calota este obţinută prin asamblarea a şase clini; patru clini frontali sunt dublaţi cu ţesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanţa de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior şi reper inferior din ţesutură de bază şi  un element interior rigid. La distanţa de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanţa de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o  banda „velcro” aplicată pe fîşie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lăţimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanţa de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini şi a cozorocului, este brodată cocarda cu însemnul Poliției de frontieră.

La confecţionarea chipiu de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr.13

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurta de campanie cu glugă de primăvară-toamnă

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea scurta de campanie cu glugă de primăvară-toamnăva fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Pentru captuseala scurtei se va folosi tesatura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negu, iar pentru captuseala glugii tesatura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru. Ecuson pe mînecă - Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017) și nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016). Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică la scurtă pe bandă ,,velcro”

Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Scurta de campanie cu glugă de primăvară-toamnă de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar pînă la terminaţia produsului şi 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plăncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stîngă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm. și ovală cu deminsiunea 65*55 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mîneca.

Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru bodycamere.

La nivelul taliei, pe interior este amplasat brîul (culisa), cu destinația ajustării mărimii.

În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.

Pe căptușeala feței stîngi, la distanța de 3 cm de la bizet, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.

Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gîtului pe centru este aplicată o banda „velcro” (Loops) cu dimensiunile 315*100 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată va contine inscriptia  „POLIŢIA DE FRONTIERĂ plasata in un chenar cu latimea de 5 mm, de dimensiunile 320*110 mm, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.

Mîneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscroiala gîtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 120*90 mm. Pe partea posterioară a mînecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm.

Terminația mînecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mînecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).

Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un şnal pentru reglarea volumului glugii în faţă.

Căptușeala scurtei pînă la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră.

Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mînecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tighele decorative cu lăţimea de 6 mm. Linia de aplicare a mînecilor în răscroială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierile și chingi sunt garnisite cu tighele decorative duble.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.

La confecţionarea scurta de campanie cu glugă de primăvară-toamnă obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

SM SR EN 14360:2010

Anexa nr. 14

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tunică şi pantaloni de campanie

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea tunică şi pantaloni de campanie fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - poliester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Ecuson pe mînecă - Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017) și nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016). Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică la tunică pe bandă ,,velcro”

Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descrierea: Tunica de campanie de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor; este compusă din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge pînă la terminaţia produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lăţimea de 40 mm, croită integral cu faţa produsului.   Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.

Faţa tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează cîte un buzunar aplicat cu lăţimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stîngă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro”(Loops   fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm. și ovală cu deminsiunea 65*55 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mîneca.

Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm  pentru bodycamere.

Partea din spate se constituie din trei repere unul central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcţionate cu lungimea de 300 mm şi adîncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gîtului este aplicată broderia cu inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”.

Mîneca clasică aplicată  constituită din două repere – anterior şi unul posterior, de forma trapeție, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mînecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mînecii în răscroială. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanţa de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.

Pe buzunarele ambelor mîneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 120*90 mm pentru ecusonul Poliției de Frontieră. Pe partea posterioară a mînecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm.

Terminația mînecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mînecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mînecii cu cusătura de fixare la 5mm, capătul fiind lăsat liber.

Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mînecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor şi a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mînecilor în răscroială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mînecii sunt garnisite cu tighele decorative duble.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.     Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

1.3 Descrierea: Pantaloni de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm.

Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate cîte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adîncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.

Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 24871-81.

La confecţionarea tunică şi pantaloni de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

SM SR EN ISO 13937-2:2013

Anexa nr. 15

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Produse tricotate - fes

1.1 Materialele folosite: Tricotaj din semilînă cu compoziţia 50% - lînă,  50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țăsătură din poliester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.

Cocardă pentru fes (brodat) conform modelului aprobat.

1.2 Descrierea: Fesul este tricotat din semilînă în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrîntă de 80 mm, produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu flis, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.

La confecţionarea fesului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 16

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Cămaşă cu mînici lungi sau scurte

1.1 Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% poliester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea ţesăturii. Pentru guler - inserţie din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mînecă PF. Modelul și descrierea ecusonului este aprobat de către Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017)

1.2 Cămaşa de culoare gri-deschis/albă pentru bărbaţi (mîneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părţi strînsă cu benzi elastice este constituită din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi şi butoniere, distanţa dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe şteiul gulerului.

1.3 Cămaşa de culoare gri-deschis/albă pentru femei (mîneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părţi strînsă cu benzi elastice este constituită din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi şi butoniere, distanţa dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe şteiul gulerului.

Pentru bărbaţi:

Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea stîngă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar avînd lungimea 14-15 cm şi lăţimea 11-12 cm (în dependenţă de mărime).  Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite uşor.

Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mînecii în răscroială se aplică un port epolett cu lungimea de 115 mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epolettului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră.

Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, avînd lăţimea de 70 mm.

Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.

Pentru mînici lungi: Mîneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire şi se termină cu un şliţ cu lungimea de 100 mm. Terminaţia mîneci este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mînecii la terminaţie.

Pentru mînici scurte: Mîneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mînicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive.

Modelul şi nuanţele de culoare gri sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru mărimi, lungimea mînicilor se consultă GOST 19867-93.

Pentru femei:

Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. Părţile din faţă sunt formate din plătci duble şi trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plătcii, îndreptate spre răscroitura mînicii.

Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mînecii în răscroială se aplică un port epolett cu lungimea de 115 mm şi lăţimea de 40 mm. Pe extremitatea liberă a port epolettului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră.

Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, avînd lăţimea de 70 mm.

Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.

Pentru mînici lungi: Mîneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire şi se termină cu un şliţ cu lungimea de 100 mm. Terminaţia mîneci este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mînecii la terminaţie.

Pentru mînici scurte: Mîneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mînicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive.

Modelul şi nuanţele de culoare gri sunt stabilite conform modelului aprobat.

La confecţionarea cămașii pentru bărbați și femei  obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

SM SR ISO3637+AC1:2012

Anexa nr. 17

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurtă şi vestă reflectoare

Materia primă folosită: poliester – 100 %, cu prelucrare impermeabilă (poliuretan), densitatea – 160 - 180 gr/m2. Permeabilitatea  - 5000g/m2/24 ore. Cusăturile se acoperă cu bandă etanşă termosudată.

Scurtă reflectoare de culoare verde fluorescent de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică pe toată lungimea produsului şi cu o fentă aplicată pe reperul stîng ale feţei, care se fixează cu un rînd de copci din metal cu diametrul de 15 mm, fixate pe 3 nivele.

Faţa scurtei prezintă două repere simetrice.

Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 200 mm de la răscroiala gîtului este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”/,,VOLUNTAR” cu dimensiunile 320 mm x 70 mm.

Gluga detaşabilă, fixată pe trei nasturi. Pe reperele feţei în partea inferioară sunt amplasate simetric cîte un buzunar aplicat tip „burduf” cu lungimea de 175 mm şi lăţimea de 180 mm. Clapele buzunarelor inferioare sunt aplicate cu 20 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremităţile inferioare ale clapelor la distanţa de 15 mm de la vîrf sunt clapele sunt fixate prin bandă „velcro”. La linia taliei din faţă şi din spate sunt fixate 2 benzi reflectoare cu lăţimea de 50 mm. La fel şi pe mînici la o distanţă de 150 mm de la extremităţile inferioare sunt aplicate cîte o bandă cu lăţimea de 50 mm.

În partea stîngă superioară a elementului faţă este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”/,,VOLUNTARIAT”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

Vestă reflectoare de culoare verde fluorescent de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă şi spate. Sistemul de închidere a produsului este central de tip D-RINGS (încheietoare sub formă de inele). Faţa vestei prezintă două repere simetrice.

Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 210 mm de la răscroiala gîtului este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”/,,VOLUNTAR”.                Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

La linia taliei din faţă şi din spate sunt fixate 2 benzi reflectoare cu lăţimea de 50 mm.

În partea stîngă superioară a elementului faţă este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”/,,VOLUNTAR”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat.

La confecţionarea scurtei şi vestei reflectoare de culoare verde fluorescent obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv nuanţa de culoare a stofei.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 18

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Beretă din fetru culoare verde / albastru închis

1.1  Materialele folosite: fetr - 100%

1.2 Descrierea: Bereta este cofecționată din fetru de culoare albastru-închis/verde, modelat pe colopod. În partea laterală, pe drepta, sunt capsate două orificii din metal, cu diametru 1 cm. Distanța între orificii 2,5cm. Marginea beretei este bordesită cu bieu din piele de culoare neagră, în care este introdus un șiret. Bereta este captușită cu țesetura din bumbac.

La confecţionarea beretă din fetru obligatoriu se consultă modelul aprobat, inclusiv şi culoarea stofei de bază (nuanţa de albastru închis, verde).

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 19

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni de campanie (vară)

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea pantalonii de campanie fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Densitatea: 200-220 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 60% - bumbac, 38% - poliester, 2% - spandex. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.

Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descrierea: Pantaloni de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm.

Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate cîte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adîncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.

La confecţionarea pantalonii de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

SM SR EN ISO 13937-2:2013

Anexa nr. 20

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Fular (tubular)

1.1 Materialele folosite: Fleece (streici) 260 gr/m2, , culoare neagră.

1.2 Descrierea: Fularul confecționat din fleece și are forma de tubular. Mărimea 28/30 cm.

La confecţionarea fular (tubular) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Anexa nr. 21

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Rucsac special din pînză

  - Materialele folosite: poliester (100%) 1000D, cu strat protector (PVC) rezistent la apă, culoare negru.

1.2 Descrierea: Rucsacul de culoare negru este construit modular, astfel încît permite atașarea accesoriilor direct pe rucsac. Cusăturile sînt trainice și întărite în părțile care pot fi tensionate, rucsacul fiind prevăzut cu curele pentru compresie, astfel ca lucrurile din interior să stea fix, pentru contrabalansare în timpul mersului sau alergării. Capacitatea: 30 - 40 litri; bretele de umăr căptușite şi reglabile, curea talie și suport spate confortabile; lățime bretele: 5 cm; două buzunare laterale exterioare cu fermoar; un compartiment principal mare cu sistem de închidere prin șiret și cataramă PP cu eliberare rapidă și două compartimente de capacități diferite cu fermoar; curele laterale din fibre de polipropilenă de înaltă densitate cu cleme pentru compresie; mîner pentru transport; posibilitate de atașare a accesoriilor.

La confecţionarea rucsac special din pînză obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

SM SR EN 14360:2010

Anexa nr. 22

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Cagulă de culoare neagră

  - Materialele folosite: poliester (100%), culoare negru.

1.2 Descrierea: Cagula este formată dintr-un reper, cu o cusătură sub formă de emisferă. Pe partea frontală este amplasat un orificiu, la nivelul gurii şi alte două orificii la nivelul ochilor, marginile cărora sunt surfilate. Terminaţia cagulei este prelucrata cu tighel plat cu lăţimea de 20 mm.

La confecţionarea cagulă de culoare neagră obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Anexa nr. 23

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni de campanie iarnă

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea pantalonii de campanie iarnă fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură).  Pentru captuseala pantalonilor  culoarea negru/albastru închis se va folosi tesatura „Fleese” 100%  poliester cu densitatea 160 gr/ m².

Banda „velcro”, ața, fermoare spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descrierea: Pantalonii sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm.

Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți laterale ale pantalonilor sunt montate cîte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adîncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Pantalonile de iarnă sunt căptușite cu „fleece” de culoare neagră sau albastru închis pe întregă suprafața interioară. Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.

La confecţionarea pantaloni de campanie iarnă obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

SM SR EN ISO 13937-2:2013

Anexa nr. 24

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Tricou de culoare negru cu mîneci lungi (maleta).

  - Materialele folosite: interlock - 100 % bumbac, densitate 230-250 gr/m2, culoare negru.

1.2 Descrierea: Produsul este compus din: reperul față; reperul spate; guler și mîneci cu manjeta - 2 detalii.

Elementele sunt asamblate prin cusătură de surfilare și cusătură de aplicare pe terminația produsului și a reperelor mînicii.

La confecţionarea tricou de culoare negru cu mîneci lungi (maleta) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

GOST 31410—2009

Anexa nr. 25

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Trening de iarnă

1.1 Materialele folosite: poliester interlock - 100%

1.2 Trening de iarnă  - Treningul de iarnă constă din bluză, maiou și pantaloni lungi. Bluza are un design în culoarea uniformei de campanie. Aceasta încorporează manșoane cu ranglan tăiat pentru a îmbunătăți libertatea de mișcare și buzunare pe lateral cu fermoar, bluză cu șnur și bretele pe manșete și tivul pentru o mai bună potrivire şi cu manşete (mâneci) elastice.

Pantalonii au buzunare laterale cu fermoar, talie din cauciuc, șnur interior și nervură pe tiv pentru o potrivire optimă. Bluza şi pantalonii sunt confecţionaţi din material polister.

De asemenea treningul are în complet şi un maiou la fel de culoarea uniformei de campanile confecţionat din bumbac. Bluza şi maioul au imprimate pe partea stângă din faţă simbolului CESF. Pantalonii la partea de jos şi bluza la mâneci au cusute câte 2 bande reflectorizante.

La confecţionarea produsului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 26

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Mănuși de culoarea negru

1.1  Materialele folosite: Fleece (streici),  cu densitatea 250-300 gr/m2, pe deget se folosește               tehnologie ”TouchScreen”, culoare negru.

  - Mănuși  - Mănuşile sunt formate din bază cu patru degete, degetul mare şi clini suplimentari. În partea laterală spate, mănuşile sunt prevăzute cu tăietură.

La confecţionarea mănușilor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 27

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Încălţăminte:  Ghete de sport pentru femei/bărbaţi (elevii)

Ghete cu feţe din material textil, sunt confecţionate din ţesătură specială de culoare albastru-închis. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimer.

Ghetele sunt alcătuite din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este alcătuit din carâmb, căpută şi căptuşeală interioară, iar cel inferior - din talpă, branţ şi semibranţ.

Sistemul de închidere se realizează cu şiret.

La confecţionarea ghete de sport pentru femei/bărbaţi obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

Anexa nr. 28

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Pantaloni de serviciu pentru bărbați

1.1  Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2. (culoare albastru inchis) |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % |

1.2 Pantalonii de culoare albastru-închis, de siluetăsemi-ajustată se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar din material plastic spiralat.

Faţa este constituită din două repere simetrice, care se prelucrează cu căptuşeală. Partea din faţă prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lăţimea de 2 mm.

Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. Pe elementul spate dreapta la distanţa de 60 mm de la conturul superior se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileţi cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture şi butonieră.

Pe cusătura laterală se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 5 mm cu rol de lampas de culoare verde. Betelia cu lăţimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici (şapte de la mărimea 54) pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig (care poate fi înlocuit cu un nasture suplimentar).

La confecţionarea pantalonilor pentru bărbați obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

SM SR EN ISO 13937-2:2013

Anexa nr. 29

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Fusta de serviciu pentru femei

1.1  Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2. (culoare albastru inchis) |

1.2 Fusta de culoare albastru-închis de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin  fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.

Partea din faţă prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.

Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu şliţuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm.

Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture şi o butonieră.

Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.

La confecţionarea fustelor pentru femei obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014.

Anexa nr. 30

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Centură din piele cu cataramă.

1. Materialele folosite: piele naturală.

1.1 Centură cu lungimea de minim 130 cm și lăţimea de 40 mm, grosimea de 2 mm de culoare neagră, confecţionată din piele naturală de culoare neagră cu cataramă din metal de culoarea neagră.

La confecţionarea centurii obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Anexa nr. 31

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Trening de vară

  - Materialele folosite: poliester interlock sublimated - 100%

1.2 Trening de vară  - Treningul de vară constă din maiou, şorţi şi este de culoarea uniformei de campanie. Maioul este cu guler rotund şi are imprimată pe partea stângă din faţă simbolul CESF. La fel maioul este cu cusături plane în laterale pentru evitarea rosăturilor și DRY MX, tehnologie prin intermediul căreia se poate controla umiditatea corporală a elevului. Șortul este fabricat din poliester și elastan, care asigură rezistență mai mare și elasticitate, oferind libertate totală a mișcărilor, fără deformarea articolului. Deasemenea include sistemul DRY MX pentru evacuarea rapidă a transpirației. Lungimea şorţului este de până la genunchi.

La confecţionarea produsului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

GOST 31410—2009

Anexa nr. 32

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurtă călduroasă de campanie pentru elevii (CESF)

1.1 Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Țesătură din 3 straturi, compoziția fibroasă 92% poliester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2 , culoare – Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%) |
| 3 | Umplutura scurtei | Vatelina cu densitatea 150, gr/m2 |
| 4 | Scurta detaşabilă | Țesătură matlasată cu vata de umplutură de 100g/m2 (Pantone cod 19-4013 TPX). |
| 5 | Stofa pentru punga buzunarului | Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. / Poliester 65%, Bumbac 35%, densitatea 110 gr/m2 (+/- 3%) |
| 6 | Ecuson pe mînecă | Comisia de heraldică nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016). Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro” |

Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.

Scurtă de campanie iarnă cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unităţi: produsul exterior de tip scurtă călduroasă şi produsul interior scurtă din fleece.

Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis (Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy), căptuşit cu vată de umplutură (vatelină) de 150 gr/m2 prezintă siluetă dreaptă.  Produsul exterior este format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi  reperele glugii.

Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept şi reperul stâng ale feţei, care se suprapun şi se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanţa de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm şi lăţimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincţie, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanta de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stîngă, la distanța de 170 mm de la linia răscroielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.

Partea faţă este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanţă de 155 mm de la răscroiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.

Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lăţimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 270 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile 90/120mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis.

Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central şi a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel.  La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic.

Produsul este căptușit cu vatelina de 150 gr/m2 matlasat de căptuşeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperele feței și a spatelui.

Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminaţia produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lăţimea de 20 mm.

Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm.  Pe  conturul elementului inferior de întărire a mânecilor,  pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincţie se aplică tighele de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.

Scurta detașabilă.

Pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, de produsul exterior poate fi fixată scurta interioară. Produsul interior prezintă scurtă din țesătură matlasată cu vata de umplutură de 100g/m2 (Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feţei, reperul spatelui şi reperele mânecilor.

Reperul feţei este format din doua detalii simetrice.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. În linia de asamblare a manșetei sunt prevăzute 2 butoniere buclă pentru fixarea scurtei detașabilă cu scurta exterioară.

Scurta interioară se fixează de produsul scurtei exterioare cu ajutorul fermoarului central al scurtei detașabilă și a butonierelor cu nasturi de pe manșetă.

Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176,  pentru mai multe informații suplimentare ( mărimi, lungimi pentru elaborarea şabloanelor scurtei şi a gradaţiei pe mărimi şi talii) se consultă următoarele standarde:

Noţiunea de membrană -film ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulţime de pori (mici cavităţi) mai mari decît molecula de apă rezultată din transpiraţie, dar mult mai mici decît molecula de apă condensată.

La confecţionarea scurtei de campanie obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

SM SR EN 14360:2010

Anexa nr. 33

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Produse tricotate (pulover)

1.1 Materialele folosite: Tricotaj din semilînă cu compoziţia 50% - lînă,  50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Ţesătură impermeabilă – 35% - bumbac, 65% - poliester (tip „Rip-Stop Stretch”). Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Ecuson pe mînecă - Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017) / nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016).  Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro”.

Banda „velcro”, ața,  fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Pulover tricotat de culoare albastru închis pentru femei/bărbaţi, de siluetă dreaptă este format din spate, față și mînecă. Elementul față a produsului prezintă un reper față din tricot și două repere platca aplicată cu tighel de 1 mm, din țesătură, găici amplasate simetric. Pe platcă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighele fiind 45 mm. Pe ambele plătci sunt aplicate 2 găici cu dimensiunea de: lungimea de 20 mm și lățimea de 50 mm cu tighel dublu.

Pe partea din față, de la linia umărului în jos la distanța de 180 mm, sunt aplicate pe ambele plătci la nivelul bustului două benzi velcro cu dimensiunile: lungimea de 30 mm și lățimea 100 mm de la linia din centru la distanța de 50 mm. și ovală cu deminsiunea 65*55 mm.

Elementul spate prezintă un reper spate din tricot și o platcă aplicată cu tighel de 1 mm din țesătură, lățimea plătcii la nivelul liniei de simetrie 120 mm. Platca din țesătură se aplică fără tighel la nivelul umărului. Trece treptat de la spate spre față. Pe partea platcă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de rețea, distanța dintre tighele 45 mm.

Mînecile aplicate cu o singură cusătură, prezintă elemente dreptunghiulare de întărire în regiunea cotului, lățimea tighelului de aplicare de 1 mm, dimensiunile: lățimea 110 mm, lungimea 200 mm. Pe stofă sunt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub forma de rețea, distanța dintre tighele 45 mm.

Pe ambele mîneci la distanța de 80 mm de la umăr sunt aplicate cîte un buzunar cu clapă din țesătură, cu lățimea tighelului de 1 mm. Dimensiunile buzunarului sunt: lungimea de 190 mm, lățimea de 100 mm.

Linia de intrare în buzunar este acoperită cu clapă aplicată la distanța de 10 mm de la linia de intrare și are următoarele dimensiuni: lungimea de 40 mm și lățimea de 100 mm. Conturul clapei prezintă tighel decorativ cu lățimea de 6 mm. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro. Pe țesătura buzunarului este aplicată banda ,,velcro” cu dimensiunile: lungimea de 120 mm; lățimea de 80 mm, care este aplicată din partea inferioară a buzunarului la 20 mm de jos.

Răscroiala gîtului e definitivată în formă ovală, prelucrată cu bentiță tricotată în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Pe partea din față a puloverului se aplică în centru fermuar de 25 mm prelucrat în partea inferioară cu bentiță de 1,5 mm.

Terminația produsului este definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structura patent dublu cu lățimea de 90 mm.

La confecţionarea puloverului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

GOST 31410—2009

Anexa nr. 34

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Scurtă călduroasă de serviciu

  - Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Bumbac 30%, poliester – 70 %, cu prelucrare impermeabilă (poliuretan sau teflon), densitatea – 180 - 280 gr/m2 (culoare – Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Căptuşeală scurtei pe sintipon | Densitatea 150 - 200 gr/m2 |
| 4 | Căptuşeală detaşabilă pe holofaiber | Densitatea 200, gr/m2 |
| 5 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100%, densitatea 135-142 %. |
| 6 | Epoleți | Conform modelului aprobat. |
| 7 | Ecuson pe mînecă | Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017) |
| 8 | Ecuson pe mînecă | Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017) și nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016). Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro” |

1.2 Scurtă de serviciu, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, constituită din două unităţi: produs exterior de tip scurtă şi produs interior de tip scurtă pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, fiind unite prin fermoar. Produsul exterior de tip scurtă de culoare albastru-închis este prelucrat cu căptuşeală de culoare neagră şi prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din partea faţă, spate, mâneci, guler şi epoleţi. Sistemul de închidere a produsului este central, pe guler şi în continuare pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar din masă plastică şi cu fentă aplicată pe reperul stâng al feţei, care se fixează cu un rând de copci din metal cu diametrul de 10 mm fixate pe 7 nivele fiind invizibile pe faţa produsului.

Partea faţă prezintă două repere simetrice, divizate orizontal la nivelul lăţimii bustului, formând platcă. În linia plătcii este introdus paspoal decorativ cu lăţimea de 7 mm de culoare albastru-închis. Pe reperele feţei mai jos linia de aplicare a plătcii cu 110 mm şi 220 mm oblic sunt amplasate simetric câte un buzunar tăiat cu clapă cu lăţimea de 55 mm şi 2 refileţi, extremitatea laterală a clapei este aplicată cu tighele duble, iar extremitatea anterioară  se fixează cu o capsă de metal cu diametrul de 10 mm. Cu 45 mm şi 145 mm mai jos de clapa buzunarului în partea inferioară orizontal sunt amplasate simetric câte un buzunar aplicat tip „burduf” cu lungimea de 180 mm şi lăţimea de 190 mm, pe mijlocul căruia este prelucrat un pliu bidirecţional cu adâncimea de 60 mm. Clapele aplicate ale buzunarelor inferioare prezintă dimensiunile: lungimea 195 mm, lăţimea 65 mm, fiind aplicate cu 25 mm mai sus de linia de intrare în buzunar. Pe extremităţile inferioare ale clapelor la distanţa de 20 mm de la vârf sunt fixate câte o copcă din metal fiind invizibile pe faţa produsului.

Partea  din spate este formată din două repere: platcă şi reper inferior central.  În linia plătcii este introdus paspoal decorativ cu lăţimea de 7 mm de culoare albastru-închis.

Mâneca este aplicată dintr-un reper. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive.

Gulerul scurtei este de tip ştei vertical cu înălţimea de 680 mm.

Produsul exterior de tip scurtă prezintă buzunare interioare tăiate, prelucrate cu refileţi, linia de intrare în buzunar fiind prevăzută cu un fermoar de masă plastică. Buzunarele prezintă lungime de 125 mm.

Epoleţii sunt de tip husă, elementul interior este introdus în cusătura de aplicare a mânecii, elementul exterior de formă tubulară se îmbracă pe elementul interior şi se fixează prin panglică „velcro”.

Terminaţia produsului şi terminaţia mânecilor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 20 mm. Linia superioară a şteiului şi cusăturile de aplicare a fentelor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 7 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscroială şi buzunarul tip „burduf” prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Liniile de divizare ale plătcilor, liniile umărului, conturul reperelor fentelor sistemului de închidere, clapele buzunarelor şi port epoletţii sunt prelucrate cu tighele duble de garnisire, distanţa dintre tighele 5 mm.

Produsul interior prezintă un produs de tip scurtă cu mâneci clasice aplicate, este confecţionat din material de căptuşeală de culoare neagră şi căptuşit cu material matlasat de culoare neagră. Produsul prezintă siluetă dreaptă. Partea din faţă prezintă două repere simetrice.

Partea din spate a produsului interior este format dintr-un singur reper.

Mânecile scurtei interioare sunt confecţionate din material de căptuşeală şi prelucrate cu material de căptuşeală de culoare neagră. Terminaţia mânecii este prelucrată cu o manşetă din tricot. Mânecile se fixează la nivelul terminaţiei de mânecile produsului exterior printr-o bridă şi un nasture.

La confecţionarea puloverului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 35

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Căciulă de astrahan de culoare brumărie.

1.1 Materialele folosite: Blana de astrahan de culoare brumărie, stofă pentru căptuşeală - bumbac 100%, sintipon.

1.2  Căciulă de astrahan de culoare brumărie. Căciula este constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, clape laterale şi bentiţă frontală. Toate piesele sunt confecţionate din astrahan de culoare brumărie. Pe partea frontală a calotei, la centru, este fixată cocarda. Căciula este căptuşită neagră cu ţesătură de bumbac şi matlasată cu sintipon.

La confecţionarea căciulă de astrahan obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 36

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Încălţăminte: 1. Cizme din piele naturală de culoare neagră

  - Cizmele din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați.

Cizmele pentru bărbaţi sunt constituite din două ansambluri: superior şi inferior.

Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carâmb. Înălţimea carâmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din blană naturală.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului plasat în partea anterioară.

La confecţionarea cizmei din piele naturală de culoare neagră pentru bărbaţi obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

Cizmele din piele naturală de culoare neagră pentru femei.

Sunt constituite din două ansambluri: superior şi inferior.

Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carâmb. Înălţimea carâmbului este de 38 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din blană naturală/artificială.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc. Subansamblul interior este constituit din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară.

Înălţimea tocului este de 4-5 cm.

La confecţionarea cizmei din piele naturală de culoare neagră pentru femei obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

Anexa nr. 37

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Vestă tactică:

Vesta tactică este confecționată din nylon durabil  900 D -  1680 D, pungile sunt plasate astfel încât să fie accesibile din orice poziție. Are o închidere cu fermoar de o rezistență înaltă, în partea de sus a fermoarului  este aplicată o curelușă unică cu copcă din metal pentru a împiedica tragerea fermoarului și o curelușă cu copcă din metal în partea de jos a fermoarului pentru a preveni deteriorarea fermoarului. Umerii și părți laterale sunt reglabile, se potrivesc până la un piept de 127 cm. Toate husele sunt  cu sistem de închidere dublu: prin bandă velcro și copcă.

Componentele setului:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | X (cm) | Y (cm) | Z (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Husă pentru stație radio/telefon mobil de serviciu | 15-16 | 7-8 | 5-6 |
| 2. | Husă pentru încărcător pistol | 5-6 | 11-12 | 2,5-3,5 |
| 3. | Husă pentru Polymaster | 7,5-8,5 | 7-8 | 5-6 |
| 4. | Toc-pistol reglabil | PM, TT, GLOCK 17/19 |  |  |
| 5. | Husă pentru lanternă/baston telescopic | 15-16 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 |
| 6. | Husă pentru cătușe | 12-14 | 11-12,5 | 3-4 |
| 7. | Husă pentru încărcător AK (2 buc) | 20-21 | 9-10 | 3-4 |
| 8. | Husă pentru balonaș de gaz | 12-13 | 4-5 | 4-5 |
| 9. | Husă pentru trusă medicală | 22-23 | 13-14 | 5-6 |
| 10. | Husă pentru baston de cauciuc ( portbaston) | Diametru reglabil 3-4 cm |  |  |
| 11. | Curelușă pentru fixarea armei (din cablu) | Strânsă 50 cm, Desfăcută~130 cm |  |  |

Notă: X-vertical, Y- orizontală, Z – adâncime.

Toate cusăturile sunt întărite pentru a fixa uneltele. Bandă de velcro tip  Loop adhesive (partea cu bucle)  pe spate și husa din față pentru cătușe pentru atașarea  ecuson detașabil cu inscripția „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”.

Culoarea vestei – neagră

Ecusoane detașabile  «POLIȚIA DE FRONTIERĂ»:

Ecusoane detașabile pentru vestă tactică cu inscripția: «POLIȚIA DE FRONTIERĂ»  din material textil  polyester - 100%. Metodă de imprimare serigrafică cu  vopsea polimerică.

Complet din două ecusoane detașabile de culoarea albastru închis,  pe banda velcro tip Hook adhesive (partea cu cârlige):

1. Ecuson mare pentru fixarea pe spate cu dimensiunile: 32 cm x 7 cm.

2. Ecuson mic pentru fixarea pe piept  cu dimensiunile: 10 cm x 6 cm.

Anexa nr. 38

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Centură tactică:

Centură cu sistem multilateral, bandă și design modular. Construit din materiale compozite premium, sistemul este durabil și confortabil. Toate componentele se atașează cu blocare absolută și reglabilitate completă. Componentele pot fi aranjate astfel încât să îndeplinească cerințele utilizatorului și ale misiunii, sau să fie îndepărtate și adăugate la centură, dacă este necesar. Toate husele sunt  cu sistem de închidere dublu: prin bandă velcro și copcă.

- Material – nylon durabil 1680 D hidroizolat;

- Centură, cataramă din plastic durabilă cu mecanism lock-unlock.

- Culoarea – neagră;

- Componentele setului:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | X(cm) | Y (cm) | Z (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Husă pentru stație radio/telefon mobil de serviciu | 15-16 | 7-8 | 5-6 |
| 2. | Husă pentru datieră | 10-11 | 6,5 – 7,5 | 5-6 |
| 3. | Husă pentru polymaster | 7,5-8,5 | 7-8 | 5-6 |
| 4. | Toc-pistol reglabil cu buzunar pentru încărcător | PM, TT, GLOCK 17/19 |  |  |
| 5. | Husă pentru lanternă/baston telescopic | 15-16 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 |
| 6. | Husă pentru cătușe | 12-13 | 10-11 | 3-4 |
| 7. | Husă baston de cauciuc | Diametru reglabil 3-4 cm |  |  |
| 8. | Husă pentru balonaș de gaz | 12-13 | 4-5 | 4-5 |
| 9 | Curelușă pentru fixarea armei (din cablu) | Strânsă 50 cm, Desfăcută~130 cm |  |  |

Notă: X-vertical, Y- orizontală, Z – adâncime.

Anexa nr. 39

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Palton din postav de culoare albastru-închis.

  - Materialele folosite:

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | Lînă – 70 %, PES – 30 % (Cașmir culoare – Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 |
| 3 | Căptuşeală pe sintipon | Densitatea 150 - 200 gr/m2 |
| 4 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100%, densitatea 135-142 %. |
| 5 | Guler | Blană naturală de astrahan de culoare brumări |
| 6 | Ecuson pe mînecă | Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017). Conform modelului aprobat. |

1.2  Paltonul din postav de culoare albastru-închis este constituit din piepţi, spate, mâneci, guler.

Piepţii sunt formaţi din două repere simetrice. Paltonul se încheie la un rând de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este sub unghi drept. Mai jos de cusătura taliei sunt montate două buzunare cu clape.

Spatele este constituit din partea centrală şi laterală. Partea inferioară a spatelui finalizează cu şliţ.

Mâneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mânecii este fixat cu nasture. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnul.

Gulerul de bază este răsfrânt cu ştei. Pe acesta se îmbracă gulerul de astrahan. Gulerul de astrahan se fixează pe ambele părţi ale gulerului de bază: pe faţă – de şteiul gulerului, cu ajutorul a cinci nasturi şi butoniere, iar pe revers – de pelerina gulerului, prin intermediul panglicii adezive, montate pe cinci sectoare. Colţul gulerului este sub unghi drept.

Paltonul este căptuşit cu ţesătura de mătase şi prevăzut suplimentar, cu o vestă detaşabilă din sintipon, fără mâneci, care se fixează cu fermoar de marginea interioară a bizeţului.

În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special și a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.

Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 40

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Geaca din stofă de semi lână de culoare albastru închis

1.1  Materialele folosite

| № | Denumirea materialului | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | Stofă de bază | GOST 28000-2004, lînă – 50 ±5 %, poliester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2(culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) |
| 2 | Stofă pentru căptuşeală | GOST 20272-96, viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m2 (culoare albastru inchis) |
| 3 | Stofa pentru punga buzunarului | Bumbac 100% densitatea 135-142 % |
| 4 | Epoleți | Conform modelului aprobat |
| 5 | Nasturi pentru uniformă | Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief: a) cu diametrul de 24 mm, de culoare gri-metalizat – la vestonul de ceremonie pentru bărbaţi; b) cu diametrul de 14 mm, gri-metalizat – la mînicile vestonului pentru bărbaţi |
| 6 | Fermoar | Din material plastic spiralat |
| 7 | Ecuson pe mînecă | Modelul și descrierea ecusonului este aprobat de către Comisia de heraldică nr. 391 din 30.09.2015 (publicat MO nr. 119-126 din 14.04.2017) / nr. 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016). Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică pe bandă ,,velcro” |

1.2  Geaca din stofă de semi lână de culoare albastru închis este constituită din piepţi, spate, mâneci şi guler.

Piepţii sunt formaţi din două repere simetrice. Ei se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt aplicate două buzunare cu cută dublă. Buzunarele se încheie prin clape, cu nasturi şi butoniere. În partea de jos sunt plasate sub unghi două buzunare cu bordură.

Spatele este format din partea superioară – platcă, şi partea inferioară. În cusătura de montare a plătcii sunt prelucrate două pliuri, situate simetric şi orientate spre răscroiala mânecilor.

Mâneca tip cămaşă este formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă, care se închide, la cusătura colţului, la un rând de nasturi plasaţi în două niveluri.

Gulerul este răsfrânt, cu colţurile sub unghi ascuţit.

Terminaţia giacei este prelucrată betelie lată, încheiată la un rând de nasturi plasaţi în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale giacei, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice, care este fixată cu trei tigheluri de garnisire.

Geaca este căptuşită cu ţesătură de mătase.

Geaca din stofă de semi lână de culoare albastru închis este identică pentru bărbați și femei.

Pantalonii/fusta pentru geacă din stofă de semi lână sunt identici ca model cu pantalonii/fusta pentru ținuta de ceremonie.

Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 41

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Mănuşi din piele naturală de culoare neagră.

1.1 Materialele folosite: piele naturală de culoare neagră, căptușeala din tricot.

1.2  Mănuşile sunt formate din bază cu patru degete, degetul mare şi clini suplimentari. În partea laterală spate, mănuşile sunt prevăzute cu tăietură. Marginea şi tăietura mănuşilor sunt prelucrate cu bordură din piele.

Mănușile sunt căptușite cu tricot.

La confecţionarea mănușilor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 42

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Centură de ceremonie cu cataramă.

1. Materialele folosite: piele naturală culoare neagră, cataramă monometalică cu inscripția.

1.1 Centură cu lungimea de minim 130 cm și lăţimea de 4.5 cm, grosimea de 2 mm de culoare neagră. Confecţionată din piele naturală de culoare neagră. Catarama centurii pentru uniforma de ceremonie angajaților Poliției de Frontieră reprezintă o cataramă monometalică dreptunghiulară cu lăţimea de 60 mm şi înălţimea de 45 mm, cu colţurile rotunjite, uşor bombată şi purtând stema Poliția de Frontieră a Republicii Moldova în scut imaginar dreptunghiular, în întregime de culoare argintiu şi în relief. Pe verso, catarama este prevăzută cu un sistem de încheiere a curelei.

La confecţionarea centurii obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Anexa nr. 43

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Mănuși tricotate de culoare albă, albastră.

- Materialele folosite: Mănuşi cusute din tricot de bumbac (streici) de culoare albă.

1.1 Mânușile sunt formate din bază cu patru degete, degetul mare şi clini suplimentari.

La confecţionarea mănușilor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 44

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Căciulă de iarnă de culoare brumărie/negru (figura 38).

Materialele folosite: Toate piesele sunt confecţionate din blană de oaie de culoare brumărie.

Căciula este constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, clape laterale şi bentiţă frontală. Pe partea frontală a calotei, la centru, este fixată cocarda. Căciula este căptuşită cu ţesătură de bumbac şi matlasată cu sintipon.

La confecţionarea căciulă de iarnă obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 45

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

1.1 Pantofi din lac de culoare neagră pentru bărbaţi

Pantofii sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară.

Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din piele şi ţesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc prefabricate, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiaţi cu şiret.

La confecţionarea pantofi din lac de culoare neagră pentru bărbaţi obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

1.2 Pantofi din lac de culoare neagră pentru femei

Pantofii sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ştaif şi bombeu. Căptuşeala este executată din piele naturală şi ţesătură.

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.

Înălţimea tocului este de 4-5 cm.

La confecţionarea pantofi din lac de culoare neagră pentru femei obligatoriu se va cooordona modelul aprobat.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 26167-2005

SM EN 13518:2015/A1:2015

GOST 28371-89

Anexa nr. 46

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Insigna cu numărul individual de identificare.

- Materialele folosite: Insigna se confecționează din metal comun – tombac, fără poluări cu cianuri și se acoperă cu email. Pe revers, este prevăzută cu un sistem de prindere.

1.1   Descriere - Insigna cu număr individual de identificare a funcționarului public cu statut special reprezintă un scut oval, cu bordură de aur, purtând în mijloc stema Inspectoratului General al Poliției de Frontieră [în câmp verde, o acvilă cu zborul pe jumătate desfăcut, de aur, cruciată de același metal, ținând în gheara dreaptă o secure, iar în cea stângă o cheie, ambele de argint, și purtând pe piept un scut încărcat cu stema mică a Republicii Moldova (tăiat de roșu și azur, cu un cap de bour broșând, însoțit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică și la senestra de o semilună conturnată, totul de aur); talpa scutului crenelată, de argint]. În talpa scutului, cu litere capitale de aur, în relief, apare abrevierea „MAI”. În bordură, cu litere capitale de culoare verde, este gravată în incizie legenda: „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. În partea inferioară a bordurii, pe o panglică cu capetele terminate în coadă de rândunică, așezată în arc de cerc și ieșind în relief, este incizat cu cifre arabe de culoare verde numărul individual de identificare al funcționarului, compus din cinci cifre.

Înălțimea insignei este de 65 mm, iar lățimea de 55 mm.

Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 254-V.01 din 1 decembrie 2020

Imagine

Anexa nr. 47

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Rechizite de pat

- Pernă

  - Materialele folosite:  Stofă din bumbac – 100%, umplutura din silicon, sau alt material sintetic.

  - Descriere - Desen geometric. Dimensiunea 60x60 cm.

- Plapumă

  - Materialele folosite:  Stofă din bumbac – 100 %, umplutura din silicon, sau alt material sintetic.

  - Descriere - Desen geometric. Dimensiunea 143x215 cm.

- Lengerie de pat

  - Materialele folosite:  Stofă din bumbac – 100%.

  - Descriere - Față de pernă: dim.60x60 cm; cearșaf: dim.150x215 cm, față de plapumă: dim.150x215 cm. Desen geometric

Anexa nr. 48

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

- Costum de lucru (iarnă)/costum de mascare (culoare albă/sură mozaicată)

1.1 Materialele folosite:  Stofă din bumbac 100%, țesătură rezistentă, densitatea minim 240   gr/m². Desen  „ Viscol”.

1.2 Descriere - Haină de lucru (combinezon) care se îmbracă pe deasupra hainelor obișnuite. Conform modelului aprobat.

- Costum de lucru (vară)/costum de mascare (culoare verde mozaicată)

2.1 Materialele folosite:  Stofă din bumbac 100%, țesătură rezistentă, densitatea minim 240   gr/m². Desen  „ Mesteacăn”.

2.2 Descriere - Haină de lucru (combinezon) care se îmbracă pe deasupra hainelor obișnuite. Conform modelului aprobat.

Anexa nr. 49

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

1. Șosete de bumbac (vară)

  - Materialele folosite:  Stofă din bumbac – 95%, poliamid - 3%, elastin – 2%.

1.2  Descriere – Culoarea neagră. Mărimea 34 - 46.

2. Șosete de bumbac (iarnă)

2.1  Materialele folosite:  Stofă din bumbac –60%, poliamid - 35%, elastin – 5%.

2.3  Descriere – Culoarea neagră. Mărimea 34 - 46.

.

Anexa nr. 50

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Costum de lucru (iarnă)/costum pentru chinologi de iarnă

Costum pentru antrenamentul câinilor de serviciu.

1. Materialele folosite: Pentru confecţionarea costumului fi folosită o pânză foarte rezistentă și este fabricată din 67% bumbac și 43% poliamidă (nailon). Pentru captuseala pantalonilor  se va folosi tesatura „Fleese” 100%  poliester culoarea negru cu densitatea 160 gr/ m². Culoarea costumului de iarnă combinată: negru, sură și galben. Ecuson pe mînecă - Comisia de heraldică nr. 235-V.01. din 11.08.2020. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică la costum de iarnă pe bandă ,,velcro”

Banda „velcro”, ața, fermoare spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.

1.1   Descriere - Costumul pentru dresaj canin este foarte ușor și rezistent, fiind în același timp confortabil și flexibil. Materialul din membrană din care este confecționat este rezistent la apă și murdărie, fapt care facilitează procesul de antrenament. Acest costum de antrenament K-9 constă din vestă și pantaloni. Vesta are un înveliș detașabil, care poate fi separat atunci când este foarte cald afară. Mânecile și gluga pot fi dezasamblate, transformând sacoul în jalet. Material excelent care respiră ideal pentru antrenamentele sportive serioase la care participă chinologii, ușor și rezistent cusătură fiabilă căptușeală detașabilă, glugă și mâneci inel pentru ghidare, numeroase buzunare.

Costumul este dotat cu un inel la care se poate fixa lesa sau orice alt obiect de care este nevoie pentru a avea mâinile libere, numeroase buzunare pentru a pune la dispoziție toate rechizitele necesare pentru câini, cum ar fi jucăriile, pernuţele și recompensa.

Costumul trebuie să fie cusut bine pe o mașină de cusut folosind firul de cusut PES și trebuie să aibă cusături întărite. Costumul trebuie să fie realizat special pentru a asigura o protecție certificată fără a fi nevoie de alte echipamente de protecție suplimentare.

Pantalonii - sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm.

Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți laterale ale pantalonilor sunt montate cîte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adîncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Pantalonile sunt căptușite cu „fleece” de culoare neagră pe întregă suprafața interioară. Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.

La confecţionarea costumul de iarnă pentru antrenamentul câinilor de serviciu obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

Anexa nr. 51

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Bavete verde pentru fixării medaliilor decernate câinilor de serviciu.

1. Materialele folosite: Compoziția stofei polister – 10% și lână 90%. Zgarda va fi din material poliamid cu densitatea liniară 10065 gr. Marginea bavetei din piele artificială de culoarea neagră, cu o lățime de 5 mm. Baveta va fi de culoarea corporativă verde, de nuanța smarandului, strălucitor, ce corespunde formulei 349 C în sistemul Pantone, formulei 100.30.85.30 în sistemul substractiv de culori CMYC și formulei 0.100.60 în sistemul aditiv de culori RGB.

1.1   Descriere – Baveta având formă de semicerc, cu două tipuri de materie suprapuse una supra alteia. Pe partea interioară fiind din materie rezistentă, care o să păstreze forma bavetei pe pieptului câinelui, iar pe partea posterioară din pânză (materie din care este confecționată bereta verde), marginea bavetei din piele artificială de culoarea neagră, cu o lățime de 5 mm. Confecționată cu trei mărimi (S,M,L).

La confecţionarea bavetei pentru câinilor de serviciu obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

Pentru câini de dimensiuni mici

(cocker spaniel, fox terrier, etc)

Pentru câini de dimensiuni medii

(ciobănesc belgian, border collie, etc)

Pentru câini de dimensiuni mari

(ciobănesc german, labrador, etc)

Anexa nr. 52

S P E C I F I C A Ţ I E   T E H N I C Ă

Costum de lucru (vară)/costum pentru chinologi

1.1  Materialele folosite: Pentru confecţionarea costum de lucru pentru chinologi fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - poliester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Culoarea costumului combinată: negru, sură și galben. Ecuson pe mînecă - Comisia de heraldică nr. 235-V.01. din 11.08.2020. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mînecă se aplică la costum pe bandă ,,velcro”

Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor; este compusă din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge pînă la terminaţia produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lăţimea de 40 mm, croită integral cu faţa produsului.   Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși.

Faţa tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează cîte un buzunar aplicat cu lăţimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stîngă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro”(Loops   fără bordură), cu dimensiunile 110*30 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mîneca.

Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm  pentru bodycamere.

Partea din spate se constituie din trei repere unul central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcţionate cu lungimea de 300 mm şi adîncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gîtului este aplicată broderia cu inscripţia „POLIŢIA DE FRONTIERĂ”.

Mîneca clasică aplicată  constituită din două repere – anterior şi unul posterior, de forma trapeție, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mînecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mînecii în răscroială. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanţa de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.

Pe buzunarele ambelor mîneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 120*90 mm pentru ecusonul. Pe partea posterioară a mînecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm.

Terminația mînecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mînecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mînecii cu cusătura de fixare la 5mm, capătul fiind lăsat liber.

Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm, pe terminaţia mînecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor şi a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mînecilor în răscroială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mînecii sunt garnisite cu tighele decorative duble.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.     Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

1.3 Descrierea: Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm.

Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate cîte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adîncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Toate dimensiunile specificate in acest document sint cu referinta pentru marimea 54/176.

Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 24871-81.

La confecţionarea costumul pentru antrenamentul câinilor de serviciu obligatoriu se va solicita mostra aprobată.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

GOST 4103-82.

GOST ISO 3758-2014

SM SR EN ISO 13937-2:2013