| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materiale pentru camera cazanelor |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii | LOTUL 1 - Achiziționarea |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой воды | Насос сетевой воды |  |  | G=7.8м3/час H=9,0 м.в.ст., N=0,6kw,однофазный Производство ЕС |  |  |  |
| Котлоагрегат водогрейный | Котлоагрегат водогрейный |  |  | отопительный, газовый, настенный, номинальной теплопроизводительностью Q=90,0 kBt(77,4 kkaл/ч). КПД-92%. Номинальное напряжение-230В, номин.потребляемая эл.мощность-380Вт, мах.давление системы отпления -4бар, расход газа-4,97-10,4м3/час. |  |  |  |
| Насос подпиточный | Насос подпиточный |  |  | Q=1,2м3/ч НР=26,0м.в.ст с эл.двиг.N=0,44kw Производство ЕС |  |  |  |
| Расширительный бак | Расширительный бак |  |  | V-200L Ру1,5 бар.для закрытой системы. |  |  |  |
| Бак запаса подпиточной воды | Бак запаса подпиточной воды |  |  | V=500L c комплектом для подключения бака к подпитке |  |  |  |
| Гидравлический распределитель | Гидравлический распределитель |  |  | Гидравлический распределитель 10,0м³/ч |  |  |  |
| Пропорциональный дозатор | Пропорциональный дозатор |  |  | со встроенным байпасом ДУ-15мм Dosaphos-250 |  |  |  |
| Устройство для обескислораживания | Устройство для обескислораживания |  |  | для обескислораживания исходной воды Ду20(деаэратор) |  |  |  |
| Фильтр бронзовый | Фильтр бронзовый |  |  | DN 65 Ру-2,5 МПа |  |  |  |
| Фильтр бронзовый | Фильтр бронзовый |  |  | DN 40 Ру -2,5 МПа |  |  |  |
| Кран фланцевый шаровый | Кран фланцевый шаровый |  |  | шаровый стальной DN65 Ру 1,6МПа |  |  |  |
| Обратный клапан | Обратный клапан |  |  | бронзовый DN40 Ру-2,5МПа |  |  |  |
| Шаровый кран | Шаровый кран |  |  | DN 40 Ру1,6 МПа |  |  |  |
| Клапан запорный | Клапан запорный |  |  | чугунный DN65 Ру1,6 МПа |  |  |  |
| Клапан обратный поворотный | Клапан обратный поворотный |  |  | поворотный DN65 Ру-2,5МПа |  |  |  |
| Труба стальная | Труба стальная |  |  | Ø76*3,0 ГОСТ 10704-91 |  |  |  |
| Труба стальная | Труба стальная |  |  | Ø57*2,5 ГОСТ 10407-91 |  |  |  |
| Труба стальная | Труба стальная |  |  | Ø32*2,0 ГОСТ 10407-91 |  |  |  |
| Труба стальная | Труба стальная |  |  | Ø89*3,5 ГОСТ 10407-91 |  |  |  |
| Газовый счетчик | Газовый счетчик |  |  | G 25ETe с дистанционным отсчитыванием |  |  |  |
| Ящик для счетчика | Ящик для счетчика |  |  | G25ETe |  |  |  |
| Накидные гайки | Накидные гайки |  |  | для газ.счетчика Д50 |  |  |  |
| Сейсмодатчик | Сейсмодатчик |  |  | SEISMIC M16 |  |  |  |
| Электромагнитный клапан | Электромагнитный клапан |  |  | DN80мм |  |  |  |
| Шаровый кран | Шаровый кран |  |  | DN 80 Ру -2,5МПа |  |  |  |
| Пропорциональный дозатор | Пропорциональный дозатор |  |  | дозатор со встроенным байпасом ДУ-15мм Dosaphos-250 |  |  |  |
| Оборудование для управления котлами | Оборудование для управления котлами |  |  | Защитный модуль (опции к насосам мех.IM,2М) |  |  |  |
| Датчик перепада давления | Датчик перепада давления |  |  | 0,4МПа(4,0бар),-24В,4-20мА, с кабелем 2м |  |  |  |
| Регулятор каскадный | Регулятор каскадный |  |  | каскадный и температурный Therm PT |  |  |  |
| Внешний модуль | Внешний модуль |  |  | модуль сигнализации неисправности с кабелем 1,5м |  |  |  |
| Щит с монтажной панелью | Щит с монтажной панелью |  |  | 395ммх310ммх220мм ЩМП-11 |  |  |  |
| Кабель | Кабель |  |  | 16мм |  |  |  |
| Кабель КВВГ | Кабель КВВГ |  |  | сеч.4х1,0мм2 |  |  |  |
| Кабель КВВГ | Кабель КВВГ |  |  | сеч.5х1,0 мм2 |  |  |  |
| Кабель КВВГ | Кабель КВВГ |  |  | сеч.7х1,0 мм2 |  |  |  |
| Кабель КВВГ | Кабель КВВГ |  |  | сеч.14х1,5мм2 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |