Anexa 1. https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_dotarecabinetescolarefinalordin.pdf

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

ORDIN nr. 193 din 26.02.2019

Ref.:  Aprobarea Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ general

Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ secundar.

Standard 4. Dotarea minimă a cabinetelor cu echipament de laborator pentru realizarea experimentelor specifice disciplinelor şcolare.

Administraţia publică locală, instituţia de învăţământ asigură dotarea minimă a cabinetelor cu echipament de laborator pentru realizarea experimentelor specific disciplinelor şcolare (în conformitate cu prevederile curriculare).

Dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare (Normative de dotare),

Cerințe generale: Laboratorul de fizică, Chimie, Biologie, Geografie și Educație Fizică

Senzorii pot fi cu fir sau fără fir, conectați prin interfață sau direct la calculator, cu soft de conectare inclus indiferent de modul de conectare. Softul descărcabil gratuit, compatibil cu sistemele de operare MS Windows, Linux sau Android, trebuie să conțină funcții de achiziție și stocare a datelor, prelucrare – interpolare, extrapolare, construirea graficelor, calculare a coeficienților relevanți din grafic. Dacă senzorii necesită o interfață hard (Data logger, USB module, RF Communication module, Graphic Display Module ş.a.), pentru conectarea la calculator acestea trebuie să fie INCLUSE în costul total al setului de senzori, fără plătă suplimentară, de rând cu softurile corespunzătoare. Cel puțin doi senzori să poată fi conectați în același timp. Se acceptă senzori multifuncționali (combinați din mai mulți senzori incluși în set).

Pentru compatibilitate, senzorii pot fi doar în set de la același producător cu același soft de prelucare a datelor. În scopul utilizării eficiente a senzorilor de către beneficiari, setul va conține un Manual (Ghid) de utilizare a senzorilor de către elev/profesor, cu indicarea posibilităților

acestora:

- lista experimentelor posibile;

- echipamentul necesar pentru fiecare experiment;

- modalitatea de achiziție și stocare a datelor;

- modalitatea de prelucrare a datelor (interpolare,

extrapolare, construirea graficelor, calcularea coeficienților relevanți din grafic etc.);

Manualul (Ghidul) va fi elaborat în limba engleză și tradus în limba română. Toate echipamentele, inclusiv, senzorii, trebuie să aibă o perioadă de garanție de cel puțin cinci ani.

Senzorii fără fir (wireless) trebuie să aibă baterie electrică autonomă inclusă în costul total al senzorului și posibilitatea de achiziție a datelor măsurate cu stocare pe termen de minim 3 luni și cu posibilitate de descărcare a datelor în calculator.

| Lab | Laborator digital cu senzori | Lab | Laborator digital cu senzori |
| --- | --- | --- | --- |
| FIZICA | Senzor de mișcare 1 Senzor de forță 1 Senzor de presiune 1 Senzor de temperatură 1 Senzor de presiunea atmosferică 1 Senzor de umiditatea absolută 1 Senzor de intensitate electrică 2 Senzor de tensiune electrică 2 Senzor de câmp magnetic 1 Senzor de sarcini electrice 1 Senzor de lumină 1 Senzor de sunet 1 | BIOLOGIA | Senzor de oxigen-gaz Senzorde dioxid de carbon – gaz Senzor de temperatură Senzor wireless de lumină Senzor wireless de Oxigen dizolvat Senzor de înregistrare a tensiunii arteriale Colorimetru digital Senzor de ritm cardiac și puls (pentru activități fiziologice) Senzor EKG (electrocardiogramă) Spirometru. Consumabile pentru spirometru (10 muştiucuri de unică folosință). |
| CHIMIA | Senzor de conductivitate Senzor pH Senzor de oxigen Senzor de temperatură Senzor de salinitate Senzor NO3- Senzor CO2 | GEOGRAFIA | Multi Senzor meteo wireless cu GPS multifunctional include: Senzor wireless de umiditate relativă Senzor wireless de presiune Senzor wireless de temperatură Senzor wireless lumină Senzor wireless de viteza vântului Senzor wireless de salinitate a apei Senzor wireless de altitudine prin GPS Busolă Digitală |
|  | EDUCAȚIE FIZICĂ. ATLETISM | Spirometru digital (aparat de respirație pentru testări la aerul inhalat și expirat); Consumabile pentru spirometru (muștiucuri de unică folosință) |  |