Caiet de sarcini

privind serviciile de deservire și reparație a instalațiilor

de semnalizare anti incendiară pentru anul 2025

1. Inspecția vizuală a componentelor sistemului.

În procesul de inspecție vizuală, vor fi verificate:

- compartimentul tehnologic (conducte, manometre, supape, rezervor pneumatic, pompe, dispozitive de difuzare (circa 1300 unități) etc.);

- piesele electrice (dulapurile de comutare/de comandă electrice și mecanismele de punere în acțiune a aparatajului electric);

- compartimentul de semnalizare (dispozitivul central, cu panou de control, unitățile de semnalizare și de control de tip sprinkler, butoanele etc.).

Notă: Componentele sistemului trebuie să fie curate și lipsite de coroziune, fără deteriorări mecanice și scurgeri. Experții vor verifica fiabilitatea elementelor de fixare și a contactelor. Inspecția vizuală se efectuează lunar.

2. Controlul presiunii, nivelului apei și poziției de funcționare a supapelor de închidere (se va efectua lunar).

3. Verificarea surselor de alimentare principale și de rezervă, controlul comutării automate a sursei de alimentare de la intrarea de lucru la rezervă și invers, precum și operabilitatea și încărcarea bateriilor de stocare (se va efectua lunar).

4. Verificarea funcționării sistemului în modul manual (local și la distanță), precum și în modul automat (se va efectua o dată pe an).

5. Trimestrial se va efectua o verificare minuțioasă a panourilor de control electric al sistemelor de inginerie ale instalației de prevenire a incendiilor.

6. La necesitate, Prestatorul va efectua lucrări de reparație curentă în cazul intervenirii unor avarii ale componentelor sistemului.

Cerințe obligatorii pentru calificare:

1. Operatorul economic câștigător va prezenta dovada înregistrării persoanei juridice și licența pentru prestarea servirilor solicitate, precum și va dispune de personal autorizat pentru efectuarea a astfel de servicii.

2. Prestarea serviciilor include în sine:

- efectuarea supravegherii tehnice asupra întreţinerii corecte şi organizării exploatării instalaţiilor de către Beneficiar;

- efectuarea lucrărilor planificate de reglare, necesare întreţinerii instalaţiilor în stare bună de funcţionare;

- înlăturarea defectelor la apelul Beneficiarului (în volumul reparaţiei curente);

- acordarea Beneficiarului a asistenţei tehnice, referitoare la exploatarea instalaţiilor (efectuarea instructajului, întocmirea instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor etc.);

- eliberarea recomandărilor tehnice de îmbunătăţire a funcţionării instalaţiilor.