	Liceul Teoretic "D. Aligheri", str. I. Creanga 80 si str. Strada Doina si Ion Aldea-Teodorovici 13, mun. Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatii generale
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Coridor in blocul claselor primare

	
	
	


	
	
	1.1.1. Demolari

	
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 

	m2
	131,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,6500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,5500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3100

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	104,8200

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	40,8798

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,8798

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	5,2410

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,2410

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	155,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	18,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,3250

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,3250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Lucrari  in coridor claselor primare

	
	
	

	
	
	1.1.2.1. Tavan si pereti

	
	
	

	4
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	28,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	57,4000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	112,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	29,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4200

	
	
	Total
	
	
	

	5
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	122,6000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	13,4860

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	36,7800

	
	
	Total
	
	
	

	6
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	122,6000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	17,1640

	
	24302261010101
	Grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog
	kg
	50,8790

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,1300

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	122,6000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	149,5720

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	875,3640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4904

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,6854

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,9616

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=25,0000


	m2
	122,6000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	735,6000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	4 382,9500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,0650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	49,0400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	9,1950

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu 

	m
	42,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,9200

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	44,1000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0420

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	252,0000

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CF61A k=2


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
K=2,0000


	m2
	8,4000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,9648

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	5,0400

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	245,4480

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1882

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3272

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,4973

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	131,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	26,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	144,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	19,6500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0393

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	151,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,5300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	22,6500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,5500

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	151,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	67,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	159,2899

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1510

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1510

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	151,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	30,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,1000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	74,4430

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1510

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	151,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,5300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	22,6500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,5500

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	151,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	83,0500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	60,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	9,0600

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	75,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,5500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3020

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	151,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	83,0500

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	60,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	9,0600

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	75,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,5500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3020

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv,cu  inaltimea maxima de 15 cm 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500


	m
	155,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	62,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,5000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	166,0050

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	56,9625

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	976,5000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	16,2750

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	46,5000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	7,7500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1550

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan si pereti
	            
	

	 
	
	1.1.2.2. Pardosele

	
	
	

	19
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	104,8200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	14,6748

	
	24302261010101
	Grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog
	kg
	43,5003

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,2410

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	65,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,9000

	
	27431235490251
	Profil imbinare aplicata pentru panou 5 mm
	m
	68,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,6250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0650

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	390,0000

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	104,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	62,8920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,4820

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	3,4591

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 362,6600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,4024

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0482

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,1446

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,2578

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=4,0000


	m2
	104,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	41,9280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,3856

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,3060

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	901,4520

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,9350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,8386

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2578

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,6289

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit 

	m2
	104,8200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,1446

	
	24165861053031
	Grund de profunzime CT 17 Ceresit
	kg
	15,7230

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,2410

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	104,8200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	14,6748

	
	24302261010101
	Grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog
	kg
	43,5003

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,2410

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -SE FOLOSESTE DOAR MANOPERA SI UTILAJ. RESTUL MATERIALELOR SE EXCLUD 

	m2
	104,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	235,8450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,2050

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,2578

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv,cu  inaltimea maxima de 15 cm-Pentru scari 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500


	m
	31,2000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	12,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,1200

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	33,4152

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	11,4660

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	196,5600

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	3,2760

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	9,3600

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,5600

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0312

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CK18C-Apl


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. Montarea P6, Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30mm, Champagne Matt. Se monteaza cu diblurile din set. Se exclud resursele: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm 

	m
	32,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,3200

	
	27431235490252
	Baghete din aluminiu
	m
	33,6000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	192,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.1.2.3. Timplarie

	
	
	

	28
	CK18A-Aplicativ


	Montarea Ancandrament din MDF (nalicinik) 

	m
	45,9000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	13,7700

	
	26701122029001
	Ancandrament din MDF (nalicinik)
	m
	48,1950

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,1475

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0459

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0459

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,3672

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,1377

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0918

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0918

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0918

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0459

	
	
	Total
	
	
	

	29
	RpCO37A


	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi si ferestre simple 

	m
	9,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,7900

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,2500

	
	2010102911736
	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m
	m3
	0,0900

	
	2873145886928
	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111
	kg
	0,0900

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	4,5000

	
	2462106110352
	Clei de oase cal.I
	kg
	0,1350

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0900

	
	2940420007682
	Masina de timplarie (abricht)
	h-ut
	1,3500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0900

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0900

	
	
	Total
	
	
	

	30
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	28112363062223
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari  in coridor claselor primare
	            
	

	 
	
	1.1.3. Lucrari diverse

	
	
	

	31
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	25,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	27,7500

	
	
	Total
	
	
	

	32
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	25,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	75,2500

	
	
	Total
	
	
	

	33
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	25,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	9,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Coridor in blocul claselor primare
	            
	

	 
	
	1.2. Laborator de chimie

	
	
	

	
	
	1.2.1. Demolari

	
	
	

	34
	RpCP45D


	Demontarea grilelor metalice la geamuri 

	kg
	55,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,1000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0440

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0550

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1650

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2750

	
	
	Total
	
	
	

	35
	RpCO56C


	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	65,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,4500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,8000

	
	
	Total
	
	
	

	36
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti placaj, PFL, PAS etc. 

	m2
	58,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	27,2600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	27,2600

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn -Pervazuri 
K=2,0000


	m2
	2,4000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0080

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0080

	
	
	Total
	
	
	

	38
	RpCP45D


	Demontarea glafurilor la ferestre din aluminiu 

	kg
	6,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,1200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0048

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0060

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0180

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	39
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	32,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	40
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din laminat 

	m2
	65,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,9500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,9500

	
	
	Total
	
	
	

	41
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura 

	m2
	65,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,9500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,9500

	
	
	Total
	
	
	

	42
	RpCH32E


	Desfacerea planseelor din lemn  - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.- демонтаж лаг 

	m3
	7,0000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	14,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0800

	
	
	Total
	
	
	

	43
	RpIzC45B


	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) 

	m3
	3,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,0600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,8400

	
	
	Total
	
	
	

	44
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	9,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	9,4500

	
	
	Total
	
	
	

	45
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	45,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	13,5000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	13,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	2,7000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	6,1650

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,9900

	
	
	Total
	
	
	

	46
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,5000

	
	
	Total
	
	
	

	47
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	19,7500

	
	
	Total
	
	
	

	48
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	15,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,6000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.2.2. Pereti si tavan

	
	
	

	49
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	65,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,7500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	133,2500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	260,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	68,2500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9750

	
	
	Total
	
	
	

	50
	СF60A


	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050


	m2
	35,8600

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	72,6882

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	75,6825

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	26,4889

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	79,2865

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	465,2674

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	84,6924

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	54,5995

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	17,5872

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"sau analog 
	kg
	3,1534

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	54,0590

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	209,0279

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2725

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,0333

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	32,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	39,0400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	228,4800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,5280

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,5120

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	32,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	35,2000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0096

	
	
	Total
	
	
	

	53
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	82,5300

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	37,1385

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,2530

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	87,0609

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0825

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0825

	
	
	Total
	
	
	

	54
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	82,5300

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	16,5060

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,2530

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	40,6873

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0825

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	82,5300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,4759

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,3795

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,1265

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	82,5300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	45,3915

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	33,0120

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,9518

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	41,2650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,1265

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1651

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	82,5300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	45,3915

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	33,0120

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,9518

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	41,2650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,1265

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1651

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CI25A


	Executarea PANOURILOR DECORATIVE DIN PVC incleiate la pereti cu dimensiunile: placa 1220x2800x5 mm -HU-RS026A mat Seria Piatra sau analog 

	m2
	33,5700

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	16,6675

	
	2670112203002
	Panou din PVC
	m2
	34,5771

	
	2462106100005
	Clei PVA
	l
	14,9185

	
	2430117326846
	Lac bicomponent pe baza de apa 
	l
	5,1631

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,1678

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0067

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CK18C


	Montarea Profil imbinare aplicata pentru panou 5 mm 

	m
	29,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,5400

	
	274312354902511
	Profil imbinare aplicata pentru panou 5 mm
	m
	30,4500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0290

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	174,0000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv,cu  inaltimea maxima de 15 cm 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500


	m
	39,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	15,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,9000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	41,7690

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	14,3325

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	245,7000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	4,0950

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	11,7000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,9500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0390

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.2.3. Constructia suportului pentru lavuare

	
	
	

	61
	CD50G


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m-Suport pentru cinci lavuare 

	m3
	1,2000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,1840

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,0680

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	474,0000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,2808

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5280

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	62
	RpCP23A


	Montarea Usitei de vizitare metal DMZ 300x400mm cu broasca 

	buc
	4,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8800

	
	2811236306222
	Usita de vizitare metal DMZ 300x400mm
	buc
	4,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,6000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	8,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0400

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,1280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	25,2000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	28,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2080

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	8,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,7600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	57,1200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6320

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1280

	
	
	Total
	
	
	

	65
	CI25A


	Executarea PANOURILOR DECORATIVE DIN PVC incleiate la pereti cu dimensiunile: placa 1220x2800x5 mm -HU-RS026A mat Seria Piatra sau analog 

	m2
	8,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,9720

	
	2670112203002
	Panou din PVC
	m2
	8,2400

	
	2462106100005
	Clei PVA
	l
	3,5552

	
	2430117326846
	Lac bicomponent pe baza de apa 
	l
	1,2304

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0016

	
	
	Total
	
	
	

	66
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv,cu  inaltimea maxima de 15 cm 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500


	m
	3,2000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	3,4272

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	1,1760

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,1600

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,3360

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,9600

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,1600

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0032

	
	
	Total
	
	
	

	67
	CG50B APL


	Executarea BALAT DE LAVUAR din QUARTZ, fixat pe adeziv. Grosime placi 20 mm 

	m2
	4,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,6360

	
	2670112202052
	Placi de Quartz
	m2
	4,0600

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	17,2000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,8000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0160

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,1824

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0464

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0212

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv,cu  inaltimea maxima de 15 cm 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500


	m
	10,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	4,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	10,7100

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	3,6750

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	63,0000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,0500

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	3,0000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,5000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0100

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Constructia suportului pentru lavuare
	            
	

	 
	
	1.2.4. Timplarie

	
	
	

	69
	RpCP35A


	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=400mm 
Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100


	m
	6,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,3800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,6800

	
	2521106718392
	Glafuri din mase plastice pentru ferestre
	m
	6,8680

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	27,4720

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0680

	
	2940520007683
	Masina de taiat si gaurit
	h-ut
	0,3400

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpCP35B


	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu -b=300mm 
Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100


	m
	6,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,6000

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	6,0600

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	24,2400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600

	
	2940520007683
	Masina de taiat si gaurit
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	71
	RpCP10A


	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale-La geam 

	buc
	4,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4000

	
	2863146310249
	Broasca ingropata obisnuita pentru usi
	buc
	4,0000

	
	2863146310952
	Minere si silduri pentru usi
	buc
	4,0000

	
	2874115836985
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm
	buc
	28,0000

	
	
	Total
	
	
	

	72
	RpCP12C


	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple: Se exclude Profil normal I 18 mm 
Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200


	kg
	55,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	7,1500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,1500

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	0,2805

	
	2874125884803
	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797
	kg
	0,4488

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,5610

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,8050

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	14,0250

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	5,5000

	
	2940520003828
	Aparat de polizat (biax)
	h-ut
	2,7500

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,7500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0550

	
	
	Total
	
	
	

	73
	CN21A


	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 

	m2
	12,9000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,4480

	
	2430116103000
	Vopsea_ pe ba{a de ulei
	kg
	1,5480

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	1,2900

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,1935

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,2900

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,6450

	
	2430226101337
	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2
	kg
	0,3870

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.2.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	74
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5 

	buc
	9,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,0000

	
	282211570000010
	Radiator 10 sectii
	buc
	9,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2700

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,5400

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,4500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	27,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,8000

	
	
	Total
	
	
	

	75
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	27,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	4,0500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	27,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	54,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	54,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	76
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	9,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	2,3400

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	9,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	9,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1350

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0720

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,1350

	
	
	Total
	
	
	

	77
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,1400

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj de 3/4" -1"
	buc
	18,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,7200

	
	
	Total
	
	
	

	78
	ID01C


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" 

	buc
	5,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4000

	
	28752742027001
	Robinet cu dublu reglaj-de 1 1/4"
	buc
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2600

	
	
	Total
	
	
	

	79
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	9,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	7,6500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	9,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2700

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1260

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,4500

	
	
	Total
	
	
	

	80
	IC36D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. 

	m
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,7500

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	36,0500

	
	
	Total
	
	
	

	81
	IC38D


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm-COT 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,3200

	
	28752741101022
	Piesa de racordare (fiting)40,0 mm-COT
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1620

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4320

	
	
	Total
	
	
	

	82
	IC38J


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm-TEU 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,1200

	
	28752741101021
	Piesa de racordare (fiting)40,0 mm-TEU
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1620

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6120

	
	
	Total
	
	
	

	83
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	25212167100001
	Teava din polietilena sau polipropilena d=25
	m
	18,5400

	
	
	Total
	
	
	

	84
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	85
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	86
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	87
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2400

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3240

	
	
	Total
	
	
	

	88
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,6800

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1260

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,4680

	
	
	Total
	
	
	

	89
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1280

	
	
	Total
	
	
	

	90
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "
	buc
	4,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	91
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	46,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	13,8000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	46,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	46,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	4,6000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,9000

	
	
	Total
	
	
	

	92
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	27,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,6200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,0600

	
	
	Total
	
	
	

	93
	RCsB21C


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 
Materiale marunte=1,0500


	buc
	8,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	чел-ч
	1,3600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	21,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	6,7200

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu widia
	h-ut
	0,7200

	
	
	Total
	
	
	

	94
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	8,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,6400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0480

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	95
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	9,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	9,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1440

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,2700

	
	
	Total
	
	
	

	96
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 

	m
	53,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,7700

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	2,1200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.2.6. Pardoseli

	
	
	

	97
	IzF52A


	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). 
Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100


	m2
	65,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	42,7700

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	1 969,5000

	
	1421302200467
	Concentrat celular
	l
	16,4125

	
	1421302200468
	Fibra din polipropilena  tip S
	kg
	2,6260

	
	2812106306003
	Profil din metal usor
	m
	45,9550

	
	2430226100801
	Grund din acril 
	kg
	9,8475

	
	2416566101574
	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l
	l
	0,5252

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1970

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	0,3282

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3000

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,1950

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,3250

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,1060

	
	2940420007693
	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj
	h-ut
	3,0550

	
	
	Total
	
	
	

	98
	IzF52A1


	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade 
K=40,0000


	m2
	65,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	36,4000

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	10 400,0000

	
	1421302200467
	Concentrat celular
	l
	78,0000

	
	1421302200468
	Fibra din polipropilena  tip S
	kg
	10,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	5,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,2000

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	7,8000

	
	
	Total
	
	
	

	99
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	250,0000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2500

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	252,5000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,2500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,5000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	75,0000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	100
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	65,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	39,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	845,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,7300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,9500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,7800

	
	
	Total
	
	
	

	101
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -SE FOLOSESTE DOAR MANOPERA SI UTILAJ. RESTUL MATERIALELOR SE EXCLUD 

	m2
	65,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	146,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,2500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.2.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	102
	SB24E


	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm,  avind diametrul de 50 mm 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,1000

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,

PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,

нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50


	buc
	2,0400

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,2448

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,1020

	
	
	Total
	
	
	

	103
	SC04A


	Lavoar   din semiportelan sub blat, 530 x 320 x 200 mm, Alb, cu supapa de supraplin, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,2500

	
	26221024380001
	Lavoar sub blat
	buc
	5,1510

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	5,1000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	5,1000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	3,0600

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	10,2000

	
	
	Total
	
	
	

	104
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	105
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	6,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	12,0000

	
	
	Total
	
	
	

	106
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	107
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5200

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	7,1050

	
	
	Total
	
	
	

	108
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	50,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	37,5000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	51,0000

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	35,0000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	22,5000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	5,0000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	50,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,0000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,3000

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,1000

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	2,0950

	
	
	Total
	
	
	

	109
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	24,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1440

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	
	

	110
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	19,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,2200

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	19,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0950

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	5,8900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0228

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0190

	
	
	Total
	
	
	

	111
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	30,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	30,9000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	
	Total
	
	
	

	112
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,8200

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	18,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,1080

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	5,5800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0216

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	113
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,7200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	22,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2640

	
	
	Total
	
	
	

	114
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,7200

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	22,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2640

	
	
	Total
	
	
	

	115
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	116
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,6000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	22,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,4400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5280

	
	
	Total
	
	
	

	117
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	40,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,2000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	41,2000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,6000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	118
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	119
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3600

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	120
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,8400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	18,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	1,2600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5400

	
	
	Total
	
	
	

	121
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,1200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	18,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,6300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2700

	
	
	Total
	
	
	

	122
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	123
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	124
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	24,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	125
	SE57A


	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.2.8. Lucrari diverse

	
	
	

	126
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,6500

	
	
	Total
	
	
	

	127
	TrB05A2-3


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	36,6000

	
	
	Total
	
	
	

	128
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	15,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,8565

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Laborator de chimie
	            
	

	 
	
	1.3. Timplarie et II

	
	
	

	
	
	1.3.1. Demontari

	
	
	

	129
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	35,7500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,5075

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,5075

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.3.2. Lucrari de schimbarea timplariei

	
	
	

	130
	CK25A


	Usi PENTRU EXTERIOR confectionate din profiluri din mase plastice  PVC, cu sticla securizata Sticla Triplex (4+4) 8mm,  avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusivusi. U1-2.28*1.44=3.28m2=7 bucati; U2-2.04*0.95=1.93 m2=5 bucati; (profil Realit RE71, furnitura G-U Uniget 50mm, Sticla Triplex (4+4) 8mm, umplutura argon, RAL 9006) 

	m2
	32,6500

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om.
	23,8345

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	2,6120

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	32,6500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	130,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	16,3250

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	5,7138

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	19,5900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6530

	
	
	Total
	
	
	

	131
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv--Culoarea GRI Grosime tabla de otel 1.5 mm;  Numarul balamalelor 3; Dimensiunea  2.14x1.44cm-1 buc 

	m2
	3,0800

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	10,9032

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2320

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5852

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,8316

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	3,0800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8624

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,4312

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,3120

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0154

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,5400

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	2,1560

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0031

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0616

	
	
	Total
	
	
	

	132
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	13,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	24,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7800

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	13,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,3900

	
	
	Total
	
	
	

	133
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	58,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	86,1880

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	17,4000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	847,3800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6496

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,5820

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,7168

	
	
	Total
	
	
	

	134
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	58,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	63,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	8,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0174

	
	
	Total
	
	
	

	135
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	58,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	26,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	61,1842

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0580

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0580

	
	
	Total
	
	
	

	136
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	58,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,7400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,9000

	
	
	Total
	
	
	

	137
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pentru lucrari la interior,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	58,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	31,9000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	23,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,4800

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	29,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1160

	
	
	Total
	
	
	

	138
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	58,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	31,9000

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	23,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,4800

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	29,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1160

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de schimbarea timplariei
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie et II
	            
	

	 
	
	1.4. Canalizarea exterioara

	
	
	

	139
	RpCB18C


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc 

	m3
	2,5000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	25,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,5000

	
	
	Total
	
	
	

	140
	RCsB50A


	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 

	m3
	1,5000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	41,4000

	
	2875277400000
	Compresor (7 atm.) 6 m3/min
	h-ut
	11,6100

	
	2952270003311
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	23,2200

	
	
	Total
	
	
	

	141
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	26,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	20,5400

	
	
	Total
	
	
	

	142
	RpAcF38A


	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m 

	m3
	0,5000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,2750

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2000

	
	2811230002214
	Schela metalica tubulara
	h-ut
	0,1250

	
	
	Total
	
	
	

	143
	RpAcF01C


	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa din B.A. prefabricata 
Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200


	buc
	3,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,5500

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	2,5500

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	67,3200

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,0459

	
	2661126420771
	Piesa din beton armat B-250 pentru camine
	buc
	3,0600

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	144
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 

	m3
	18,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13,6500

	
	
	Total
	
	
	

	145
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках 

	m3
	17,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	14,7900

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,7000

	
	
	Total
	
	
	

	146
	AcE52A


	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de canalizare 

	m3
	2,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,6280

	
	1421102206036
	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm
	m3
	3,2500

	
	3410540003730
	Autoincarcator 5t
	h-ut
	0,1326

	
	
	Total
	
	
	

	147
	AcD18B


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m- Teava PVC SN8-MS dn 160 
Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,0200


	m
	26,0000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	8,5800

	
	2521216700000
	Teava din PVC neplastifiata
	m
	27,8460

	
	2523156670000
	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) 
	buc
	4,5349

	
	2462106110467
	Codez - 100
	kg
	0,2387

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,6100

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	6,6300

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,5834

	
	
	Total
	
	
	

	148
	AcA22A


	Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 125-160 mm 
Mat. marunt (citom, suruburi)=1,0500


	buc
	5,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	7,4000

	
	2875274428100
	Flansa mobila
	buc
	5,2500

	
	2513736601730
	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate
	buc
	5,3025

	
	
	Total
	
	
	

	149
	TsH92A


	Incarcarea in auto:  beton demolat 

	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3600

	
	
	Total
	
	
	

	150
	TsI50A10


	Transportarea beton demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 

	t
	1,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820

	
	
	Total
	
	
	

	151
	RpAcF06A


	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m 
Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300


	m3
	0,7000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	2,4150

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6650

	
	2663102100897
	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment
	m3
	0,7426

	
	2664102101206
	Mortar pentru tencuiala M 100-T
	m3
	0,0144

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	7,6426

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0072

	
	2030122928335
	Panouri cofraj 
	m2
	9,0125

	
	2952270003716
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	0,3500

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1050

	
	2811230001303
	Schela metalica tubulara
	h-ut
	0,0644

	
	
	Total
	
	
	

	152
	AcE08A


	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I 
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,8000

	
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	1,0200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,8300

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0653

	
	2661126420769
	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm
	buc
	1,0302

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0173

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Canalizarea exterioara
	            
	

	 
	
	1.5. Reparatia fatadei

	
	
	

	
	
	1.5.1. Demolari

	
	
	

	153
	RpCB18D


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 

	m3
	9,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	92,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,9500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,8000

	
	
	Total
	
	
	

	154
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti  (Inclusiv Glafurile ) 

	m2
	340,0200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	40,8024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,0030

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	17,0010

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,4002

	
	
	Total
	
	
	

	155
	RpCP45D


	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc 

	kg
	270,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	5,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,4000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2160

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8100

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	156
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - burlane 

	m
	40,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	157
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, glafuri, sorturi, etc. 

	m
	86,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	7,7400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,3000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8600

	
	
	Total
	
	
	

	158
	RpCP45D


	Demontarea glafurilor la ferestre din aluminiu 

	kg
	15,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,3000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0120

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0450

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.5.2. Reparatia fatadei

	
	
	

	159
	CB16A


	Schela  pentru lucrari de finisaje  pina la 5 m inaltime 

	m2
	86,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,9000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	60,2000

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,1720

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,3010

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	25,8000

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	25,8000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	25,8000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	4,3000

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	8,6000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	12,9000

	
	
	Total
	
	
	

	160
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane, elemente decorative 

	m
	406,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	105,5600

	
	27431235490253
	coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu
	m
	426,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,1500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,4060

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2 436,0000

	
	
	Total
	
	
	

	161
	CE23D


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu LACRIMAR 
Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400


	m
	86,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	47,3000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	43,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,2000

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,9838

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	286,2080

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	17,8880

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	89,4400

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	7,1552

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	366,7040

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,1627

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0537

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3578

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,7200

	
	
	Total
	
	
	

	162
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	406,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	178,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	89,3200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	397,8800

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,4060

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	2,0300

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,5172

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6090

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4060

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4060

	
	
	Total
	
	
	

	163
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare 

	m2
	81,2000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	120,6632

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	24,3600

	
	26531021008341
	Glet pe baza de ciment Otkos, cu grosime 1 cm
	kg
	1 186,3320

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,9094

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,4148

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	2,4035

	
	
	Total
	
	
	

	164
	CF10A


	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu 

	m2
	315,1400

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	441,1960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	63,0280

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	1,8908

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	7,2482

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 796,2980

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	976,9340

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	11,3450

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,8363

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,8908

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7878

	
	
	Total
	
	
	

	165
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau similar intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile) 

	m2
	393,3400

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	47,2008

	
	24302261010101
	Grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog
	kg
	163,2361

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	19,6670

	
	
	Total
	
	
	

	166
	IzF55A


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Polistiren expandat EPS-70 b=0,05 m. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proect Cornier din aluminiu cu norma 1) 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100


	m2
	393,3400

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	715,8788

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	114,4619

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	1 497,7207

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	2 224,7310

	
	2521302602907
	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 
	m2
	325,7642

	
	2521302602909
	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*
	m2
	99,3184

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	437,0007

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	397,2734

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	2 383,6404

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	9,8335

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3374

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	9,0468

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	7,4735

	
	
	Total
	
	
	

	167
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta"sau similar  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile) 

	m2
	340,0200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	40,8024

	
	243022610101041
	Gleta
	kg
	141,1083

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	17,0010

	
	
	Total
	
	
	

	168
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)-Tencuiala decorativa structurabila pe baza de rasina siliconica; Granulatie: 2,0 mm 

	m2
	340,0200

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	414,8244

	
	26531021008311
	Tencuiala decorativa structurabila pe baza de rasina siliconica; Granulatie: 2,0 mm
	kg
	782,0460

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,3601

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	2,0401

	
	
	Total
	
	
	

	169
	CI02A


	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, tip "Cosauti"sau similar,  montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp 
Material marunt (piatra smirghel,carborunt nr.1,2,ceara,colorant)=1,0300


	m2
	53,3200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	143,9640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,3280

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,5377

	
	2661112800500
	Placi din beton mozaicate
	m2
	56,5672

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	604,1156

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	21,9678

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,6476

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0984

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	10,7093

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	41,1897

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,1098

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5996

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5332

	
	
	Total
	
	
	

	170
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab d.125mm 
Material marunt=1,0300


	m
	86,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	25,8000

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	93,0090

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	124,0120

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	17,7160

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	8,8580

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	17,7160

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	17,7160

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	885,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,7200

	
	
	Total
	
	
	

	171
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm 
Material marunt=1,0200


	m
	40,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	14,0000

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	42,8400

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	20,4000

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	10,2000

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	20,4000

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	10,2000

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	10,2000

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	10,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	172
	RpCP35B


	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu -b=300mm 
Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100


	m
	27,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,7000

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	27,2700

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	109,0800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2700

	
	2940520007683
	Masina de taiat si gaurit
	h-ut
	1,3500

	
	
	Total
	
	
	

	173
	RpCP12C


	Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple(Fara costul gratiilor-se exclude resurs 2710703519624- Profil normal I 18 mm) 
Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200


	kg
	270,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	35,1000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	35,1000

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	1,3770

	
	2874125884803
	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797
	kg
	2,2032

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	2,7540

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	13,7700

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	68,8500

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	27,0000

	
	2940520003828
	Aparat de polizat (biax)
	h-ut
	13,5000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	13,5000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2700

	
	
	Total
	
	
	

	174
	RpCR14 A


	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei,  gratii la ferestre 

	m2
	62,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,1460

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	9,3150

	
	
	Total
	
	
	

	175
	CN21A


	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 

	m2
	62,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	69,5520

	
	2430116103000
	Vopsea_ pe ba{a de ulei
	kg
	7,4520

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	6,2100

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,9315

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,2100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,1050

	
	2430226101337
	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2
	kg
	1,8630

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Reparatia fatadei
	            
	

	 
	
	1.5.3. Pireu

	
	
	

	176
	DA11B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire 

	m3
	4,3000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	7,0950

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,8729

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	5,2417

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,8901

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0645

	
	
	Total
	
	
	

	177
	CO02A


	Trotuar (pireu-otmosta) executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 2 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment 

	m2
	43,0000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	27,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,3000

	
	2661112800600
	Placi din beton
	m2
	45,1500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,0750

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	322,5000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,2900

	
	
	Total
	
	
	

	178
	DE09A


	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm 

	m
	43,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,7400

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	25,8000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	178,8800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5160

	
	2666122800310
	Bordura  pentru trotuare 
	m
	43,2150

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pireu
	            
	

	 
	
	1.5.4. Lucrari diverse

	
	
	

	179
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,6500

	
	
	Total
	
	
	

	180
	TrB05A2-3


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	36,6000

	
	
	Total
	
	
	

	181
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	15,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,8565

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Reparatia fatadei
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice 

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare

	
	
	

	182
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	
	Total
	
	
	

	183
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	184
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,1000

	
	
	Total
	
	
	

	185
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	186
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	28,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	91,9275

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	2,6265

	
	
	Total
	
	
	

	187
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	56,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	95,3700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	1,8700

	
	
	Total
	
	
	

	188
	RpEF02A


	Corp de iluminat cu senzor Elmos ST77D 20 W LED 4000 K 220 - 240 V IP20 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,9000

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	10,2000

	
	
	Total
	
	
	

	189
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,0800

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	4,0400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	190
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Coridor in blocul claselor primare
	            
	

	 
	
	2.2. Lucrarile electrice-Laborator de chimie

	
	
	

	191
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,2000

	
	
	Total
	
	
	

	192
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	193
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,1000

	
	
	Total
	
	
	

	194
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	195
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	28,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	91,9275

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	2,6265

	
	
	Total
	
	
	

	196
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	56,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	95,3700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	1,8700

	
	
	Total
	
	
	

	197
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	13,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	14,1700

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	13,2600

	
	
	Total
	
	
	

	198
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,0800

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	4,0400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	199
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	41,4400

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	64,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	9,6000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,2400

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0240

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	144,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	68,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,9200

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	1,2000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	1,2000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	200
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Total
	
	
	

	201
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice-Laborator de chimie
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	202
	Pret de piata


	Tablou electric sau celula gata echipat 

	
	2,0000

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	203
	Pret de piata


	Boiler 50 l 

	buc
	1,0000

	
	11111222000075
	Boiler 50 l
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


