| Lucrari de reparatie a 2 birouri al blocului administrativ al SIS |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie Birou Nr-1 |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 1,00 |
| 3 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 4,00 |
| 4 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 41,10 |
| 5 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 3,20 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 6 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,80 |
| 7 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 8 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 18,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafurile) | m2 | 46,00 |
| 10 | CF50A | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti dispartitori , preparare mecanica a mortarului. (inclusiv glafurile) | m2 | 46,00 |
| 11 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (glafuri) | m2 | 4,10 |
| 12 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 41,90 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 4,10 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 300x400mm | buc | 2,00 |
| 15 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 3,20 |
| 16 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 3,20 |
|  |  | 1.4. Pardosea |  |  |
| 17 | CG36B | Montarea placilor OSB cu gros. nu mai mica de 12 mm prin insurubare, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,80 |
| 18 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat cu gros nu mai mica de 10 mm, rezistent la uzura, clasa 33,folosit in spatii de tip oficii) | m2 | 12,80 |
|  |  | 2. Lucrari generale de constructie Birou Nr-2 |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari |  |  |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 20 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 1,00 |
| 21 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 6,00 |
| 22 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 58,93 |
| 23 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 6,20 |
|  |  | 2.2. Tavan |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,22 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 28,22 |
| 26 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat de tip LED lumina alba 4000K, 48W, dimensiuni 595x595mm pentru tavane gips-carton, armstrong, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 2,00 |
|  |  | 2.3. Pereti |  |  |
| 27 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 24,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafurile) | m2 | 65,21 |
| 29 | CF50A | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti dispartitori , preparare mecanica a mortarului. (inclusiv glafurile) | m2 | 65,21 |
| 30 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (glafuri) | m2 | 6,28 |
| 31 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 58,93 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 6,28 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 300x400mm | buc | 2,00 |
| 34 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 6,40 |
| 35 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 6,40 |