CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

№ 1-2-2 din 15.07.2021

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de instalare a sistemului de irigare automatizata

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii si terasamente |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 7,000 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 300,000 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 50,000 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 950,000 |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1.000,000 |
|  |  | 2. Conducte si accesorii |  |  |
|  |  | 2.1. Conducte si accesorii pentru irigare |  |  |
| 6 | SD21A | Duza rotativa, cu raza de stropire de 2.4-7.2m (raza 2,4 pana la 4,3 m, 360 grade) | buc | 10,000 |
| 7 | SD21A | Duza rotativa, cu raza de stropire de 2.4-7.2m (raza 4,0 pana la 5,5m, 360 grade) | buc | 6,000 |
| 8 | SD21A | Duza rotativa, cu raza de stropire de 2.4-7.2m (raza 5,2 pana la 7,3m, 360 grade) | buc | 6,000 |
| 9 | SD21A | Duza rotativa, cu raza de stropire de 2.4-7.2m, fasie(side strip) (LCS dimensiuni 1,5x4,6m) | buc | 23,000 |
| 10 | SD21A | Duza rotativa, cu raza de stropire de 2.4-7.2m, fasie(side strip) (RCS dimensiuni 1,5x4,6m) | buc | 23,000 |
| 11 | SD21A | Duza rotativa, cu raza de stropire de 2.4-7.2m, fasie(side strip) (SST dimensiuni 1,5x9,1m) | buc | 1.074,000 |
| 12 | SD21A | Aspersor nerotativ tip spray. Raza de stropire 0,6-7,4m, FI 1/2", ridicare 10cm. | buc | 1.142,000 |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 16mm( Teava SPXFLEX, 16 mm, 5,5bari, LDPE, ultra flexibil) | m | 450,000 |
| 14 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot FE1/2"x Racord teava FLEX) din polietilena. | buc | 1.142,000 |
| 15 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot FE3/4"x Racord teava FLEX) din polietilena. | buc | 1.142,000 |
| 16 | AcA54B | Stegulet marcaj, verde | buc | 100,000 |
| 17 | AcA54B | Stegulet marcaj, alb | buc | 100,000 |
| 18 | AcA54B | Banda teflon,19mm x 15ml | buc | 150,000 |
|  |  | 2.2. Tevi,Fitinguri si armature |  |  |
| 19 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Manson racord, D 1" 1/2) | buc | 15,000 |
| 20 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Manson racord reductor D 1"1/2 x 2") | buc | 4,000 |
| 21 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Niplu filetat D 2") | buc | 4,000 |
| 22 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Niplu filetat reductor D 2" x 1" 1/2) | buc | 4,000 |
| 23 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Teu FE D 1" 1/2) | buc | 28,000 |
| 24 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot compresiune 90 grade, egal, D50-PN16) | buc | 58,000 |
| 25 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Cot compresiune 90 grade, egal, D75-PN16) | buc | 28,000 |
| 26 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Dop compresiune, D50-PN16) | buc | 62,000 |
| 27 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Dop compresiune, D75-PN16) | buc | 2,000 |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Mufa compresiune, D50-PN16) | buc | 85,000 |
| 29 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Mufa compresiune, D75-PN16) | buc | 36,000 |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Racord compresiune, tip FE, D50 x 1"1/2 - PN16) | buc | 4,000 |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Racord compresiune, tip FE, D75 x 1"1/2 - PN16) | buc | 6,000 |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Racord compresiune, tip FI, D75 x 1"1/2 - PN16) | buc | 6,000 |
| 33 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Teu compresiune, egal, D50-PN16) | buc | 24,000 |
| 34 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Teu compresiune, egal, D75-PN16) | buc | 4,000 |
| 35 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Teu compresiune, derivatie FE, D 75 x 1" 1/2 x 75 - PN16) | buc | 42,000 |
| 36 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Piesa blansare, D50 x 3/4") | buc | 758,000 |
| 37 | AcB01A | Montarea Robinet din PVC tip HOL(FI)-FI-PN16 cu d 1" 1/2 | buc | 2,000 |
| 38 | AcB01A | Montarea Robinet din PVC tip HOL(FI)-FI-PN16 cu d 2" | buc | 4,000 |
| 39 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. (PE80,SDR21,PN6, 2,4mm) | m | 5.250,000 |
| 40 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (PE100,SDR17,PN10, 5,4mm) | m | 3.280,000 |
| 41 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (PE100, SDR17,PN10, 3,8mm) | m | 145,000 |
|  |  | 3. Lucrari de montare a sistemului de irigare |  |  |
| 42 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa | buc | 40,000 |
| 43 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 40,000 |
| 44 | AcB09A | Montarea sensorului de ploaie | buc | 2,000 |
| 45 | 11-04-002-01 | Montare Controler | buc | 24,000 |
| 46 | AcB06A | Montarea caminelor pentru electrovana | buc | 24,000 |
| 47 | RpER08A | Montarea conectorului(Conector electric, STANDARD, max.3 fire*4 mm2(max 30V), impermeail) | buc | 84,000 |
| 48 | AcB03D | Montarea filtrului de apa , avind diametrul de 3" | buc | 2,000 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
| 49 | Pret de piata | Electrovana 1 1/2" ,FI, drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit | buc | 38,000 |
| 50 | Pret de piata | Electrovana 2" ,FI, drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit | buc | 2,000 |
| 51 | Pret de piata | Controler cu Bluetooth- fuctionare cu baterii de 9V(Programator Bluetooth, 1 statie) | buc | 7,000 |
| 52 | Pret de piata | Controler cu Bluetooth- fuctionare cu baterii de 9V(Programator Bluetooth, 2 statii) | buc | 17,000 |
| 53 | Pret de piata | Boxa electrovane seria HDPE RB, Standard (50x36x31cm) | buc | 24,000 |
| 54 | Pret de piata | Baterie alcalina 9V | buc | 24,000 |
| 55 | Pret de piata | Sensor de ploaie | buc | 2,000 |
| 56 | Pret de piata | Filtru 2", 120 Mesh, 52 mc/h, 10 bari, cartus cu discuri | buc | 2,000 |