| Institutia de educatie timpurie nr. 7, str. I. Soroceanu, nr.40 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de termoizolarea fatadei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CE30B |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 1,7500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2660 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1060 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,2765 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 8,0500 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0399 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0196 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | 100m2 |  | 0,3500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,4885 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 14,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0035 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0105 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 31,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,7500 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 42,2625 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 18,3750 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 330,7500 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 3,6750 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 1,4700 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 1,8375 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Franton Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 50,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 42,2625 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 22,0500 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 183,7500 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 183,7500 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 11,9437 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 3,6750 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (retinator de zapada 88 ml) |  |  | kg |  | 35,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,6500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 35,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1750 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  | m |  | 185,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 101,7500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 92,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,0000 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,1164 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 615,6800 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 38,4800 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 192,4000 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 15,3920 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 788,8400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,5012 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,1154 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7696 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Termoizolarea fatadei |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile) |  |  | m2 |  | 945,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 113,4000 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | grundului cu cuart "Betonocontact |  |  | kg |  | 392,1750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 47,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IzF55A |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Polistiren expandat EPS-70 b=0,10 m. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proect Cornier din aluminiu cu norma 1) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 945,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1 719,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 274,9950 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 3 598,2765 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 5 344,9200 |  |  |
|  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* |  |  | m2 |  | 782,6490 |  |  |
|  | 2521302602909 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* |  |  | m2 |  | 238,6125 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 049,8950 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 954,4500 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 5 726,7000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 23,6250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,2130 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 21,7350 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 17,9550 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile) |  |  | m2 |  | 945,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 113,4000 |  |  |
|  | 243022610101041 |  | Gleta |  |  | kg |  | 392,1750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 47,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile) |  |  | m2 |  | 945,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 152,9000 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 2 173,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,7800 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 5,6700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 945,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 708,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2835 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0945 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,2835 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,1134 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,8350 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 4 252,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea fatadei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pireu |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta compactat |  |  | m2 |  | 185,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,3600 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 32,1900 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,7000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 2,7010 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,0175 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 450,0000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3500 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 461,2500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 67,5000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 182,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 700,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 19,6500 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 18,1250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,7500 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 15,0000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 6,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,7500 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,7500 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,7500 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pireu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,4975 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,7725 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 2,2500 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,8438 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |