Anexa nr.22 la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.115 din 15.09.2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  | Numărul procedurii de achiziție ___________________ din __________________ | Data: |
| --- | --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: Servicii de reîncărcare regenerare și reparare a cartușelor pentru imprimante și aparate de multiplicare | Lot: |

| Nr. | Denumirea Bunurilor/ serviciului | Țara de origine | Producă-torul | Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Lotul 1. Servicii de reîncărcare a cartuțelor de la aparatele de multiplicare și imprimare |  |  |  |  |
| 1 | Alimentare cartușelor pentru imprimante laser FX-10, 103/303/703, NT-CH2612U, Q2612A¦12A, CF 283 X, 737, 2312A |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 2 | Alimentare cartușelor de tip 725, H285, CB435A/CB436A/CE285A, NT-PH285C, CE285A¦85A, Q2612A |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 3 | Alimentarea cartușelor de tip CBT-EP-26/27/X25/U, EP26, NT-CCEP26, NTCCP26 |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 4 | Alimentarea cartușelor de tip CE505XC, NT-CH505XCUJJ |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 6500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 5 | Alimentarea cartușelor 731 Black,731 Yellow, 731 Cyan, 731Mangeta |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 6 | Alimentarea cartușelor de tip 79A CF279A |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 7 | Alimentarea cartușelor de tip Toner T08 |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 11000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 8 | Cartuș Toner Xerox 006R01731 |  |  | - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării minimum 13000 foi format A4( completarea 5%) -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. |  |  |
| 9 | Alimentare Epson L456 (cerneală originală) |  |  | T6641-70 ml T6642 -70 ml T6643-70 ml T6644-70 ml |  |  |
| 10 | Alimentare Epson EcoTank L6260 (cerneală originală) |  |  | 101BK-127 ml 101C -70 ml 101M -70 ml 101Y-70 ml |  |  |
| 11 | Canon GX MAXIFY |  |  | 101bk-127ml 101C-70ml 101M-70ml 101Y-70ml |  |  |
| 12 | Regenerare unitate cilindru Xerox 013R00679 |  |  | Capacitate 80000 foi |  |  |
| 13 | Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Canon 731 |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 14 | Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip FX-10, 103/303/703, NT-CH2612U, Q2612A¦12A, CF 283 X, 737, 2312A |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 15 | Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip 725, H285, CB435A/CB436A/CE285A, NT-PH285C, CE285A¦85A, Q2612A |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 Ffoi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 16 | Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip CBT-EP-26/27/X25/U, EP26, NT-CCEP26, NTCCP26 |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 17 | Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip CE505XC, NT-CH505XCUJJ |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6500 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 18 | Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip 79A CF279A |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
| 19 | Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Toner T08 |  |  | dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4( completarea 5%) |  |  |
|  | Lotul 2. Servicii de reparație a cartușelor pentru imprimare și aparate de multiplicat |  |  |  |  |  |
| 1 | Reparație imprimantă HP Laserjet P1005 MFP |  |  | Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 2 | Reparație imprimantă HP LaserJet P2055dn |  |  | Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 3 | Reparație imprimantă Canon LBP 2900 |  |  | Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 4 | Reparație imprimantă Canon LBP 3000 |  |  | Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 5 | Reparație imprimantă Canon LBP 3010 |  |  | Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 6 | Reparație imprimantă Canon LBP 3010B |  |  | Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 7 | Reparație imprimantă Canon LBP 6020B |  |  | Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 8 | Reparație imprimantă Canon LBP 6030B |  |  | Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 9 | Reparație MFU Canon MF237W |  |  | Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 10 | Reparație MFU Canon MF113W |  |  | Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 11 | Reparație MFU Canon MF3228 |  |  | Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 12 | Reparație MFU HP LaserJet Pro M1132 |  |  | Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 13 | Reparație MFU Canon MF211 |  |  | Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 14 | Reparație Xerox B1025 |  |  | Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii |  |  |
| 15 | Reparație HP LaserJet 1018 |  |  | Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________