| Lucrari de reparatie la IET nr.161, din str. A.Russo 61/3, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Grupa 7 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile | m2 | 71,500 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare | m2 | 8,000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti | m2 | 21,450 |
| 4 | RpCK28A | Demontarea plintelor din PVC, se exclude "Plinte", "Suruburi", "Diblu", k=0.5 la manopera | m | 27,100 |
| 5 | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 9,100 |
| 6 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardosea |  |  |
| 7 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm" | m2 | 48,950 |
| 8 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 27,100 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 9 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 48,950 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,950 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,950 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,950 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,950 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 79,500 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 79,500 |
| 16 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 21,450 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 79,500 |
| 18 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 28,700 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 79,500 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 79,500 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 79,500 |
| 22 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,400 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Incalzire |  |  |
| 23 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 2,000 |
| 24 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 1,000 |
| 25 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 3,000 |
| 26 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 3,000 |
| 27 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,000 |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 6,000 |
| 29 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,000 |
| 30 |  | Filet otel sudabil 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 31 | IC53C | Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4 | buc | 2,000 |
| 32 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ф32x5.4 | m | 9,100 |
| 33 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 1,500 |
| 34 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 5,000 |
| 35 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn32 | buc | 18,000 |
| 36 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25 | buc | 6,000 |
| 37 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 6,000 |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Retele electrice |  |  |
| 39 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 11,100 |
| 40 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 11,100 |
| 41 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 5,000 |
| 42 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Grupa 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 2,625 |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare la tavane | m2 | 35,840 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardosea |  |  |
| 45 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm" | m2 | 35,840 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,840 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,840 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,840 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,840 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarii |  |  |
| 50 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 1250x2100h - 1buc | m2 | 2,625 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Glafuri |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,200 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,200 |
| 53 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 10,900 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,200 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,200 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Grupa 13 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolari |  |  |
| 57 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 20,150 |
| 58 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Incalzire |  |  |
| 59 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 4,000 |
| 60 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 4,000 |
| 61 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 4,000 |
| 62 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,000 |
| 63 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 8,000 |
| 64 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,000 |
| 65 |  | Filet otel sudabil 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 66 | IC53C | Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4 | buc | 2,000 |
| 67 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ф32x5.4 | m | 20,150 |
| 68 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 2,000 |
| 69 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 10,000 |
| 70 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn32 | buc | 40,000 |
| 71 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25 | buc | 8,000 |
| 72 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 8,000 |
| 73 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 8,000 |
| 74 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn 32 x 90° | buc | 4,000 |
| 75 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Galerie 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demolari |  |  |
| 76 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile | m2 | 72,800 |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare tavan, grinzi, glafuri | m2 | 43,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pardosea |  |  |
| 78 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm" | m2 | 26,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan si grinzi |  |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,800 |
| 80 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 16,000 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,800 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,800 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pereti si glafuri |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Prelucrarea cu solutie antimucegai, consum 0.3 kg/m2 | m2 | 15,500 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 84,800 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,800 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,800 |
| 88 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 34,400 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,800 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,800 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 84,800 |
| 92 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,540 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Alte lucrari |  |  |
| 93 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 4,100 |
| 94 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare | m2 | 4,100 |
| 95 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 4,100 |
| 96 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 9,500 |
|  |  | Capitolul 1.5. Galerie 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Demolari |  |  |
| 97 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usa | m2 | 1,890 |
| 98 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / pereti | m2 | 46,300 |
| 99 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare pereti | m2 | 55,500 |
| 100 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare tavan, grinzi | m2 | 29,100 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pardosea |  |  |
| 101 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm" | m2 | 25,100 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavan si grinzi |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,100 |
| 103 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 10,800 |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,100 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,100 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,100 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pereti si glafuri |  |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Prelucrarea cu solutie antimucegai, consum 0.3 kg/m2 | m2 | 29,700 |
| 108 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 46,300 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 101,800 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 101,800 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 101,800 |
| 112 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 58,300 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 101,800 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,800 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 101,800 |
| 116 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,050 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Timplarii |  |  |
| 117 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu punte termica, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 900x2100h - 1buc | m2 | 1,890 |
|  |  | Capitolul 1.6. Deseuri |  |  |
| 118 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 4,650 |
| 119 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,650 |
| 120 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,650 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electro-montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Grupa 7 |  |  |
| 121 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 122 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare | buc | 2,000 |
| 123 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,030 |
| 124 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 103,000 |
| 125 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,091 |
| 126 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 9,100 |
| 127 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 1,121 |
| 128 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,080 |
| 129 |  | Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac | buc | 1,000 |
| 130 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 3,000 |
| 131 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 132 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,000 |
| 133 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 134 |  | Intrerupator cu doua clape | buc | 1,000 |
| 135 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 136 |  | Priza dubla | buc | 1,000 |
| 137 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / demontare cu reutilizare k=0.5 manopera | buc | 2,000 |
| 138 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / avertizoare demontate anterior | buc | 2,000 |
| 139 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize / cabluri avertizoare, demontare ingrijita pentru reutilizare | m | 5,000 |
| 140 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 / cabluri demontate anterior | 100 m | 0,050 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.