| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Film radiologic stomatologic 3x4 |  |  |  | Film radiologic stomatologic 3x4 Nr. 150 buc Condiții de ambalare a filmului în cutie-NIF, termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni. |  |  |  |  |
| Lotul 2 Hîrtie cardio ECG (210 x 140 ) tip carte |  |  |  | Hîrtie cardio ECG (210 x 140 ) tip carte |  |  |  |  |
| Lotul 3 Thermo hârtie compatibilă cu videoprinter ULSTAR 1100S (110x20m) |  |  |  | Thermo hârtie compatibilă cu videoprinter ULSTAR 1100S (110x20m) |  |  |  |  |
| Lotul 4 Anse ginecologice |  |  |  | Anse gineicologice |  |  |  |  |
| Lotul 5 Periuță ”Cervex Brush” pentru citologie |  |  |  | Periuță ”Cervex Brush” pentru citologie, 20 cm, formată din 57 peri semicirculari de lungimi variabile, sterile. Ambalaj individual. |  |  |  |  |
| Lotul 6 Role hârtie de diferite diensiuni pentru sterilizare în autoclav |  |  |  | Role p/u sterilizare în autoclav, fabricate din hârtie medicală grea(60-70gr/m²) și poliester/polipropilen. Sigilare cu 3 straturi, nu mai puțin de 10 mm cu canale impermiabile și uniforme pentru o protecție antimicrobiană înaltă. Indicatorii de culoare care verifică sterilizarea ETO sau cu aburi(martor de sterilizare) t 121°C-134°C. Rolele de sterilizare sunt echipate cu doi indicatori diferiți de schimbare a culorii pentru ambele moduri de sterilizare care indică faptul că condițiile au fost deplin atinse. Respectă pe deplin standardele internaționale de sterilizare actuale. Calitatea rolelor asigură: - rezistența la temperaturi ridicate - Rezistența ridicată la etanșare, care asigură sterilizarea perfectă și depozitarea ulterioara în siguranță a materialului steril, intr-o formă sterilă și exofoliabilitate excelentă la deschidere. Durata menținerii sterilității a materialelor ambalate – 12 luni de la sterilizare cu condiția menținerii integrității ambalajului. Produsul va fi certificat CE, și cu cerificate de conformitate. |  |  |  |  |
| Lotul 7 Teste control pentru sterilizare 180°C |  |  |  | Teste control pentru sterilizare 180°C Indicator (extern) 180/60 Nr.1000 buc/set, controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru |  |  |  |  |
| Lotul 8 Teste control pentru sterilizare 121°C |  |  |  | Teste control pentru sterilizare 121°C Indicator 121/20 Nr.1000 buc/set. controlul calității sterilizării cu aer fierbinte, cu registru |  |  |  |  |
| Lotul 9 Chiloți pentru colonoscopie |  |  |  | Chiloți pentru colonoscopie – model prevăzut cu elastic la brîu, color, sunt potriviți pentru confort și protecție în timpul procedurilor. Ambalate a cite 20 buc. Confecționați din material nețesut ”spunboud” 100%, densitate 28-30g/m.p, este suficient de puternic, respirabil. Măsura XXL |  |  |  |  |
| Lotul 10 Pelerină de protecție |  |  |  | Pelerină de protecție – model în formă de guler mare, care acoperă umerii și bustul, se fixează la spate cu ligaturi sau arici, cu buzunar în față. Lungimea 80 cm,din material PVC, cu o densitate de 90 g/m.p., impermiabil, rezistent la praf, mucegai, îngheț, căldură și relectă razele ultraviolete. Se prelucrează cu dezinfectanți. |  |  |  |  |
| Lotul 11 Huse pentru saltele |  |  |  | Husă pentru saltele – confecționate din PVC densitatea 90g/m² cu proprietăți excepționale de hidrofugare, rezistența la medii slab agresive, nu se estompează la soare pentru o lungă perioadă de timp și nu este supusă deformării în timpul schimbărilor bruște de temperatură, se procesează ușor cu soluții dezinfectante. Dimensiuni Lungime: 2,0 m; lățime: 90 cm înălțime: 15 cm – 12 bucăți Lungime: 2,0 m; lățime: 70 cm înălțime: 10 cm – 12 bucăți |  |  |  |  |
| Lotul 12 Piesă bucală pentru gastroscopie |  |  |  | Piesă bucală pentru gastroscopie |  |  |  |  |
| Stativ pentru perfuzii, mobil, pliabil |  |  |  | Stativ pentru perfuzii mobil, este pliabil și plasată într-o mică husă care permite transportarea în orice direcție unde este nevoie de perfuzie. Dimensiuni: - Înălțime reglabilă de la 400 mm la 1700 mm - Diametrul bazei este de 300 mm, - Cu 2 suporturi pentru flacoane. - Сu 3 picioare, fără rotile. |  |  |  |  |
| Stativ pentru perfuzii |  |  |  | Stativul este fabricat din oțel de înaltă calitate, vopsit cu pulbere care permite dezinfecția trepiedului. Coșul pentru soluții perfuzabile este alcătuit din două suporturi pentru flacoane și 2 umerațe pentru sisteme. Cu 3 picioare fără rotile. Dimensiunile: - Înălțime 1850 mm - Lungime picioarelor 640mm |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |