Formular Nr.1 WinCmeta

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec. Ciocana

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec. Ciocana

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita nr.149

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42F k=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 431,00 |
| 2 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 431,00 |
| 3 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭПП 1 strat ) | m2 | 381,00 |
| 4 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭKП 2 strat ) | m2 | 381,00 |
| 5 | RpCI34D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Bipoli ЭПП 2 strat ) | m2 | 50,00 |
| 6 | RpCI34D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Bipoli ЭKП 2 strat ) | m2 | 50,00 |
| 7 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Se Exclude: Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111, Carton bitumat tip CA 400, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Diblu din lemn, Platforma telescopica pe auto) | m | 120,00 |
| 8 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Se Exclude: Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111, Carton bitumat tip CA 400, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Diblu din lemn, Platforma telescopica pe auto) | m | 4,00 |
| 9 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Exclude materiale: Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111, Carton bitumat tip CA 400, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Diblu din lemn) | m | 20,00 |
| 10 | RCsB21A k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - K se exclude material marunt | buc | 280,00 |
| 11 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 280,00 |
| 12 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice | m | 126,00 |
| 13 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 10,00 |
| 14 | TrI1AC13A4 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren | t | 10,00 |
| 15 | TsH92D | Incarcarea gunoiului in auto | t | 10,00 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 10,00 |