Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Amenajarea teritoriului si reparatia capitala a incaperilor separate a LT "L.Blaga" mun.Balti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Scena |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare ( baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов ( плинтуса)) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea plinte din mortar (Разборка плинтусов из раствора,) | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |  |  |
| 4 | RpCO56B | Demontari: plintei din lemn la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,47 |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (Usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea treptelor din lemn | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |  |  |
| 7 | RpCH32E | Desfacerea portiunilor de scena din lemn. | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontarea blocului de usa din PVC | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 9 | RpCO56C | Demontarea tavanului suspendat din lambriu de plastic. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,13 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,12 |  |  |
| 10 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,55 |  |  |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | 1.2. Pardosele Nod 1 (plansa 8) |  |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea pardoselilor cu betonogrunt | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 24165861053033 | Grund betonogrund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 14 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 15 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 16 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Плинтусы на клею h=10 см | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |  |  |
| 17 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 2521106718391. | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 |  |  |
| 18 | CK18C | Montarea sina ovala lata de protectie argintiu 30 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 2743123549025 | Sina ovala lata | m | 1,05 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | 1.3. Pardosele scena |  |  |  |  |
| 19 | CG34A | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate (OSB) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2020142924615. | Placa OSB | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |  |  |
| 20 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr. 10 mm) pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( clasa 33 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat gr.10 mm | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic gr.3 mm | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag h=10 cm | m |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
| 21 | RpCO48A | Balustrada (parapet) din rasinose, stejar sau foioase, compusa din soclu, pilastri la scari de lemn | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2812106305750 | Balustrada ( inclusiv mina curenta) | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115837915 | Surub cu cap hex. L 10 x 50 F1 S 1454 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2874115840948 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 M 10 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |  |  |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic- | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,50 |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=150, mm, calit, a II a | m3 | 0,93 |  |  |
|  | 201010290416911 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 50мм calit II | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,40 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,01 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,00 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,45 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,36 |  |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,33 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,23 |  |  |
| 23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,70 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,70 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |  |
| 24 |  | Coltar ranforsat KP 11 90x90x65 | buc |  |  |  |
|  | M1 | Coltar ranforsat KP 11 90x90x65 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  | Surub zincat diam.6 mm L=70 mm | buc |  |  |  |
|  | M2 | Surub zincat diam.6 mm L=70 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Surub zincat diam.6 mm L=100 mm | buc |  |  |  |
|  | M3 | Surub zincat diam.6 mm L=100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Ancora cu piulita diam 8 mm L=100mm | buc |  |  |  |
|  | M4 | Ancora cu piulita diam 8 mm L=100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 35x12 mm | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 2521106718391,. | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 35x12 mm | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 |  |  |
| 29 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 2743123549025, | Cornier din aluminiu | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 30 | CG06B | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,15 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,02 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | 1.4. Usi |  |  |  |  |
| 31 | CK12A | Usi antifoc REI 15, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 2812106306000 | Usa antifoc REI 15 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,40 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |  |
| 32 | CK21C | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului рeste 15 mp Usi armonice interior | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usi armonice | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,235 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,082 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,70 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  | 1.5. Finisarea incaperilor |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,05 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |
| 34 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12,5 mm (rezistent la foc) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,91 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton 12.5 mm rezistent la foc | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,20 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,19 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor, | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 2. Incaperi cota -0,900 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 39 | RpCK42E | Desfacerea plinte din mortar (Разборка плинтусов из раствора,) | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 40 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare ( baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов ( плинтуса)) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 41 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |  |  |
| 42 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |  |  |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,19 |  |  |
| 44 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,54 |  |  |
| 45 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,55 |  |  |
| 46 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | 2.2. Pardosele (poz 1) Plansa 19 |  |  |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea pardoselilor cu betonogrunt | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 24165861053033 | Grund betonogrund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 49 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 50 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 2.3. Pardosele (poz 2) Plansa 19 |  |  |  |  |
| 51 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,81 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,14 |  |  |
| 52 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 266310210000120 | Beton clasa. C 20 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 53 | CG22A5 К=-2 | Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 266310210091020 | Beton marfa clasa C 20 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 54 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Слой полистеролбетон толщ 50 мм) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,61 |  |  |
|  | 28731220054001 | Полистеролбетон | m3 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,28 |  |  |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 56 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,15 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 57 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.15 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 26611128007003, | Placi sau piscoturi de gresie gr.15 mm | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 58 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Плинтусы на клею h=10 см | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |  |  |
| 59 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 2521106718391. | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 |  |  |
|  |  | 2.4. Pandus |  |  |  |  |
| 60 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 20 in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (V=4,4 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C 20 | m3 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 62 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D= 6 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 63 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din OTEL INOXIDABIL, H=900 mm, L=9 м Установка ограждений из нежавеющей стали "INOX " H=900 mm, L=6.4 м вклчая поручни л.8 п.7,8 | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |  |  |
| 64 |  | Pret balustrada de INOX | m |  |  |  |
|  | Pret de piata | Balustrada de inox | m | 1,01 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Amenajarea teritoriului si reparatia capitala a incaperilor separate Liceul TeoreticL.Blaga Balti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (1ЩО) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1240 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,2300 |  |  |
| 2 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, montat pe suport metalic, tripolar, curent 20 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0600 |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |  |
| 4 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 |  |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 |  |  |
| 5 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |  |  |
| 6 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 25,6000 |  |  |
| 7 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |  |  |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, canale de cabluri si furtunuri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 10 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |  |  |
| 11 | 3340128-65 | Corp de iluminat LED 36W | buc |  |  |  |
|  | 3340128 65 | Corp de iluminat LED 36W | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | 334000269-10 | Corp de iluminat de siguranta IP65,1x8W EFS193 URAN | buc |  |  |  |
|  | 334000269-10 | Corp de iluminat de siguranta IP65, 1x8W EFS-193 URAN | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | 3340025-01 | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001 | buc |  |  |  |
|  | 3340025-01 | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | 33600073-17 | Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa , 220V, 10A, | buc |  |  |  |
|  | 33600173-17 | Intrerupator cu 2 clapa , 220V, 10A, IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | 3370023-4 | Сutie de ramificare pentru instalatie inchisa | buc |  |  |  |
|  | 3370023-5 | Сutie de ramificare pentru instalatie inchisa | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc |  |  |  |
|  | 3370005 | Cutii pentru intreruptoare si prize | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | 3332128-04 | Cablu ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 3332128-04 | Cablu ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 18 | 3332128-11 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 3332128-11 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 19 | 441000-1602 | Teava gofrata ПВХ d=25mm | m |  |  |  |
|  | 441000-1602 | Teava gofrata ПВХ d=25mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 20 | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (1ЩО) | buc |  |  |  |
|  | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 | set | 1,0000 |  |  |
| 21 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc |  |  |  |
|  | 555-100011-1 | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc |  |  |  |
|  | 5550236-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc |  |  |  |
|  | 5550295-6 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA | buc | 1,0000 |  |  |