Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 1.2B, Finisaje-amenajări interioare

- Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Puturi de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 1 249,04 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 237,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,49 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,49 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 249,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 12,49 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,25 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,99 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 18,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,25 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 8,05 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 9,75 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,88 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,44 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. |  |  | m2 |  | 170,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 212,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 20,40 |  |  |
|  | 281123630490350 |  | Panouri "Sandwich" -50 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 178,60 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 560,32 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 525,30 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 525,30 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 30,64 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 17,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana gros = 0,7 mm) |  |  | m2 |  | 21,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 23,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,14 |  |  |
|  | 271040364200011 |  | Tabla plana gros = 0,7 mm |  |  | m2 |  | 25,84 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 112,35 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 112,35 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 7,30 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort din tabla plana gros = 0,7 mm) |  |  | m2 |  | 13,12 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 14,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,31 |  |  |
|  | 271040364200011 |  | Tabla plana gros = 0,7 mm |  |  | m2 |  | 15,84 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 68,88 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 68,88 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 4,48 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Puturi de ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tip T1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 65,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 64,55 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 74,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,52 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 13,69 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 27,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 652,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 521,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 65,20 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 66,83 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 21,52 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 65,20 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 3,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -652,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -13,04 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | -13,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 880,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 889,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 264,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 652,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 45,64 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 32,60 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 671,69 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 652,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,04 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 704,16 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 652,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 652,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 391,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 65,20 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 21,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 19,56 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 7,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 652,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 130,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,08 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 7,17 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,61 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,91 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 880,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 889,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 264,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 652,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1 467,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 163,00 |  |  |
|  | 266111280070021 |  | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 671,56 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 2 640,60 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 195,60 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 13 040,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 586,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 29,34 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 587,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 234,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 58,70 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 61,64 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 215,72 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 698,10 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 61,64 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 176,10 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 29,35 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip T1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tip T2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 6,43 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,37 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 7,39 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 64,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 51,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,43 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 6,59 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,12 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,43 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -64,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,29 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | -1,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 86,81 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 87,68 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 26,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 64,30 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,21 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 66,24 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 64,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 69,44 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 64,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 64,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 38,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,43 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,93 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 64,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,57 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 86,81 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 87,68 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 26,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. |  |  | m2 |  | 64,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 10,29 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) |  |  | m2 |  | 141,46 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 192,90 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 38,58 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 64,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 144,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,07 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 66,23 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 260,41 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 19,29 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 286,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 57,87 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,89 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip T2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Tip T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,28 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -12,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,25 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | -0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 16,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 17,07 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,07 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 12,88 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 12,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 16,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 17,07 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,07 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) |  |  | m2 |  | 27,50 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 37,50 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 32,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,62 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 12,88 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 50,62 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 250,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 11,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv ( |  |  | m |  | 11,25 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 1,18 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 4,13 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 70,88 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,18 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 3,38 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Tip L4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 27,74 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,46 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 31,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,77 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,83 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 11,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 277,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 221,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,74 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 28,43 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,15 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 27,74 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -277,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -5,55 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | -5,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 374,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,87 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 378,25 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,87 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 112,35 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 277,40 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 19,42 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,87 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 285,78 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 277,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,55 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 299,59 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 277,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 277,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 166,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,74 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 9,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,77 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,32 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 277,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 55,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,10 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 3,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,66 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 374,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,87 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 378,25 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,87 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 112,35 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 277,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,32 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 41,61 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) |  |  | m2 |  | 277,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,74 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 277,40 |  |  |
|  | 252311671634510 |  | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm |  |  | m2 |  | 294,18 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 8,41 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 168,10 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 22,41 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 140,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 56,03 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 6,72 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 280,17 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip L4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Tip T5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 1 480,10 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 103,61 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 74,00 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 1 524,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 1 480,10 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 29,60 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 1 598,51 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 1 480,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 1 480,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 888,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 148,01 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 48,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 14,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 44,40 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 17,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 1 480,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 296,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 59,20 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 16,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,88 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 1 998,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 49,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,99 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 2 018,18 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,99 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 19,98 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 599,46 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 1 480,10 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3 330,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 370,02 |  |  |
|  | 266111280070021 |  | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 1 524,50 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 5 994,40 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 444,03 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 29 602,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 1 332,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 66,60 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 17,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 1 332,10 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 532,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 133,21 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 139,87 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 489,55 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 8 392,23 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 139,87 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 399,63 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 66,61 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip T5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Tip T6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 42,40 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 43,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 42,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 45,79 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 42,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 42,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 25,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,24 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 42,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 57,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 57,87 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,19 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. |  |  | m2 |  | 42,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,78 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) |  |  | m2 |  | 93,28 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 127,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 25,44 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 42,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 95,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,60 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 43,67 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 171,72 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 12,72 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 848,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 38,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,91 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip T6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Tip L7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 1 595,60 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 111,69 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 79,78 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 1 643,79 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 1 595,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 31,91 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 1 723,25 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 1 595,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 1 595,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 957,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 159,56 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 52,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 15,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 47,87 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 19,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 1 595,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 319,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 63,82 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 17,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,57 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 2 154,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 53,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,77 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 2 175,64 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,77 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 21,54 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 646,23 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 1 595,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 47,87 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 239,34 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 79,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) |  |  | m2 |  | 1 595,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 159,56 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1 595,60 |  |  |
|  | 252311671634510 |  | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm |  |  | m2 |  | 1 692,13 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 48,35 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 966,93 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 128,92 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 805,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,42 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 322,31 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 38,68 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,97 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 1 611,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 47,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip L7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Tip T8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IzF11B |  | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment expandat (Y=250kg/m3) - 110 mm |  |  | m3 |  | 37,43 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 60,26 |  |  |
|  | 28731220054002 |  | Polistirenciment |  |  | m3 |  | 38,93 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 10,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 340,30 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 23,82 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,02 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 350,58 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 340,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,81 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 367,52 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 340,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (75 mm) |  |  | m2 |  | 340,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 204,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,03 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 11,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,21 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CG01A1 k=9 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 340,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 306,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 61,25 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 16,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,19 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 459,41 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 464,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,30 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,59 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 137,82 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. |  |  | m2 |  | 340,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 54,45 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) |  |  | m2 |  | 748,66 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 020,90 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 204,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 7,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 340,30 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 765,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 85,08 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 350,51 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 1 378,21 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 102,09 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 6 806,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 306,27 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 15,31 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip T8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Tip T9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 79,40 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 5,56 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,97 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 81,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 79,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,59 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 85,75 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 79,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (75 mm) |  |  | m2 |  | 79,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 47,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,94 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CG01A1 k=9 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 79,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 71,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,29 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 3,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 107,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 108,27 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 32,16 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. |  |  | m2 |  | 79,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 12,70 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) |  |  | m2 |  | 174,68 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 238,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 47,64 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 79,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 178,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,85 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 81,78 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 321,57 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 23,82 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 588,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 71,46 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,57 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 71,50 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 28,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,15 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 7,51 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 26,28 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 450,45 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 7,51 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 21,45 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 3,58 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip T9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat |  |  | m2 |  | 76,80 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,75 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund ''Betonocontact'' |  |  | kg |  | 31,87 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie antiderapanta pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 76,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 172,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,20 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 79,10 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 311,04 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 23,04 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 536,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 69,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,46 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CK18C |  | Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc |  |  | m |  | 128,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 33,28 |  |  |
|  | 274312354902510 |  | Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc |  |  | m |  | 134,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 768,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. B10 (termoizolarea pardoselei in pod) |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 290,20 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 20,31 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 14,51 |  |  |
|  | 2670112204002100 |  | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 298,96 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 302,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,04 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 326,16 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 302,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 290,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 174,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,02 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 9,58 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,71 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 290,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 58,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,61 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 3,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 391,77 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 395,69 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,92 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 117,53 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total B10 (termoizolarea pardoselei in pod) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare |  |  | m2 |  | 963,10 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 134,83 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund ''Betonocontact'' |  |  | kg |  | 399,69 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 48,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 963,10 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 473,54 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 6 876,53 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,85 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 76,08 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 18,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 963,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 192,62 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 059,41 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 144,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 963,10 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 433,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 96,31 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 015,97 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 963,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,89 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 144,47 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 48,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 963,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 529,71 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 385,24 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 57,79 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 481,55 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 48,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/metalic 600x600) |  |  | m2 |  | 3 492,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 523,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7 158,60 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 3 666,60 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 13 968,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 52,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC -12.5 mm Hidrofob) |  |  | m2 |  | 646,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 234,62 |  |  |
|  | 2662102701000125 |  | Placi ghips-carton (PGC -12.5 mm Hidrofob) |  |  | m2 |  | 678,72 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 594,04 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 1 422,08 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1 519,04 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 489,65 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 175,17 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 56,56 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 1 066,56 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 10 465,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,97 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 30,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 646,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,39 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 96,96 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 32,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm) |  |  | m2 |  | 646,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 988,99 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 4 615,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,59 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 51,07 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  |  | m2 |  | -646,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -400,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -1 848,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -1,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -5,17 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -20,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 646,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 290,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,64 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 681,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 646,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,39 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 96,96 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 32,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila p-u incaperi umede) |  |  | m2 |  | 646,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 355,52 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (p-u incaperi umede) |  |  | kg |  | 258,56 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 38,78 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 323,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 32,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 7 729,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7 729,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1 545,82 |  |  |
|  | 2664102103001100 |  | Mortar ciment-var M100 |  |  | m3 |  | 162,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 50,24 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 38,65 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 15,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 7 729,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 231,87 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1 159,37 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 386,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 7 729,10 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9 429,50 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 55 185,77 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 30,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 610,60 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 123,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 7 729,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 545,82 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 8 502,01 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 1 159,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 7 729,10 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 3 478,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 772,91 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 8 153,43 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,73 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 7 729,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 231,87 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1 159,37 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 386,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 7 729,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4 251,01 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 3 091,64 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 463,75 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3 864,55 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 386,46 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 15,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1 316,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 39,50 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 197,52 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 65,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 1 316,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 316,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 263,36 |  |  |
|  | 2664102103001100 |  | Mortar ciment-var M100 |  |  | m3 |  | 27,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,56 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1 316,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 39,50 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 197,52 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 65,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CI22A |  | Placaj din placi de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200 x 600 mm |  |  | m2 |  | 1 316,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2 357,07 |  |  |
|  | 26611128007002 |  | Placi sau piscoturi de gresie 1200 x 600 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 1 356,57 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 3 324,92 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 731,48 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 26 599,36 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,85 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 10,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Captusirea conductelor de aer (pl.6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | СF60G |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (PGC rezistent la foc) |  |  | m2 |  | 39,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 87,42 |  |  |
|  | 26621027010002 |  | Placi ghips-carton (rezistent la foc) |  |  | m2 |  | 85,46 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 29,95 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 89,77 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 526,46 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 95,65 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 61,78 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 19,91 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,57 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 61,15 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 235,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 39,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 17,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,92 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 41,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 39,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,88 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 39,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,56 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 15,68 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,35 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Captusirea conductelor de aer (pl.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Captusirea canalelor de canalizare (pl.12) |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | СF60G |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (PGC hifofob) |  |  | m2 |  | 220,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 490,60 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton (hidrofob) |  |  | m2 |  | 479,60 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 168,08 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 503,80 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 2 954,60 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 536,80 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 346,72 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 111,76 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 20,02 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 343,20 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 320,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,67 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 12,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 220,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 99,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 232,08 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 220,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 33,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 220,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 121,00 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 88,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 13,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 110,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CL20A |  | Trape de acces dimensiuni 30*40 |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 28112363062001 |  | Trape de acces dimensiuni 30*40 |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Captusirea canalelor de canalizare (pl.12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Buiandrugi B-1 (2 buc), B-2 (2 buc), B-3 (1 buc), B-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 8,16 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,36 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,28 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 43,32 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 44,40 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,13 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Buiandrugi B-1 (2 buc), B-2 (2 buc), B-3 (1 buc), B-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

2. Utilajul tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Сборка немонтируемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Сборка немонтируемого оборудования |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 194,318 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Сборка немонтируемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Demisol |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SE36A |  | Masina de spalat rufe, inoxidabila, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, (Masina de spalat profesioanla) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,480 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,880 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,220 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,260 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2710403615923 |  | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37 |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 2522103305308 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2" |  |  | m |  | 1,200 |  |  |
|  | 2722103306364 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 2875274400258 |  | Flansa plata Dn=15 Pn 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274119342 |  | Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115821203 |  | Surub hexagonal M 12 x 200 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SE39A |  | Uscator mecanic rotativ pentru rufe, montata pe pardoseala, avind capacitatea de 7..15 kg rufe uscate pe sarie si greutatea de 500...650 kg, ( Uscator profesional ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,080 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 25,500 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,060 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2522103305322 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 1,200 |  |  |
|  | 2522103305334 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1" |  |  | m |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274400557 |  | Flansa plata Dn=32 mm Pn 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274119299 |  | Cot cu racord olandez UA 2, dn 3/4", negru |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2710403615923 |  | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37 |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,200 |  |  |
|  | 2513306619724 |  | Tub de cauciuc pentru apa dn inter. 19 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator Roco MDF-8847c) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demisol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator Roco MDF-8847c) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parter |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SE36A |  | Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, (Masina de spalat LG WDF069BD3S) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,960 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,760 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,440 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 10,520 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2710403615923 |  | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37 |  |  | kg |  | 8,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,400 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 120,000 |  |  |
|  | 2522103305308 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2" |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 2722103306364 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" |  |  | m |  | 4,800 |  |  |
|  | 2875274400258 |  | Flansa plata Dn=15 Pn 6 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875274119342 |  | Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115821203 |  | Surub hexagonal M 12 x 200 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SE39A |  | Uscator mecanic rotativ pentru rufe, montata pe pardoseala , avind capacitatea de 7..15 kg rufe uscate pe sarja si greutatea de 500...650 kg, ( Uscator profesional LG TD-V1329EA4) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,160 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 51,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 10,120 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2522103305322 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 2522103305334 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1" |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 2875274400557 |  | Flansa plata Dn=32 mm Pn 6 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875274119299 |  | Cot cu racord olandez UA 2, dn 3/4", negru |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2710403615923 |  | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37 |  |  | kg |  | 4,200 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,400 |  |  |
|  | 2513306619724 |  | Tub de cauciuc pentru apa dn inter. 19 mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SE45B |  | Aparat pentru distilarea apei, cu debit de 6 l pe ora, incalzit electric, cu greutatea de 30 kg,, montat pe console fixate in perete ( Dozator de apa potabil) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 17,640 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
|  | 2513306619683 |  | Tub de cauciuc cu inserti textila pt. apa Pn=5; Dn interior =13 mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SE36A |  | Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, (Masina de spalat LG WDF069BD3S) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,960 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,760 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,440 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 10,520 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2710403615923 |  | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37 |  |  | kg |  | 8,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,400 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 120,000 |  |  |
|  | 2522103305308 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2" |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 2722103306364 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" |  |  | m |  | 4,800 |  |  |
|  | 2875274400258 |  | Flansa plata Dn=15 Pn 6 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875274119342 |  | Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115821203 |  | Surub hexagonal M 12 x 200 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SE39A |  | Uscator mecanic rotativ pentru rufe, montata pe pardoseala, avind capacitatea de 7..15 kg rufe uscate pe sarja si greutatea de 500...650 kg, ( Uscator profesional LG TD-V1329EA4) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,160 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 51,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 10,120 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2522103305322 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 2522103305334 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1" |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 2875274400557 |  | Flansa plata Dn=32 mm Pn 6 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875274119299 |  | Cot cu racord olandez UA 2, dn 3/4", negru |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2710403615923 |  | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37 |  |  | kg |  | 4,200 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,400 |  |  |
|  | 2513306619724 |  | Tub de cauciuc pentru apa dn inter. 19 mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SE45B |  | Aparat pentru distilarea apei, cu debit de 6 l pe ora, incalzit electric, cu greutatea de 30 kg,, montat pe console fixate in perete ( Dozator de apa potabil) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 17,640 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
|  | 2513306619683 |  | Tub de cauciuc cu inserti textila pt. apa Pn=5; Dn interior =13 mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Mansarda |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SE36A |  | Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, (Masina de spalat LG WDF069BD3S) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,480 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,880 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,220 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,260 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2710403615923 |  | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37 |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 2522103305308 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2" |  |  | m |  | 1,200 |  |  |
|  | 2722103306364 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 2875274400258 |  | Flansa plata Dn=15 Pn 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274119342 |  | Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115821203 |  | Surub hexagonal M 12 x 200 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SE39A |  | Uscator mecanic rotativ pentru rufe, montata pe pardoseala, avind capacitatea de 7..15 kg rufe uscate pe sarja si greutatea de 500...650 kg, ( Uscator profesional LG TD-V1329EA4) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,080 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 25,500 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,060 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2522103305322 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 1,200 |  |  |
|  | 2522103305334 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1" |  |  | m |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274400557 |  | Flansa plata Dn=32 mm Pn 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274119299 |  | Cot cu racord olandez UA 2, dn 3/4", negru |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2710403615923 |  | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37 |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,200 |  |  |
|  | 2513306619724 |  | Tub de cauciuc pentru apa dn inter. 19 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansarda |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Demisol |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Raft, incarcare pe nivel 800kg 1800x800x1900mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 01020300111 |  | Raft, incarcare pe nivel 800kg 1800x800x1900mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Raft, incarcare pe nivel 200kg 800x600x2000mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 0102030112 |  | Raft, incarcare pe nivel 200kg 800x600x2000mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Masa de calcat 1400x490x780mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030113 |  | Masa de calcat 1400x490x780mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Carucior mobil pentru lenjerie 750x600x820mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030114 |  | Carucior mobil pentru lenjerie 750x600x820mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Fier de calcat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030115 |  | Fier de calcat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret furnizor |  | Aparat de vaslit |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030116 |  | Aparat de vaslit |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Aparat de forta cu greutati |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 0102030117 |  | Aparat de forta cu greutati |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret furnizor |  | Banca de antrenament |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030118 |  | Banca de antrenament |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret furnizor |  | Aparat de forta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030119 |  | Aparat de forta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret furnizor |  | Scaun lemn/metal 1000x300x450 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 0102030120 |  | Scaun lemn/metal 1000x300x450 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pret furnizor |  | Masina de spalat cu incarcare frontala, greutate de incarcare 10 kg, 86 litri /ciclu (60 min) 686х756х983mm (LG WDF069BD3S sau analogic dupa parametri) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030121 |  | Masina de spalat cu incarcare frontala, greutate de incarcare 10 kg, 86 litri /ciclu (60 min) х983mm (LG WDF069BD3S sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pret furnizor |  | Uscator profesional incarcare 10kg, Puterea de incalzire 5,94 kW, ciclu-45min, 983x764x686 mm (LG TD-V1329EA4 sau analogic dupa parametri) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030122 |  | Uscator profesional incarcare 10kg, Puterea de incalzire 5,94 kW, ciclu-45min, 983x764x686 mm (LG TD-V1329EA4 sau analogic dupa parametri) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pret furnizor |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
|  | 0102030123 |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pret furnizor |  | Scaun cu masuta pliabila |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 0102030124 |  | Scaun cu masuta pliabila |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret furnizor |  | Fotoliu pentru birou |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 0102030125 |  | Fotoliu pentru birou |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret furnizor |  | Panou de anunturi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030126 |  | Panou de anunturi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret furnizor |  | Ecran de proiecție electric, cu acționare de la distanță |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030127 |  | Ecran de proiecție electric, cu acționare de la distanță |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret furnizor |  | Proiector 220V, N=0,7kVt |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030129 |  | Proiector 220V, N=0,7kVt |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret furnizor |  | Masa de conferinta, confectionata din materiale lemnoase1400x1000x750mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030130 |  | Masa de conferinta, confectionata din materiale lemnoase1400x1000x750mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pret furnizor |  | Pupitru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030131 |  | Pupitru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor |  | Fiset metalic 900x500x2000mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030132 |  | Fiset metalic 900x500x2000mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret furnizor |  | Vitrina cu rafturi 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 0102030133 |  | Vitrina cu rafturi 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret furnizor |  | Vitrina cu usa de sticla 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030134 |  | Vitrina cu usa de sticla 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret furnizor |  | Canapea |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 0102030135 |  | Canapea |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret furnizor |  | Fotoliu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030136 |  | Fotoliu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret furnizor |  | Masa de cafea 850x850x450mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030140 |  | Masa de cafea 850x850x450mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret furnizor |  | Masa pentru birou 1300x600x750mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030141 |  | Masa pentru birou 1300x600x750mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret furnizor |  | Televizor 55 inch |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030142 |  | Televizor 55 inch |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret furnizor |  | Cuier pentru dus L=1000 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030143 |  | Cuier pentru dus L=1000 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pret furnizor |  | Masa pentru birou cu sertare: 1400x600x850mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030144 |  | Masa pentru birou cu sertare: 1400x600x850mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret furnizor |  | Urna pentru gunoi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030145 |  | Urna pentru gunoi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret furnizor |  | Uscator de miini 275x200x230mm in wc N=1,5кВт; 220В Roco MDF-8847sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030148 |  | Uscator de miini pe perete in wc N=1,5кВт; 220В Roco MDF-8847sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demisol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. PARTER: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret furnizor |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 0102030123 |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret furnizor |  | Scaun pentru oficiu |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 01020301252 |  | Scaun pentru oficiu |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret furnizor |  | Masa briefing 2000x800x750mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 01020301302 |  | Masa briefing 2000x800x750mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret furnizo |  | Fiset metalic 900x500x2000mm |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 0102030132 |  | Fiset metalic 900x500x2000mm |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret furnizor |  | Vitrina cu rafturi 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 49,000 |  |  |
|  | 0102030133 |  | Vitrina cu rafturi 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 49,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret furnizor |  | Canapea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030135 |  | Canapea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret furnizor |  | Masa pentru birou : 2000x800x750mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203014402 |  | Masa pentru birou : 2000x800x750mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret furnizor |  | Masa pentru birou cu sertare: 1400x600x850mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 0102030144 |  | Masa pentru birou cu sertare: 1400x600x850mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret furnizor |  | Masa de birou cu sertare, de forma L 1400x1200x750mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 01020301443 |  | Masa de birou cu sertare, de forma L 1400x1200x750mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret furnizor |  | Pat pentru o persoana 900x2000x660mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020301363 |  | Pat pentru o persoana 900x2000x660mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pret furnizor |  | Taburet 450x450x550mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020301364 |  | Taburet 450x450x550mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret furnizor |  | Uscator de miini 275x200x230mm in wc N=1,5кВт; 220В Roco MDF-8847sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030148 |  | Uscator de miini pe perete in wc N=1,5кВт; 220В Roco MDF-8847sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PARTER: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pret furnizor |  | Raft, incarcare pe nivel 200kg 800x600x2000mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030112 |  | Raft, incarcare pe nivel 200kg 800x600x2000mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pret furnizor |  | Masa de calcat 1400x490x780mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030113 |  | Masa de calcat 1400x490x780mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret furnizor |  | Fier de calcat cu abur |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030115 |  | Fier de calcat |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pret furnizor |  | Scaun lemn/metal 1000x300x450 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 0102030120 |  | Scaun lemn/metal 1000x300x450 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pret furnizor |  | Masina de spalat cu incarcare frontala, greutate de incarcare 10 kg, 86 litri /ciclu (60 min) 686х756х983mm LG WDF069BD3S sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030121 |  | Masina de spalat cu incarcare frontala, greutate de incarcare 10 kg, 86 litri /ciclu (60 min) х983mm (LG WDF069BD3S sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret furnizor |  | Uscator profesional incarcare 10kg, Puterea de incalzire 5,94 kW, ciclu-45min, 983x764x686 mm LG TD-V1329EA4 sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030122 |  | Uscator profesional incarcare 10kg, Puterea de incalzire 5,94 kW, ciclu-45min, 983x764x686 mm (LG TD-V1329EA4 sau analogic dupa parametri) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pret furnizor |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 0102030123 |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pret furnizor |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030123 |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pret furnizor |  | Scaun pentru oficiu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 01020301252 |  | Scaun pentru oficiu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pret furnizor |  | Vitrina cu rafturi 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 0102030133 |  | Vitrina cu rafturi 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pret furnizor |  | Masa pentru birou 1300x600x750mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 01020301448 |  | Masa pentru birou 1300x600x750mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pret furnizor |  | Cuier pentru dus L=1000 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 0102030143 |  | Cuier pentru dus L=1000 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pret furnizor |  | Masa pentru birou cu sertare: 1400x600x850mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 0102030144 |  | Masa pentru birou cu sertare: 1400x600x850mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret furnizor |  | Urna pentru gunoi |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030145 |  | Urna pentru gunoi |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret furnizor |  | Pat supraetajat pentru 2 persoane 900x2000x1500mm |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  | 01020301369 |  | Pat supraetajat pentru 2 persoane 900x2000x1500mm |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret furnizor |  | Taburet 450x450x550mm |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  | 01020301364 |  | Taburet 450x450x550mm |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret furnizor |  | Dulap de cazarma cu lacat 900x450x1800mm |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  | 0102030044221 |  | Dulap de cazarma cu lacat 900x450x1800mm |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret furnizor |  | Raft din sarma pentru depozitare 800x350x1800mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 01020304455 |  | Raft din sarma pentru depozitare 800x350x1800mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pret furnizor |  | Suport pentru arme 400x1000x2000mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 01020304456 |  | Suport pentru arme 400x1000x2000mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret furnizor |  | Safeu 700x500x1300mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020304493 |  | Safeu 700x500x1300mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret furnizor |  | Dozator de apa potabila |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020304492 |  | Dozator de apa potabila |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pret furnizor |  | Aspirator umed-uscat 418x382x646mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020304495 |  | Aspirator umed-uscat 418x382x646mm Karcher WD 5 sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pret furnizor |  | Raft, incarcare pe nivel 200kg 800x600x2000mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030112 |  | Raft, incarcare pe nivel 200kg 800x600x2000mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret furnizor |  | Masa de calcat 1400x490x780mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030113 |  | Masa de calcat 1400x490x780mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pret furnizor |  | Fier de calcat cu abur |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030115 |  | Fier de calcat |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret furnizor |  | Scaun lemn/metal 1000x300x450 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 0102030120 |  | Scaun lemn/metal 1000x300x450 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pret furnizor |  | Masina de spalat cu incarcare frontala, greutate de incarcare 10 kg, 86 litri /ciclu (60 min) 686х756х983mm LG WDF069BD3S sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030121 |  | Masina de spalat cu incarcare frontala, greutate de incarcare 10 kg, 86 litri /ciclu (60 min) х983mm (LG WDF069BD3S sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pret furnizor |  | Uscator profesional incarcare 10kg, Puterea de incalzire 5,94 kW, ciclu-45min, 983x764x686 mm LG TD-V1329EA4 sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030122 |  | Uscator profesional incarcare 10kg, Puterea de incalzire 5,94 kW, ciclu-45min, 983x764x686 mm (LG TD-V1329EA4 sau analogic dupa parametri) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pret furnizor |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 0102030123 |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pret furnizor |  | Scaun pentru oficiu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 01020301252 |  | Scaun pentru oficiu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pret furnizor |  | Vitrina cu rafturi 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 0102030133 |  | Vitrina cu rafturi 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pret furnizor |  | Masa pentru birou 1400x1000x750mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 010203013000 |  | Masa pentru birou 1400x1000x750mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pret furnizor |  | Cuier pentru dus L=1000 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 0102030143 |  | Cuier pentru dus L=1000 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Pret furnizor |  | Masa pentru birou cu sertare: 1400x600x850mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 0102030144 |  | Masa pentru birou cu sertare: 1400x600x850mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pret furnizor |  | Urna pentru gunoi |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030145 |  | Urna pentru gunoi |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pret furnizor |  | Pat supraetajat pentru 2 persoane 900x2000x1500mm |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  | 01020301369 |  | Pat supraetajat pentru 2 persoane 900x2000x1500mm |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pret furnizor |  | Taburet 450x450x550mm |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  | 01020301364 |  | Taburet 450x450x550mm |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pret furnizor |  | Dulap de cazarma cu lacat 900x450x1800mm |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  | 0102030044221 |  | Dulap de cazarma cu lacat 900x450x1800mm |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Pret furnizor |  | Raft din sarma pentru depozitare 800x350x1800mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 01020304455 |  | Raft din sarma pentru depozitare 800x350x1800mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pret furnizor |  | Suport pentru arme 400x1000x2000mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 01020304456 |  | Suport pentru arme 400x1000x2000mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pret furnizor |  | Safeu 700x500x1300mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020304493 |  | Safeu 700x500x1300mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pret furnizor |  | Dozator de apa potabila |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020304492 |  | Dozator de apa potabila |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pret furnizor |  | Aspirator umed-uscat 418x382x646mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020304495 |  | Aspirator umed-uscat 418x382x646mm Karcher WD 5 sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Mansarda |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pret furnizor |  | Masa de calcat 1400x490x780mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030113 |  | Masa de calcat 1400x490x780mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pret furnizor |  | Fier de calcat cu abur |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030115 |  | Fier de calcat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pret furnizor |  | Scaun lemn/metal 1000x300x450 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030120 |  | Scaun lemn/metal 1000x300x450 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pret furnizor |  | Masina de spalat cu incarcare frontala, greutate de incarcare 10 kg, 86 litri /ciclu (60 min) 686х756х983mm LG WDF069BD3S sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030121 |  | Masina de spalat cu incarcare frontala, greutate de incarcare 10 kg, 86 litri /ciclu (60 min) х983mm (LG WDF069BD3S sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret furnizor |  | Uscator profesional incarcare 10kg, Puterea de incalzire 5,94 kW, ciclu-45min, 983x764x686 mm LG TD-V1329EA4 sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030122 |  | Uscator profesional incarcare 10kg, Puterea de incalzire 5,94 kW, ciclu-45min, 983x764x686 mm (LG TD-V1329EA4 sau analogic dupa parametri) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pret furnizor |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 0102030123 |  | Scaun asteptare 500x500x850 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret furnizor |  | Scaun pentru oficiu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020301252 |  | Scaun pentru oficiu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Pret furnizor |  | Masa de conferinta 2600x1000x750mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030144801 |  | Masa de conferinta 2600x1000x750mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Pret furnizor |  | Vitrina cu rafturi 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 0102030133 |  | Vitrina cu rafturi 1200x600x2100mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pret furnizor |  | Masa pentru birou 1300x600x750mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 01020301448 |  | Masa pentru birou 1300x600x750mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pret furnizor |  | Cuier pentru dus L=1000 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030143 |  | Cuier pentru dus L=1000 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Pret furnizor |  | Urna pentru gunoi |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030145 |  | Urna pentru gunoi |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Pret furnizor |  | Masa pentru birou cu sertare: 1400x600x850mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030144 |  | Masa pentru birou cu sertare: 1400x600x850mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pret furnizor |  | Masa de birou cu sertare, de forma L 1400x1200x750mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020301443 |  | Masa de birou cu sertare, de forma L 1400x1200x750mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Pret furnizor |  | Pat supraetajat pentru 2 persoane 900x2000x1500mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 01020301369 |  | Pat supraetajat pentru 2 persoane 900x2000x1500mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Pret furnizor |  | Pat pentru o persoana 900x2000x660mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 01020301363 |  | Pat pentru o persoana 900x2000x660mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Pret furnizor |  | Taburet 450x450x550mm |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  | 01020301364 |  | Taburet 450x450x550mm |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Pret furnizor |  | Dulap de cazarma cu lacat 900x450x1800mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 0102030044221 |  | Dulap de cazarma cu lacat 900x450x1800mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Pret furnizor |  | Raft din sarma pentru depozitare 800x350x1800mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 01020304455 |  | Raft din sarma pentru depozitare 800x350x1800mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Pret furnizor |  | Suport pentru arme 400x1000x2000mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 01020304456 |  | Suport pentru arme 400x1000x2000mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pret furnizor |  | Safeu 700x500x1300mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020304493 |  | Safeu 700x500x1300mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pret furnizor |  | Aspirator umed-uscat 418x382x646mm Karcher WD 5 sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020304495 |  | Aspirator umed-uscat 418x382x646mm Karcher WD 5 sau analogic dupa parametri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansarda |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |