| Reconstructia imobilului cu nr.cad.0100213832.01,caminului nr.8,din str.M.lomonosov 63 sect.Centru,mun.Chisinau N065/18-92-EEF/IEI | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI 2-1-6

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Panou de evidenta general IDR, МОП |  |  |
| 1 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DDE-3-7-04 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 250А | buc | 2,00 |
| 3 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 125 A | buc | 6,00 |
| 4 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, Т-0,66 | buc | 6,00 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
| 6 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 7 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou PDG1 |  |  |
| 8 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DD-3-10-02-14 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-35 250А | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 25 A | buc | 10,00 |
| 11 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 32 A | buc | 4,00 |
| 12 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 13 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de distribu.ie general PDG 2 |  |  |
| 14 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-DD-3-10-02-18 | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВР32-35 250А | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 12 A | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 20 A | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 25 A | buc | 11,00 |
| 19 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 32 A | buc | 4,00 |
| 20 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 21 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Panou de anclan.are automata a rezervei ВРУ3 CM-17-70 (AAR) |  |  |
| 22 | 08-03-572-5 | Panou de anclan.are automata a rezervei ВРУ3 CM-17-70 (AAR) | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C63N 3P 10А | buc | 2,00 |
| 24 | 08-03-529-1 | Demaror electromagnetic 400V, Ubobina - 230V, Icontact-12A , LT1 -D1210 | buc | 2,00 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C61N 1P 6А | buc | 7,00 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40A, 2P. ISS | buc | 1,00 |
| 28 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 29 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
| 30 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-10960 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Panou de distribu.ie iluminat de lucru LUC-1 (PD-LUC-1) |  |  |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcinа IP 20, Inom - 40A, 2P. ISS | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C61N 1P 6А | buc | 5,00 |
| 34 | 08-01-080-1 | Sensor noapte/zi ФР-601 | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-529-1 | Comutatoare cu came, Inom - 25a LW26-S | buc | 4,00 |
| 36 | 08-03-529-1 | Demaror electromagnetic modular 230V, Ubobina - 230V, Icontact - 20A , K20 | buc | 4,00 |
| 37 | 08-01-080-1 | Releu de temporizare cu montarea pe “ din reica” 16A U-220V, reglajul de la 30 secunde pina la 10 minute hager, schneider, legrand sau analogic | buc | 21,00 |
| 38 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 39 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Panou LUC-2 (PD-LUC-2) |  |  |
| 40 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcinа IP 20, Inom - 40A, 2P. ISS | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C61N 1P 6А | buc | 7,00 |
| 43 | 08-01-080-1 | Releu de temporizare TIMER TE 19 | buc | 6,00 |
| 44 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 45 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Panou de distribu.ie PD-1.1, PD-1.4, PD-1.7, PD-1.10, PD-1.13,PD-2.4, PD-2.5, PD-2.7, PD-2.13, PD-2.16 |  |  |
| 46 | 08-03-573-4 | Panou de distributie montare incorporata, IP 40 pentru 24 module,HAGER VF312PD sau analogic | buc | 10,00 |
| 47 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcinа IP 20, Inom - 40A, 3P. ISS | buc | 10,00 |
| 48 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C" JEL-6 | buc | 10,00 |
| 49 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-6 | buc | 30,00 |
| 50 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -6A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 10,00 |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C61N 1P 6А | buc | 20,00 |
| 52 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 10,00 |
| 53 | 504201 | Sina N | buc | 40,00 |
| 54 | 504202 | Sina PE | buc | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Panou de distribu.ie PD-1.2 |  |  |
| 55 | 08-03-573-4 | Panou de distributie montare incorporata, IP 40 pentru 24 module,HAGER VF312PD sau analogic | buc | 1,00 |
| 56 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcinа IP 20, Inom - 40A, 3P. | buc | 1,00 |
| 57 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -6A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 6,00 |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C61N 1P 6А | buc | 2,00 |
| 59 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 60 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 61 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Panou de distribu.ie PD-1.3, PD-1.6, PD-1.9, PD-1.12 PD-2.8, PD-2.11, PD-2.14, PD-2.17 |  |  |
| 62 | 08-03-573-4 | Panou de distributie montare incorporata, IP 40 pentru 24 module,HAGER VF312PD sau analogic | buc | 8,00 |
| 63 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcinа IP 20, Inom - 40A, 3P. ISS | buc | 8,00 |
| 64 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C" JEL-6 | buc | 8,00 |
| 65 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 40,00 |
| 66 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -6A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 8,00 |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C61N 1P 6А | buc | 16,00 |
| 68 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 8,00 |
| 69 | 504201 | Sina N | buc | 32,00 |
| 70 | 504202 | Sina PE | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Panou de distribu.ie PD-1.5, PD- 1.8, PD-1.11, PD-1.14 PD-2.2, PD-2.6, PD-2.9, PD-2.12, PD-2.15 |  |  |
| 71 | 08-03-573-4 | Panou de distributie montare incorporata, IP 40 pentru 24 module,HAGER VF312PD sau analogic | buc | 9,00 |
| 72 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcinа IP 20, Inom - 40A, 3P. ISS | buc | 9,00 |
| 73 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C" JEL-6 | buc | 9,00 |
| 74 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 36,00 |
| 75 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -6A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 9,00 |
| 76 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C61N 1P 6А | buc | 18,00 |
| 77 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 9,00 |
| 78 | 504201 | Sina N | buc | 36,00 |
| 79 | 504202 | Sina PE | buc | 36,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Panou de distribu.ie PD-2.1 |  |  |
| 80 | 08-03-573-4 | Panou de distributie montare incorporata, IP 40 pentru 24 module,HAGER VF312PD sau analogic | buc | 1,00 |
| 81 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcinа IP 20, Inom - 40A, 3P. ISS | buc | 1,00 |
| 82 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 1,00 |
| 83 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 2,00 |
| 84 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C61N 1P 6А | buc | 2,00 |
| 85 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 86 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 87 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.12. Panou de distribu.ie PD-2.3 |  |  |
| 88 | 08-03-573-4 | Panou de distributie montare incorporata, IP 40 pentru 24 module,HAGER VF312PD sau analogic | buc | 1,00 |
| 89 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcinа IP 20, Inom - 40A, 3P. ISS | buc | 1,00 |
| 90 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -16A (Idif - 30mA), 4P, tip "C" JEL-6 | buc | 1,00 |
| 91 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 2,00 |
| 92 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -6A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 1,00 |
| 93 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C61N 1P 6А | buc | 2,00 |
| 94 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 95 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 96 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.13. Panou de distribu.ie PD-2.10 |  |  |
| 97 | 08-03-573-4 | Panou de distributie montare incorporata, IP 40 pentru 24 module,HAGER VF312PD sau analogic | buc | 1,00 |
| 98 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcinа IP 20, Inom - 40A, 3P. ISS | buc | 1,00 |
| 99 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom -10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" JEL-4 | buc | 6,00 |
| 100 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C61N 1P 6А | buc | 2,00 |
| 101 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 102 | 504201 | Sina N | buc | 4,00 |
| 103 | 504202 | Sina PE | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Plafoniere |  |  |
| 104 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat de tip LED, rotund, exterior, carcasa aluminiu cu functie de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 18W, 4000k, 1890Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflectie -120 grade, D ext-225mm, H=40mm, voltaj=85-265V cu acumulator lithium ion (11,1V puterea de conectare maximu 40W, timp de lucru 2 ore ) cu termen de garantie 60 luni | 100 buc | 0,51 |
| 105 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat de tip LED, rotund, exterior, carcasa aluminiu cu functie de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 24W, 4000k, 1890Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflectie -120 grade, D ext-225mm, H=40mm, voltaj=85-265V, cu termen de garantie 60 luni | 100 buc | 2,75 |
| 106 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, 40W ДСП1303 | 100 buc | 0,35 |
| 107 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat de tip LED, rotund, exterior, carcasa aluminiu cu functie de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 18W, 4000k, 1890Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflectie -120 grade, D ext-225mm, H=40mm, voltaj=85-265V, cu termen de garantie 60 luni | 100 buc | 0,71 |
| 108 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat de tip LED, rotund, exterior, carcasa aluminiu cu functie de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 18W, 4000k, 1890Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflectie -120 grade, D ext-225mm, H=40mm, voltaj=85-265V, cu termen de garantie 60 luni | 100 buc | 0,14 |
| 109 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete ССА1003 | 100 buc | 0,13 |
| 110 | 08-03-593-10 | Projector LED pentru iluminare decorativa a fatadelor, 6W, unghi de reflectie 15 grade, dimensiuni 115-85mm, IP65, culoarea carcasei-alba, cu termen de garantie 60 luni | 100 buc | 0,34 |
| 111 | 507-0110 | Lampa LED, HOROZ HL209 sau analogic | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.15. Intrerupatoare, prize, cutie (doza) |  |  |
| 112 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,65 |
| 113 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,75 |
| 114 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa cap-coada + cu revenire | 100 buc | 0,66 |
| 115 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |
| 116 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 4,65 |
| 117 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,18 |
| 118 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 650,00 |
| 119 | 2451080 | Cutie ГКЛ | buc | 80,00 |
|  |  | Capitolul 1.16. Cabluri / conductoare |  |  |
| 120 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 86,90 |
| 121 | 590-402 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 3 200,00 |
| 122 | 590-4022 | Cablu VVGng-FRLS-3*1.5 | m | 300,00 |
| 123 | 590-400 | Cablu VVGng-LS-2*1.5 | m | 300,00 |
| 124 | 590-403 | Cablu VVGng-LS-3x2.5 | m | 2 800,00 |
| 125 | 590-4055 | Cablu VVGng(A)-FRLS-3x2.5 | m | 60,00 |
| 126 | 590-4056 | Cablu VVGng-LS-5x2.5 | m | 180,00 |
| 127 | 590-4057 | Cablu VVGng-LS-5x4 | m | 680,00 |
| 128 | 590-4059 | Cablu VVGng-LS-5x6 | m | 940,00 |
| 129 | 590-4063 | Cablu VVGng-LS-5x50 | m | 230,00 |
| 130 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,63 |
| 131 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,27 |
| 132 | 590-1003 | Conductor ПВ1-6.0 | m | 490,00 |
|  |  | Capitolul 1.17. Tub tehnic de protectie |  |  |
| 133 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 38,00 |
| 134 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 24,60 |
| 135 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,00 |
| 136 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 7,50 |
| 137 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,10 |
|  |  | Capitolul 1.18. Priza de pamant |  |  |
| 138 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 139 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,50 |
| 140 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,30 |
|  |  | Capitolul 1.19. Demontarea utilajului electric |  |  |
| 141 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica IDR | buc | 1,00 |
| 142 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice de putere etaj | buc | 8,00 |
| 143 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 630,00 |
| 144 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 95,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 145 | Pretul firmei | Panou de evidenta general IDR, МОП :BZUM DDE 37-04 | buc | 1,00 |
| 146 | Pretul firmei | Ruptor / сomutator, IP 00, Inom - 250A. ПЦ-2 | buc | 2,00 |
| 147 | Pretul firmei | Dispozitivi de siguranta ППН-33 125А | buc | 6,00 |
| 148 | Pretul firmei | Transformatoare de current T - 0,66 | buc | 6,00 |
| 149 | Pretul firmei | Contor ZMG410CR 380B 1-5A | buc | 2,00 |
| 150 | Pretul firmei | Panou de distribu.ie general PDG1 BZUM-DD-3-10-02-14 | buc | 1,00 |
| 151 | Pretul firmei | Ruptor / сomutator, IP 00, Inom - 250A. ВР 32-35 | buc | 1,00 |
| 152 | Pretul firmei | Dispozitivi de siguranta ППН-33 25А | buc | 10,00 |
| 153 | Pretul firmei | Dispozitivi de siguranta ППН-33 32А | buc | 4,00 |
| 154 | Pretul firmei | Panou de distribu.ie general PDG2 BZUM-DD-3-10-02-18 | buc | 1,00 |
| 155 | Pretul firmei | Ruptor / сomutator, IP 00, Inom - 250A. ВР 32-35 | buc | 1,00 |
| 156 | Pretul firmei | Dispozitivi de siguranta ППН-33 12А | buc | 1,00 |
| 157 | Pretul firmei | Dispozitivi de siguranta ППН-33 20А | buc | 1,00 |
| 158 | Pretul firmei | Dispozitivi de siguranta ППН-33 25А | buc | 11,00 |
| 159 | Pretul firmei | Dispozitivi de siguranta ППН-33 32А | buc | 4,00 |
| 160 | Pretul firmei | Panou de anclan.are automata a rezervei ВРУ3 CM-17-70 (AAR) | buc | 1,00 |
| 161 | Pretul firmei | Contor tip Sagem CX-1000-3 | buc | 1,00 |
| 162 | Pretul firmei | Contor tip ELMARK DDS-3Y80 | buc | 31,00 |