CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   I.P.Centrul de Sanatate  mun.Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.P.Centrul de Sanatate  mun.Edinet

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrrai de reparatii interioare  la  Sectia  Fizioterapie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet  str. Independentei nr.81

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 18,000 |
| 2 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,200 |
| 3 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC | m2 | 17,600 |
| 4 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din PFL, | m2 | 16,200 |
| 5 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 38,000 |
| 6 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 14,800 |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 8,200 |
| 8 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,000 |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 54,000 |
| 10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,800 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 42,000 |
| 12 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 7,800 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 30,000 |
| 14 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 62,000 |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (fereastra,) | m2 | 0,900 |
| 16 | RpCK42E | Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 42,000 |
| 17 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 2,000 |
| 18 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc | 18,000 |
| 19 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 22,000 |
|  |  | 1.2. Coridor nr.1( Fizioterapia) |  |  |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( Modelul si culoarea de coordonat cu Beneficiarul) Profilul usii trebuie sa fie min. 70 mm 6 camere Prag aluminiu) | m2 | 23,400 |
| 21 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi( Profil minimum 70 mm 6 camere ) | m2 | 18,000 |
| 22 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,900 |
| 23 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 62,000 |
| 24 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 12,000 |
| 25 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma | m2 | 128,000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 128,000 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 128,000 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 128,000 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 128,000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor de usi si ferestre | m2 | 140,000 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Rezistenta la spalare Easy Clean Interior BT) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si glafuri | m2 | 140,000 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact | m2 | 92,000 |
| 33 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( Dimensiunile si culoarea de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 92,000 |
| 34 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 22,000 |
| 35 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 92,000 |
| 36 | CG06A | Plinte ( Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti | m | 30,000 |
|  |  | 1.3. Sala de proceduri ( nr.227) |  |  |
|  |  | 1.3.1. Sectia de galvanizare |  |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,800 |
| 38 | RCsB29I k=4.6 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm | buc | 1,000 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*150 cu supapa de sens | buc | 1,000 |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,640 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact | m2 | 11,640 |
| 42 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 11,640 |
| 43 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 11,640 |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,640 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 42,000 |
| 46 | CI08C3 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 42,000 |
|  |  | 1.3.2. Sala de proceduri |  |  |
| 47 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 56,000 |
| 48 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 56,000 |
| 49 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 30,200 |
| 50 | CK27B | Glasvanduri din profile ,, ALUTECH" SERIA ALT-118 montate la nivelul pardoselei | m2 | 48,000 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 92,000 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92,000 |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 92,000 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 92,000 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 92,000 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Rezistenta la spalare Easy Clean Interior BT) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si glafuri | m2 | 92,000 |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 59,200 |
| 58 | CG06A | Plinte ( Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti | m | 10,000 |
|  |  | 1.4. Cabinetul nr.221( Unde scurte) |  |  |
| 59 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,500 |
| 60 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,500 |
| 61 | CG36A | Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 14,500 |
| 62 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,500 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 32,000 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,000 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,000 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,000 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,000 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Rezistenta la spalare Easy Clean Interior BT) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane | m2 | 32,000 |
|  |  | 1.5. Cabinetul nr.220 |  |  |
| 69 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,800 |
| 70 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,800 |
| 71 | CG36A | Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 13,800 |
| 72 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,800 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 32,000 |
| 74 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,000 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,000 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,000 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,000 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Rezistenta la spalare Easy Clean Interior BT) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane | m2 | 32,000 |
|  |  | 1.6. Cabinetul nr.228 ( Cabinetul Chinoterapie) |  |  |
| 79 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,200 |
| 80 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,200 |
| 81 | CG36A | Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( Culoarea de coordonat cu Beneficiarul) | m2 | 14,200 |
| 82 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,200 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 46,500 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,500 |
| 85 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,500 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,500 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,500 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Rezistenta la spalare Easy Clean Interior BT) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane | m2 | 46,500 |
|  |  | 1.7. Coridor nr.2 |  |  |
| 89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 6,700 |
| 90 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 14,400 |
| 91 | RpCK42E | Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 16,000 |
| 92 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 22,000 |
| 93 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Profil 70mm 6 camere Prag aluminiu) | m2 | 2,800 |
| 94 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( Profil 70 mm , 6 camere .Prag aluminiu) | m2 | 3,900 |
| 95 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 16,800 |
| 96 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,200 |
| 97 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 22,800 |
| 98 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) ( Ulucul de pe tavan din DSP) | m2 | 10,800 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,800 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,800 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Rezistenta la spalare Easy Clean Interior BT) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane | m2 | 10,800 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact | m2 | 25,800 |
| 103 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 25,800 |
| 104 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 12,000 |
|  |  | 1.8. Oficiu Personal Tehnic 2 unitati |  |  |
| 105 | RCsB29I k=4.6 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm | buc | 2,000 |
| 106 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*150 mm | buc | 4,000 |
| 107 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,400 |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,400 |
| 109 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 11,400 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact | m2 | 64,000 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 64,000 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 64,000 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,000 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Rezistenta la spalare Easy Clean Interior BT) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane | m2 | 64,000 |
|  |  | 1.9. Oficiu vaccinare COVID |  |  |
| 115 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 6,800 |
| 116 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( Profil 70 mm , 6 camere, Prag aluminiu) | m2 | 6,800 |
| 117 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 16,800 |
| 118 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,200 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact la pereti | m2 | 52,000 |
| 120 | CI08C3 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 52,000 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact la pardosele | m2 | 18,000 |
| 122 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 18,000 |
| 123 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,000 |
|  |  | 1.10. Coridor nr.3 |  |  |
| 124 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 18,400 |
| 125 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (fereastra,) | m2 | 0,820 |
| 126 | RpCK42E | Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 22,000 |
| 127 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( Profil 70 mm , 6 camere, Prag aluminiu) Atentie Pragul Usii la WC pentru persoanele cu dizabilitati trebuie sa fie la nivelul pardoselei. | m2 | 18,400 |
| 128 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( Profil 70 mm , 6 camere .Prag aluminiu) | m2 | 6,800 |
| 129 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,910 |
| 130 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 52,000 |
| 131 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,800 |
| 132 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma | m2 | 74,000 |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 74,000 |
| 134 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 74,000 |
| 135 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 74,000 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 82,800 |
| 137 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Rezistenta la spalare Easy Clean Interior BT) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane | m2 | 82,800 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu Betonocontact | m2 | 46,000 |
| 139 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 46,000 |
| 140 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 20,000 |
| 141 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 46,000 |
| 142 | CG06A | Plinte ( Briu de protectie) din MDF montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltime de 15 cm la pereti | m | 20,000 |
|  |  | 1.11. Lucrari sanitare |  |  |
| 143 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,200 |
| 144 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,000 |
| 145 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 48,000 |
| 146 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 18,000 |
| 147 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podeala | buc | 5,000 |
| 148 | CI08C2 | Placaj din gresie portelanata ( Cite trei m.p la fiecare Dulap lavoar instalat 4buc.) | m2 | 12,000 |
| 149 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,000 |
| 150 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,000 |
|  |  | 1.12. Blocuri sanitare |  |  |
|  |  | 1.12.1. WC pacienti |  |  |
| 151 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 14,200 |
| 152 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,400 |
| 153 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 14,200 |
| 154 | CI08C3 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 14,200 |
| 155 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 3,400 |
| 156 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,400 |
| 157 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 3,400 |
| 158 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 159 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 160 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,000 |
| 161 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 2,000 |
| 162 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,000 |
| 163 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,000 |
| 164 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 165 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 166 | SE59A | Uscator de mini automat ( PA 1001 1800 Wt) montat pe perete | buc | 1,000 |
| 167 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 1.12.2. WC persoane cu dizabilitati |  |  |
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 14,200 |
| 169 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,400 |
| 170 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 14,200 |
| 171 | CI08C3 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 14,200 |
| 172 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 3,400 |
| 173 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 3,400 |
| 174 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 3,400 |
| 175 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 176 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 177 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 178 | CH06C | Mina curenta metalica montata( Bara de sprigin din Inox) fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel Inox D=1 1/4" si curba pentru persoane cu dizabilitati | m | 2,800 |
| 179 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba | m | 0,600 |
| 180 | SC11B | Miner din INOX avind 2 puncte de sprijin pentru persoane cu dizabilitati WC | buc | 2,000 |
| 181 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 2,000 |
| 182 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,000 |
| 183 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,000 |
| 184 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 185 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 186 | SE59A | Uscator de mini automat ( PA 1001 1800 Wt) montat pe perete | buc | 1,000 |
| 187 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | 1.12.3. Depozit |  |  |
| 188 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 16,000 |
| 189 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 5,000 |
| 190 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 5,000 |
| 191 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 16,000 |
| 192 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavan preparare manuala a mortarului | m2 | 21,000 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,000 |
| 194 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ( Rezistenta la spalare)pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan | m2 | 21,000 |
|  |  | 1.13. Diverse |  |  |
| 195 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 22,000 |
| 196 | TrB02A1-6 | Transportul materialelor ( Deseuri )(incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), pe distanta de 60 m | t | 6,200 |
| 197 | TRI1AA03C2 | Incarcarea materialelor( Deseuri) prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,200 |
| 198 | TsI50A2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 6,200 |
|  |  | 2. Lucrari de montare (Electricitate) |  |  |
| 199 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 36 moidule ЩР36зк 1-36 1З 31 IEK sau similar | buc | 2,000 |
| 200 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 36,000 |
| 201 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Curent 100A) | buc | 2,000 |
| 202 | Pret | Doze rotunde cu limb si surub 70*65 mm | buc | 30,000 |
| 203 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 9,800 |
| 204 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 330,000 |
| 205 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 650,000 |
| 206 | pret | Sina zero N (РЕ) | buc | 4,000 |
| 207 | pret | Sina de distantare N DIN JHS 030609 | buc | 4,000 |
| 208 | pret | Sina de montare DIN-35 | buc | 1,000 |
| 209 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20mm( Se exclude macara, automobile, ascebnsoare hidraulice) | 100 m | 9,800 |
| 210 | pret | Tub gofrat D=20 mm | m | 980,000 |
| 211 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,360 |
| 212 |  | Priza cu impamintare | buc | 36,000 |
| 213 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,120 |
| 214 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 12,000 |
| 215 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 216 | pret | Intrerupator cu doua clape | buc | 4,000 |
| 217 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat incastrat pentru Tavan ARMSTRONG LED 48 W 4000 K3300 lm IP20 | 100 buc | 0,520 |
| 218 |  | Corp de iluminat 48 W LED 4000 K3300lm IP20 | buc | 52,000 |
| 219 | VC37H | Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic ( Conditionerele sunt la UTILAJE) | buc | 7,000 |
| 220 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l montata pe console fixate in perete | buc | 2,000 |
| 221 | 08-03-605-1 | Ventilator ( BRAVO-100) sau similar ( Se exclude macara, automobile) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. UTILAJUL |  |  |
| 222 | pret | Cutie pentru automate 36 module | buc | 2,000 |
| 223 | pret | Intrerupator automat BA47-29 1P 10 A | buc | 6,000 |
| 224 | pret | Intrerupator automat BA47-63 M 1P 16 A EKF | buc | 30,000 |
| 225 | pret | Intrerupator automat difirential AD -63 40A 30mA | buc | 2,000 |
| 226 | Pret | Conditioner electric BOSCH 3000i 9000KW R32 sau similar | buc | 4,000 |
| 227 | Pret | Conditioner electric BOSCH 3000i 12000KW R32sau similar | buc | 3,000 |
| 228 | Pret | Boiler electric V=80 litri | buc | 2,000 |
| 229 | Pret | Ventilator BRAVO-100 | buc | 1,000 |