CAIET de SARCINI

Mobilă secția geriatrie

| Nr. | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dulap 2500Hx1000x520 mm | Dulap cu polita Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr.18mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.1 |
| 2 | Masă de lucru cu sertari 750Hx1500x680 mm | Masa de lucru cu sertare Corpul mobilierului din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Blatul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm, Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electro static de culoare alb. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.2 |
| 3 | Masa cu anexa 750Hx1600x1400 mm | Masa cu anexa.Glisiere cu bile Minere metalice Corpul mobilierului din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Amplasarea componentelor mesei va fi invers față poză. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.3 |
| 4 | Dulap cu polita 600Hx800x340 mm | Dulap cu polita Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă, echivalent GTV. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.4 |
| 5 | Modul 900Hx800x600 mm | Modul cu blat + sertar Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Picioare metalice h=100mm; Blat EGGER 38 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.5 |
| 6 | Living- 2200hx1900x520mm | Living cu 6 sertar cu sticla transporent. PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm, gr. 18 mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare metalice H 100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. | Anexa nr.6 |
| 7 | Living cu 6 sertare, polite+ bara. 2200Hx2000x520mm | Living Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Sticla transporente. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.7 |
| 8 | Dulap cu rafturi si bara 2200hx800x520 mm | Dulap cu rafturi + bara Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme de închidere 4 bucăți la fiecare ușă; Mînere metalice Reling Crom (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=80 mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.8 |
| 9 | Comodă – cu 3 sertare 900Hx900x450 Mm | Comodă – cu 3 sertare . PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm . Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.9 |
| 10 | Masa-800Hx1200x600mm | Masa Corpul din PAL melaminat echivalent EGGER ST19 gr.18mm si canturile prelucrate cu ABS 0.5/2mm.; Culoare la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.10 |
| 11 | Dulap 2200Hx800x520mm | Dulap Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din sticlă transparentă. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.11 |
| 12 | Modul cu polite 1240Hx1500x440 mm | Modul cu polite Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioare metalica h=100mm.Produs in conditii de fabrica. | Anexa nr.12 |
| 13 | Modul cu sertare 880Hx1500x440 mm | Modul cu sertare Corpul mobilierului din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm., Picioare metalic H=100mm. Mecanisme cu inchidere lenta echivalent GTV. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.13 |
| 14 | Set pentru bucătărie 2600x600x600 mm | Corpul mobilierului din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm., Picioare metalic H=100mm Balamale 3D Sengis GTV, Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm. Glisiere cu bilă GTV; Blat echivalent Egger 38 mm F204 Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.14 |
| 15 | Masă pentru bucătărie 2200x800 mm | Corpul masei din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.15 |
| 16 | Dulapuri pentru personal 4400x2100x500 mm (11 uși x 400mm) 2800x2100x500 (7 uși x 400mm) | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme de închidere 2 bucăți la fiecare ușă; Mînere metalice Reling Crom (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=80 mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.16 |
| 17 | Noptiere 700x400x400 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme de închidere 2 bucăți la fiecare ușă; Mînere metalice Reling Crom (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=80 mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.17 |
| 18 | Dulap în cabinetul asistentei superioare 2200x1900x520 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.18 |
| 19 | Dulap în cabinetul asistentei superioare 2200x2000x520 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.19 |
| 20 | Dulapuri pentru depozit cu uși 3000x2100x600 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.20 |
| 21 | Dulap în baia pentru personal 2200x850x600 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.21 |
| 22 | Dulap în cabinetul medicului 1000x2200x500 | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.22 |
| 23 | Dulap 2200x800x600 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.23 |
| 24 | Comodă în cabinetul șefei secției 850x900x600 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.24 |
| 25 | Comodă în cabinetul șefei secției 1800x500x500 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.25 |
| 26 | Comodă în cabinetul șefei secției 600x800x500 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.26 |
| 27 | Dulap în cabinetul șefei secției 2200x1000x600 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.27 |
| 28 | Masă de birou în cabinetul șefei secției | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.28 |
| 29 | Dulap în baia pentru pacienți 2000x1100x400 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.29 |
| 30 | Receptie | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.30 |
| 31 | Dulap în cabinetul asistentei superioare 1000x2200x500 mm | Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.31 |
| Lotul nr.2 |  |  |  |
| 32 | Fotoliu de birou | Fotoliul de birou practic pentru personal Rezistent și fiabil Baza - pe rotile Sarcină maximală admisă - 100 kg Cotiere - da, Mecanism de inclinare, reglaj fotoliu în înălțime (piston cu gaz) Culoare:gri-deschis Garanţia – 24 luni | Anexa nr.32 |
| 33 | Scaun de birou ISO | Scaun cu sezut si spatarul moale. Material piele eco Culoare: neagră Garanţia – 24 luni | Anexa nr.33 |
| 34 | Taburet | Conform modelului de poză. | Anexa nr.34 |

Secretarul  grupului de lucru                                                         Anatolie SUHAN