| Lucrari de reparatie Sectia pneumologie din cadrul IMC Clinicii Pediatrie, str. Burebista 93, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 1 680,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 201,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 252,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 84,00 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 16,80 |  |  |
| 2 | RpCU06A1 apli |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata(taierere in perete cu polizor unghiular crearea gol de usa) |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
| 3 | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete despartitor intermediar) |  |  |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952270002801 |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 4 | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 60,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 79,73 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,60 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 3,62 |  |  |
| 5 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  | 284,20 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 227,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 227,36 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,85 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 4,26 |  |  |
| 6 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pereti dspartitori pvc ,aluminiu grup sanitar) |  |  |  |  | m2 |  | 12,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,51 |  |  |
| 7 | RpCU02A |  |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  |  |  | kg |  | 25,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 2710703519753 |  |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  |  |  | kg |  |  | 26,25 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,25 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 8 | CD51C |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,46 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 64,97 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,31 |  |  |
|  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 2 318,40 |  |
|  | 2624102101102 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,06 |  |
|  | 2710602000080 |  |  | Armatura A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 41,40 |  |
|  | 2873122000751 |  |  | Piese forjate |  |  |  |  | kg |  |  | 1,06 |  |
|  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
| 9 | CD56A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm hidro, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,48 |  |  |
|  | 7123030012500 |  |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  | 2873122000751 |  |  | Piese forjate |  |  |  |  | kg |  |  | 3,84 |  |
|  | 2662102701901 |  |  | Placi din ipsos cu nut-feder 667x500x80mm hidro |  |  |  |  | m2 |  |  | 43,68 |  |
|  | 2873145887002 |  |  | Cuie |  |  |  |  | kg |  |  | 0,19 |  |
|  | 31771 |  |  | Carton gudronat |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,88 |  |
|  | 2710602000080 |  |  | Armatura A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 6,24 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |
|  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 273,60 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,29 |  |
|  | 2922140006000 |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 1,73 |  |  |
| 10 | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  | 42,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 114,04 |  |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 89,25 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 48,66 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 93,50 |  |
|  | 2521302602906 |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  |  | m2 |  |  | 43,77 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 51,85 |  |
|  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m |  |  | 64,39 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 23,04 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 7,44 |  |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 63,75 |  |
|  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1 250,78 |  |
|  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,68 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |  |
| 11 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 14,70 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 26,97 |  |  |
|  | 26621027010001 |  |  | Placi ghips-carton hidro |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,44 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 13,51 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 32,34 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 34,55 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 11,14 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,98 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,29 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 24,25 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 237,99 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
| 12 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 |  | 1 975,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 59,27 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 296,36 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 98,79 |  |
| 13 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 1 885,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1 885,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 377,00 |  |  |
|  | 2664102103001* |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  | 39,59 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 14 891,50 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 1 131,00 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 45,24 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 12,25 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,77 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 9,43 |  |  |
| 14 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 3 |  |  |  |  | kg |  | 1 950,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 78,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,75 |  |  |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  | 1 969,50 |  |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 9,75 |  |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 19,50 |  |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 585,00 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
| 15 | CF17B k=2 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 391,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 78,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 23,46 |  |  |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,69 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
| 16 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 1 544,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 1 883,92 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 11 025,59 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 6,18 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 121,99 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 24,71 |  |  |
| 17 | CF51B k=3 mater,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) k=3 materiale ,utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 1 544,20 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 370,61 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 6 624,62 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,63 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 74,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 13,90 |  |  |
| 18 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 1 544,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 308,84 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1 698,62 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 231,63 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,46 |  |
| 19 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 1 558,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 46,77 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 233,84 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 77,95 |  |
| 20 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 1 558,90 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 701,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 155,89 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 1 644,48 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,56 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
| 21 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 1 457,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 43,72 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 218,58 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 72,86 |  |
| 22 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma consum vopsea 0,25 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1 457,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 801,46 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, |  |  |  |  | kg |  |  | 364,30 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 87,43 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 728,60 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 72,86 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,91 |  |
| 23 | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  |  |  | kg |  | 25,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg |  |  | 25,50 |  |
| 24 | CI23A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  | 144,30 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 360,75 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 226,55 |  |  |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 21,64 |  |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  |  | 61,33 |  |
|  | 2462106110433 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 252,53 |  |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  |  | 147,19 |  |
|  | 2523116716347 |  |  | Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  | 151,52 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 10,10 |  |  |
| 25 | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  | 282,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 141,33 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 107,41 |  |  |
|  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  |  | 226,13 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 7,07 |  |
| 26 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30*60/25x75 sau achivalent (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 391,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 645,15 |  |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie 30*60/25x75 sau achivalent |  |  |  |  | m2 |  |  | 402,81 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 1 461,17 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 185,61 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 7 898,20 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,79 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 4,69 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,91 |  |  |
| 27 | CK26C |  |  | Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 210,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 25211067183932 |  |  | Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta |  |  |  |  | m |  |  | 210,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
| 28 | CK26C aplicativ |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  | 350,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 25211067183934 |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m |  |  | 350,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 2 100,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,50 |  |  |
| 29 | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  |  | m |  | 220,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 96,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 48,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 215,60 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,36 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,33 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 30 | RpCJ18A |  |  | Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de adeziv |  |  |  |  | m2 |  | 37,44 |  |  |
|  | 7133010012100 |  |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om |  | 23,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 26531021008301 |  |  | Ipsos pentru constructii tip Adeziv |  |  |  |  | kg |  |  | 131,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 31 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 37,44 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 5,62 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,87 |  |
| 32 | CN05A |  |  | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite |  |  |  |  | m2 |  | 37,44 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,36 |  |  |
|  | 243011610350 |  |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  |  |  |  | kg |  |  | 14,98 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,87 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,87 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite |  |  |  |  | m2 |  | 97,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,88 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |  |
| 34 | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de interior - , glafuri, sorturi, la fereastra |  |  |  |  | m |  | 230,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 20,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |  |
| 35 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 97,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 144,88 |  |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 29,25 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1 424,47 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,09 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 7,70 |  |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,89 |  |  |
| 36 | CK26D |  |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 486,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 43,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,86 |  |  |
|  | 2743123549027c |  |  | Coltari din aluminiu la muchii( |  |  |  |  | m |  |  | 486,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 4,86 |  |  |
| 37 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 143,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,29 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 21,45 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 7,15 |  |
| 38 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 143,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 64,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 14,30 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 150,85 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 39 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 143,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,29 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 21,45 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 7,15 |  |
| 40 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) norma consum vopsea 0,25 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 143,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 78,65 |  |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, |  |  |  |  | kg |  |  | 35,75 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 8,58 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 71,50 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 7,15 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,29 |  |
| 41 | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg |  |  | 2,55 |  |
| 42 | CK07B aplic |  |  | Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie ) |  |  |  |  | m |  | 210,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 2010212946000255 |  |  | Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie ) |  |  |  |  | m |  |  | 220,50 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 3,15 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 31,50 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri,rigle,coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  | 486,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 58,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 72,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 24,32 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 4,86 |  |  |
| 44 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 |  | 486,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,59 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 72,94 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 24,32 |  |
| 45 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 486,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 744,04 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 3 472,18 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,95 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 38,42 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 9,48 |  |  |
| 46 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 486,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 97,26 |  |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 534,93 |  |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 72,94 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
| 47 | CF53B k=2 mat ,util |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=2 materiale,utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 486,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 150,75 |  |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 1 390,82 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,97 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,89 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 15,56 |  |  |
| 48 | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grinzi,corob) |  |  |  |  | m2 |  | 94,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 180,50 |  |  |
|  | 26621027010002 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 99,23 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 86,85 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 207,90 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 222,08 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 71,58 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 25,61 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 8,27 |  |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 155,92 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1 529,96 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 4,49 |  |  |
| 49 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 |  | 580,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,42 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 87,12 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 29,04 |  |
| 50 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor (K mat ,util-2) |  |  |  |  | m2 |  | 580,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 261,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 58,08 |  |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 1 225,37 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,16 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
| 51 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  |  |  | m2 |  | 580,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,42 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 87,12 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 29,04 |  |
| 52 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) |  |  |  |  | m2 |  | 580,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 319,44 |  |  |
|  | 24301161038005 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 232,32 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 34,85 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 290,40 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 29,04 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,16 |  |
| 53 | CJ04B |  |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) |  |  |  |  | m |  | 490,00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  |  | Ipsosar |  |  |  |  | h-om |  | 196,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 24,50 |  |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 735,00 |  |
|  | 2812106305900 |  |  | Profiluri uzinate polisteren |  |  |  |  | m |  |  | 524,30 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,73 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
| 54 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(H (600x600x12mm) (casetat) |  |  |  |  | m2 |  | 145,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 21,83 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 298,38 |  |  |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  |  | 582,20 |  |
|  | 27321036461512 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) |  |  |  |  | m2 |  |  | 152,83 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 554,90 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 127,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 127,63 |  |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 16,65 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 16,65 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 16,65 |  |  |
| 56 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 138,10 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 53,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 53,86 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 6,91 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 6,91 |  |  |
| 57 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 693,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,79 |  |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg |  |  | 103,95 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 34,65 |  |
| 58 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 693,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 415,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 69,30 |  |  |
|  | 92664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  | 22,87 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 9 009,00 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 29,11 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 6,93 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 20,79 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 8,32 |  |  |
| 59 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 539,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 126,13 |  |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 8 246,70 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 48,51 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,16 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 22,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 5,39 |  |  |
| 60 | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  | 37,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 18,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 14,25 |  |  |
|  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  |  | 30,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,94 |  |
| 61 | IzF33A |  |  | Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 l(camera de dus) tip Kalmatro sau echivalent |  |  |  |  | m2 |  | 17,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 4,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2413317346003 |  |  | Component "A" (emulsie din bitum de polimeri) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  | 2413317346004 |  |  | Component "B" (solutie CaCl) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2952270004026 |  |  | Agregat RX-25 |  |  |  |  | h-ut |  | 3,97 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002514 |  |  | Сompresor 7 m3/h |  |  |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 62 | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  |  |  | m2 |  | 126,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 139,26 |  |  |
|  | 266111280070025 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 131,70 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 818,34 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 52,43 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 2 557,32 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,38 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,13 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 7,98 |  |  |
| 63 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 59,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 23,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,90 |  |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 63,19 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 21,68 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 371,70 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 6,20 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 17,70 |  |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 2,95 |  |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 64 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm |  |  |  |  | m2 |  | 623,10 |  |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1 246,20 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 741,49 |  |  |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 93,47 |  |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  |  | 218,09 |  |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 3 271,28 |  |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  |  | 635,56 |  |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  |  | 93,47 |  |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  |  | 685,41 |  |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor P.V.C. special "Omogen |  |  |  |  | m2 |  |  | 654,25 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,93 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 6,23 |  |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 7,48 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 124,62 |  |  |
| 65 | CK18C |  |  | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm |  |  |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 27431235490251 |  |  | Profil din aluminiu trecere usi |  |  |  |  | m |  |  | 36,75 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,88 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 210,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 100,40 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 21,08 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 21,08 |  |  |
| 67 | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (bai,grup sanitar) |  |  |  |  | m2 |  | 24,70 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 20,99 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,47 |  |  |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 24,70 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 98,80 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 12,35 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 4,32 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 14,82 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 24,70 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 68 | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (camere tehnice hol) |  |  |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 14,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 16,50 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 66,00 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 8,25 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 2,89 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 9,90 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 16,50 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 69 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usi de interior tip Profil Doors 1E аляска sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe ,cantul la foaia usii pe tot perimentru sa fie cu banda aluminiu speciala lat 40 mm inclusiv ancandramentele ) |  |  |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 43,22 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,35 |  |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare din lemn tip Profil Doors 1E аляска sau echivalent |  |  |  |  | m2 |  |  | 29,40 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 2,50 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 13,23 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 6,47 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
| 70 | CK03C |  |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usi de interior tip Profil Doors 1E аляска sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe ,cantul la foaia usii pe tot perimentru sa fie cu banda aluminiu speciala lat 40 mm inclusiv ancandramentele ) |  |  |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 26,50 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,25 |  |  |
|  | 20301129300002 |  |  | Usi interioare din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  | 25,00 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 1,25 |  |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,50 |  |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 3,75 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 71 | CK22C |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu lat min 100 mm cu sticla 2 rinduri cu pelicula bronata la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feroneria (viralii cu usa hol ) |  |  |  |  | m2 |  | 27,50 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 34,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2030112951000 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  | 27,50 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 82,50 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 5,77 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 2,01 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 13,75 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 11,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
| 72 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle(Mehanizm glisant pentru usi cu dim 900x2100 complect cumasca / bare de decorative ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 28631463102325 |  |  | Mehanizm usa glisanta |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 73 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle(Feronerie -Minere 2 buc,mehanizm de inchidere,broasca 5chei) |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 60,50 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc |  |  | 25,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 150,00 |  |
| 74 | CK35A |  |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 28741363133003 |  |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc |  |  | 26,00 |  |
| 75 | CK07B |  |  | Pervazuri din pvc montate la usi din profile aluminiu sau Pvc- (ancadrament ) |  |  |  |  | m |  | 76,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 6,08 |  |  |
|  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri pentru usi |  |  |  |  | m |  |  | 79,80 |  |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 1,14 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 11,40 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
| 76 | CK57H |  |  | Instalarea ferestrelor din profile PVC 5 camere clasa A : cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E 4-16-4 +opritoare protectie deschidere totala a cercevea |  |  |  |  | m2 |  | 6,10 |  |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,24 |  |  |
|  | 2030112931108 |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)/ plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,10 |  |
|  | 2051142950707 |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 39,65 |  |
|  | 2513736621482 |  |  | Banda izolanta |  |  |  |  | m |  |  | 9,21 |  |
|  | 2513736621483 |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  |  | m |  |  | 9,39 |  |
|  | 2513736621484 |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  |  | m |  |  | 3,17 |  |
|  | 2416566101576 |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952271004212 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 77 | CK26B |  |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre . b=250 |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 27431235490261 |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 |  |  |  |  | m |  |  | 3,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 78 | CK26C |  |  | Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice b 450 |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 252110671839313 |  |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  |  | m |  |  | 3,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpSD01A |  |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
| 80 | RpSB01C |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 15,80 |  |  |
| 81 | RpSB03A |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
| 82 | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
| 83 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
| 84 | RpSC03B |  |  | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
| 85 | RpIA48A |  |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l |  |  | 0,05 |  |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2710403605033 |  |  | Tabla neagra 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 2,50 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 86 | RpSB05A |  |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
| 87 | RpSC10A |  |  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
| 88 | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
| 89 | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
| 90 | RpCU06C1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti ,pardoseli din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 25,00 |  |  |
| 91 | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 10,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 8,75 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 92 | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 170,00 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,00 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 93 | RpSB13E |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 8,36 |  |  |
|  | 2521216720160110 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | m |  |  | 22,66 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |  |
| 94 | RpSB14E |  |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 8,16 |  |  |
|  | 2523156721037110 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  |  |  | buc |  |  | 24,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,84 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,36 |  |
| 95 | RpSB15E |  |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 2523156721015100r1 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
| 96 | RpSB13C |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 66,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m |  |  | 67,98 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,26 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,79 |  |
| 97 | RpSB14C |  |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 9,88 |  |  |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 38,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,46 |  |
| 98 | RpSB15C |  |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 252315672101550 |  |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,24 |  |
| 99 | RpSA44I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274204040100 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |
|  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
| 100 | RpSA44F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  | 55,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 287527420404050 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc |  |  | 55,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,33 |  |
|  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 55,00 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 55,00 |  |
|  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 55,00 |  |
| 101 | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 32,90 |  |  |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  |  | 7,42 |  |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  | 7,35 |  |
|  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 7,35 |  |
|  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  | 7,35 |  |
|  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  | 7,35 |  |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  | 7,35 |  |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,35 |  |
|  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  | 7,35 |  |
|  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  | 7,35 |  |
|  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  | 7,35 |  |
| 102 | RpSC21C |  |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 55,20 |  |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 24,48 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  | 24,48 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 24,48 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  | 7,34 |  |
|  | 2875274203500 |  |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 48,96 |  |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  |  | 24,48 |  |
| 103 | RpSC22A |  |  | Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm +carcas inox cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 10,25 |  |  |
|  | 9287511420002011224 |  |  | Chiuveta tabla inox (cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  |  | 5,05 |  |
|  | 2523126719771 |  |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  |  | buc |  |  | 5,05 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 5,05 |  |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  | 3,03 |  |
| 104 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta) |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 8,25 |  |  |
|  | 29131242013702 |  |  | Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
| 105 | RpSD35A |  |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 24,00 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  | 48,00 |  |
| 106 | RpSD19A |  |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 2913124201350 |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 107 | RpSB25A |  |  | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875114202905 |  |  | Sifon pentru podea |  |  |  |  | buc |  |  | 2,10 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,23 |  |
|  | 1752117307067 |  |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
| 108 | RpSB25A |  |  | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, special pentru camera dus cu clapeta , avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 28751142029053 |  |  | Sifon pentru dus |  |  |  |  | buc |  |  | 6,30 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,69 |  |
|  | 1752117307067 |  |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |
| 109 | RpSA40A |  |  | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 23,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,98 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  |  | 2,30 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |
|  | 2875274122000 |  |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2721204123000 |  |  | Niplu |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2523156713810 |  |  | Fiting |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
| 110 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 82,50 |  |  |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 112,20 |  |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 77,00 |  |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 49,50 |  |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 11,00 |  |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc |  |  | 110,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 2,20 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,66 |  |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 4,61 |  |  |
| 111 | RpSA21B |  |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 9,75 |  |  |
|  | 252121671705025 |  |  | Teava din material plastic d=25 |  |  |  |  | m |  |  | 25,50 |  |
|  | 252315671943025 |  |  | Cot din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 252315671945025 |  |  | Teu din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 17,75 |  |
|  | 252315671946025 |  |  | Reductie din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,75 |  |
|  | 252315671940025 |  |  | Mufa din material plastic d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,75 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
| 112 | RpSA43B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 125,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 41,25 |  |  |
|  | 2875274204040 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc |  |  | 125,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,62 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 38,75 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |
| 113 | RoSD18A |  |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 2913124202100 |  |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  |  |  | buc |  |  | 70,00 |  |
|  | 2913124204200 |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc |  |  | 70,00 |  |
| 114 | RpSC31A |  |  | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla) |  |  |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
|  | 28751142011203 |  |  | Saponiere cu dozator simpla |  |  |  |  | buc |  |  | 23,33 |  |
| 115 | RpSC31A |  |  | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator cu cot) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 28751142011202 |  |  | Saponiere cu dozator cu cot |  |  |  |  | buc |  |  | 2,12 |  |
| 116 | SC11B |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC) |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 28751142011703 |  |  | Portprosop suport hirtie |  |  |  |  | buc |  |  | 8,16 |  |
| 117 | SC13A |  |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,12 |  |
|  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  |  |  |  | buc |  |  | 16,32 |  |
| 118 | SD17A |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) dulapu metalic cu dim 840X640X230 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2913137324302 |  |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
|  | 2513736607551 |  |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
|  | 2811237336446 |  |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
|  | 2611112500183 |  |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  | 2,04 |  |
|  | 2522147331400 |  |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  |  |  |  | m |  |  | 40,80 |  |
| 119 | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  | 135,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
| 120 | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  | 13,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,49 |  |  |
| 121 | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de pvc, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  | 8,80 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare reparatie |  |  |  |  | m2 |  | 98,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 15,68 |  |  |
| 123 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 180,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 54,00 |  |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 54,00 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 10,80 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 24,66 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 3,96 |  |
| 124 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 17,00 |  |  |
| 125 | IC35D |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 15,75 |  |  |
|  | 252121671000032 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm |  |  |  |  | m |  |  | 36,05 |  |
| 126 | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 7,35 |  |  |
|  | 287527411010232 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 35,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
| 127 | IC38I |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 287527411010232 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 128 | SA37D |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 16,65 |  |  |
|  | 2875274204040 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc |  |  | 45,00 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  |  | 0,23 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 13,95 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
| 129 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) |  |  |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 56,00 |  |  |
|  | 2521216710000 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  |  |  | m |  |  | 144,20 |  |
| 130 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 200,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 4,00 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 1,40 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
| 131 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274110102123 |  |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 132 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 16,20 |  |  |
|  | 287527411010212 |  |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc |  |  | 90,00 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,63 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura mase plastice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
| 133 | IC41B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia |  |  |  |  | buc |  | 250,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 2875274204000 |  |  | Bratara fixare |  |  |  |  | buc |  |  | 250,00 |  |
|  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 250,00 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 250,00 |  |
|  | 2874115893465 |  |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 250,00 |  |
| 134 | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 291312420210025 |  |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord PPR -d=25 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2913124204200 |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
| 135 | IB01A |  |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente) |  |  |  |  | m2 |  | 98,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 39,20 |  |  |
|  | 92822115700001* |  |  | Radiator |  |  |  |  | m2 |  |  | 98,98 |  |
|  | 2121147308475 |  |  | Carton triplex 70 x 100 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 2,25 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 4,51 |  |
| 136 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 170,00 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 340,00 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 340,00 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 17,00 |  |  |
| 137 | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 16,20 |  |  |
|  | 28752742027001 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc |  |  | 90,00 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 2,16 |  |
| 138 | RpIE02B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp |  |  |  |  | m2 |  | 98,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 38,22 |  |  |
|  | 4100116202818* |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,90 |  |
|  | 2952270003302 |  |  | Electropompa de apa |  |  |  |  | h-ut |  | 14,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Sistem de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | RCsB30J k=3 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 5,66 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  | 0,12 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,53 |  |
|  | 2952260003904 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  | 3,84 |  |  |
| 140 | RpVA35A |  |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  | 0,07 |  |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 141 | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm |  |  |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 19,66 |  |  |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 4,20 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 6,57 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  | 0,16 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 31,51 |  |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 24,68 |  |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 31,51 |  |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 31,51 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 142 | VA02A |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 34,40 |  |  |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 8,08 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  | 2874125885663 |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 14,64 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,30 |  |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 60,60 |  |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 47,47 |  |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 60,60 |  |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 60,60 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 143 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 |  |  |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 21,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie |  |  |  |  | buc |  |  | 45,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 22,50 |  |
| 144 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC exterioare |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 28112363062002 |  |  | Grila ventilatie exterioare |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistem de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, |  |  |  |  | t |  | 70,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 92,40 |  |  |
| 146 | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  | 80,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 88,80 |  |  |
| 147 | TsI51B5 |  |  | Transportarea deseuri constructiicu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  | 120,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 9,12 |  |  |
| 148 | TrB22C1A2 |  |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  |  | t |  | 90,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 2922140006727 |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  |  | h-ut |  | 22,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | SE57A |  |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
| 150 | 08-03-605-1 |  |  | Ventilator |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,96 |  |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Costul utilajului sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  |  | Preparator apa calda electric V=100L |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1254777 |  |  | Preparator apa calda electric V=100L |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 152 |  |  |  | Ventilator de canal d100 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 125477725 |  |  | Ventilator de canal d100 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
| 153 | pret furnizor |  |  | Perdea de dus(h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 100012 |  |  | Perdea de dus(h)2000x1200 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Costul utilajului sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Inventar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | pret furnizor |  |  | Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 99100011 |  |  | Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 155 | pret furnizor |  |  | Masina de spalat rufe incarcarea 9Kg ,invertor |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 99100013 |  |  | Masina de spalat rufe incarcarea 9Kg ,invertor |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 156 | pret furnizor |  |  | chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm +carcas inox |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 9910001324 |  |  | chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm +carcas inox |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Inventar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Sistemul electric interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
| 158 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 75,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 425,00 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,50 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 5,00 |  |  |
| 159 | RpCU05I1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
| 160 | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 9,90 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,18 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2. Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 18,48 |  |  |
| 162 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,08 |  |  |
| 163 | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,74 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  | 050102 |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 164 | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,74 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  | 050102 |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 165 | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 166 | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,01 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |
|  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 167 | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, , cu caracteristica "B-C" In=4-20 A, U230V |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,01 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |
|  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 168 | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,01 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |
|  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 169 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( k= manopera =0,5) |  |  |  |  | 100 m |  | 47,15 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 561,09 |  |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,10 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 45,26 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 631,81 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 631,81 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 9,43 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 47,15 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 315,90 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 848,70 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 84,87 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 5,19 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 744,97 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 127,31 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 228,21 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 5,19 |  |  |
| 170 | pret furnizor |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 4 715,00 |  |  |
|  | 004527 |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  |  | 4 715,00 |  |
| 171 | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,29 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,02 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,02 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,30 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,01 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 5,40 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,54 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 7,05 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 2,09 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 172 | pret furnizor |  |  | Tub Flexibil d=40 |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 0045258 |  |  | Tub Flexibil d=40 |  |  |  |  | m |  |  | 30,00 |  |
| 173 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 47,45 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 319,81 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,03 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,95 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 14,71 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,96 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 578,89 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,37 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,95 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 7,59 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
| 174 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 720,00 |  |  |
|  | 0070 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 1 720,00 |  |
| 175 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 2 490,00 |  |  |
|  | 0073 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 2 490,00 |  |
| 176 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 4x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 00732526 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 4*1,5mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 200,00 |  |
| 177 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 280,00 |  |  |
|  | 00732527 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 5*2,5mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 280,00 |  |
| 178 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2 |  |  |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
|  | 00732528 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 5*6mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 55,00 |  |
| 179 | pret furnizor |  |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 0045 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 40,00 |  |
| 180 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta |  |  |  |  | buc |  | 82,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 24,60 |  |  |
|  | 1111000100020 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  |  | 82,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 82,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,41 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 16,40 |  |
| 181 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete |  |  |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator dublu |  |  |  |  | buc |  |  | 21,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 21,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |
| 182 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete tip scara |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 1111000100020235 |  |  | Intrerupator dublu tip scara |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 4,00 |  |
| 183 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A |  |  |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 74,80 |  |  |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  |  | 170,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 170,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 8,50 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 34,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,85 |  |
| 184 | pret furnizor |  |  | Rama 2 locuri |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 00451 |  |  | Rama 2 locuri |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
| 185 | pret furnizor |  |  | Rama 3 locuri |  |  |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 00452 |  |  | Rama 3 locuri |  |  |  |  | buc |  |  | 40,00 |  |
| 186 | pret furnizor |  |  | Rama 4 locuri |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 004516 |  |  | Rama 4 locuri |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 187 | RpEF15B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
|  | 28752744005022 |  |  | Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate |  |  |  |  | buc |  |  | 30,00 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 60,00 |  |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  |  | 60,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,40 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 6,00 |  |
| 188 | RpEF15B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
|  | 2875274400502225 |  |  | Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate |  |  |  |  | buc |  |  | 30,00 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 60,00 |  |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  |  | 60,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,40 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 6,00 |  |
| 189 | RpEF13C |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,88 |  |  |
|  | 28752744005021 |  |  | Corp de iluminat (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,80 |  |
| 190 | RpEF16A |  |  | Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65 |  |  |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 6,08 |  |  |
|  | 246647730241825 |  |  | Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65 |  |  |  |  | buc |  |  | 19,00 |  |
|  | 1111122200005 |  |  | Glob pentru aplica |  |  |  |  | buc |  |  | 19,19 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 38,00 |  |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  |  | 38,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,57 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 3,80 |  |
| 191 | RpEF13C |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete 6-10W LED (deasupra la pat pacient) |  |  |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 56,12 |  |  |
|  | 2875274400502254 |  |  | Corp de iluminat 6-10 W |  |  |  |  | buc |  |  | 46,00 |  |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc |  |  | 46,00 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 46,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,30 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 9,20 |  |
| 192 | RpEF13C |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de peret bacteriologic +lampa 30W |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 7,32 |  |  |
|  | 287527440050265625 |  |  | Corp de iluminat bacteriologic 30W |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 2874115893301 |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3. Cost utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 10002 |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 194 |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 10003 |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 195 |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 100035 |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 196 | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 0120 |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
| 197 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, |  |  |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
|  | 1000425 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, B |  |  |  |  | buc |  |  | 37,00 |  |
| 198 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 10004 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
| 199 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 10005 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
| 200 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 10006 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА |  |  |  |  | buc |  |  | 7,00 |  |
| 201 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА |  |  |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 10007 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА |  |  |  |  | buc |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Cost utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistemul electric interior |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Sistemul de internet ,telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 10-02-030-01 |  |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 1020077 |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 1130367 |  |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 5009126 |  |  | Placa pentru priza din lemn |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
| 203 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( k= manopera =0,5) |  |  |  |  | 100 m |  | 2,50 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 29,75 |  |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,01 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 2,40 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 33,50 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 33,50 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,50 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 16,75 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 45,00 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,50 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 39,50 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 6,75 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 12,10 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 204 | pret furnizor |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  | 004527 |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  |  | 250,00 |  |
| 205 | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 2,30 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,90 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,71 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,84 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 28,06 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,11 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,37 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 206 | pret furnizor |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) |  |  |  |  | m |  | 305,00 |  |  |
|  | 0021 |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) |  |  |  |  | m |  |  | 305,00 |  |
| 207 | pret furnizor |  |  | Cablu fibro-optic telefon |  |  |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 00235 |  |  | Cablu fibro-optic telefon |  |  |  |  | m |  |  | 45,00 |  |
| 208 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza retea Rj45 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2746167335101257 |  |  | Priza retea Rj45 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
| 209 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza retea Rj11 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 27461673351014 |  |  | Montarea prizelor - Priza retea Rj11 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,40 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | pret furnizor |  |  | Telefon ATC |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 100022 |  |  | Telefon ATC |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistemul de internet ,telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
| 212 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 59,50 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,35 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
| 213 | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
| 214 | RpEJ09B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 9,90 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,18 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.2. Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 216 | 10-04-001-02 |  |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm)(se exclude res masa utilaj) |  |  |  |  | compl. |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 32,70 |  |  |
|  | 1010120 |  |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1010389 |  |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1010816 |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011032 |  |  | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14 |  |  |  |  | t |  |  | 0,07 |  |
|  | 1011521 |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |
|  | 1011703 |  |  | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 1011714 |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  |  | t |  |  | 0,02 |  |
|  | 1011825 |  |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |
|  | 1020008 |  |  | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 1110109 |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  | 360,00 |  |
|  | 5009264 |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |
|  | 5420055 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |
|  | 5440021 |  |  | Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 3,20 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 2,40 |  |
|  | 5440150 |  |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  |  | kg |  |  | 2,40 |  |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
| 217 | 10-01-039-06 |  |  | Acumulator 12в, 17А/ч |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
| 218 | 10-04-066-05 |  |  | Sonerie ЗПО |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,01 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
| 219 | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare de fum SPD3.1 |  |  |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 160,00 |  |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 12,80 |  |  |
| 220 | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR3LM ручной |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,30 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 221 | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 8,50 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 47,69 |  |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,63 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,80 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 103,70 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,43 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,17 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 1,36 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 222 | Pret de piata |  |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 |  |  |  |  | m |  | 820,00 |  |  |
|  | 1001 |  |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 мм2 |  |  |  |  | m |  |  | 820,00 |  |
| 223 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 |  |  |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 1002 |  |  | Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5 |  |  |  |  | m |  |  | 60,00 |  |
| 224 | 08-02-409-1 |  |  | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm ( k= manopera =0,5) |  |  |  |  | 100 m |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 71,40 |  |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,01 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 5,76 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 80,40 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 80,40 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,20 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 40,20 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 108,00 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,80 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 94,80 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 16,20 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 29,04 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
| 225 | Pret de piata |  |  | Teava gofro din v/p D16-20 |  |  |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  | 1004 |  |  | Teava gofro din v/p D20 |  |  |  |  | m |  |  | 600,00 |  |
| 226 | RpEA09A |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x22 mm |  |  |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 75,00 |  |  |
|  | 2523156720028 |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  |  |  | m |  |  | 257,50 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 250,00 |  |
|  | 2874115836660 |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 257,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Цена поставщика |  |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1021 |  |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 228 | Цена поставщика |  |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | compl. |  | 1,00 |  |  |
|  | 1022 |  |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | compl. |  |  | 1,00 |  |
| 229 | Цена поставщика |  |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1023 |  |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 230 | Цена поставщика |  |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1024 |  |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |
| 231 | Цена поставщика |  |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 1025 |  |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc |  |  | 80,00 |  |
| 232 | Цена поставщика |  |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1026 |  |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Conditionarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | RCsU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
| 234 | F E03 C |  |  | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 14 mm |  |  |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  |  | Instalator frigorific |  |  |  |  | h-om |  | 89,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 274616333485125 |  |  | Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d14 |  |  |  |  | m |  |  | 65,65 |  |
|  | 2721204123011 |  |  | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru |  |  |  |  | buc |  |  | 19,50 |  |
|  | 2721204115021 |  |  | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru |  |  |  |  | buc |  |  | 6,50 |  |
|  | 2874115840602 |  |  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru |  |  |  |  | buc |  |  | 65,00 |  |
|  | 2411115904513 |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 6,50 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 19,50 |  |
|  | 2651122100025 |  |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  |  |  | kg |  |  | 19,50 |  |
|  | 2874115837198 |  |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 65,00 |  |
|  | 2875276311801 |  |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  |  |  | buc |  |  | 68,25 |  |
| 235 | F E03 C |  |  | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 8 mm |  |  |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  |  | Instalator frigorific |  |  |  |  | h-om |  | 123,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2746163334857 |  |  | Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d 8 |  |  |  |  | m |  |  | 90,90 |  |
|  | 2721204123011 |  |  | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru |  |  |  |  | buc |  |  | 27,00 |  |
|  | 2721204115021 |  |  | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru |  |  |  |  | buc |  |  | 9,00 |  |
|  | 2874115840602 |  |  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru |  |  |  |  | buc |  |  | 90,00 |  |
|  | 2411115904513 |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 9,00 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 27,00 |  |
|  | 2651122100025 |  |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  |  |  | kg |  |  | 27,00 |  |
|  | 2874115837198 |  |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 90,00 |  |
|  | 2875276311801 |  |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  |  |  | buc |  |  | 94,50 |  |
| 236 | F E10 A |  |  | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011541 |  |  | Instalator frigorific |  |  |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2875274205201 |  |  | Robinet de inchidere pentru amoniac tip Frigotehnica |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 2411115904513 |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |
|  | 2513206621871 |  |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2682117345344 |  |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
| 237 | VC32A |  |  | Distribution bend, manual connection O2 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2722103306041 |  |  | Teava din otel nefil., Dn 1/2", zincata |  |  |  |  | m |  |  | 0,40 |  |
|  | 2875274400500 |  |  | Distribution bend, manual connection O2 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 2875274123135 |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn |  |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 238 | IC34A |  |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 15 mm, inclusiv |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2875274110100 |  |  | Piese de legatura |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 08-03-573-5 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 720x670x110 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 240 | VC37B |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic(bocurile cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
|  | 2952270003152* |  |  | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale |  |  |  |  | buc |  |  | 10,50 |  |
|  | 92952270003153* |  |  | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale |  |  |  |  | buc |  |  | 10,50 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 52,50 |  |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 5,25 |  |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 21,00 |  |
|  | 2661122804602 |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  |  | m |  |  | 105,00 |  |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 157,50 |  |
|  | 2746163334852 |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  |  | m |  |  | 52,50 |  |
|  | 2746163334853 |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  |  | m |  |  | 52,50 |  |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 1,85 |  |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 9,45 |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,50 |  |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 3410520005700 |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 9,80 |  |  |
| 241 | GB04A |  |  | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm Priza (se exclude robinet ) |  |  |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  | 38,76 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 7,65 |  |  |
|  | 2873155901000 |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,38 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,04 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,04 |  |
|  | 3110320003007 |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut |  | 12,24 |  |  |
| 242 | GB04A |  |  | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm Umidificator (se exclude robinet ) |  |  |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  | 38,76 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 7,65 |  |  |
|  | 2873155901000 |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,38 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,04 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,04 |  |
|  | 3110320003007 |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  |  | h-ut |  | 12,24 |  |  |
| 243 | GE01A |  |  | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011600 |  |  | Instalator sanitar |  |  |  |  | h-om |  | 2,05 |  |  |
|  | 2451317344000 |  |  | Sapun de rufe S 189 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  | 1714227322000 |  |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,47 |  |
|  | 1111000200200 |  |  | Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 1111000200100 |  |  | Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2513736601900 |  |  | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,47 |  |
|  | 2734113803000 |  |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 2875274201100 |  |  | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 1111000100500 |  |  | Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 1111000100100 |  |  | Niplu fonta maleabila N8 D=20 3/4 zn ds |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 1111000100800 |  |  | Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2875274030100 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4") |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2875274030600 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=10 3/8 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2722103300400 |  |  | Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1 |  |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |
|  | 2722103300300 |  |  | Teava inst. neagra nefil. m-20 (3/4) OL 32 1 |  |  |  |  | m |  |  | 0,10 |  |
|  | 2722103300100 |  |  | Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL 32 1 |  |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |
| 244 | GE07A1 |  |  | Armaturi in statie (robinet cu sertar, supapa de siguranta mecanica si orificiu de masurare diferentiala) avand DN: - 40-50 mm -montare Электронное панно сигнализации. |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011700 |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2513206622000 |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | pret furnizor |  |  | Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 100013278678 |  |  | Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
| 246 | pret furnizor |  |  | Umidificator cu debitmetru pentru O2 |  |  |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 13002 |  |  | Umidificator cu debitmetru pentru O2 |  |  |  |  | buc |  |  | 17,00 |  |
| 247 |  |  |  | Priza externa aer comprimat cu conector |  |  |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 09 |  |  | Priza externa ar comprimat |  |  |  |  | buc |  |  | 17,00 |  |
| 248 | pret furnizor |  |  | Manometru pina la 10 bari |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 13004 |  |  | Manometru pina la 10 bari |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 249 | pret furnizor |  |  | Relulator de presiune O2 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 130042535851320 |  |  | Электронное панно сигнализации. |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 250 | pret furnizor |  |  | Panou electric de semnaliza |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1300425 |  |  | Электронное панно сигнализации. |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 251 | pret furnizor |  |  | Dulap metalic 720x670x110 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 130042534 |  |  | Dulap metalic 720x670x110 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Conditionarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Acces control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 10-04-112-01 |  |  | Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa.(Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  | 1110109 |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 5009264 |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
| 253 | 10-06-037-05 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la:300*300(se exclude re. masa utilaj) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,20 |  |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 254 | 10-08-001-13 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Cчитыватель карт Em-marine) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,30 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 255 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок электро-магнитный ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 256 | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,10 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 257 | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,10 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 258 | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Релейный блок для разблокировки при пожаре) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1010329 |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,10 |  |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 259 | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
| 260 | 10-01-055-02 |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (K manopera-0.3) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011482 |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 14,76 |  |
|  | 1100198 |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,25 |  |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 261 |  |  |  | Cablu UTP cat.5e |  |  |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 0125 |  |  | Кабель utp cat 5e |  |  |  |  | m |  |  | 40,40 |  |
| 262 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 5,36 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 5,36 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,40 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,68 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 7,20 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,72 |  |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 6,32 |  |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 263 |  |  |  | Teava gofrata d=16 |  |  |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 019 |  |  | Teava gofrata d=16 |  |  |  |  | m |  |  | 40,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  |  |  | Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 050 |  |  | Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 265 |  |  |  | Бокс для контроллера |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 050458 |  |  | Бокс для контроллера |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 266 |  |  |  | Резервированный источник питания с монтажным боксом 5А, 12 В |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0104 |  |  | Резервированный источник питания с монтажным боксом |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 267 |  |  |  | Аккумулятор 12В-7А |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 011 |  |  | Аккумулятор 12В-7А |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 268 |  |  |  | Cчитыватель карт |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 051 |  |  | Cчитыватель карт Em-marine |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 269 |  |  |  | Замок электро-магнитный |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 01125 |  |  | Замок электро-магнитный |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 270 |  |  |  | Магнито-контактный, на клейкой основе |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 01129 |  |  | Магнито-контактный, на клейкой основе |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 271 |  |  |  | Релейный блок для разблокировки при пожаре |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0112985 |  |  | Релейный блок для разблокировки при пожаре |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 272 |  |  |  | Карта доступа |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 059 |  |  | Карта доступа Em-marine |  |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
| 273 |  |  |  | Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0592542 |  |  | Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Acces control |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |