CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Liceul Mircea Eliade

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Liceul Mircea Eliade

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a Liceului Mircea Eliade, mun Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 74,60 |
| 2 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Pardoseaua existenta) | m2 | 110,40 |
| 3 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 1,60 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Captuseala tavan) | m2 | 110,40 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Frontoane) | m2 | 3,85 |
| 6 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla (Invelitoarea acoperis) | m2 | 129,40 |
| 7 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor | m2 | 129,40 |
| 8 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.(ATENTIE Desfacerea elementelor deteriorate) | m3 | 2,80 |
| 9 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 25,18 |
| 10 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 17,18 |
| 11 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 17,18 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 17,18 |
|  |  | 1.2. Acoperis |  |  |
| 13 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Inlocuirea elementelor deteriorate, consolidarea elementelor existente) | m3 | 2,80 |
| 14 | CL17B Aplicabil | Confectii metalice diverse, montate aparent: (Confectii metalice si buloane de fixare pentru consolidarea carcasului lemnos de rezistenta a acoperisului existent) | kg | 94,00 |
| 15 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.008 (Asteriala sectiunea minim 100x30 mm) | m2 | 129,40 |
| 16 | CE30A | Contraastereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.002 (Contraasteriala sectiunea 50x24mm) | m2 | 129,40 |
| 17 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 4,09 |
| 18 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 4,09 |
| 19 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 129,40 |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (ATENTIE, Tabla de tip Tigla cu grosimea minim 0.5mm cu strat de protectie polimeric, garantie de la producator minim 15 ani la culoare si coroziune) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 129,40 |
| 21 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte. | m2 | 18,20 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 17,16 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 16,04 |
|  |  | 1.3. Tavan suspendat |  |  |
| 24 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss | m2 | 110,40 |
| 25 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat (Captusirea tavanului cu OSB grosimea 10mm) | m2 | 110,40 |
| 26 | IzF55B K=1.2 | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului): cu placi de polistiren (ATENTIE Aplicabil , Placarea polistirenului pe tavanul terasei din OSB montat anterior, cu fixrare mecanica si adeziv poliuretanic, grosime polisteren 50mm cu densitatea 25kg/m3 ) | m2 | 110,40 |
| 27 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 48,00 |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 110,40 |
| 29 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 110,40 |
|  |  | 1.4. Pereti |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) Inclusiv glafurile | m2 | 74,60 |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 96,98 |
| 32 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 40mm | m2 | 66,88 |
| 33 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 51,48 |
| 34 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment prevazut pentru lucrarile exterioare: glafuri de ferestre ATENTIE Glafuri exterioare | m2 | 7,72 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa, densitatea minim 145 gr/m2) | m2 | 74,60 |
| 36 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 58,20 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE Amestrec uscat folosit pentru lucrari exterioare) | m2 | 66,88 |
| 38 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 74,60 |
| 39 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 74,60 |
|  |  | 1.5. Pardosea |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrunt) | m2 | 110,40 |
| 41 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 5,50 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 110,40 |
| 43 | CG01A1 K-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 110,40 |
| 44 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane) antreu, pardosea bloc sanitar | m2 | 110,40 |
|  |  | 1.6. Scari exterioare |  |  |
|  |  | 1.6.1. Pardosea |  |  |
| 45 | RCsK27A | ATENTIE Norma atribuita. Scarificarea mecaniaca a pardoselelor existente din beton pentru aderenta stratului superior. | m2 | 24,40 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 24,40 |
| 47 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane) | m2 | 2,88 |
| 48 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 21,52 |
| 49 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 12,12 |
| 50 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei | m | 49,40 |
|  |  | 1.7. Mina curenta interior |  |  |
| 51 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta) | kg | 155,00 |
| 52 | CH06A | Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (Forma, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m | 13,20 |
|  |  | 1.8. Fatada |  |  |
|  |  | 1.8.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 130,34 |
| 54 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 7,30 |
| 55 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 10,10 |
| 56 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 10,10 |
|  |  | 1.8.2. Termoizolare Fatada |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) In locurile demontate a tencuelelor | m2 | 130,34 |
| 58 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 169,44 |
| 59 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 40mm (Soclu, lacuri a fatadei deteriorate) | m2 | 130,34 |
| 60 | CI22B | Placaj din placute de beton de tip Cosauti (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), (ATENTIE Adeziv folosit pentru lucrari exterioare) | m2 | 52,84 |
| 61 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (Placi vata minerala cu densitatea minim 135kg/m2, grosimea 80mm) | m2 | 340,20 |
| 62 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 340,20 |
| 63 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 340,20 |
| 64 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 300mm) dimensiunile se vor preciza in teren | m | 38,78 |
| 65 | RpCH08C | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete - simpla cu capriori aparenti gata prelucrati (Reparatii la streasina) | m2 | 15,20 |
| 66 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 59,30 |
| 67 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 14,80 |
| 68 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 340,20 |