| Obiect: Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului sarpant a blocurilor,C,C1 dreapta , D1 si D2 , LT " Petre Stefanuca " or. Ialoveni | Investitor LT " Petre Stefanuca ", or. Ialoveni |
| --- | --- |

Borderou de resurse

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc C |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - usa la cerdac | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 6 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile si frontoanele | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |
| 7 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne, inclusiv intrarea in cerdac (invelitoarea ) | buc |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 8 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |
| 9 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |
| 10 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0- 0.5 t | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1300 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor solide | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 12 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
|  |  | 1.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 14 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase: 100x30mm- 6.65 m3, 150x50mm -2.18m3, 50x30mm - 1,59m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 15 | CE42A | Executarea lucarnelor , inclusiv intrarea in cerdac. Se exclude :balamali, cremon | buc |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |
| 16 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (capetele capriorilor si grilele lucarnelor ), in constructii existente, la exterior, intr-un strat | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,2000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1750 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 17 | CN51E | Tratamentul lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |
|  | 2462106110601 | Paste bioignifuga 2 in 1 | kg | 90,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - intrarea in cerdac | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm Material marunt=1,050 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 20 | CE07A | Stresina si frontonuli din placi din tabla amprentata (profnastil, h- 10mm) - culoarea alba Material marunt=1,050 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d-150mm, alb Material marunt=1,030 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - d-100mm, alb Material marunt=1,020 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 23 | CK26B apl. | Protectie antizapada din tabla 0.45 mm , protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv, gros. 0.45 mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 24 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticadere de pe acoperis | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 25 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.3. Termoizolarea planseului ( cerdac ). |  |  |
| 26 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 28 | IzF10H K = 2 | Strat termoizolator din placi de vata minerala, asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm - 2 straturi x 100 mm si densitatea 45 kg/m3 ( doua straturi de 100mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat peste stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 1.4. Scara metalica de acces in cerdacul cladirii |  |  |
| 30 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 31 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |
|  |  | 2. Bloc C1 ( partea dreapta ). |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 32 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 33 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 34 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 35 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 36 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |
| 37 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |
| 38 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1300 |
| 39 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 40 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
|  |  | 2.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 41 | CE30A | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase : 100x30 - 1.2 m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 42 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=1,000 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 43 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase: 100x30mm - 2.12 m3, 50x30mm - 0.6 m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 44 | CN51E | Tratamentul lemnariei pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |
|  | 2462106110601 | Paste bioignifuga 2 in 1 | kg | 90,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |
| 45 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm Material marunt=1,050 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 46 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de montare a stresinei la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 |
| 47 | CB14C1, K=-12 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade Коэффициент к машинам=12,000 | m2 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,8000 |
| 48 | CE07A | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoare alba Material marunt=1,050 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 49 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d- 150 mm, alb. Se exclude: cot de jgheab Material marunt=1,030 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 50 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 51 | CK26B apl. | Protectie din tabla 0.45mm, protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv, gros. 0.45 mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 2.3. Termoizolarea planseu |  |  |
| 52 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
| 53 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 54 | IzF10H | Strat termoizolator , din placi de vata minerala asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200mm - 2 sx 100mm si densitatea 45 kg/m3traturi | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |
| 55 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 3. Bloc D 1 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 56 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 57 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 58 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 59 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 60 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |
| 61 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1300 |
| 62 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor solide | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 63 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
|  |  | 3.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 64 | CE30A | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase 100x30 mm- 0.75 m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903498 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 65 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 66 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30mm -1.43m3, 50x30mm -0.38 m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903496 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 67 | CN51E | Tratamentul lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |
|  | 2462106110601 | Paste bioignifuga 2 in 1 | kg | 90,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |
| 68 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm. Se exclude; coame metalice Material marunt=1,050 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 69 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 |
| 70 | CB14C1, K=12 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de montare a stresinei la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade Коэффициент к машинам=12,000 | m2 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,8000 |
| 71 | CE07A | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoare alba Material marunt=1,050 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 72 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d- 150 mm, alb. Se exclude: cot de jgheab Material marunt=1,030 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 73 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 74 | CK26B apl. | Protectie antizapada din tabla 0.45 mm, protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv, gros. 0.45 mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 3.3. Termoizolarea planseului |  |  |
| 75 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
| 76 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 77 | IzF10H K = 2 | Strat termoizolator din placi de vata minerala asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm - 2 straturi x100mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |
| 78 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat peste stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 4. Bloc D 2 |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 79 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 80 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 81 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 82 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 83 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |
| 84 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1300 |
| 85 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor solide | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 86 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
|  |  | 4.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 87 | CE30A | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase 100x30 mm - 0.58 m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903499 | Scinduri rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 88 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 89 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase: 100x30mm-1.13m3, 50x30mm - 0.29m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903497 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 90 | CN51E | Tratamentul lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |
|  | 2462106110601 | Paste bioignifuga 2 in 1 | kg | 90,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |
| 91 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm.- Se exclude: coame metalice Material marunt=1,050 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 92 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de montare a stresinei la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 |
| 93 | CB14C1, K=12 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade Коэффициент к машинам=12,000 | m2 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,8000 |
| 94 | CE07A | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoarea alba Material marunt=1,050 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 95 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - d - 150 mm, alb. Se exclude: cot de jdheab Material marunt=1,030 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 96 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 97 | CK26B apl. | Protectie antizapada din tabla 0.45 mm , protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Opritori de zapada din tabla protejata anticoroziv, gros. 0.45 mm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 4.3. Termoizolarea planseului |  |  |
| 98 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
| 99 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 100 | IzF10H K = 2 | Strat termoizolator din placi die vata minerala asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm - 2 straturi x 100 mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |
| 101 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat peste stratul de vata minerala Material marunt=1,030 Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к машинам=1,000 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |