VOLUME DE LUCRĂRI/ОБЪЕМЫ РАБОТ

„Reparația capitală a conductei magistrale de transport gaze naturale Odesa – Chișinău DN 530, PL = 5,5 MPa, pe sectorul 152,69 km – 153,5 km, L = 0,81 km”

«Капитальный ремонт магистрального газопровода Одесса-Кишинёв Ду 530, Рраб = 5,5 МПа на участке от 152,69 км до 153,5 км, L = 0,81 км»

Denumirea lucrărilor și volumul acestora/ Наименования и объемы работ:

| № | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DEVIZ № 1-1-1 Lucrări de pregătire a terenului |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrări de construcţie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări de terasament pentru demontare gazoductul existent |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 9,60 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 16,80 |
| 2 | TsC18A1 | Săpătura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 9,60 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 20,16 |
| 3 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 9,60 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 12,768 |
| 4 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 9,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,456 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,038 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,84 |
|  |  | 1.1.2. Lucrări de finisare |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afânat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 9,60 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 10,464 |
| 6 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj , pentru transportul pământului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută teren catg. I | 100 m3 | 9,60 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 12,768 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea dâmburilor și împingerea in goluri a pământului săpat, teren catg. I | 100m2 | 32,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 4,00 |
|  |  | 1.2. Lucrări de terasament pentru gazoductul proiectat |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrări de terasament |  |  |
| 8 | TsC03A1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 24,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 42,525 |
| 9 | TsC18A1 | Săpătura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 24,30 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 51,03 |
| 10 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 24,30 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 32,319 |
| 11 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 24,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,748 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,097 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 9,72 |
|  |  | 1.2.2. Lucrări de finisare |  |  |
| 12 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 24,30 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP | h-ut | 26,487 |
| 13 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj , pentru transportul pământului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută teren catg. I | 100 m3 | 24,30 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 32,319 |
| 14 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea dâmburilor si împingerea in goluri a pământului săpat, teren catg. I | 100m2 | 81,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 10,125 |
| DEVIZ № 1-1-2 Lucrări de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrări de construcţie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări de demontare |  |  |
| 1 | TsC03C1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 62,72 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 147,392 |
| 2 | TsA02F | Săpătura manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren tare | m3 | 313,00 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 704,25 |
| 3 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 313,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 97,03 |
| 4 | M1J24D | Curăţarea si suflarea conductelor, conducta având diametrul de peste 400 mm | m | 800,00 |
|  | 7214240021800 | Lăcătuș mecanic | h-om | 392,00 |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min | h-ut | 40,00 |
| 5 | RpAcA49E | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, având diametrul de 400-500 mm | m | 800,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1 520,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 272,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 816,00 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 72,00 |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogenă | h-ut | 752,00 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 88,00 |
| 6 | TrB22D3C | Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata în poziție fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (încărcarea) | t | 104,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,76 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu braț cu zabrele | h-ut | 6,24 |
| 7 | TsI50C10 к=1,5732 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 50 km Coeficient pt manoperă/Коэф. к трудозатратам =1,5732 Coeficient pt materiale/Коэф. к материалам=1,5732 Coeficient pt utilaj/ Коэф. к машинам=1,5732 | t | 104,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 71,024 |
| 8 | TrB22D3C | Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata în poziție fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (descărcarea) | t | 104,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,76 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu braț cu zabrele | h-ut | 6,24 |
| 9 | TsC03F1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,78 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,005 |
| 10 | TsI51B10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 302,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 28,717 |
| 11 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 67,63 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 73,717 |
|  |  | 1.2. Restabilirea drumului de pământ (3 buc) |  |  |
| 12 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren tare | 100m2 | 0,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,924 |
| 13 | DA08A1 | Strat de pământ stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proporția acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% și având grosimea de 10 cm după compactare, cu balast | m2 | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,62 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,26 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,702 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,612 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,09 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tăvălug) | h-ut | 0,068 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,113 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,068 |
|  | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kW (50 cp) | h-ut | 0,038 |
|  | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupițe trac. U 650 | h-ut | 0,038 |
|  | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kW 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,038 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,061 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kW (65 cp) | h-ut | 0,068 |
| DEVIZ № 1-2-1 Gazoductul subteran |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrări de construcţie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări de terasament pentru conducte |  |  |
| 1 | TsC03C1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare în depozit teren catg. III | 100 m3 | 21,61 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 50,784 |
| 2 | TsA02F | Săpătura manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren tare | m3 | 89,10 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 200,475 |
| 3 | TsA20B | Săpătura manuala de pământ, în taluzuri, la debleie săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 339,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 699,782 |
| 4 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 428,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 132,928 |
| 5 | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 25,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,842 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,13 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 10,878 |
| 6 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 399,66 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 123,895 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv | m3 | 399,66 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 299,745 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 39,966 |
| 8 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 19,91 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 21,702 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv | 100 m3 | 19,91 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 175,606 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kW) | h-ut | 187,751 |
|  |  | 1.2. Lucrări de terasament pentru legătura conductei noi la reţeaua în functiune-2 buc 5.0x10.0x2(3.2)m |  |  |
| 10 | TsC03C1 | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare în depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,42 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,987 |
| 11 | TsA02F | Săpătura manuala de pământ în spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren tare | m3 | 70,45 |
|  | 9310060019901 | Chesonier | h-om | 158,513 |
| 12 | TsA20B | Săpătura manuala de pământ, in taluzuri, la debleie săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 59,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 122,673 |
| 13 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 130,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,30 |
| 14 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 130,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,30 |
| 15 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 10 cm grosime pământ coeziv | m3 | 130,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 97,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 13,00 |
| 16 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,42 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 0,458 |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv | 100 m3 | 0,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,704 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kW) | h-ut | 3,961 |
|  |  | 1.3. Gazoductul de subteran |  |  |
| 18 | GA04I2 | Țeavă de otel cu grosimea peretelui de 7-9 mm, montata în șanț, cu execuţie mecanizata a lucrărilor de lansare, țeava având Dn 500 mm- Țeavă din otel preizolată Dn500x8 mm | 1 km | 0,25 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 184,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,022 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 111,487 |
|  | 25212167010005008 | Țeavă din otel preizolată Dn500x8 mm | m | 250,75 |
|  | 2010322956019 | Traverse norm fag împr. ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 | buc | 1,175 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 71,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 25,25 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 88,25 |
|  | 1711317309326 | Cârpe de șters | kg | 0,45 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kW | h-ut | 65,50 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 40,95 |
| 19 | GA04I2 | Țeavă de otel cu grosimea peretelui de 7-9 mm, montata în șanț, cu execuţie mecanizata a lucrărilor de lansare, țeava având Dn 500 mm- Țeavă din otel preizolată Dn500x7 mm | 1 km | 0,56 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 412,384 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,49 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 249,732 |
|  | 25212167010005007 | Țeavă din otel preizolate Dn500x7 mm | m | 561,68 |
|  | 2010322956019 | Traverse norm. fag împr. ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 | buc | 2,632 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 160,16 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 56,56 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 197,68 |
|  | 1711317309326 | Cârpe de șters | kg | 1,008 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 146,72 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 91,728 |
| 20 | GD06H | Îndoirea ţevii, pentru executarea unei curbe in cute, având Dn 500 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator încălzire centrala | h-om | 42,16 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 52,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 224,40 |
| 21 | TfA02J1 | Cot de otel gata confecționat preizolat, montata pe conducta amplasata in canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate si proba complexa cu fluid in circulație, având diametrul de 500- Cot de otel gata confecționat preizolat Dn500 mm 30* | buc | 4,00 |
|  | 7214240021800 | Lăcătuș mecanic | h-om | 47,08 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 21,32 |
|  | 2875274040000c5003 | Cot de otel gata confecționat preizolat Dn500 mm 30* | buc | 4,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 2 x 350 inv. supert | kg | 10,296 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 9,888 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de șters | kg | 0,56 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,24 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 4,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,56 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,944 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kVa | h-ut | 15,912 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,108 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pînă 15 tf | h-ut | 1,332 |
| 22 | IzA01B | Curățirea prin sablare în vederea aplicării protecţiei anticorozive pe suprafețe întinse de metal - cuve, rezervoare, recipiente, coloane, buncăre, conducte si similare - cu nisip cuarțos de râu granulație 2-3 mm | m2 | 56,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,935 |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 29,422 |
|  | 1421102200900 | Nisip cuarțos de râu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,679 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rășinoase (deșeuri) | t | 0,187 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 379,086 |
|  | 2952270003000 | Instalație mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 14,711 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,018 |
| 23 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, având diametrul exterior peste 34 mm (în normele includ numai manopera) | m2 | 56,58 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,685 |
| 24 | CE13A | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacără în sistem monostrat pe suprafețe orizontale montate pe suport continuu (în normele nu sunt incluse membrane bituminoase) Material mărunt=1,0500 | m2 | 56,58 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 16,974 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,184 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 17,823 |
|  | 2921140007681 | Arzător cu flacără | h-ut | 5,658 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 2,263 |
| 25 |  | Mufa termocontractabile in complet cu grund epoxid. pentru țeava din otel D530 mm | buc | 85,00 |
|  | 022505 | Mufa termocontractabile in complet cu grund epoxid. pentru țeava din otel D 530 mm | buc | 85,00 |
| 26 | M1J24D | Curăţarea și suflarea conductelor, conducta având diametrul de peste 400 mm | m | 810,00 |
|  | 7214240021800 | Lăcătuș mecanic | h-om | 396,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de șters | kg | 243,00 |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min | h-ut | 40,50 |
| 27 | GC04L | Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probează cu aer, având Dn 500 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 256,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 53,04 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,40 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,02 |
|  | 2874115823768 | Șuruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842810 | Piulițe hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883650 | Șaibă prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 17,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,26 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 5,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,26 |
|  | 1711317309326 | Cârpe de șters | kg | 1,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kW | h-ut | 9,00 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 9,50 |
| 28 | GC01L | Proba preliminara pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 500 mm | 1 km | 0,81 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 31,574 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,399 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,162 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,008 |
|  | 2874115823768 | Șuruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 2,43 |
|  | 2874115842810 | Piulițe hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 2,43 |
|  | 2874115883650 | Șaibă prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 2,43 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 7,007 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,725 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 2,106 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,725 |
|  | 1711317309326 | Cârpe de șters | kg | 0,405 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kW | h-ut | 4,342 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 1,304 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de înalt. presiune 8-15 mc/min | h-ut | 3,264 |
| 29 | GC03L | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanşeităţii îmbinărilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 500 mm | 1 km | 0,81 |
|  | 7231040021600 | Lăcătuș montator agregate energetice | h-om | 6,48 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de înalt. presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,535 |
|  |  | 1.4. Asamblarea cu reţele existente |  |  |
| 30 | GB11I | Piesa de racord , montat fără manșoane, pe conducte existente, manipularea făcându-se mecanizat, teul având Dn 500 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 54,32 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,76 |
|  | 2722103300000500 | Piesa de racordare din otel Dn500 mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 12,48 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,64 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,82 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,64 |
|  | 1711317309326 | Cârpe de șters | kg | 0,20 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kW | h-ut | 9,20 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 9,20 |
| 31 | IzL06C | Izolaţie anticoroziva executata manual pe traseu, la țevi de otel cu protecţie exterioara din banda PVC, izolația fiind foarte întărită | m2 | 3,56 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,107 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 2,029 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,107 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,142 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protecţie conducte | kg | 0,37 |
|  | 2614122601913 | Împâslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 3,649 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,164 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 9,406 |
|  | 2513206621000 | Banda de protecţie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 3,702 |
|  | 1711317309326 | Cârpe de șters | kg | 0,107 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,605 |
| 32 | GA07B | Răsuflătoare pentru canalizarea scăpărilor de gaze 250-500 mm | buc | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,44 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,44 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 3,04 |
|  | 1421102200056 | Pietriș ciuruit nespălat de râu 3-70mm | m3 | 0,26 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,60 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru construcții | m3 | 0,34 |
|  | 2682132601664 | Cart bit. fără str. acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 2,44 |
|  | 2722103111000 | Țeavă const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 3,00 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 5,60 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,40 |
| 33 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau pătrate, la căminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. mărunte (scânduri etc.)=1,0200 | buc | 2,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,60 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 2,04 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 33,66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,131 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 2,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 34 | GC02B | Proba de rezistenta cu aer (pentru Pn 4-9) si de etanșeitate cu gaze naturale (pentru Pn 2-6), la îmbinările de la stația de reglare cu diametrul nominal de peste 400 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,08 |
|  | 2451317344000 | Săpun de rufe S 189 | kg | 0,28 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de înalt. presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,92 |
|  |  | 1.5. Lucrări de transportare |  |  |
| 35 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata în poziție fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (încărcarea) | t | 84,36 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,028 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut | 5,062 |
| 36 | TsI50C10 к=1,5732 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 50 km Coeficient pt manoperă/Коэф. к трудозатратам =1,5732 Coeficient pt materiale/Коэф. к материалам=1,5732 Coeficient pt utilaj/ Коэф. к машинам=1,5732 | t | 84,36 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 57,612 |
| 37 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in poziție fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (descărcarea) | t | 84,36 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,028 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu braț cu zabrele | h-ut | 5,062 |
|  |  | 1.6. Montare elemente prefabricate |  |  |
| 38 | DF18B | Montare stâlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din beton armat, confecționați industrial (Ж/б столбик для обозначения трассы газопровода) | buc | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,72 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,52 |
|  | 28111063020501 | Stâlp din beton armat prefabricat (Ж/б столбик для обозначения трассы газопровода) | buc | 6,00 |
| 39 | DF20B | Montarea în localități a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pe stâlpi | buc | 6,00 |
|  | 7214240021800 | Lăcătuș mecanic | h-om | 7,92 |
|  | 2874115804768 | Șuruburi cap hexagonal semiprecise M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 12,00 |
|  | 2874135840405 | Piulițe uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115883030 | Șaibă prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,12 |
|  | 2710403707840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm | kg | 8,484 |
| 40 |  | Bornă de marcare /Маркировочный знак | buc | 6,00 |
|  | 0001234 | Bornă de marcare /Маркировочный знак | buc | 6,00 |
|  |  | 1.7. Restabilirea drumului de pământ (3 buc) |  |  |
| 41 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,924 |
| 42 | DA08A1 | Strat de pământ stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proporția acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% și având grosimea de 10 cm după compactare, cu balast | m2 | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,62 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,26 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,702 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,612 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,09 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tăvălug) | h-ut | 0,068 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,113 |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,068 |
|  | 2940420007000 | Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kW (50 cp) | h-ut | 0,038 |
|  | 2932110004407 | Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupițe trac. U 650 | h-ut | 0,038 |
|  | 3110320001000 | Grapa cu disc tip GD4 de 48 kW 65 cp cu tract. pneuri U - 650 | h-ut | 0,038 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,061 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kW (65 cp) | h-ut | 0,068 |
| DEVIZ № 1-4-1 Protecţia catodică |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrări de construcţie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări pentru montare echipamentul măsurare și control |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Săpătura manuala de pământ, în spatii limitate, in transe de pînă la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturala fără sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,452 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,144 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundație din nisip | m3 | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,105 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,21 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 0,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,643 |
|  | 1421102200068 | Pietriș ciuruit nespălat de râu 7-15mm | m3 | 0,747 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,065 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,137 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,273 |
| 4 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,372 |
| 5 | TsC39A1 | Săparea mecanica a gropilor , cu instalație de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stâlpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adâncime 2,0 m | buc | 1,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,92 |
|  | 2811236309848 | Confecții met. pentru lucrări de linii, stații electrice | kg | 0,40 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalație săpat gropi pentru stâlpi | h-ut | 0,48 |
| 6 | CA03Amdf | Mortar din argila cu sare turnat in gropii Material mărunt (dulapi de rășinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,12 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,426 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,048 |
|  | 266310210000199 | Mortar din argila cu sare | m3 | 0,125 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,033 |
| 7 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,48 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,149 |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |
| 8 | 10-07-015-02 | Aparataj de magistrale: Coloana КИП.ПВЕК.2.2.8-0-К (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм) | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 114,30 |
|  | 1010072 | Bitum petrolier de construcţie, izolare "БНИ-IV-3", "БНИ-IV", "БНИ-V" | t | 0,041 |
|  | 1011627 | Otel, marca "ВСт3пс5", foi, grosime 4-6 mm | t | 0,018 |
|  | 1012013 | Mase de umplere pentru cabluri de telecomunicații "МКС-6" | kg | 5,40 |
|  | 4010025 | Beton greu, marimea agregatului mai mare de 40 mm, clasa "В 12,5" ("М150") | m3 | 0,219 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0,027 |
| 9 | M1K16B | Anod activ, legat direct la conducta pentru protecţia catodica ЭСМС-ВЭ ПВЕК-7 (Электрод сравнения медно-сульфатный с датчиком потенциала) | buc | 3,00 |
|  | 7137010011540 | Instalator electrician | h-om | 18,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,13 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,92 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,54 |
|  | 2722103304811 | Țeavă inst. neagra nefil. m-10 (3/8") | m | 0,21 |
|  | 2521306716857 | Folie plast. simpla policlorura vinil G = 0,25 mm lat>1000 | kg | 1,50 |
|  | 2521306716872 | Folie plast. simpla policlorura vinil G = 0,30 mm lat >1000 S 8737 | kg | 1,50 |
|  | 2413317346673 | Sulfat de sodiu tehnic anhidrucal | kg | 15,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,42 |
| 10 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv pentru: 1 raza- ИКП 10-012 (Индикатор коррозионных процессов) | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, șuruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,90 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,048 |
|  | 330206 | Burghie electrice | h-ut | 0,39 |
| 11 | M1K51A | Lucrări de construcții-montaj la instalarea protectoarelor de apărare a unităţilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m- ПВЕК.ПМТ-1-10М (Протектор магниевый модифицированный) | 4 protect | 0,25 |
|  | 7123030012700 | Montator la protecţia contra coroziunii | h-om | 20,00 |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,50 |
|  | 2744135904770 | Aliaj de lipit LP 30 | kg | 0,125 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolaţie tip H-68/75 | kg | 0,25 |
|  | 2430116104840 | Vopsea | kg | 0,075 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,125 |
|  | 2874115837745 | Fixare (șurub) | kg | 0,05 |
|  | 2651122100000 | Ciment | kg | 1,25 |
|  | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,013 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | l | 5,00 |
|  | 2320116200500 | Benzina | l | 0,50 |
|  | 2952270013100 | Instalație de sondare | h-ut | 2,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,50 |
| 12 | M1K53A | Lucrări de reglare si testare a funcţionării eficiente a protectoarelor de apărare | 1 protect | 1,00 |
|  | 7123030012700 | Montator la protecţia contra coroziunii | h-om | 24,00 |
| 13 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secțiune pînă la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,42 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,04 |
| 14 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secțiune pînă la: 6 mm2 | 100 buc | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,78 |
| 15 | 08-02-409-1 | Țeavă din viniplast pe contracții instalate, pe pereți si coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm | 100 m | 0,57 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,566 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,547 |
|  | 1019100 | Cartuș pentru împușcat | 10 buc | 7,638 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,638 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,114 |
|  | 040502 | Instalaţii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,539 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,759 |
| 16 |  | Țeavă gofrata din PVC D25 mm culoare roșie | m | 57,00 |
|  | 000001 | Țeavă gofrata din PVC D25 mm culoare roșie | m | 58,14 |
| 17 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor în țevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comuna, secțiune sumara pînă la 2,5 mm2 | 100 m | 0,21 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,178 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,034 |
| 18 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor în țevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comuna, secțiune sumara pînă la 16 mm2 | 100 m | 0,21 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,651 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,067 |
| 19 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor în țevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comuna, secțiune sumara pînă la 16 mm2 | 100 m | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,179 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
| 20 |  | Cablu V V Gz 2x6 mm2 | m | 15,00 |
|  | 000002 | Cablu V V Gz 2x6 mm2 | m | 15,30 |
| 21 | 08-02-161-3 | Cap terminal uscat cu utilizarea manșoanelor de bandaj pentru cablu de control cu izolaţie din material plastic si din cauciuc, secțiunea unui conductor pînă la 6 mm2, cantitate conductori, pînă la: 10 | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,03 |
| 22 |  | Manson de cuplare 2x6 mm2 | buc | 3,00 |
|  | 000003 | Manson de cuplare 2x6 mm2 | buc | 3,00 |
| 23 | 08-02-161-1 | Cap terminal uscat cu utilizarea manșoanelor de bandaj pentru cablu de control cu izolaţie din material plastic si din cauciuc, secțiunea unui conductor pînă la 2,5 mm2, cantitate conductori, pînă la: 14 | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,28 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,06 |
| 24 |  | Manson de cuplare 2x0.5 mm2 | buc | 3,00 |
|  | 0000031 | Manson de cuplare 2x0.5 mm2 | buc | 3,00 |
| 25 |  | Manson de cuplare 10x0.75 mm2 | buc | 3,00 |
|  | 00000311 | Manson de cuplare 10x0.75 mm2 | buc | 3,00 |
| 26 | 08-02-159-1 | Cap terminal în mânușă de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pînă la 1 kV, secțiunea unui conductori, pînă la: 35 mm2 | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,40 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,60 |
| 27 |  | Tuburi termoretractabile 15/6 | buc | 4,00 |
|  | 0000041 | Tuburi termoretractabile 15/6 L=0.4 | buc | 3,00 |
| 28 | M1K19A | Legătura de ocolire electrica a îmbinărilor electroizolante | buc | 3,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,48 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,36 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protecţie conducte metal. îngropate SPP 70 | kg | 1,80 |
|  | 2710403700687 | Banda de otel laminat la cald de 3x75 mm | kg | 4,50 |
|  | 2746143707025 | Banda de cupru M 3x50 Cu 99,5 | kg | 2,10 |
|  | 2873155901259 | Electrod sud. otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,90 |
|  | 2746135904861 | Sirma alama pt. lipit b cu58zn 900 d=3,00 | kg | 0,30 |
|  | 2320156200902 | Motorina aditivată pct congelare-5 | kg | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,90 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,33 |
| 29 | M1K20A | Strat de bitum cu grosimea de 20 mm, sub rezervor, pentru protecţia catodica | m2 | 0,15 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,084 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protecţie conducte metal. îngropate SPP 70 | kg | 3,60 |
|  | 2320156200902 | Motorina aditivată pct congelare-5 | kg | 0,90 |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pînă la 500 l | h-ut | 0,017 |
| 30 |  | Многоразовая тигель-форма для приварки МТФ-НГК | buc | 1,00 |
|  | 0321 | Многоразовая тигель-форма для приварки МТФ-НГК | buc | 1,00 |
| 31 |  | Creion termic/Термокарандаш НГК | buc | 3,00 |
|  | 03211 | Creion termic/Термокарандаш НГК | buc | 3,00 |
| 32 |  | Bandă termocontractabilă/Лента термоусаживающаяся ТЕРМА-РЗ 100х2,4 | m | 1,80 |
|  | 03212 | Bandă termocontractabilă/Лента термоусаживающаяся ТЕРМА-РЗ 100х2,4 | m | 1,80 |
| 33 |  | Bandă termocontractabilă/Лента термоусаживающаяся ТЕРМА-Р 225х1,4 | m | 1,20 |
|  | 03213 | Bandă termocontractabilă/Лента термоусаживающаяся ТЕРМА-Р 125х1,4 | m | 1,20 |
| 34 | M1K52A | Lucrări de reglare si testare a funcţionării eficiente a staţiilor de protecţie catodica în condiția când lungimea totala a construcției supuse protecţiei este de pînă la 1 km | 1stat. cat. | 1,00 |
|  | 7123030012700 | Montator la protecţia contra coroziunii | h-om | 160,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 35 |  | Coloana КИП.ПВЕК.2.2.8-0-К (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм) | buc | 3,00 |
|  | 001 | КИП.ПВЕК.2.2.8-0-К (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм) | buc | 3,00 |
| 36 |  | ЭСМС-ВЭ ПВЕК-7 (Электрод сравнения медно-сульфатный с датчиком потенциала) в комплекте с кабелем L=7,0 m | buc | 3,00 |
|  | 002 | ЭСМС-ВЭ ПВЕК-7 (Электрод сравнения медно-сульфатный с датчиком потенциала) в комплекте с кабелем L=7,0 m | buc | 3,00 |
| 37 |  | ИКП 10-012 (Индикатор коррозионных процессов) в комплекте с кабелем L=7,0 m | buc | 3,00 |
|  | 003 | ИКП 10-012 (Индикатор коррозионных процессов) в комплекте с кабелем L=7,0 m | buc | 3,00 |
| 38 |  | ПВЕК.ПМТ-1-10М (Протектор магниевый модифицированный) в комплекте с кабелем L=7,0 m сеч. кабеля 10 мм2 | buc | 1,00 |
|  | 004 | ПВЕК.ПМТ-1-10М (Протектор магниевый модифицированный) в комплекте с кабелем L=7,0 m сеч. кабеля 10 мм2 | buc | 1,00 |