| Nr. | Articol | Specificații tehnice | Cantitate | Preț |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Video colposcop cu monitor | -Colposcopul trebuie să permită înregistrarea video a examinării. -Cap stereoscopic cu binoclu înclinat și focalizare micrometrică. -Sistem de iluminare coaxială prin obiectiv. -Sursă dublă de lumină rece cu halogen de 150W. -Conductor lumină rece prin intermediul cablului de fibră optică. -Filtru verde. -Oculare cu câmp larg de vizualizare: 10x . -Sistem Galilei, schimbător factor de mărire 5-pași. -Obiectiv principal de 300mm . -Gama de mărire: 2x până la 27x în 30 de scale. -Semnal de ieșire HDMI pentru monitor HD -Cuplare DIRECTA la PC prin cablu USB inclus pentru imagine LIVE USB -Software de baze de date si DRIVER inclus în dotarea standard – pentru cuplare directa PC. -Cap și brațe cu frâne. -Suport cu stabilitate mare: 5 roți cu frână. -Tensiune: 100/240V 50/60Hz, unit cu colposcop/monitor/tastatura - Monitor cu diagonala 21-22” -termen de garanție minim 24 de luni de la punerea în funcțiune. | 1 |  |
|  | Scaun ginecologic | -Fotoliu pentru examinări funcţionale destinat utilizării în ginecologie -Montat pe coloană telescopică, care permite ajustarea înălțimii. -Înălțimea maximă a suportului scaunului: 923mm -Înălțimea minimă a suportului scaunului: 523mm -Unghiul minim al spătarului: 64° -Unghiul maxim al spătarului: 188° -Dimensiuni dispozitiv atunci când este înclinat: 620 (l) x 1250 (h) x1100(L)mm -Greutate: 92kg -Mișcare sus/jos: Coloană motorizată -Mișcare spătar: Motorizată, de la 110o la 190o -Mișcare suporturi pentru picioare: Manuală -Trendelenburg: Înclinație de -10o -Înălţimi de ridicare: 595 mm min. - 1.000 mm max. -Bazin din oţel inoxidabil: 325 x 265 x 65 mm -Suport hârtie: Rolă de 480/490 mm 70 m -Tapițerie: PUR-PVC-PO - lavabilă, cu tratament anti microbian -Sarcină maximă: 150 kg | 1 |  |
|  | Lampă de examinare portabilă | Lampă pe picior, cu lumină LED | 1 |  |
|  | Scaun rotativ pentru doctor | -Tapițerie din material sintetic, impermeabilă (de ex. piele artificială), lavabilă, Ø 33 cm -Înălțime reglabilă de la 53 la 68 cm | 1 |  |
|  | Dulap pentru instrumente | -Dulap, cu rafturi și ușă, potrivit pentru păstrarea instrumentelor medicale și a consumabilelor -Adâncime: 400 mm -Lățime: 500 mm -Înălțime: 1610 mm. | 1 |  |
|  | Dulap de sterilizare | -Funcție: sterilizare -Interval de temperatură: Min .: 5 °C , Max.: 250 °C -Tip: Aer cald, convecție naturală -Capacitate: 40 l | 1 |  |
|  | Pelvimetru Martin | -Instrumentar obstetrică și ginecologie (din inox), rezistent la sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu căldură uscată (pupinel) -Vârfuri boante -Dimensiuni: 33,0 cm. | 1 |  |
|  | Pensă port-tampon Rampley | Pensă Rampley - 18 cm, din oțel inoxidabil | 1 |  |
|  | Specul vaginal de unică folosință | -Steril - ambalaj individual, de unică folosință. -Realizat din material plastic non-toxic, non-alergic, non-iritant, transparent, pentru buna vizualizare a pereților, adaptat anatomic, cu șurub înserat transversal, dispus și înfiletat antero-posterior, cu opritor de siguranță, cu mâner ergonomic. | 50 |  |
|  | Cântar mecanic pentru adulți cu taliometru | -Înălțimea tijei în cm.: 75-200cm. -Gradație taliometru: 1mm -Capacitatea cântarului: 200 kg. -Gradație: 100 gr. | 1 |  |
|  | Stetoscop | Model obișnuit, care permite auscultarea copiilor | 1 |  |
|  | Termometru non-contact cu infraroșu | -Indicator laser încorporat -Distanța efectivă: 5 ~ 15cm -Interval de temperatură corporală: 32,0 ℃ -42.9 ℃ -Display LCD mare, iluminat din interior; -Semnal sonor pornit/oprit; -Comutator °C/°F; | 1 |  |
|  | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | -Lungime: 1900 mm -Înălțime: 745 mm -Sarcina de lucru sigură (SWL): 135 kg -Reglarea tetierei: -20 - +74 ° -Saltea de bază (secțiuni, bucăți): 2 -Greutate: 30 kg -Tapițerie din material sintetic, impermeabilă, lavabilă | 1 |  |
|  | Paravan medical pliant mobil, cu 4 secțiuni | -Câmpul tubular din oțel cromat, perdele din material plastic și cu retardare a flăcării. -Montat pe roți de 50 mm. -Lungime: 42cm -Lățime: 200cm -Înălțime: 167cm | 1 |  |
|  | Masă pentru instrumente | -Construcție din oțel inoxidabil -Posibilitate de reglare a înălțimii -Rotabilă, să permită flexibilitate în mișcare -Dimensiuni aproximative: Lungime: 45cm. Lățime: 67 cm. înălțime: 90cm. | 1 |  |