| Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Slobozia Cremene, com.Varancau, r-nul Soroca №11/20-AE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa  (Sectorul 1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 3,700 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,695 |  |  |
| 2 | TsA20B k=1,2 |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 39,552 |  |  |
| 3 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
| 4 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 15,260 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 66,991 |  |  |
| 5 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 47,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 96,820 |  |  |
| 6 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 71,870 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 147,333 |  |  |
| 7 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 222,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 457,320 |  |  |
| 8 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 57,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 137,370 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 13,680 |  |  |
| 9 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total) |  |  | m2 |  | 446,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 133,800 |  |  |
|  | 201010291768215 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 1,204 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 8,385 |  |  |
| 10 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total -numai manopera) |  |  | m2 |  | 1 040,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 312,000 |  |  |
| 11 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  | 65,000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 76,050 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 66,625 |  |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 4,830 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,867 |  |  |
| 13 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 821,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 52,544 |  |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 4,830 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,739 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 1,932 |  |  |
| 15 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 89,370 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 97,413 |  |  |
| 16 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 89,370 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 788,243 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 842,759 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEID RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat tip2 (specificatia tehnica PAS1075 - A1) |  |  | m |  | 470,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 69,090 |  |  |
|  | 25212167110110 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat tip2 (specificatia tehnica PAS1075 |  |  | m |  | 486,591 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 1,726 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 14,100 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 5,405 |  |  |
| 18 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 (specificatia tehnica PAS1075- A1) |  |  | m |  | 3 151,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 463,197 |  |  |
|  | 2521216711090 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 (specificatia tehnica PAS1075 |  |  | m |  | 3 262,230 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 11,570 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 94,530 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 36,236 |  |  |
| 19 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2 (specificatia tehnica PAS1075 - A1) |  |  | m |  | 2 947,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 433,209 |  |  |
|  | 2521216711075 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2 (specificatia tehnica PAS1075 |  |  | m |  | 3 051,029 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 10,821 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 88,410 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 33,891 |  |  |
| 20 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat tip2 (specificatia tehnica PAS1075 - A1) |  |  | m |  | 3 894,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 140,184 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 70,092 |  |  |
|  | 2521216711063 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat tip2 (specificatia tehnica PAS1075 |  |  | m |  | 3 905,682 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 155,760 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 155,760 |  |  |
| 21 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2 (specificatia tehnica PAS1075- A1) |  |  | m |  | 2 011,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 72,396 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,198 |  |  |
|  | 2521216711050 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2 (specificatia tehnica PAS1075 |  |  | m |  | 2 017,033 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 80,440 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 80,440 |  |  |
| 22 |  |  | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm |  |  | m |  | 12 473,000 |  |  |
|  | 2513206621503 |  | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm |  |  | m |  | 12 473,000 |  |  |
| 23 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 8 852,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 354,080 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 885,200 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 265,560 |  |  |
| 24 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-125 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 3 621,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 253,470 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 543,150 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 181,050 |  |  |
| 25 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 12 473,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 51,139 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 24,946 |  |  |
| 26 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi) |  |  | m3 |  | 3,140 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 26,784 |  |  |
|  | 2663102100026 |  | Beton marca B20 |  |  | m3 |  | 3,267 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,317 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,099 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 1,021 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,884 |  |  |
| 27 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 6,600 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,096 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 6,799 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,083 |  |  |
| 28 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 29 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 13,750 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,283 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 14,166 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,412 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,172 |  |  |
| 30 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 31 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 8,650 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,436 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 8,911 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 32 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 33 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 13,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,175 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 13,496 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,393 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,164 |  |  |
| 34 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 35 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 4,550 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,755 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 4,688 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
| 36 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 37 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 2,750 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,457 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 2,833 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
| 38 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 39 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 6,400 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,062 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 6,593 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
| 40 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 41 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 11,700 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,942 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 12,054 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,043 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,351 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,146 |  |  |
| 42 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 43 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,328 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 8,242 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 44 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 45 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 9,250 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,536 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 9,530 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,277 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,116 |  |  |
| 46 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 47 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 4,550 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,755 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 4,688 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
| 48 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 49 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 4,500 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,747 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 4,636 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 50 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 51 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 6,300 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,046 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 6,490 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
| 52 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 53 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 17,150 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,847 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 17,668 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,063 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,514 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |  |
| 54 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 55 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 8,700 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,444 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 8,963 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,261 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
| 56 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 57 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 4,550 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,755 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 4,688 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
| 58 |  |  | Inel distantier PA 4-25 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 120712161425 |  | Inel distantier PA 4-25 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 59 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 4,950 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,822 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 5,100 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
| 60 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 61 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 13,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,175 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 13,496 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,393 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,164 |  |  |
| 62 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 63 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 3,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,515 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 3,194 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
| 64 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 65 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 13,350 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,216 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 13,754 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,049 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,167 |  |  |
| 66 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 67 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 5,050 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,838 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 5,203 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 68 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 69 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 8,500 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,411 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 8,757 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,255 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |  |
| 70 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 71 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 9,650 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,602 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 9,942 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,289 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,121 |  |  |
| 72 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 73 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 12,700 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,108 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 13,084 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,381 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,159 |  |  |
| 74 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 75 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 6,250 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,038 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 6,439 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
| 76 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 77 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 6,300 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,046 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 6,490 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
| 78 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 79 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 15,250 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,532 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 15,711 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,457 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,191 |  |  |
| 80 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 81 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 13,050 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,166 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 13,444 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,392 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,163 |  |  |
| 82 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 83 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 7,300 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,212 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 7,521 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,219 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
| 84 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 85 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 14,850 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,465 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 15,299 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,445 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |
| 86 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 87 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 5,150 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,855 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 5,306 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
| 88 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 89 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 7,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,179 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 7,315 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,213 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,089 |  |  |
| 90 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 91 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 3,050 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,506 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 3,142 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
| 92 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 93 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 8,750 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,453 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 9,014 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,263 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
| 94 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 95 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 14,800 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,457 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 15,247 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |  |
| 96 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 97 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 10,200 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,693 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 10,508 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,306 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
| 98 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 99 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 12,450 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,067 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 12,826 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,373 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 100 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 101 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 3,950 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,656 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 4,069 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
| 102 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 103 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 10,550 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,751 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 10,869 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,039 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,317 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |  |
| 104 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 105 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 6,050 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,004 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 6,233 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,181 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
| 106 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 107 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,996 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 6,181 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
| 108 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 109 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 12,250 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,034 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 12,620 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,367 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |  |
| 110 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 111 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 9,600 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,594 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 9,890 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 112 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 113 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 14,800 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,457 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 15,247 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |  |
| 114 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 115 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 9,950 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,652 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 10,251 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,298 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |  |
| 116 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 117 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 4,500 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,747 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 4,636 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 118 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 119 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 3,400 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,564 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 3,503 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |  |
| 120 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 121 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 12,200 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,025 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 12,569 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,366 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |  |
| 122 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 123 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 7,950 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,320 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 8,190 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,238 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
| 124 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 125 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 15,450 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,565 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 15,917 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,463 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |  |
| 126 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 127 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 13,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,175 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 13,496 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,393 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,164 |  |  |
| 128 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 129 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 10,750 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,785 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 11,075 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,039 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,323 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |  |
| 130 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 131 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 11,450 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,901 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 11,796 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |  |
| 132 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 133 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 9,950 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,652 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 10,251 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,298 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |  |
| 134 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 135 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 12,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,009 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 12,466 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,363 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
| 136 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 137 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 14,700 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,440 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 15,144 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,441 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,184 |  |  |
| 138 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 139 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 21,150 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,511 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 21,789 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,077 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,634 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |  |
| 140 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 141 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 14,600 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,424 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 15,041 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |  |
| 142 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 143 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 23,650 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,926 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 24,365 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,086 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,709 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,296 |  |  |
| 144 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
| 145 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 17,300 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,872 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 17,823 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,063 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,519 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
| 146 |  |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 120712161336 |  | Inel distantier PA 3-36 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 147 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm) |  |  | buc |  | 169,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 160,550 |  |  |
|  | 272210331008200 |  | Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm |  |  | m |  | 33,800 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 50,700 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 22,308 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 11,830 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 108,498 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,608 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
| 148 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d100mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 28741173010 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d100mm |  |  | buc |  | 4,160 |  |  |
| 149 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,600 |  |  |
|  | 2874117302180 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm |  |  | buc |  | 33,280 |  |  |
| 150 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 20,900 |  |  |
|  | 2874117302165 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm |  |  | buc |  | 39,520 |  |  |
| 151 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  |  | buc |  | 59,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 32,450 |  |  |
|  | 2874117302150 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  |  | buc |  | 61,360 |  |  |
| 152 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,230 |  |  |
|  | 2875274110480 |  | Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
| 153 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d100/50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 28752741103105 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d100/50 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 154 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,010 |  |  |
|  | 2875274110380 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d80/80 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 155 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,230 |  |  |
|  | 2875274110365 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d65/65 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
| 156 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,570 |  |  |
|  | 2875274110350 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d50/50 mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
| 157 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,340 |  |  |
|  | 28752741103850 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d80/50 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 158 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/65mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 28752741103865 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d80/65mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 159 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,680 |  |  |
|  | 28752741103655 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d65/50 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
| 160 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/80mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 287527411051080 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/80 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 161 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,340 |  |  |
|  | 28752741105850 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 162 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,900 |  |  |
|  | 28752741105865 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
| 163 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 287527411056550 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 164 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* fonta cu flanse d65mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 28752741102965 |  | Cot 90* fonta cu flanse d65mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 165 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta fonta cu flanse d65mm L=400mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 287527411290654 |  | Conducta fonta cu flanse d65mm L=400mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 166 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj PN10 d65mm L1=180 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2874117306518 |  | Compensator de montaj PN10 d65mm L1=180 |  |  | buc |  | 2,080 |  |  |
| 167 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,060 |  |  |
|  | 25231567191110 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm |  |  | buc |  | 7,210 |  |  |
| 168 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,520 |  |  |
|  | 25231567199080 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm |  |  | buc |  | 45,320 |  |  |
| 169 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 24,360 |  |  |
|  | 25231567196350 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm |  |  | buc |  | 43,260 |  |  |
| 170 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 27,840 |  |  |
|  | 2523156712075 |  | Capat flansa PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 49,440 |  |  |
| 171 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d63 mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,080 |  |  |
|  | 2523156712063 |  | Capat flansa PEHD RC PE100 d63mm |  |  | buc |  | 26,780 |  |  |
| 172 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 42,720 |  |  |
|  | 28752741175 |  | Flansa libera din otel zincat d75mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 48,480 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 192,000 |  |  |
| 173 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 23,140 |  |  |
|  | 28752741163 |  | Flansa libera din otel zincat d63mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 26,260 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 104,000 |  |  |
| 174 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila redusa PE100 SDR11 d63/50mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 20,800 |  |  |
|  | 25231567110635 |  | Mufa electrosudabila redusa PE100 SDR11 d63/50mm |  |  | buc |  | 26,260 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 15,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 15,600 |  |  |
| 175 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d75mm |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 64,000 |  |  |
|  | 2523156711075 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d75mm |  |  | buc |  | 64,640 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 51,200 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 51,200 |  |  |
| 176 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 24,800 |  |  |
|  | 2523156711063 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm |  |  | buc |  | 31,310 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 18,600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 18,600 |  |  |
| 177 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 2523156711050 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm |  |  | buc |  | 10,100 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
| 178 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2523156717063 |  | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
| 179 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 15,200 |  |  |
|  | 2523156717050 |  | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm |  |  | buc |  | 19,190 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 11,400 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 11,400 |  |  |
| 180 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252315671290110 |  | Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 181 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315671245110 |  | Cot 45* PEHD RC PE100 d110mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 182 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d110 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 252315671230110 |  | Cot 30* PEHD RC PE100 d110mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 183 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 25231567129090 |  | Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 3,090 |  |  |
| 184 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 25231567126090 |  | Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 185 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 25231567124590 |  | Cot 45* PEHD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 186 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d90 mm |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,700 |  |  |
|  | 25231567123090 |  | Cot 30* PEHD RC PE100 d90mm |  |  | buc |  | 15,450 |  |  |
| 187 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
|  | 25231567129075 |  | Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 6,180 |  |  |
| 188 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 25231567126075 |  | Cot 60* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 189 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 25231567124575 |  | Cot 45* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 190 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
|  | 25231567123075 |  | Cot 30* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 6,180 |  |  |
| 191 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d63 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
|  | 25231567129063 |  | Cot 90* PEHD RC PE100 d63mm |  |  | buc |  | 6,180 |  |  |
| 192 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d63 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,440 |  |  |
|  | 25231567124563 |  | Cot 45* PEHD RC PE100 d63mm |  |  | buc |  | 18,540 |  |  |
| 193 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d50 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 25231567129050 |  | Cot 90* PEHD RC PE100 d50mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
| 194 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d50 mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,080 |  |  |
|  | 25231567124550 |  | Cot 45* PEHD RC PE100 d50mm |  |  | buc |  | 26,780 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Supapa de sens d100mm - 1buc (coala 58) |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,080 |  |  |
| 196 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 197 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 28752744001298 |  | Flansa sudabila din otel d100mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 198 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 25231567191110 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Supapa de sens d100mm - 1buc (coala 58) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 2,30 m3) |  |  | m3 |  | 63,710 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 614,164 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 263,122 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 2,300 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 17,201 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 7,760 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,647 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 2 648,705 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 258,663 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 162,957 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 1 890,177 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 7,113 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 5,173 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,259 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 126,146 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 9,493 |  |  |
| 200 | AcE12B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,70 m3) |  |  | m3 |  | 15,050 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 117,842 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 50,418 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 3,937 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 3,192 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,307 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 650,429 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 118,564 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 40,433 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 433,670 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 2,234 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 1,368 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,608 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 30,551 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 2,348 |  |  |
| 201 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 266112643315 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
| 202 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 266112643320 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 203 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,265 m3) |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 26611264331561 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6a (0,265 m3) |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
| 204 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 2661126433159 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
| 205 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 26611264332061 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 206 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2661126433209 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 207 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  | 26611264331151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
| 208 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 26611264332151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 209 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 26611264331201 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 210 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264332201 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 211 |  |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
|  | 26611264331 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
| 212 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
|  | 266112643373 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
| 213 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 905,340 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 905,340 |  |  |
| 214 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare) |  |  | kg |  | 1 227,520 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 233,229 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,275 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,275 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 12,275 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  |  | kg |  | 1 227,520 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,138 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,820 |  |  |
| 215 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 2,133 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 13,737 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 16,637 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 8,319 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,173 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,159 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,080 |  |  |
| 216 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 2875274200012 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 46,920 |  |  |
| 217 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2875274200011 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 7,140 |  |  |
| 218 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,625 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 2,588 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,253 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,625 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 219 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,025 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 4,588 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,812 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,535 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
| 220 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu) |  |  | m3 |  | 1,750 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,737 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,137 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 1,812 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,177 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |
| 221 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 494,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 247,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 187,720 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 395,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,350 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Camine rectangulare (2500x2000 -2buc, h=1500) |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | AcD23A |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B10) |  |  | m3 |  | 10,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 92,000 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 10,403 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,010 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,500 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 3,250 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
| 223 | AcD23A |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B3,5) |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 13,800 |  |  |
|  | 26631021035 |  | Beton B3,5 |  |  | m3 |  | 1,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,488 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 224 | AcD20A |  | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m |  |  | kg |  | 103,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,459 |  |  |
|  | 2710602000001 |  | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm |  |  | kg |  | 105,672 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,036 |  |  |
|  | 2523156719081 |  | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag |  |  | buc |  | 15,540 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu cu act. electrica 1 tf |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,626 |  |  |
| 225 | AcD19A |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m |  |  | m2 |  | 57,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 96,025 |  |  |
|  | 2010102903000 |  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m |  |  | m3 |  | 0,178 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |
|  | 2874145886943 |  | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm |  |  | kg |  | 2,961 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 1,777 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,961 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,725 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 20,125 |  |  |
| 226 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 26661228051 |  | Placi prefabricate fundatie П1 |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,700 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 227 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 266612280521 |  | Placi prefabricate fundatie П21 |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  |
| 228 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2666122801 |  | Placi prefabricate КЦО-1 |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  |
| 229 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 26661228073 |  | Placi prefabricate КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  |
| 230 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-150 pentru gura de acces) |  |  | m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 2,218 |  |  |
|  | 266310210755 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 0,270 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,085 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 231 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274200012 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
| 232 | AcE09A |  | Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari (total=68,32 kg) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Scara |  |  | kg |  | 68,320 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,536 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
| 233 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,172 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,108 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,342 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,671 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,335 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
| 234 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,770 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
| 235 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 37,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,060 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 29,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,925 |  |  |
| 236 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara) |  |  | m2 |  | 29,400 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,764 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 49,980 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 9,996 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 33,222 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,382 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine rectangulare (2500x2000 -2buc, h=1500) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Drumul din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 2 310,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 669,900 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 8,085 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 92,400 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 679,140 |  |  |
| 238 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 81,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 129,600 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,547 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 62,775 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 62,775 |  |  |
| 239 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 2,830 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,651 |  |  |
| 240 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 81,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 72,900 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 89,100 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,100 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 17,010 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 34,020 |  |  |
| 241 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 101,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 99,990 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 116,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,100 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 21,210 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 42,420 |  |  |
| 242 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) |  |  | m3 |  | 101,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 99,990 |  |  |
|  | 1411122201752*2 |  | Piatra sparta din demolare |  |  | m3 |  | 116,150 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,100 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 21,210 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 42,420 |  |  |
| 243 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 809,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 129,440 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 114,069 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 2,427 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 12,944 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 13,429 |  |  |
| 244 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 809,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 97,080 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 76,046 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 2,427 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 8,899 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 9,223 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Drumul din asfalt trotuar |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 2 250,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 652,500 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 7,875 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 90,000 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 661,500 |  |  |
| 246 | DG05A |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  |  | m2 |  | 788,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 425,520 |  |  |
| 247 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 39,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 39,105 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 45,425 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,950 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,295 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 16,590 |  |  |
| 248 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) |  |  | m3 |  | 39,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 39,105 |  |  |
|  | 1411122201752*2 |  | Piatra sparta din demolare |  |  | m3 |  | 45,425 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,950 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,295 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 16,590 |  |  |
| 249 | DE12C k=1,25 |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (б=4,0 cm) |  |  | m2 |  | 788,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 285,650 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 59,100 |  |  |
|  | 1111000200010 |  | Asfalt turnat |  |  | t |  | 70,920 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,970 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt trotuar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Drumul din pietris |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 8,760 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 20,586 |  |  |
| 251 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 313,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 281,700 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 344,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 31,300 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 65,730 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 131,460 |  |  |
| 252 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 281,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 278,685 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 323,725 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 28,150 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 59,115 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 118,230 |  |  |
| 253 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) |  |  | m3 |  | 281,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 278,685 |  |  |
|  | 1411122201752*2 |  | Piatra sparta din demolare |  |  | m3 |  | 323,725 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 28,150 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 59,115 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 118,230 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din pietris |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 1,130 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 2,938 |  |  |
| 255 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 215,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 13,760 |  |  |
| 256 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,130 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,407 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,452 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Tub de protectie (prin impingere) |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Groapa de lucru si primire in sol uscat ) |  |  | 100 m3 |  | 1,950 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,997 |  |  |
| 258 | GD60C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 144,900 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 24,630 |  |  |
| 259 | GA09A |  | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 219x7,0 mm |  |  | m |  | 12,300 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 36,531 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,369 |  |  |
|  | 25212167012197 |  | Tub de protectie din otel d219x7 mm |  |  | m |  | 12,546 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 137,268 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 1,968 |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 2,386 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,861 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 1,845 |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 4,920 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,861 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 3,690 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 2,583 |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 13,899 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,738 |  |  |
|  | 2952270003619 |  | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp |  |  | h-ut |  | 13,284 |  |  |
| 260 |  |  | Inel distantier PA 4-38 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 120712161438 |  | Inel distantier PA 4-38 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 261 | GA09A |  | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 219x7,0 mm |  |  | m |  | 7,300 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 21,681 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,219 |  |  |
|  | 25212167012197 |  | Tub de protectie din otel d219x7 mm |  |  | m |  | 7,446 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 81,468 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 1,168 |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 1,416 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,511 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 1,095 |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 2,920 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,511 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 2,190 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 1,533 |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 8,249 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |
|  | 2952270003619 |  | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp |  |  | h-ut |  | 7,884 |  |  |
| 262 |  |  | Inel distantier PA 4-38 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 120712161438 |  | Inel distantier PA 4-38 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 263 | GA09A |  | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 168x5,0 mm |  |  | m |  | 8,400 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 24,948 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,252 |  |  |
|  | 25212167011685 |  | Tub de protectie din otel d168x5 mm |  |  | m |  | 8,568 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 93,744 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 1,344 |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 1,630 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,588 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 3,360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 2,520 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 1,764 |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 9,492 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
|  | 2952270003619 |  | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp |  |  | h-ut |  | 9,072 |  |  |
| 264 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 265 | IzL11B |  | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm |  |  | m2 |  | 17,910 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,851 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,149 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,716 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 2430116104195 |  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 |  |  | kg |  | 8,955 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,663 |  |  |
|  | 1111000100035 |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  | m2 |  | 40,835 |  |  |
|  | 1111000100017 |  | Deseuri textile de matase |  |  | kg |  | 0,537 |  |  |
|  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  | kg |  | 3,278 |  |  |
|  | 2952270003017 |  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw |  |  | h-ut |  | 0,645 |  |  |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,057 |  |  |
|  | 2940420007690 |  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp |  |  | h-ut |  | 3,457 |  |  |
| 266 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,950 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,126 |  |  |
| 267 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,950 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,199 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 18,389 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tub de protectie (prin impingere) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,880 |  |  |
|  | 2875274108000 |  | Cot cu picior pentru hidrant |  |  | buc |  | 4,040 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,549 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 32,320 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 32,320 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,283 |  |  |
| 269 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Nota: doar manopera |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
| 270 | IA41A |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |
|  | 2722103305578 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 2913137343724 |  | Robinet trecere fonta 3/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,440 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
| 271 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y de retinere impuritati d65mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Pret de piata |  | Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1023748203 |  | Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 273 | Pret de piata |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 40231014 |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 274 | Pret de piata |  | Reductor de presiune PN10 DN65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 202372065 |  | Reductor de presiune PN10 DN65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 275 | Pret de piata |  | Filtru Y de retinere impuritati d65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 30572065 |  | Filtru Y de retinere impuritati d65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 276 | Pret de piata |  | Motopompa МП-800 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5023108 |  | Motopompa МП-800 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |