Caiet de sarcini

Lucrări de extindere a rețelei de oxigen, Secția Traumatologie (parter, etaj 1) și Secția Ortopedie (etaj 2)

| Nr. | Lot 1 | Cantitatea |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sectia traumatologie etajul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă de cupru dreaptă d 12, calitate medicală | 35 m |  |  |  |  |  |
|  | Robinet incl. fitinguri de conexiune | 3 buc |  |  |  |  |  |
|  | Manometru pînă la 10 bar incl. fitinguri | 2 buc |  |  |  |  |  |
|  | Manopera, incl. dibluri, coturi, teuri | 1 |  |  |  |  |  |
| Sectia ortopedie etajul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet incl. fitinguri de conexiune | 3 buc |  |  |  |  |  |
|  | Manometru pînă la 10 bar incl. fitinguri | 2 buc |  |  |  |  |  |
|  | Manopera, incl. dibluri, coturi, teuri (pentru montare a 35 metri de teava existenta in stoc) | 1 |  |  |  |  |  |
| Prelungirea traseului central ( de la parter pana la etajul 2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă de cupru dreaptă d 22, calitate medicală | 40 m |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă de cupru dreaptă d 15, calitate medicală | 20 m |  |  |  |  |  |
|  | Manopera, incl. dibluri, coturi, teuri | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Panou cu prize 2x2 prize aer, O2 standard DIN, 12 prize electrice | 2 buc |  |  |  |  |  |

Condițiile față de agentul economic:

- Termen de livrare și executare a lucrărilor maxim 30 zile de la semnarea contractului

- Garanție a lucrărilor efectuate minim 12 luni.

- Lucrările sînt executate de o persoană certificată în lucrările de montare a circuitului de oxigen.

- Termen de livrare a panoului cu prize pînă la 45 zile