CAIET DE SARCINI

Reparatia capitala a acoperisului blocului alimentar

la IMSP Spitalul raional Falesti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc alimentar |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 372,0000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 372,0000 |
| 3 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne | buc | 2,0000 |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 290,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 5 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 26,4000 |
| 6 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Armarea briului inclusiv etrierile d-12 AIII - 234.4 kg si d-6AI - 87.9 kg. | kg | 322,3000 |
| 7 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 5,3000 |
| 8 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Acoperis sarpant in 4 pante. | m2 | 290,0000 |
| 9 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)= 0.008 se iau dupa proiect. | m2 | 372,0000 |
| 10 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 11,4000 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,4000 |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | 372,0000 |
| 13 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | 372,0000 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla profilata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 | 372,0000 |
| 15 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din Tabla profilata | m2 | 25,6000 |
| 16 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 64,0000 |
| 17 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 40,0000 |
|  |  | 2. Coridor |  |  |
| 18 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 16,8000 |
| 19 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 16,8000 |
| 20 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 14,0000 |
| 21 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 10,0000 |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 18,5000 |
| 23 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: tevi 50x50x2mm | kg | 25,0000 |
| 24 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: tevi 100x50x2.5mm | kg | 48,3000 |
| 25 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: tevi 100x100x3mm | kg | 96,0000 |
| 26 | CK35A | Ancherii din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 29,0000 |
| 27 | CE26A1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 14,0000 |
| 28 | CK28C | Tavane suspendate executate pe santier din OSB de 12 mm grosime cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275 | m2 | 10,0000 |
| 29 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla, simplu asezat | m2 | 10,0000 |
| 30 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 100, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 10,0000 |
| 31 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla, simplu asezat | m2 | 10,0000 |
| 32 | CK28C | Planseu din OSB de 12 mm grosime cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275 | m2 | 10,0000 |
| 33 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)= 0.008 se iau dupa proiect. | m2 | 16,8000 |
| 34 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,3800 |
| 35 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,3800 |
| 36 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | 16,8000 |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tabla profilata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 | 16,8000 |
| 38 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din Tabla profilata | m2 | 4,0000 |
| 39 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 10,8000 |
| 40 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 7,2000 |
| 41 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 22,5000 |
| 42 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=0.1m | m | 8,3000 |
| 43 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=0.4m | m | 8,0000 |
| 44 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,9000 |
|  |  | 3. Anexa (Intrare in depozit) |  |  |
| 45 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 6,2000 |
| 46 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 6,2000 |
| 47 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 5,3000 |
| 48 | CE26A1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 5,3000 |
| 49 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)= 0.008 se iau dupa proiect. | m2 | 6,2000 |
| 50 | CE07A | Invelitori din placi din tabla profilata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 | 6,2000 |
| 51 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 2,8000 |
| 52 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 2,0000 |