# Caiet de sarcini

# Lucrări de reparație a Grădiniței „Viorica” din or. Cimișlia

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Dormitor Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCM33G | Demontarea pervazurilor | m | 2,5000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 1,8000 |
| 3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. | m2 | 62,6000 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 39,0000 |
| 5 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate. | m | 23,0000 |
| 6 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi. | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Dormitor Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Instalarea usilor si pervazurilor |  |  |
| 7 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,8000 |
| 8 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. | m | 2,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Instalarea usilor si pervazurilor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Electricitate |  |  |
| 9 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 3,0000 |
| 10 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA) | m | 27,0000 |
| 11 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3х2,5 | m | 27,0000 |
| 12 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj . (Cutie) | buc | 1,0000 |
| 13 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 3,0000 |
| 14 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 2,0000 |
| 15 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 1,0000 |
| 16 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. LED 24W | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavan |  |  |
| 17 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . | m2 | 39,0000 |
| 18 | CG09A Aplicativ | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Baghete la tavan) | m | 23,0000 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 39,0000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 39,0000 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 39,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Pereti |  |  |
| 22 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm. | m | 24,0000 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 66,0000 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,0000 |

| 25 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 66,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu. | m | 20,0000 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Tencuieli decorative) | m2 | 66,0000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 66,0000 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 66,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardoseli |  |  |
| 30 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 8mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime. | m2 | 39,0000 |
| 31 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Classa 32, grosime 10 mm | m2 | 39,0000 |
| 32 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . | m | 26,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.6. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Grupa Capitolul 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 33 | RpCM33G | Demontarea pervazurilor | m | 3,6000 |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 1,8000 |
| 35 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. | m2 | 57,8200 |
| 36 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 36,6800 |
| 37 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate. | m | 25,0000 |
| 38 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi. | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Grupa Capitolul 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Instalarea usilor si pervazurilor |  |  |
| 39 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,8000 |
| 40 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. | m | 3,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Instalarea usilor si pervazurilor |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Electricitate |  |  |
| 41 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 8,0000 |
| 42 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA) | m | 32,0000 |
| 43 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3х2,5 | m | 32,0000 |
| 44 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj . (Cutie) | buc | 1,0000 |
| 45 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 8,0000 |
| 46 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. (Duble) | buc | 2,0000 |
| 47 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. (Dublu) | buc | 1,0000 |
| 48 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. LED 24W | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Tavan |  |  |
| 49 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . | m2 | 36,6800 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 36,6800 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 36,6800 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 36,6800 |
| 53 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv | m | 25,5000 |

|  | Aplicativ | Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Baghete la tavan) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Pereti si glafuri |  |  |
| 54 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm. | m | 24,0000 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 63,1000 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la pereti si glafuri | m2 | 63,1000 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,1000 |
| 58 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu. | m | 18,0000 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 | 63,1000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 63,1000 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 63,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Pereti si glafuri |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Pardoseli |  |  |
| 62 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 8mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime. | m2 | 36,9700 |
| 63 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Classa 32, grosime 10 mm | m2 | 36,9700 |
| 64 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . | m | 25,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.6. Pardoseli |  |  |