| Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Slobozia Cremene, com.Varancau, r-nul Soroca №11/20-AE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa  (Sectorul 2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,995 |  |  |
| 2 | TsA20B k=1,2 |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,472 |  |  |
| 3 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
| 4 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 6,050 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 26,559 |  |  |
| 5 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 19,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 39,140 |  |  |
| 6 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 29,630 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 60,741 |  |  |
| 7 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 92,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 189,520 |  |  |
| 8 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,050 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
| 9 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total) |  |  | m2 |  | 209,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 62,700 |  |  |
|  | 201010291768215 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 0,564 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 3,929 |  |  |
| 10 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total -numai manopera) |  |  | m2 |  | 487,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 146,100 |  |  |
| 11 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  | 30,000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 35,100 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 30,750 |  |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 1,490 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,353 |  |  |
| 13 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 253,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 16,192 |  |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,490 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,536 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,596 |  |  |
| 15 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 37,110 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 40,450 |  |  |
| 16 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 37,110 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 327,310 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 349,947 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2 (referinta-PAS1075) - A1) |  |  | m |  | 2 457,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 361,179 |  |  |
|  | 2521216711075 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip2 (referinta – PAS1075) |  |  | m |  | 2 543,732 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 9,022 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 73,710 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 28,255 |  |  |
| 18 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat tip2 (referinta – PAS1075) - A1) |  |  | m |  | 1 052,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 37,872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,936 |  |  |
|  | 2521216711063 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat tip2 (referinta – PAS1075) |  |  | m |  | 1 055,156 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 42,080 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 42,080 |  |  |
| 19 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2 (referinta-PAS1075) - A1) |  |  | m |  | 1 450,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 52,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,100 |  |  |
|  | 2521216711050 |  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2 (referinta-PAS1075) |  |  | m |  | 1 454,350 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 58,000 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 58,000 |  |  |
| 20 |  |  | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm |  |  | m |  | 4 959,000 |  |  |
|  | 2513206621503 |  | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm |  |  | m |  | 4 959,000 |  |  |
| 21 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 4 959,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 198,360 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 495,900 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 148,770 |  |  |
| 22 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 4 959,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 20,332 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 9,918 |  |  |
| 23 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 11,800 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,959 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 12,157 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,043 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,354 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
| 24 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 25 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 20,250 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,362 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 20,862 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,074 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,607 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,253 |  |  |
| 26 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 27 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 9,050 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,502 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 9,324 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,272 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
| 28 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 29 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 12,900 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,141 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 13,290 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,387 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,161 |  |  |
| 30 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 31 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 8,800 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,461 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 9,066 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |  |
| 32 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 33 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 18,200 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,021 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 18,750 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,546 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
| 34 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 35 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 6,900 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,145 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 7,109 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,207 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |
| 36 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 37 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 10,300 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,710 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 10,611 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,038 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,309 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,129 |  |  |
| 38 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 39 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 6,400 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,062 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 6,593 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
| 40 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 41 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 21,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,503 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 21,738 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,077 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,633 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |  |
| 42 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 43 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 4,550 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,755 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 4,688 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
| 44 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 45 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 9,300 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,544 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 9,581 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,279 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,116 |  |  |
| 46 |  |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 120712161236 |  | Inel distantier PA 2-36 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 47 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,494 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 9,272 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
| 48 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 49 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 7,650 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,270 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 7,881 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
| 50 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 51 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 18,350 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,046 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 18,905 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |  |
| 52 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 53 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm) |  |  | m |  | 8,700 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,444 |  |  |
|  | 252121670160160 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d160mm |  |  | m |  | 8,963 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,261 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
| 54 |  |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1207121611544 |  | Inel distantier PA 1,5-44,5 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 55 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 10,350 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,718 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 10,663 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,038 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,310 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,129 |  |  |
| 56 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 57 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 10,950 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,818 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 11,281 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,328 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,137 |  |  |
| 58 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 59 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 13,750 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,283 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 14,166 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,412 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,172 |  |  |
| 60 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 61 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 11,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,843 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 11,435 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,333 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |  |
| 62 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 63 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm) |  |  | m |  | 13,400 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,224 |  |  |
|  | 252121670160200 |  | Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 d200mm |  |  | m |  | 13,805 |  |  |
|  | 2010102901170* |  | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) |  |  | m3 |  | 0,049 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,402 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
| 64 |  |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1207121612548 |  | Inel distantier PA 2,5-48 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 65 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm) |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 42,750 |  |  |
|  | 272210331008200 |  | Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 13,500 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,940 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 3,150 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 28,890 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
| 66 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,150 |  |  |
|  | 2874117302165 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm |  |  | buc |  | 13,520 |  |  |
| 67 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,650 |  |  |
|  | 2874117302150 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  |  | buc |  | 23,920 |  |  |
| 68 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 2875274110480 |  | Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 69 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 2875274110365 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d65/65 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 70 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 2875274110350 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d50/50 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 71 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,560 |  |  |
|  | 28752741103655 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d65/50 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 72 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,900 |  |  |
|  | 28752741105850 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
| 73 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752741105865 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 74 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |  |
|  | 287527411056550 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 75 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,960 |  |  |
|  | 25231567196350 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm |  |  | buc |  | 12,360 |  |  |
| 76 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,280 |  |  |
|  | 2523156712075 |  | Capat flansa PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 16,480 |  |  |
| 77 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d63 mm |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,860 |  |  |
|  | 2523156712063 |  | Capat flansa PEHD RC PE100 d63mm |  |  | buc |  | 17,510 |  |  |
| 78 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,240 |  |  |
|  | 28752741175 |  | Flansa libera din otel zincat d75mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 16,160 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
| 79 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63mm |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 15,130 |  |  |
|  | 28752741163 |  | Flansa libera din otel zincat d63mm |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 17,170 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 68,000 |  |  |
| 80 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila redusa PE100 SDR11 d63/50mm |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,600 |  |  |
|  | 25231567110635 |  | Mufa electrosudabila redusa PE100 SDR11 d63/50mm |  |  | buc |  | 17,170 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 10,200 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 10,200 |  |  |
| 81 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,400 |  |  |
|  | 2523156711063 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
| 82 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,400 |  |  |
|  | 2523156711050 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
| 83 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2523156717050 |  | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
| 84 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 25231567129075 |  | Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 85 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 25231567126075 |  | Cot 60* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 86 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 25231567124575 |  | Cot 45* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
| 87 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d75 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 25231567123075 |  | Cot 30* PEHD RC PE100 d75mm |  |  | buc |  | 4,120 |  |  |
| 88 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d63 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 25231567124563 |  | Cot 45* PEHD RC PE100 d63mm |  |  | buc |  | 5,150 |  |  |
| 89 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d50 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,220 |  |  |
|  | 25231567124550 |  | Cot 45* PEHD RC PE100 d50mm |  |  | buc |  | 9,270 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,55 m3) |  |  | m3 |  | 15,240 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 146,914 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 62,941 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,550 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 4,115 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,856 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,155 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 633,594 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 61,874 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 38,981 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 452,147 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 1,702 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 1,237 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 30,175 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 2,271 |  |  |
| 91 | AcE12B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,30 m3) |  |  | m3 |  | 6,450 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 50,504 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 21,608 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 1,687 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,368 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,560 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 278,755 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 50,813 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 17,329 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 185,859 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,958 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,586 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,261 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 13,093 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 1,006 |  |  |
| 92 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 266112643315 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 93 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 266112643320 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 94 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,265 m3) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 26611264331561 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6a (0,265 m3) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 95 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2661126433159 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 96 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 26611264332061 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 97 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2661126433209 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 98 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 26611264331151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 99 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 26611264331201 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 100 |  |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 26611264331 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
| 101 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 266112643373 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
| 102 |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 239,120 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 239,120 |  |  |
| 103 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare) |  |  | kg |  | 322,560 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 61,286 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,226 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,226 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,226 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  |  | kg |  | 322,560 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,613 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,580 |  |  |
| 104 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,562 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,619 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,384 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,192 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,309 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,096 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,548 |  |  |
| 105 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 2875274200012 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 13,260 |  |  |
| 106 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274200011 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
| 107 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) |  |  | m3 |  | 0,650 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,502 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,423 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,673 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,163 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
| 108 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,575 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 0,655 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,116 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
| 109 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,963 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,163 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,259 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
| 110 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 135,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 51,300 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 108,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,375 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Drumul din pietris |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 4,270 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,034 |  |  |
| 112 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 153,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 137,700 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 168,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 15,300 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 32,130 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 64,260 |  |  |
| 113 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total) |  |  | m3 |  | 137,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 136,125 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 158,125 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 13,750 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 28,875 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 57,750 |  |  |
| 114 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) |  |  | m3 |  | 137,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 136,125 |  |  |
|  | 1411122201752*2 |  | Piatra sparta din demolare |  |  | m3 |  | 158,125 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 13,750 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 28,875 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 57,750 |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din pietris |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |