| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Ch | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1-1-1

Lucrari de desfiintare OLD

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Ziduri de sprijin din beton armat | m3 | 184,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 736,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 276,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,20 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 64,40 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 64,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 36,80 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,24 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Planseu din beton armat | m3 | 59,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 236,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,95 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 20,65 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 20,65 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,80 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Coloane din beton armat | m3 | 6,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,17 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 2,17 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,24 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Grinzi din beton armat | m3 | 25,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 103,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,29 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 9,06 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 9,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,18 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Scari din placi de beton (Scr-1,...,Scr-4) | m3 | 10,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 42,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,53 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,67 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,67 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,10 |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Balustrada metalica (Bs-1,...,Bs-4), h=1m 87,2 m.l. | kg | 1 744,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 34,88 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 34,88 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,23 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 8,72 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 10,12 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 765,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 72,60 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,62 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,02 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,80 |
| 11 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 875,30 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 157,55 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 157,55 |
| 12 | TsH74C | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 61-100 cm | buc | 2,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 23,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,80 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 14,00 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 9,00 |
| 13 | TsG08C | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc | 2,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 3,60 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 9,96 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 4,50 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,75 |
| 14 | TsG06H | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc | 2,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,28 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,44 |
| 15 | TsC35C21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 4,37 |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 12,50 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 1,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,94 |
| 17 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,25 |
| 18 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 1 090,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 144,65 |
| 19 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV | 100 m3 | 4,37 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,75 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,03 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,92 |