| Replanificarea subsolului a IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba, nr.1, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Automatizarea sistemelor (19/2024-AIVC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05A |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 7,56 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,405 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Automatizarea sistemei desfumare (Dulap SH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,490 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 4 |  |  | 10-01-014-02 |  |  | Tablou de comutate linii de conectare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,560 |  |  | 122,32 |  |
|  |  |  | 1010424 |  |  |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  |  | t |  |  | 0,00012 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5440150 |  |  |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,33 |  |
| 5 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 36,60 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,24 |  |
| 6 |  |  | 08-03-641-1 |  |  | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 20,900 |  |  | 41,80 |  |
|  |  |  | 1010090 |  |  |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0018 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1010122 |  |  |  | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,290 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019928 |  |  |  | Saibe, diametru 8-12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  | Papuci de cablu din arama |  |  |  | buc |  |  | 48,000 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,430 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 0,42 |  |
| 7 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Sina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,10 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Sina zero PEN 11-2362 6x9 mm 80 A 450V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  | Sina zero PEN 11-2362 6x9 mm 80 A 450V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Sina de montare Himel DIN 35 1000x1 mm otel |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 6007 |  |  |  | Sina de montare Himel DIN 35 1000x1 mm otel |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 10 |  |  | 08-02-390-2 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,390 |  |  | 1,103 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 300,000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,880 |  |  | 0,413 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,880 |  |  | 0,413 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Canal cablu 2000x40x60 mm perforat PVC sur Scame R4060 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  | Canal cablu 2000x40x60 mm perforat PVC sur Scame R4060 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Element de conectare 2 mm sur ETI ESC-CBC.2-10/PT ETI 003903010 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  | Element de conectare 2 mm sur ETI ESC-CBC.2-10/PT ETI 003903010 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 100,00 |  |
| 13 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 69,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,130 |  |  | 77,97 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 4,14 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 1,38 |  |
| 14 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 14,00 |  |
| 15 |  |  | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,800 |  |  | 66,60 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 45,14 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 1,295 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,061 |  |  | 2,257 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,444 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 1,48 |  |
| 16 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Dispozitive: bloc de alimentare si control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,130 |  |  | 0,13 |  |
| 17 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 4,00 |  |
| 18 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,16 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Fir electric H07V-K 1*1.5 albastru multifilar cupru |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 60017 |  |  |  | Fir electric H07V-K 1*1.5 albastru multifilar cupru |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 50,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Fir electric H07V-U 1*1.5 albastru monofilar cupru |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 60018 |  |  |  | Fir electric H07V-U 1*1.5 albastru monofilar cupru |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizarea sistemei desfumare (Dulap SH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Automatizarea sistemei desfumare (elementer preferice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 72,00 |  |
| 22 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: comutator auxiliar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
| 23 |  |  | 10-08-002-06 |  |  | Constructia pentru instalarea releului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 67,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 23,45 |  |
|  |  |  | 1010142 |  |  |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011680 |  |  |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0015 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 3009247 |  |  |  | Capacele, tip "К-440" |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0015 |  |  | 0,10 |  |
| 24 |  |  | 10-04-030-02 |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 67,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 33,50 |  |
| 25 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,720 |  |  | 17,057 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,000 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,020 |  |  | 0,014 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie 100x100x35 mm PVC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 60024 |  |  |  | Cutie de distributie 100x100x35 mm PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,00 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie 150x110x70 mm PVC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 60025 |  |  |  | Cutie de distributie 150x110x70 mm PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 60,00 |  |
| 28 |  |  | 08-02-390-2 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,390 |  |  | 1,103 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 300,000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,880 |  |  | 0,413 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,880 |  |  | 0,413 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Canal cablu 2000x40x60 mm perforat PVC sur Scame R4060 sau analog |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  | Canal cablu 2000x40x60 mm perforat PVC sur Scame R4060 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
| 30 |  |  | 10-06-012-01 |  |  | Cutie protectie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1010821 |  |  |  | Sirma neagra, diametrul 1,1 mm |  |  |  | t |  |  | 0,002 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011714 |  |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  | t |  |  | 0,00048 |  |  | 0,001 |  |
| 31 |  |  | 08-01-057-3 |  |  | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 9,370 |  |  | 18,74 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,250 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1019925 |  |  |  | Saibe patrate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizarea sistemei desfumare (elementer preferice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Cabluri si fire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 229,16 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 10,54 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 27,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 414,80 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 5,44 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H FE180/E3 2x2x1.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |
|  |  |  | 60031 |  |  |  | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H FE180/E3 2x2x1.0 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 1 100,00 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 60032 |  |  |  | Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 50,00 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Cablu de alimentare ignifug ВВГнг FRLS 3x1,5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 900,00 |  |
|  |  |  | 60033 |  |  |  | Cablu de alimentare ignifug ВВГнг FRLS 3x1,5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 900,00 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H FE180/E3 1x2x0.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 60034 |  |  |  | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H FE180/E3 1x2x0.8 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 150,00 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H FE180/E3 1x2x1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 200,00 |  |
|  |  |  | 60035 |  |  |  | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H FE180/E3 1x2x1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 1 200,00 |  |
| 38 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,860 |  |  | 17,292 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 26,84 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 0,704 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc FROH2R 10x1,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  | 60037 |  |  |  | Cablu rezistent la foc FROH2R 10x1,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri si fire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Elemente pentru montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  |  | 130,90 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 147,40 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  |  | 73,70 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 198,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  |  | 53,24 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Teava PVC neteda ф16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |
|  |  |  | 60039 |  |  |  | Teava PVC neteda ф16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 1 100,00 |  |
| 42 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,290 |  |  | 3,258 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,080 |  |  | 1,216 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,080 |  |  | 1,216 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Cablu canal 25*16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 60041 |  |  |  | Cablu canal 25*16 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
| 44 |  |  | 08-02-390-2 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,390 |  |  | 3,678 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 300,000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,880 |  |  | 1,376 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,880 |  |  | 1,376 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Cablu canal 60*40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 60043 |  |  |  | Cablu canal 60*40 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
| 46 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm, k=0,5 la manopera |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,700 |  |  | 194,32 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00218 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 21,800 |  |  | 244,16 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  | 112,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 25,000 |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  | 112,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,440 |  |  | 49,728 |  |
| 47 |  |  |  |  |  | Tub metalic gofrat ф22 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 900,00 |  |
|  |  |  | 60045 |  |  |  | Tub metalic gofrat ф22 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 900,00 |  |
| 48 |  |  |  |  |  | Tub metalic gofrat ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  | 60046 |  |  |  | Tub metalic gofrat ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 220,00 |  |
| 49 |  |  |  |  |  | Diferite elemente metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 60047 |  |  |  | Diferite elemente metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Elemente pentru montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Uitlaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Automatizarea sistemei desfumare (Dulap SH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  | Lada de metal GT 100-80-25 dim. 1000x800x250 mm ETI 1102145 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7002 |  |  |  | Lada de metal GT 100-80-25 dim. 1000x800x250 mm ETI 1102145 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  |  |  |  | Modul adresabil BX-O2I4-HP 4 In / 2 Out high power cu box plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 7004 |  |  |  | Modul adresabil BX-O2I4-HP 4 In / 2 Out high power cu box plastic |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 22,00 |  |
| 52 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ETIMAT 10 1P C10 ETI 2131714 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7007 |  |  |  | Intrerupator automat ETIMAT 10 1P C10 ETI 2131714 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ETIMAT 6 1P B2 ETI 2111510 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  | Intrerupator automat ETIMAT 6 1P B2 ETI 2111510 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Bloc de distributie EDB-415 ETI 1102305 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7009 |  |  |  | Bloc de distributie EDB-415 ETI 1102305 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Lampa semnal ELPI-240A-G verde ~230V ETI 004771712 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 70017 |  |  |  | Lampa semnal ELPI-240A-G verde ~230V ETI 004771712 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Lampa semnal ELPI-024C-Y galben 24V ETI 004771703 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 70018 |  |  |  | Lampa semnal ELPI-024C-Y galben 24V ETI 004771703 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Lampa semnal ELPI-240A-R rosu ~230V ETI 004771711 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 70019 |  |  |  | Lampa semnal ELPI-240A-R rosu ~230V ETI 004771711 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
| 58 |  |  |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 rosu 24V AC ETI 004770808 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 70020 |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 rosu 24V AC ETI 004770808 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 30,00 |  |
| 59 |  |  |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 verde 24V AC ETI 004770807 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 70021 |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 verde 24V AC ETI 004770807 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 30,00 |  |
| 60 |  |  |  |  |  | Buton actionare NSE-PB2/RG-IO ETI 004774030 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 70023 |  |  |  | Buton actionare NSE-PB2/RG-IO ETI 004774030 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
| 61 |  |  |  |  |  | Actuator, 3 pozitii, ECS3S-N30-20 contact 2NO ETI 004771644 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 70025 |  |  |  | Actuator, 3 pozitii, ECS3S-N30-20 contact 2NO ETI 004771644 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 23,00 |  |
| 62 |  |  |  |  |  | Actuator, 3 pozitii, ECS2S-N90-10 contact 1NO ETI 004771642 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 70026 |  |  |  | Actuator, 3 pozitii, ECS2S-N90-10 contact 1NO ETI 004771642 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,00 |  |
| 63 |  |  |  |  |  | Bloc de alimentare 24Vdc 20A PS-480-24 ETI 004656684 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 70028 |  |  |  | Bloc de alimentare 24Vdc 20A PS-480-24 ETI 004656684 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 64 |  |  |  |  |  | Intrerupator 250 V 15 A IP30 rosu ON-OFF-ON KASAN 1321 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 70030 |  |  |  | Intrerupator 250 V 15 A IP30 rosu ON-OFF-ON KASAN 1321 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizarea sistemei desfumare (Dulap SH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Automatizarea sistemei desfumare (elementer preferice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Buton cu fixare ECM-T10-R contact 1NO sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 70035 |  |  |  | Buton cu fixare ECM-T10-R contact 1NO |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 36,00 |  |
| 66 |  |  |  |  |  | Cutie pentru butoane (alba) ETI ESE1 4771545 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 70036 |  |  |  | Cutie pentru butoane (alba) ETI ESE1 4771545 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 30,00 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | Cutie pentru butoane (galbena) ETI ESE1Y 4771545 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 70037 |  |  |  | Cutie pentru butoane (galbena) ETI ESE1Y 4771545 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
| 68 |  |  |  |  |  | Comutator auxiliar PS ETIMAT 10 MD ETI 002159031 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 70039 |  |  |  | Comutator auxiliar PS ETIMAT 10 MD ETI 002159031 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 69 |  |  |  |  |  | Baza pentru releu intermediare 2 contacte ETI 002473012 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 67,00 |  |
|  |  |  | 70041 |  |  |  | Baza pentru releu intermediare 2 contacte ETI 002473012 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 67,00 |  |
| 70 |  |  |  |  |  | Releu intermediar ERM2-230AC 2 contacte ETI 002473004 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 67,00 |  |
|  |  |  | 70043 |  |  |  | Releu intermediar ERM2-230AC 2 contacte ETI 002473004 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 67,00 |  |
| 71 |  |  |  |  |  | Schrack Seconet Protectiv hood EN54-13 (art. 30-6200002-02) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 70050 |  |  |  | Schrack Seconet Protectiv hood EN54-13 (art. 30-6200002-02) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 72 |  |  |  |  |  | Motor cu brat pentru actionare usi 24Vdc Aumuller FTA600 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 70052 |  |  |  | Motor cu brat pentru actionare usi 24Vdc Aumuller FTA600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizarea sistemei desfumare (elementer preferice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Uitlaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |