Aprobat:

Directorul Liceului ,,Mihail Bârcă”, Mileștii Mici

Oxana Limbas

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat:  Liceul Teoretic Mileștii Mici. r-nul Ialoveni

- Organizatorul procedurii de achiziție: Liceul Teoretic Mileștii Mici r-nul Ialoveni

- Obiectul achizițiilor: Reparația capitală a cantinei și sălii de sport a Liceului Teoretic ,,Mihail Bârca” s. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Forarea golurilor pentru canale de ventilare |  |  |
| 1 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 300*250- 1 buc.) | m | 1,100 |
| 2 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 200*250- 3 buc.) | m | 2,700 |
| 3 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 1100*1000- 1 buc.) | m | 4,200 |
| 4 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 950*350- 1 buc.) | m | 2,600 |
| 5 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 800*800- 1 buc.) | m | 3,200 |
| 6 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 600*300- 1 buc.) | m | 1,800 |
| 7 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 600*350- 1 buc.) | m | 1,900 |
| 8 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 760*350- 1 buc.) | m | 2,220 |
| 9 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 1750*400- 1 buc.) | m | 4,300 |
| 10 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 700*450- 2 buc.) | m | 4,300 |
| 11 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 300*300- 8 buc.) | m | 12,800 |
| 12 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 1100*550- 1 buc.) | m | 3,300 |
| 13 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 760*350- 1 buc.) | m | 2,220 |
| 14 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 250*250- 1 buc.) | m | 1,000 |
| 15 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 150*550- 2 buc.) | m | 2,800 |
| 16 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 150*200- 2 buc.) | m | 1,400 |
| 17 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 500*800- 1 buc. | m | 2,600 |
| 18 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 400*1460- 1 buc.) | m | 3,720 |
| 19 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golului in perete, 450*700- 1 buc.) | m | 2,300 |
| 20 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 225 mm (grosimea perete 200mm, respectiv pentru cumulare k=10*0,9=9 | buc | 13,000 |
| 21 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 225 mm (grosimea perete 200mm, respectiv pentru cumulare k=10*0,9=9 | buc | 1,000 |
| 22 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 225 mm (grosimea perete 200mm, respectiv pentru cumulare k=10*0,9=9 | buc | 1,000 |

| Reparația capitala a cantinei si a salii de sport la L.T. "Mihail Bârca", sat. Milestii Mici, r-ul Ialoveni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Consolidari cadru monolit Cm1 |  |  |
| 1 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 76,00 |
| 2 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 20,80 |
| 3 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 15,00 |
| 4 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20) | m3 | 1,10 |
| 5 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Ancora chimica d16mm tip Hilti, HIT-RE 500) | buc | 8,00 |
| 6 |  | Ancora chimica d16mm tip Hilti, HIT-RE 500 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidari cadru monolit Cm2 |  |  |
| 7 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 54,50 |
| 8 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14,60 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 L2.1m- 2 buc) | kg | 59,60 |
| 10 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,50 |
| 11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20) | m3 | 0,80 |
|  |  | Capitolul 3. Consolidari cadru monolit cm3 |  |  |
| 12 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 61,90 |
| 13 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,60 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U20 L3.300m- 2 buc) | kg | 121,40 |
| 15 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Ancora chimica d16mm tip Hilti, HIT-RE 500) | buc | 8,00 |
| 16 |  | Ancora chimica d16mm tip Hilti, HIT-RE 500 | buc | 8,00 |
| 17 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 15,00 |
| 18 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20) | m3 | 1,10 |
|  |  | Capitolul 4. Consolidari cadru monolit Cm4 |  |  |
| 19 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 108,00 |
| 20 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,90 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U20 L3.300m- 2 buc) | kg | 165,60 |
| 22 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Ancora chimica d16mm tip Hilti, HIT-RE 500) | buc | 8,00 |
| 23 |  | Ancora chimica d16mm tip Hilti, HIT-RE 500 | buc | 8,00 |
| 24 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 22,00 |
| 25 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20) | m3 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 5. Consolidarea sectorului monolit Sm1 |  |  |
| 26 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 355,00 |
| 27 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63,80 |
| 28 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20) | m3 | 5,40 |
|  |  | Capitolul 6. Consolidarea sectorului monolit Sm2 |  |  |
| 29 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 235,60 |
| 30 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 50,50 |
| 31 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20) | m3 | 3,40 |
|  |  | Capitolul 7. Consolidarea centurii monolite Bm1 |  |  |
| 32 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 93,00 |
| 33 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,80 |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil U16 L1.8*4buc.*2unit). | kg | 192,80 |
| 35 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Ancora chimica d14mm tip Hilti, HIT-RE 500) | buc | 8,00 |
| 36 |  | Ancora chimica d14mm tip Hilti, HIT-RE 500 | buc | 8,00 |
| 37 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,00 |
| 38 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton B20) | m3 | 2,70 |
|  |  | Capitolul 8. Constructii din lemn |  |  |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,44 |
| 40 |  | Papuc grinda din otel zincat 2*60*160 | buc | 34,00 |
| 41 |  | Vinclu din otel zincat 80*80*80 | buc | 34,00 |
|  |  | Capitolul 9. Constructia podestului PS1 |  |  |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructia podestului din profil metalic 100*4) | kg | 1 490,00 |
| 43 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 1,49 |

| Reparația capitală a cantinei si a sălii de sport la L.T. "Mihail Bârca", sat. Milestii Mici, r-ul Ialoveni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. P-1 |  |  |
| 1 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 81,50 |
| 2 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (beton celular). | m2 | 81,50 |
| 3 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | 81,50 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 81,50 |
| 5 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | 81,50 |
| 6 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi de gresie portelanat min 8mm grosime) | m2 | 81,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. P-2 |  |  |
| 7 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 123,40 |
| 8 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton B15) | m3 | 6,17 |
| 9 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 61,70 |
| 10 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (beton celular). | m2 | 61,70 |
| 11 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | 67,40 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 61,70 |
| 13 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | 61,70 |
| 14 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi de gresie portelanat min 8mm grosime) | m2 | 61,70 |
|  |  | Capitolul 1.3. P-3 |  |  |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 206,00 |
| 16 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | 206,00 |
| 17 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara) | m2 | 206,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. P-4 |  |  |
| 18 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 29,00 |
| 19 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 58,00 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 29,00 |
| 21 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10) | m2 | 29,00 |
| 22 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara) | m2 | 29,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. P-5 |  |  |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 151,20 |
| 24 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton B15) | m3 | 7,56 |
| 25 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (beton celular). | m2 | 75,60 |
| 26 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | -75,60 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75,60 |
| 28 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | 75,60 |
| 29 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara) | m2 | 75,60 |
|  |  | Capitolul 1.6. P-6 |  |  |
| 30 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (beton celular). | m2 | 14,80 |
| 31 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | -14,80 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,80 |
| 33 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | 14,80 |
| 34 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara) | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.7. P-7 |  |  |
| 35 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 150,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (aplicarea stratului de protectie a pardoselilor din lemn cu substanta ignifuga) | m2 | 150,00 |
| 37 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (vopsirea pardoselilor din lemn cu vopsea alchidica) | m2 | 150,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. P-8 |  |  |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 20,05 |
| 39 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 10,02 |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm, culoare sura) | m2 | 100,23 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 41 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 15,54 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 594,30 |
| 43 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 594,30 |
| 44 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (k=4) | m2 | 594,30 |
| 45 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 340,00 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 254,30 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 254,30 |
| 48 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=3) | m2 | -254,30 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 254,30 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 254,30 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 254,30 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 254,30 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 720,00 |
| 54 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 720,00 |
| 55 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (k=7) | m2 | 720,00 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 720,00 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 720,00 |
| 58 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=3) | m2 | -720,00 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 720,00 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 720,00 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 720,00 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 720,00 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 273,50 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Solutie antimucegai) | m2 | 273,50 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 273,50 |
| 66 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5) | m2 | 273,50 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 273,50 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 273,50 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 273,50 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 273,50 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 290,00 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Solutie antimucegai) | m2 | 290,00 |
| 73 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 290,00 |
| 74 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 290,00 |
| 75 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (subsol) | m2 | 290,00 |
|  |  | Capitolul 3. Tavane |  |  |
| 76 | CK28A | Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar | m2 | 55,00 |
| 77 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondens) | m2 | 55,00 |
| 78 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (placi de vata minerala 150mm) | m2 | 55,00 |
| 79 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana antivapori) | m2 | 55,00 |
| 80 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Placaj GVL Vidiwall KNAUF) | m2 | 55,00 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 55,00 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 55,00 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 55,00 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,00 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 98,00 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Solutie antimucegai) | m2 | 98,00 |
| 87 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 98,00 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (subsol) | m2 | 98,00 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 603,50 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Solutie antimucegai) | m2 | 603,50 |
| 91 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 603,50 |
| 92 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 603,50 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 603,50 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 603,50 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 603,50 |
| 96 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).(150mm, k=1,5) | m2 | 523,96 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie |  |  |
| 97 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 4,94 |
| 98 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (250mm, culoare alba) | m | 12,21 |
| 99 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervazuri din masa plastica 300mm, culoare alba) | m | 12,21 |
| 100 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara U5; U6) | m2 | 4,18 |
| 101 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi aluminiu econom interioare) | m2 | 26,00 |
| 102 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi in tavan aluminiu econom interioare 1450*800) | m2 | 1,16 |
| 103 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Scara dreapta pentru acces in cerdac innaltime 4m) | kg | 75,00 |
|  |  | Capitolul 5. Lucrari de reparatie exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Fatada |  |  |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 30,00 |
| 105 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Scara si pireul de primire, Gresie cu suprafata striata 10mm) | m2 | 30,00 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) | m2 | 417,22 |
| 107 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala 135kg\m3, 100mm; Cornier din aluminiu 240 m.l)) | m2 | 346,22 |
| 108 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala MW 30mm (Placi din vata minerala 135kg\m3, 30mm) | m2 | 32,00 |
| 109 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 378,22 |
| 110 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 378,22 |
| 111 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 71,00 |
| 112 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polisteren extrudat 50mm) | m2 | 71,00 |
| 113 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din sirma zincata aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa metalica expandata pentru tencuieli) | m2 | 71,00 |
| 114 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (toclu) | m2 | 71,00 |
|  |  | Capitolul 5.2. Sistema de evacuare a apelor fluviale |  |  |
| 115 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (taierea asfaltului pentru a monta gratare de scurgere a apei) | m | 60,00 |
| 116 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 15,00 |
| 117 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 3,00 |
| 118 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Teava PVC pentru evacuarea apei, pentru lucrari exterioare, 3.9mm D160mm) | m | 60,00 |
| 119 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,00 |
| 120 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 121 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,03 |
| 122 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 1,00 |
| 123 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,01 |
| 124 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (rigola de evacuare a apei din plastic cu gratar 10cm x 5cm x 100cm) | buc | 12,00 |
| 125 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton B15) | m3 | 1,00 |

| Reparatia capitala a cantinei si a salii de sport la L.T. "Mihail Bârca", sat. Milestii Mici, r-ul Ialoveni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Apeduct canalizare interna

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. В1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. I B1 |  |  |
| 1 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 26,00 |
| 2 |  | Кран шаровой д15 | buc | 21,00 |
| 3 |  | Кран шаровой д20 | buc | 5,00 |
| 4 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 5 |  | Кран шаровой д32 | buc | 2,00 |
| 6 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm) | m | 40,00 |
| 7 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm) | m | 50,00 |
| 8 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 40,00 |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20мм | m | 40,00 |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25мм | m | 50,00 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40мм | m | 40,00 |
| 12 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" | buc | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. II Т3 арматура |  |  |
| 13 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 27,00 |
| 14 |  | Кран шаровой д15 | buc | 20,00 |
| 15 |  | Кран шаровой д20 | buc | 5,00 |
| 16 |  | Кран шаровой д25 | buc | 2,00 |
| 17 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 18 |  | Кран шаровой д32 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. III Трубы и их соединения |  |  |
| 19 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm) | m | 40,00 |
| 20 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm) | m | 50,00 |
| 21 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilena d32mm) | m | 35,00 |
| 22 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 40,00 |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20мм | m | 40,00 |
| 24 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25мм | m | 50,00 |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32мм | m | 35,00 |
| 26 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40мм | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. IV Материалы и изделия |  |  |
| 27 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare, calitate superioara) | buc | 11,00 |
| 28 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 29 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare, calitate superioara, pentru bucatarie) | buc | 10,00 |
| 30 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (поливочный кран) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. К1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. I Трубы и их соединения |  |  |
| 31 | RpSB10E | Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,00 |
| 32 | RpSB10C | Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. II Материалы и изделия |  |  |
| 33 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 5,00 |
| 34 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 7,00 |
| 35 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Сифон для душа) | buc | 4,00 |
| 36 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Trap pentru dus) | buc | 4,00 |
| 37 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап для душа) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. К3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Трубы и их соединения |  |  |
| 38 | RpSB10E | Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 30,00 |
| 39 | RpSB10C | Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. II Материалы и изделия |  |  |
| 40 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 41 |  | Сифон для кухоных моек | buc | 10,00 |
| 42 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап для душа) | buc | 4,00 |
| 43 |  | Рукав пожарный д=50мм | m | 20,00 |

| Reparatia capitala a cantinei si salii de sport a LT "M. Birca", s. Milestii Mici, r-nul Ialoveni. |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul de incalzire |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Шкаф встроенный для коллекторов отопления 750х750х200 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Aprovizionarea cu caldura |  |  |
| 2 | Pret furnizor | Смесительный узел "Di&Trade" в комплекте с трехходовым смесительным клапаном и сервоприводом "Belimo" DT SUMX(60)-2,5 (П1, П2) | buc | 2,00 |
| 3 | Pret furnizor | Смесительный узел "Di&Trade" в комплекте с трехходовым смесительным клапаном и сервоприводом "Belimo" DT SUMX(60)-6,3(1) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Punct termic |  |  |
| 4 | Pret furnizor | Гидравлuческий разделитель индивидуального изготовления Ду150 | buc | 1,00 |
| 5 | Pret furnizor | Насос циркуляционный Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-7 | buc | 3,00 |
| 6 | Pret furnizor | Насос циркуляционный Wilo-Yonos PICO 15/1-6 | buc | 1,00 |
| 7 | Pret furnizor | Насос циркуляционный Wilo-Star-Z 20/1 | buc | 1,00 |
| 8 | Pret furnizor | Бойлер вертикальный системы ГВС косвенного нагрева, V = 500л (с эл. ТЭНом на 10,0кВт) ОКС 500 NTR/1 МРа RDW 18 - 10) | buc | 1,00 |
| 9 | Pret furnizor | Расширительный бак мембранный системы ГВС, V = 25,0л, P = 6бар | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemul de incalzire |  |  |
| 10 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia colectorului | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Aprovizionarea cu caldura |  |  |
| 11 | SE55Ap | Grup compact de amestec pentru reglare, cuprinzind electropompa, (монтаж узла Sumx) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Punct termic |  |  |
| 12 | IA41C | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 150 mm (Гидровыравниватель) | buc | 1,00 |
| 13 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 3,00 |
| 14 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 2,00 |
| 15 | IA17B | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l | buc | 1,00 |
| 16 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistemul de incalzire |  |  |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500х400mm | buc | 8,00 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500х500mm, | buc | 1,00 |
| 19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500х700mm, | buc | 4,00 |
| 20 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500х800mm, | buc | 3,00 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500х1000mm, | buc | 1,00 |
| 22 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm , inclusiv tip 22 500х1200 | buc | 8,00 |
| 23 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm , inclusiv tip 33 500х1400 | buc | 6,00 |
| 24 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка распределительная Dn=50mm-L=1,0м 4 выхода ) | set | 1,00 |
| 25 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (Терморегулирующий клапан угловой Danfoss d15mm ) | buc | 16,00 |
| 26 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Термоголовка RAS- C2 d-15mm "Danfoss") | buc | 16,00 |
| 27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (Robinet pentru radiator tur d15mm ) | buc | 15,00 |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (Robinet pentru radiator retur d15mm ) | buc | 31,00 |
| 29 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4' (robinet sferic dn=20mm) | buc | 2,00 |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1' (robinet sferic dn=25mm) | buc | 4,00 |
| 31 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (robinet sferic d=32mm ) | buc | 4,00 |
| 32 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль балансировочный ручной, P = 10бар Д20mm) | buc | 1,00 |
| 33 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль балансировочный ручной, P = 10бар Д25mm) | buc | 2,00 |
| 34 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Вентиль балансировочный ручной, P = 10бар Д32mm) | buc | 1,00 |
| 35 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Наконечник спускник/дренаж Ду15 ) | buc | 2,00 |
| 36 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" Американка d-20 | buc | 2,00 |
| 37 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" Американка d-25 | buc | 4,00 |
| 38 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" Американка | buc | 4,00 |
| 39 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.( Tevi PP-R FB PN20 d20mm cu fitinguri) | m | 175,00 |
| 40 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Tevi PP-R FB PN20 d25mm cu fitinguri) | m | 104,00 |
| 41 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Tevi PP-R FB PN20 d32mm cu fitinguri) | m | 110,00 |
| 42 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Tevi PP-R FB PN20 d40mm cu fitinguri) | m | 34,00 |
| 43 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Tevi PP-R FB PN20 d50mm cu fitinguri) | m | 18,00 |
| 44 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (dn20-50mm) | buc | 882,00 |
| 45 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Climaflex d-22mm x10mm) | m | 175,00 |
| 46 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Climaflex d-28mm x10mm) | m | 104,00 |
| 47 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Climaflex d-35mm x10mm) | m | 110,00 |
| 48 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Climaflex d-42mm x10mm) | m | 34,00 |
| 49 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Climaflex d-54mm x10mm) | m | 4,00 |
| 50 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Climaflex d-54mm x20mm | m | 14,00 |
| 51 | IzI05F | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu. | m2 | 4,40 |
| 51 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 279,00 |
| 52 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 162,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Aprovizionarea cu caldura |  |  |
| 53 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Вентиль балансировочный ручной, P = 10бар Д32mm) | buc | 2,00 |
| 54 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2"(Вентиль балансировочный ручной, P = 10бар Д40mm) | buc | 1,00 |
| 55 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" cu fitinguri | m | 26,00 |
| 56 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" cu fitinguri | m | 16,00 |
| 57 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" cu fitinguri | m | 56,00 |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 68,00 |
| 59 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 98,00 |
| 60 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Climaflex d-42mm x10mm) | m | 23,00 |
| 61 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Climaflex d-48mm x10mm) | m | 10,00 |
| 62 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Climaflex d-60mm x10mm) | m | 43,00 |
| 63 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Climaflex d-60mm x20mm | m | 13,00 |
| 64 | IzI05F | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu. | m2 | 21,00 |
| 65 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Минеральная вата "Isover cu Al" 100mm | m2 | 4,00 |
| 66 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 98,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Punct termic |  |  |
| 67 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm Распределительный коллектор на отопление индивидуального изготовления Dn=150mm | buc | 1,00 |
| 68 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Предохранительный клапан с настройкой давления, P=10 бар Dn=25mm | buc | 1,00 |
| 69 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (задвижка стальная Батерфляй dn=65мм) | buc | 7,00 |
| 70 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (задвижка стальная Батерфляй dn=50мм) | buc | 3,00 |
| 71 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (robinet sferic d=32mm ) | buc | 5,00 |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1' (robinet sferic dn=25mm) | buc | 10,00 |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4' (robinet sferic dn=20mm) | buc | 3,00 |
| 74 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte , avind diametrul nominal de 2" (Клапан обратный, P=10 бар d=50mm) | buc | 1,00 |
| 75 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (обратный клапан d-32мм) | buc | 2,00 |
| 76 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан обратный, P=10 бар d=25mm | buc | 2,00 |
| 77 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан обратный, P=10 бар d=20mm | buc | 1,00 |
| 78 | ID12B | Filtru cu flanse instalatii, avind diametrul de 65-80 mm (d-65mm) | buc | 2,00 |
| 79 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1' (Фильтр сетчатый, P=10 бар D=25mm) | buc | 1,00 |
| 80 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4" (Фильтр сетчатый, P=10 бар D=20mm) | buc | 1,00 |
| 81 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet de scurgere d=15mm) | buc | 3,00 |
| 82 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Deaerator automat DN15') | buc | 5,00 |
| 83 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului ф100 | buc | 1,00 |
| 84 | TfD02A | Montarea pe conducta a termomanometrului | buc | 4,00 |
| 85 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"(американка 3/4) | buc | 3,00 |
| 86 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" Американка | buc | 10,00 |
| 87 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" Американка | buc | 5,00 |
| 88 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран 3-х ходовой под манометр d-15мм) | buc | 5,00 |
| 89 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" (Вентиль балансировочный ручной Dn=65mm) | buc | 1,00 |
| 90 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4 cu fitinguri | m | 3,00 |
| 91 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" cu fitinguri | m | 14,00 |
| 92 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" cu fitinguri | m | 14,00 |
| 93 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" cu fitinguri | m | 13,00 |
| 94 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior de 76 mm ( cu fitinguri) | m | 64,00 |
| 95 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 135,00 |
| 96 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 44,00 |
| 97 | RpIF12B | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 15,50 |
| 98 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Минеральная вата "Isover fara Al " 40mm | m2 | 26,00 |
| 99 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Минеральная вата "Isover fara Al" 100mm | m2 | 65,00 |
| 100 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla (confectionare) | m2 | 91,00 |
| 101 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla (montare) | m2 | 91,00 |
| 102 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 17,00 |
| 103 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 27,00 |
| 104 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 64,00 |

| Reparatia capitala a cantinei si salii de sport a LT "M. Bârca", s. Milestii Mici, r-nul Ialoveni. |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistem de ventilare |  |  |
| 1 | Pret furnizor | П1-Вентилятор канальный, L = 2200м3/час, P = 240Па, n = 777об/мин, N = 0,935кВ, U = 380В KT 60-35-6 Systemair. | buc | 1,00 |
| 2 | Pret furnizor | П2-Вентилятор канальный , L = 1860м3/час, P = 270Па,, n = 777об/мин, N = 0,935кВ, U = 380В KT 60-35-6 Systemair. | buc | 1,00 |
| 3 | Pret furnizor | П3-Вентилятор канальный, L = 5445м3/час, P = 335Па, n = 828об/мин, N = 2,799кВ , U = 380В KT 80-50-6 Systemair. | buc | 1,00 |
| 4 | Pret furnizor | В1-Вентилятор канальный, L = 2200м3/час, P = 150Па, n = 1223об/мин, N = 0,935кВ, U = 380В KT 50-30-4 Systemair. | buc | 1,00 |
| 5 | Pret furnizor | В2-Вентилятор канальный, L = 1760м3/час, P = 265Па, n = 1223об/мин, N = 0,935кВ, U = 380В KT 50-30-4 Systemair. | buc | 1,00 |
| 6 | Pret furnizor | В3-Вентилятор канальный,L = 1860м3/час, P = 245Па, n = 1223об/мин, N = 0,935кВ, U = 380В KT 50-30-4 Systemair. | buc | 1,00 |
| 7 | Pret furnizor | В4-Вентилятор бытовой, L = 50м3/час, P = 23Па, n = 2153об/мин, N = 0,0308кВ, U = 220В BF 150T Silent Systemair. | buc | 1,00 |
| 8 | Pret furnizor | В5-Вентилятор канальный L = 285м3/час, P = 145Па, n = 2388об/мин, N = 0,053кВ, U = 220В K 160M sileo "Systemair" | buc | 1,00 |
| 9 | Pret furnizor | В6-Вентилятор канальный, L = 1855м3/час, P = 490Па, n = 1201об/мин, N = 1,619кВ, U = 380В KT 60-30-4 Systemair. | buc | 1,00 |
| 10 | Pret furnizor | В7-Вентилятор канальный, L = 3750м3/час, P = 775Па, n = 1250об/мин, N = 4,186кВ, U = 380В KT 70-40-4 Systemair. | buc | 1,00 |
| 11 | Pret furnizor | В8-Вентилятор канальный,L = 160м3/час, P = 180Па, n = 2395об/мин, N = 0,053кВ, U = 220В K 125 XL sileo Systemair. | buc | 1,00 |
| 12 | Pret furnizor | В9-Вентилятор канальный, L = 75м3/час, P = 110Па, n = 2491об/мин, N = 0,028кВ, U = 220В K 125M sileo Systemair. | buc | 1,00 |
| 13 | Pret furnizor | В10-Вентилятор канальный,L = 180м3/час, P = 160Па, n = 2395об/мин, N = 0,053кВ, U = 220В K 125 XL sileo Systemair. | buc | 1,00 |
| 14 | Pret furnizor | Калорифер водяной "Systemair", L = 2200м3/час, Q+18 = 25,1кВт VBR 60-35-2 | buc | 1,00 |
| 15 | Pret furnizor | Калорифер водяной "Systemair", L = 1860м3/час, Q+20 = 22,5кВт VBR 60-30-2 | buc | 1,00 |
| 16 | Pret furnizor | Калорифер водяной "Systemair", L = 5445м3/час, Q+18 = 62,1кВт VBR 100-50-2 | buc | 1,00 |
| 17 | Pret furnizor | Отсечной клапан круглый DT CDI d=400 мм | buc | 1,00 |
| 18 | Pret furnizor | Отсечной клапан круглый DT CDI d=355 мм | buc | 1,00 |
| 19 | Pret furnizor | Отсечной клапан прямоугольный DT RR 800*500 | buc | 1,00 |
| 20 | Pret furnizor | Электропривод "Belimo" TF230 | buc | 2,00 |
| 21 | Pret furnizor | Электропривод "Belimo" LF230 | buc | 1,00 |
| 22 | Pret furnizor | Фильтр воздушный гофрированный прямоугольный G4 DT FPO 600х350 с касетой DT CF | buc | 1,00 |
| 23 | Pret furnizor | Фильтр воздушный гофрированный прямоугольный G4 DT FPO 600х300 с касетой DT CF | buc | 1,00 |
| 24 | Pret furnizor | Фильтр воздушный гофрированный прямоугольный G4 DT FPO 800х500 с касетой DT CF | buc | 1,00 |
| 25 | Pret furnizor | Шумоглушитель прямоугольный " DT AZS 500х300 l=1000 | buc | 3,00 |
| 26 | Pret furnizor | Шумоглушитель прямоугольный " DT AZS 600х300 l=1000 | buc | 1,00 |
| 27 | Pret furnizor | Шумоглушитель прямоугольный " DT AZS 600х350 l=1000 | buc | 2,00 |
| 28 | Pret furnizor | Шумоглушитель прямоугольный " DT AZS 700х400 l=1000 | buc | 1,00 |
| 29 | Pret furnizor | Шумоглушитель прямоугольный " DT AZS 800х500 l=1000 | buc | 1,00 |
| 30 | Pret furnizor | Зонт вытяжной с жироуловителем "Di&Trade" 800х450х450h | buc | 1,00 |
| 31 | Pret furnizor | Зонт вытяжной с жироуловителем "Di&Trade" 2300х900х450h | buc | 2,00 |
| 32 | Pret furnizor | Зонт вытяжной без жироуловителя "Di&Trade" 1400х700х600h | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilarea antiincendiara |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Вентилятор осевой, дымоудаления "ССК ТМ", L = 29900м3/час, P = 650Па, n = 3000об/мин, N = 11,0кВт, U = 380В OZA-071/M-50-DUV400-N-01100/2-Y2 в комплекте с монтажной опорой CCKTM OZA-MOP | set | 1,00 |
| 34 | Pret furnizor | Клапан противопожарный (нормально закрытый) прямоугольный 700х700 | buc | 1,00 |
| 35 | Pret furnizor | Отсечной клапан с эл. приводом 1000x45 | buc | 1,00 |
| 36 | Pret furnizor | Электропривод "Belimo" BF230 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistem de ventilare |  |  |
| 37 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de de pina la 0,8 kw (tip K) | buc | 4,00 |
| 38 | VC04C | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw(tip KT) | buc | 8,00 |
| 39 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (BF) | buc | 1,00 |
| 40 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 3,00 |
| 41 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (отсечные клапаны d400. d355) | buc | 2,00 |
| 42 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (электропривод-монтаж) | buc | 3,00 |
| 43 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Отсечные клапаны 800*500) | buc | 1,00 |
| 44 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (500*300, 600*300, 600*350) | buc | 6,00 |
| 45 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (700*400, 800*500) | buc | 2,00 |
| 46 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime | m2 | 20,70 |
| 47 | VC30A | Separator de picaturi, cu sicane, executat din tabla (жироуловитель-монтаж) | m2 | 4,50 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilarea antiincendiara |  |  |
| 48 | VC06E | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw | buc | 1,00 |
| 49 | VB03C2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 2500-3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (монтаж огнезадерживающих клапанов) | buc | 1,00 |
| 50 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Отсечные клапаны) | buc | 1,00 |
| 51 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (электропривод-монтаж) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistem de ventilare |  |  |
| 52 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан обратный d=125мм ) | buc | 2,00 |
| 53 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан обратный d=160мм ) | buc | 1,00 |
| 54 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан обратный d=400мм ) | buc | 4,00 |
| 55 | VB04B1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionate in ateliere centralizate (700*400mm) | buc | 1,00 |
| 56 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Гибкая вставка d=125mm) | buc | 6,00 |
| 57 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Гибкая вставка d=160mm) | buc | 2,00 |
| 58 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Гибкая вставка 500*300mm) | buc | 6,00 |
| 59 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (гибкая вставка 600*300) | buc | 2,00 |
| 60 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (гибкая вставка 600*350) | buc | 4,00 |
| 61 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (гибкая вставка 700*400) | buc | 2,00 |
| 62 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (гибкая вставка 800*500) | buc | 2,00 |
| 63 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Дроссель-клапан d=125mm) | buc | 17,00 |
| 64 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Дроссель-клапан d=160mm) | buc | 7,00 |
| 65 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Дроссель-клапан d=200mm) | buc | 1,00 |
| 66 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Дроссель-клапан d=250mm) | buc | 5,00 |
| 67 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate( Дроссель-клапан 500*200mm) | buc | 2,00 |
| 68 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка TM100 150*100 | buc | 26,00 |
| 69 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка TM100 150*150 | buc | 1,00 |
| 70 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка TM100 200*100 | buc | 1,00 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка TM100 300*100 | buc | 4,00 |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка TM100 300*150 | buc | 13,00 |
| 73 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка TM100 400*150 | buc | 10,00 |
| 74 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка TM100 400*200 | buc | 8,00 |
| 75 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка TM100 500*200 | buc | 3,00 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка TM100 600*300 | buc | 4,00 |
| 77 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Гравитационная решетка "Vents" MV 150 VJ | buc | 1,00 |
| 78 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Наружная алюминиевая решетка DT GEA 200*150 | buc | 1,00 |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Наружная алюминиевая решетка DT GEA 200*200 | buc | 2,00 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Наружная алюминиевая решетка DT GEA 600*500 | buc | 2,00 |
| 81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Наружная алюминиевая решетка DT GEA 600*600 | buc | 4,00 |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Наружная алюминиевая решетка DT GEA 1200*600 | buc | 1,00 |
| 83 | VB27C1 | Caciula de protectie, pentru canale cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт 700*400) | buc | 1,00 |
| 84 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm | m2 | 119,00 |
| 85 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm.. | m2 | 87,00 |
| 86 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 12,00 |
| 87 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie (Piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm.. | m2 | 28,00 |
| 88 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm (плоско-овальные) | m2 | 54,00 |
| 89 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm..(плоско-овальные) | m2 | 2,00 |
| 90 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 15,00 |
| 91 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie (Piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm.. | m2 | 5,00 |
| 92 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. | m2 | 2,00 |
| 93 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. | m2 | 178,00 |
| 94 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. | m2 | 2,00 |
| 95 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. | m2 | 40,00 |
| 96 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Минеральная вата "Isover cu Al" 50mm | m2 | 270,00 |
| 97 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Минеральная вата "Isover cu Al" 100mm | m2 | 164,00 |
| 98 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 4,00 |
| 99 | VD01B | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilarea antiincendiara |  |  |
| 100 | VB04B1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionate in ateliere centraliizate ( обратный клапан D=710mm) | buc | 1,00 |
| 101 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (Гибкая вставка термостойкая D=710mm OZA-COM400) | buc | 2,00 |
| 102 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка алюминиевая GEA 700*700 | buc | 1,00 |
| 103 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка GEA 1000*900 | buc | 1,00 |
| 104 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Наружная алюминиевая решетка DT GEA 1200*600 | buc | 1,00 |
| 105 | VB20B1 | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate (Воздуховыбросной наконечник "Di&Trade" d=630) | buc | 1,00 |
| 106 | VA22E Ap | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1.0 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. | m2 | 52,00 |
| 107 | VA22E Ap | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1.0 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. | m2 | 15,00 |
| 108 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Минеральная вата "Технониколь 80" Al" 30mm | m2 | 71,00 |
| 109 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla (confectionare) | m2 | 71,00 |
| 110 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla (montare) | m2 | 71,00 |
| 111 | VD01B | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale | buc | 1,00 |

| Reparatia capitala a cantinei si a salii de sport la L.T. "Mihail Bârca", sat. Milestii Mici, r-ul Ialoveni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Retele electrice interne (IEI\EEF.SU)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal) | kg | 500,00 |
| 2 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (Electrod de impamintare din otel inox D20mm L=1m) | 100 m | 0,21 |
| 3 |  | Mufa de legatura din otel inox | buc | 14,00 |
| 4 |  | Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical | buc | 7,00 |
| 5 |  | Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda | buc | 1,00 |
| 6 |  | Cap de batut | buc | 7,00 |
| 7 |  | Virf de penetrare | buc | 7,00 |
| 8 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,50 |
| 9 |  | Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm | m | 50,00 |
| 10 |  | Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel de inox d16mm | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-152-4 | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg | 100 buc | 0,30 |
| 12 |  | Suport conductor pentru acoperis de tip conic | buc | 30,00 |
| 13 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 40*4mm | 100 m | 1,10 |
| 14 |  | Banda de protectie impotriva coroziunii | buc | 1,00 |
| 15 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,00 |
| 16 |  | Suport pentru captor electronic H=2,0m, d 10, cu platforma conica pentru suport | buc | 1,00 |
| 17 |  | captator activ electronic, raza de actiune R26m, la оnaltimea de h=2,0m | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tablou de distributie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Tablou 1.1 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module) | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Tablou 1.2 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module) | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Tablou 1.3 |  |  |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module) | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Tablou 1.4 |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module) | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Tablou 1.5 |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module) | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 18,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. Tablou 1.6 |  |  |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module) | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 5,00 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=10mA, | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 2,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. Tablou 1.7 |  |  |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=18V | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 3,00 |
| 44 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton de comanda "STOP" fara fixare Un=230V) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.8. Tablou 1.8 |  |  |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module) | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.9. Tabloul 1.9 |  |  |
| 48 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module) | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcini modular, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 1,00 |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 2,00 |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 6,00 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, | buc | 1,00 |
| 53 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.10. Tablou 1.10 |  |  |
| 54 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 56 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=25A | buc | 1,00 |
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 5,00 |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 8,00 |
| 59 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A | buc | 5,00 |
| 60 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=12A | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.11. Tablou 1.11 |  |  |
| 61 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g)) | buc | 1,00 |
| 62 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=63A | buc | 1,00 |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 64 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton de comanda "STOP" fara fixare Un=230V) | buc | 1,00 |
| 65 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 2,00 |
| 66 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, | buc | 3,00 |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.12. Tablou 1.12 |  |  |
| 68 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=160A, In=63A, contactoare 3f, 2 intrari, 4 iesiri 3f, 1 iesire 1f) | buc | 1,00 |
| 69 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Intrerupator automat, tripolar, In=160A, Ub=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4....1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25....11) | buc | 2,00 |
| 70 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare (Contor electronic 5..60A, 230\380V) | buc | 2,00 |
| 71 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 (Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=150A) | buc | 2,00 |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 2,00 |
| 73 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 1,00 |
| 74 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcini modular, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 2,00 |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Declansator independent PH4 7) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.13. Tablou 1.13 |  |  |
| 76 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=200A, In=200A, contactoare 3f,) | buc | 1,00 |
| 77 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator basculant industrial, tripolar, In=160A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 78 | 08-01-061-1 | Siguranta fuzibila In=160А, Ief=63A, Un=400V, IP00 | buc | 6,00 |
| 79 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare (Contor electronic 5..100A, 230\380V) | buc | 2,00 |
| 80 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune DDJT-B 4P) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Echipament de iluminat |  |  |
| 81 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 32W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V) | 100 buc | 0,54 |
| 82 |  | corp de iluminat , IP20; modul LED 32W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V | buc | 54,00 |
| 83 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 400K ) | 100 buc | 0,03 |
| 84 |  | corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 400K | buc | 3,00 |
| 85 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 26W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 400K ) | 100 buc | 0,44 |
| 86 |  | corp de iluminat , IP65; modul LED 26W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 400K | buc | 44,00 |
| 87 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc | 12,00 |
| 88 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 72W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 7800Lm, 400K ) | 100 buc | 0,12 |
| 89 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 72W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 7800Lm, 400K ) | 100 buc | 0,12 |
| 90 |  | corp de iluminat , IP65; modul LED 72W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 7800Lm, 400K | buc | 12,00 |
| 91 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 30W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 400K | 100 buc | 0,04 |
| 92 |  | corp de iluminat , IP65; modul LED 30W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 400K | buc | 4,00 |
| 93 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , cu senzor incorporat, (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de acctionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune alternativa 230V ) | 100 buc | 0,05 |
| 94 |  | corp de iluminat , cu senzor incorporat, (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de acctionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune alternativa 230V | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 95 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 33,35 |
| 96 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 | m | 770,00 |
| 97 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5 | m | 235,00 |
| 98 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5 | m | 265,00 |
| 99 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 6*1.5 | m | 10,00 |
| 100 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 | m | 1 365,00 |
| 101 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5 | m | 500,00 |
| 102 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 1*4 | m | 30,00 |
| 103 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4 | m | 100,00 |
| 104 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*6 | m | 60,00 |
| 105 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 10,55 |
| 106 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 | m | 530,00 |
| 107 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5 | m | 105,00 |
| 108 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5 | m | 60,00 |
| 109 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 | m | 130,00 |
| 110 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5 | m | 80,00 |
| 111 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 1*6 | m | 50,00 |
| 112 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*6 | m | 100,00 |
| 113 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 0,55 |
| 114 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*25 | m | 55,00 |
| 115 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 0,15 |
| 116 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*25 | m | 15,00 |
| 117 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 4,65 |
| 118 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1 | m | 465,00 |
| 119 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 0,80 |
| 120 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1 | m | 80,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Accesorii electrice |  |  |
| 121 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |
| 122 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, | buc | 15,00 |
| 123 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,28 |
| 124 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 20 | buc | 28,00 |
| 125 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator intermediar IP20) | 100 buc | 0,04 |
| 126 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20) | buc | 4,00 |
| 127 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 128 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 44 | buc | 3,00 |
| 129 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,06 |
| 130 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44 | buc | 6,00 |
| 131 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 0,41 |
| 132 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 41,00 |
| 133 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 0,04 |
| 134 |  | Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 4,00 |
| 135 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa ( Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 0,14 |
| 136 |  | Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 14,00 |
| 137 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara (Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V) | 100 buc | 0,02 |
| 138 |  | Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V | buc | 2,00 |
| 139 |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20) | buc | 100,00 |
| 140 |  | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata | buc | 80,00 |
| 141 |  | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata | buc | 15,00 |
| 142 | 3 | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil Un=230V; Cutie pentru instalare butonului de comanda, pentru 2 locuri | buc | 10,00 |
| 143 | 3 | Buton de comanda STOP fara fixare Un=230V; cutie pentru instalarea butonului de comanda 1 buc. | buc | 2,00 |
| 144 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Tevi si accesorii |  |  |
| 145 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 41,20 |
| 146 |  | Tub tehnic de protectie din PVC d25 | m | 1 810,00 |
| 147 |  | Tub tehnic de protectie din PVC d20 | m | 2 310,00 |
| 148 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,90 |
| 149 |  | Tub tehnic de protectie din PVC d32 | m | 1 810,00 |
| 150 |  | Tub tehnic de protectie din PVC d40 | m | 50,00 |
| 151 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,90 |
| 152 |  | Teava de otel zincat d 25mm | m | 190,00 |
| 153 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,20 |
| 154 |  | Teava de otel zincat d 32mm | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Jgheaburi metalice |  |  |
| 155 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat) | 100 buc | 0,07 |
| 156 |  | Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul | buc | 7,00 |
| 157 |  | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 396 | buc | 15,00 |
| 158 |  | Consola pentru sustinerea jgheabului L=350mm | buc | 21,00 |
| 159 |  | Cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic | buc | 4,00 |
| 160 |  | Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic | buc | 4,00 |
| 161 |  | Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic | buc | 2,00 |
| 162 |  | Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic | buc | 2,00 |
| 163 |  | Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic | buc | 9,00 |
| 164 |  | Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic | buc | 9,00 |
| 165 |  | Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic | buc | 50,00 |
| 166 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal) | kg | 150,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tablou de distributie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Tablou 1.1 |  |  |
| 167 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module | buc | 1,00 |
| 168 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 169 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 5,00 |
| 170 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Tablou 1.2 |  |  |
| 171 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module | buc | 1,00 |
| 172 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 173 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 4,00 |
| 174 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Tablou 1.3 |  |  |
| 175 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module | buc | 1,00 |
| 176 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 177 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 9,00 |
| 178 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Tablou 1.4 |  |  |
| 179 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module | buc | 1,00 |
| 180 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 181 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 8,00 |
| 182 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.5. Tablou 1.5 |  |  |
| 183 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module | buc | 1,00 |
| 184 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 185 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 18,00 |
| 186 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.6. Tablou 1.6 |  |  |
| 187 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module | buc | 1,00 |
| 188 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 189 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 5,00 |
| 190 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=10mA, | buc | 1,00 |
| 191 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 2,00 |
| 192 |  | La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 2,00 |
| 193 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.7. Tablou 1.7 |  |  |
| 194 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 195 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 196 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=18V | buc | 1,00 |
| 197 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V | buc | 1,00 |
| 198 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U230V | buc | 3,00 |
| 199 |  | Buton de comanda "STOP" fara fixare Un=230V | buc | 1,00 |
| 200 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.8. Tablou 1.8 |  |  |
| 201 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module | buc | 1,00 |
| 202 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 203 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 4,00 |
| 204 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.9. Tabloul 1.9 |  |  |
| 205 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module | buc | 1,00 |
| 206 |  | Separator de sarcini modular, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 1,00 |
| 207 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 2,00 |
| 208 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 6,00 |
| 209 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V | buc | 1,00 |
| 210 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A | buc | 5,00 |
| 211 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.10. Tablou 1.10 |  |  |
| 212 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 213 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 214 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=25A | buc | 1,00 |
| 215 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 5,00 |
| 216 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V | buc | 8,00 |
| 217 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12 | buc | 5,00 |
| 218 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=12A | buc | 8,00 |
| 219 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.11. Tablou 1.11 |  |  |
| 220 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g) | buc | 1,00 |
| 221 |  | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=63A | buc | 1,00 |
| 222 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 223 |  | Buton de comanda "STOP" fara fixare Un=230V | buc | 1,00 |
| 224 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V | buc | 2,00 |
| 225 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V | buc | 3,00 |
| 226 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U230V | buc | 1,00 |
| 227 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.12. Tablou 1.12 |  |  |
| 228 |  | Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=160A, In=63A, contactoare 3f, 2 intrari, 4 iesiri 3f, 1 iesire 1f | buc | 1,00 |
| 229 |  | La intrare Intrerupator automat, tripolar, In=160A, Ub=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4....1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25....11) | buc | 2,00 |
| 230 |  | Contor electronic 5..60A, 230\380V | buc | 2,00 |
| 231 |  | Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=150A | buc | 2,00 |
| 232 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V | buc | 2,00 |
| 233 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 1,00 |
| 234 |  | Separator de sarcini modular, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 2,00 |
| 235 |  | Declansator independent PH4 7 | buc | 1,00 |
| 236 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.13. Tablou 1.13 |  |  |
| 237 |  | Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=200A, In=200A, contactoare 3f | buc | 1,00 |
| 238 |  | Separator basculant industrial, tripolar, In=160A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 239 |  | Siguranta fuzibila In=160А, Ief=63A, Un=400V, IP00 | buc | 6,00 |
| 240 |  | Contor electronic 5..100A, 230\380V | buc | 2,00 |
| 241 |  | Descarcator de joasa tensiune DDJT-B 4P | buc | 1,00 |
| 242 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=200A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Accesorii electrice |  |  |
| 243 |  | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA | buc | 2,00 |
| 244 |  | scara rabatabila | buc | 1,00 |

| Reparatia capitala a cantinei si a salii de sport la L.T. "Mihail Bârca", sat. Milestii Mici, r-ul Ialoveni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Sistem de incendiu (SI; SU)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare utilaj |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Контрольная панель EN54 "FS4000\8" | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-01 | Concentrator: ( Передатчик 1-канальный ATS-100) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B 17Ач | buc | 2,00 |
| 4 | 10-04-101-08 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Сирена EN54) | buc | 8,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик дымовой, EN54 ) | buc | 57,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare Извещатель пожарный ручной, красный, EN54 | buc | 5,00 |
| 7 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 2*0,8 | 100 m | 3,70 |
| 8 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 2*0,8 | m | 600,00 |
| 9 | 590-0118 | Провод сеч. 3*1,5 | m | 170,00 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm) | 100 m | 3,50 |
| 11 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,50 |
| 12 |  | Teava de otel zincat d 20mm | m | 50,00 |
| 13 | 10-08-001-01 | Concentrator: (Модуль расширения для FS5200) | buc | 1,00 |
| 14 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик тепловой, EN54 ) | buc | 4,00 |
| 15 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Контрольная панель EN54 "FS4000\8" | buc | 1,00 |
| 17 | Pretul firmei | Передатчик 1-канальный ATS-100 | buc | 1,00 |
| 18 | Pretul firmei | Acumulator 12В 17Ач | buc | 2,00 |
| 19 |  | Сирена EN54 | buc | 8,00 |
| 20 | Pretul firmei | Датчик дымовой, EN54 | buc | 57,00 |
| 21 | Pretul firmei | Извещатель пожарный ручной, красный, EN54 | buc | 5,00 |
| 22 | Pretul firmei | Модуль расширения для FS5200 | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Датчик тепловой, EN54 | buc | 4,00 |
| 24 |  | Резистор | buc | 8,00 |
| 25 |  | Крепежный материал | set | 2,00 |