# Aprob:

_________Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

PENTRU

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Intretinerea drumurilor locale pe timp de iarna din raionul Soroca anul  2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)sau cu autospeciala asemanatoare: 70 g/m2 | 1000 m2 | 7 560,000 |
| 2 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 100,000 |
| 3 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t | 100,000 |
| 4 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 | 1000 m2 | 1 000,000 |
| 5 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 50,000 |
| 6 | TsC35A21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 3,150 |
| 7 | DI17B | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 | 30,000 |
| 8 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 420,000 |
| 9 | DI147A | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) sau cu autospeciala asemanatoare | 1000 m2 | 6 300,000 |
| 10 | DI79A | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 | 1 km | 1 050,000 |
| 11 | DI73A | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata | 1 km | 840,000 |
| 12 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | 1 km | 205,000 |
| 13 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (patrularea drumurilor cu autocamion) | ora | 130,000 |

| 1 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)sau cu autospeciala asemanatoare: 70 g/m2 | 1000 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,0700 |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t |  |
|  | 29525000050001 | Masina CDM-130;CDM-131 | h-ut | 0,0560 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 | 1000 m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsC35A21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,2800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | DI17B | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0990 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | DI147A | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) sau cu autospeciala asemanatoare | 1000 m2 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | DI79A | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 | 1 km |  |
|  | 2932110004410 | Plug de zapada cu o lama | h-ut | 0,0114 |
|  | 2952500005005 | Tractor MTZ-80 | h-ut | 0,1140 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | DI73A | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata | 1 km |  |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | 1 km |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (patrularea drumurilor cu autocamion) | ora |  |
|  | 7124030010900 | Drumar | h-om | 1,1500 |
|  | 3410520005704 | Auto teren | h-ut | 1,1000 |

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședinte al  raionului Soroca                                      _________________________

Elaborat:

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri                                      __________________________.