CAIET de SARCINI

Mobilier pentru  caminul nr 4 str Malina mica 11 mun. Chisinau,

| Nr. | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot.1 Mobilier pentru caminul CEMF ‚Raisa Pacalo” | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Instalarea mobilierului se va desfășura în ordinea etajul 5 - etajul I. Materialele utilizate vor fi de calitate superioară, iar culoarea mobilierului va fi coordonată cu Cumpărătorul. Culoarea la alegerea beneficiarului. Termenul de garanție: minim 3 ani |
| 1 | Dulap cu polita cu doua usi | Dulap cu polita cu doua usi Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr.18mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului | Anexa nr.1 |
|  | Brîu de protecție pe perimetrul sălii | h – 240 mm, realizat din PAL melaminat - gr.18mm prelucat cu ABS 2mm toate marginile si se monteaza pe perete. | Anexa nr.2 |
|  |  | Lot.2 Mese, scaune pentru blocul de studii CEMF „Raisa Pacalo” str. N. Testimițanu nr.28 |  |
| 9 | Scaun de birou ISO | Tip: Scaun pentru birou/sală de ședințe, model ISO. Cadru: Metalic, realizat din țeavă de oțel, vopsit în câmp electrostatic, culoare negru . Șezut și spătar: Tapițate cu material textil rezistent la uzură . Burete: Poliuretan de înaltă densitate, grosime minimă 30–40 mm. Culoare tapițerie: Negru, (la alegerea autorității contractante). Structură: Ergonomică, cu spătar ușor curbat pentru susținerea spatelui. Picioare: 4 picioare, prevăzute cu capace din material plastic pentru protecția pardoselii. Capacitate de încărcare: Minimum 120 kg. Dimensiuni orientative: Înălțime totală: 80–82 cm; Înălțime șezut: 45–47 cm; Lățime șezut: minimum 47 cm; Adâncime șezut: minimum 42 cm. Garanţia – 24 luni | Anexa nr.3 |
| 11 | Masa-pentru studenti | Masa-pentru studenti Corpul din PAL melaminat echivalent EGGER ST19 gr.18mm si canturile prelucrate cu ABS 0.5/2mm.; Culoare la alegerea beneficiarului. | Anexa nr. 4 |
|  | Scaun pentru studenti | Material: Monobloc din lemn stratificat (fag), lăcuit transparent. Design: Formă ergonomică, curbată, pentru a susține coloana. Detalii: Prezența unor fante (decupaje) în partea superioară a spătarului pentru o manevrare ușoară (mâner de prindere) și pentru ventilație. Siguranță: Colțuri rotunjite pentru a preveni accidentările. Cadrul Metalic: Țeavă rotundă (cu un diametru de 18-22 mm și o grosime de 1,5 mm pentru a fi robust). Finisaj: Cromat – pentru un aspect modern și rezistență la coroziune. Protecție: Obligatoriu dopuri de plastic la capete pentru a proteja pardoseala (parchet sau gresie). Dimensiuni Generale: Înălțime totală: 870 mm. Adâncime totală: 520 mm Lățime totală: 500 mm Lățime șezut: 400 mm Înălțime șezut față de sol: 450 mm. Rezistență: Solicită o rezistență la greutate de minimum 120 kg | Anexa 5 |

Președintele  grupului de lucru                                               Tatiana Critchi

L.Ş.