| ____ Lucrari de Demolare a constructiilor conform Proiectului nr. 02/24 cu nr. cad. 0100402.483.04, mun.Chisinau, sect. Riscani, sos. Balcani, 7. | WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI № 1

Demolari

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Constructie nr. cadastral 0100402.483.04 - S=644 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCB18E |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Rosturi si locuri de fixare a planseelor prefabricate) |  |  | m3 |  | 32,2000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CP53B |  | Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta |  |  | buc |  | 110,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Demontarea Peretilor inclusiv dispartitori) |  |  | m3 |  | 292,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Pardoseli) |  |  | m3 |  | 128,8000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Dezgolire fundatii) |  |  | 100 m3 |  | 6,9000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Fundatii) |  |  | m3 |  | 172,5000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsC02A1 |  | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor de constructie |  |  | 100 m3 |  | 6,2400 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  | t |  | 1 123,2000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TrB22H1D2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinatiei a placilor prefabricate) |  |  | t |  | 110,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsD02D1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm |  |  | 100 m3 |  | 6,9000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 6,4400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie nr. cadastral 0100402.483.04 - S=644 m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de Demolare a constructiilor conform Proiectului nr. 02/24 cu nr. cad. 0100402.483.04, mun.Chisinau, sect. Riscani, sos. Balcani, 7. |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse № 1

Demolari

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 131,4000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 607,7000 |  |  |
| 3. | 7136080025001 | Montator | h-om | 247,5000 |  |  |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8000 |  |  |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 162,8540 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15,7090 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 35,0400 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 21,7800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 198,8950 |  |  |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 90,0600 |  |  |
| 4. | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 4,4000 |  |  |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,2172 |  |  |
| 6. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 53,5038 |  |  |
| 7. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,5180 |  |  |
| 8. | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 93,4400 |  |  |
| 9. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 105,4550 |  |  |
| 10. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 106,5917 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |

WinCmeta

| Obiect Lucrari de Demolare a constructiilor conform Proiectului nr. 02/24 cu nr. cad. 0100402.483.04, mun.Chisinau, sect. Riscani, sos. Balcani, 7. | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Constructie nr. cadastral 0100402.483.04 - S=644 m2 |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Rosturi si locuri de fixare a planseelor prefabricate) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | CP53B | Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta | buc |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 0,1980 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Demontarea Peretilor inclusiv dispartitori) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Pardoseli) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Dezgolire fundatii) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Fundatii) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TsC02A1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor de constructie | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | TrB22H1D2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinatiei a placilor prefabricate) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | TsD02D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |