CAIET DE SARCINI

- Denumirea achiziției: Construcția rețelelor de alimentare cu apă potabilă la baza sucursalei din or. Dondușeni.

- Amplasarea obiectului:  str. Ștefan cel Mare 30, or. Dondușeni.

- Termenul de efectuare: 50 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

- Modul de finalizare a lucrărilor: Executantul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe șantier, pentru desemnarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

- Documentația de referință:

- Proiectul de execuție Nr. PTS 1961 „Rețele de alimentare cu apă potabilă la strada Igor Vieru pînă la filiala Nord-Vest a Î.S. „Moldelectica” din orașul Dondușeni” .

- Normativele în vigoare, Legea privind calitatea in construcții nr.72l din 02.02.96, Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tenică a proiectelor și construcțiilor aprobat prin HG 361/1996 și Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin HG 285/1996.

- Cerințe de bază:

- Participanții asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate cu prevederile  Legei privind calitatea în construcții nr.72l din 02.02.96.

- Operatorul economic adjudecat câștigător este obligat să aprobe, avizeze și coordoneze execuția lucrărilor, darea lor în exploatare cu Beneficiarul, autoritățile și instanțele de resort.

- Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor certificate în RM.

- Ofertantul prezintă declarațiile de conformitate pentru materialele utilizate în ofertă.

- Ofertantul se obligă să execute toate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini.

- Vizitarea obiectivului supus achizițiilor. Verificarea lucrărilor caietului de sarcini, corespunderea caietului de sarcini și volumele de lucrări cu proiectul de execuție, sресifiсând data cînd acesta a făcut cunoștință cu locul (obiectul) efectuării luсrărilоr.În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caitului de sarcini cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cît mai restrînși pentru clarificări.

- Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor  și înlătură defectele pe tot termenul de garanție din cont propriu dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor în vigoare și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.

- Autoritatea contractantă nu efectuează plăți anticipate în calitate de avans. Lucrările executate se estimează lunar în conformitate cu p. 6.10, prin procesul-verbal de executare a lucrărilor.

- Achitarea lucrărilor executate se va efectua lunar de către Autoritatea contractantă în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor semnat/verificat de către persoanele responsabile și facturii fiscale, în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-verbal de executare a lucrărilor și/sau Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Ofertantul va prezenta un plan calendaristic privind organizarea și executarea lucrărilor caietului de sarcini cu descrierea etapelor de realizare.

- Neprezentarea acestuia duce la respingerea ofertei.

- Întocmirea Declarației privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului cu indicarea obligatorie a calificării personalului în conformitate cu legislația în vigoare. Neprezentarea acestuia duce la respingerea ofertei.

- Devizele aferente ofertei vor fi elaborate în soft-ul WinSmeta și prezentate: formularele 3, 5, 7 cu semnătură și ștampilă autorizată a firmei.

- Atribuirea contractului se efectuează în baza celui mai mic preț. Lista lucrărilor și volumul acestora sunt indicate în Anexa nr. 1 și proiect de execuție Anexa nr. 2.

- Ofertantul are dreptul de a propune oferta alternativă în vederea executării calitative a obiectului achiziției. Necesitatea efectuării lucrărilor date urmând a fi strict argumentată de către ofertant. Ofertantul poate aplica cota cheltuielilor neprevăzute în deviz de până la 2% conform normativelor în vigoare.

Anexa nr. 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului. |  |  |
| 1 | Pret de piata | Filtru ''Y''de retinere impuritati d50mm | buc | 2,000 |
| 2 | Pret de piata | Apometru cu flansa clasa C DN40 (cu posibilitatea de citire la distanta) | buc | 2,000 |
| 3 | Pret de piata | Hidrant subteran de incendiu DN100mm H=1,0m | buc | 1,000 |
| 4 | Pret de piata | Indicator hidrant de incendiu | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrări de montare. |  |  |
| 5 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,000 |
| 6 | AcB04C | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm | buc | 2,000 |
| 7 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm | buc | 1,000 |
| 8 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Nota; Doar manopera. | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Lucrări de constructii |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrări terasamente |  |  |
| 9 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 6,230 |
| 10 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 19,000 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 0,470 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 79,000 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,470 |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,950 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamânt coeziv | 100 m3 | 5,950 |
|  |  | 3.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 16 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEID RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat tip 2 (A1) | m | 795,000 |
| 17 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 d90mm triplustrat (A12) | m | 3,000 |
| 18 |  | Banda de avertizare | m | 798,000 |
| 19 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 798,000 |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 798,000 |
| 21 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d400mm | buc | 2,000 |
| 22 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm | buc | 9,000 |
| 23 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d1200/100mm | buc | 1,000 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/100mm | buc | 5,000 |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 d100/80mm | buc | 1,000 |
| 26 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d200mm | buc | 2,000 |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d100mm | buc | 4,000 |
| 28 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d90mm | buc | 1,000 |
| 29 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm | buc | 6,000 |
| 30 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj PN10 d200mm L1=200 | buc | 2,000 |
| 31 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj PN10 d100mm L1=180 | buc | 3,000 |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d100/50mm | buc | 4,000 |
| 33 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu bila d50mm | buc | 2,000 |
| 34 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* cu flanse fonta ductila d100mm | buc | 4,000 |
| 35 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Conducta otel d50mm cu flansa sudabila pina la contor DN50/40 3DN L=150mm | buc | 1,000 |
| 36 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Conducta otel d50mm cu flansa sudabila pina la contor DN50/15 3DN L=75mm | buc | 1,000 |
| 37 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сonducta cu flanse fonta ductila L=900mm d100mm | buc | 4,000 |
| 38 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Conducta otel d50mm cu flansa sudabila pana contor DN50/40 3DN L=150mm | buc | 2,000 |
| 39 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Conducta otel d50mm cu flansa sudabila dupa contor DN50/40 2DN L=100mm | buc | 2,000 |
| 40 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEID RC PE100 d200mm | buc | 2,000 |
| 41 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d110mm | buc | 5,000 |
| 42 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE ID RC PE100 d90mm | buc | 1,000 |
| 43 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat 200mm | buc | 2,000 |
| 44 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 110mm | buc | 5,000 |
| 45 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 90mm | buc | 1,000 |
| 46 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEID RC PE100 d110мм | buc | 1,000 |
| 47 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Co60* PEID RC PE100 d110мм | buc | 3,000 |
| 48 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 11* PEID RC PE100 d110мм | buc | 2,000 |
| 49 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 (Pentru sprijine coturi- f.21 ) | m3 | 0,670 |
|  |  | 3.3. Supapa de sens d80mm -1buc |  |  |
| 50 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, | kg | 12,000 |
| 51 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,012 |
| 52 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d80mm | buc | 1,000 |
| 53 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm | buc | 1,000 |
| 54 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm | buc | 1,000 |
|  |  | 3.4. Camine circulare |  |  |
| 55 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj =0.14m3) | m3 | 6,340 |
| 56 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 1,580 |
| 57 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 3,000 |
| 58 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |
| 59 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,265 m3) | buc | 3,000 |
| 60 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9(0.40 m3) | buc | 3,000 |
| 61 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6а (0,39 m3) | buc | 1,000 |
| 62 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 3,000 |
| 63 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 2,000 |
| 64 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 65 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000 |
| 66 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 8,000 |
| 67 | Pret de piata | Inel de reazem КЦ7-3 (0,05 m3) | buc | 4,000 |
| 68 |  | Scara | kg | 81,240 |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare) | kg | 69,880 |
| 70 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 151,000 |
| 71 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc | 4,000 |
| 72 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1al caminului de vizitare) | m3 | 0,400 |
| 73 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) | m2 | 56,500 |
|  |  | 3.5. Camine rectangulare -2buc |  |  |
| 74 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton B3.5 pentru partea de lucru) | m3 | 1,400 |
| 75 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton B10 pentru partea de lucru) | m3 | 7,800 |
| 76 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 | 46,000 |
| 77 | AcD20A | Plasa de armatura pentru camine, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 80,500 |
| 78 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П1(0.93m3) | buc | 2,000 |
| 79 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П19(0.73m3) | buc | 4,000 |
| 80 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П20(0.95m3) | buc | 2,000 |
| 81 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Gura de acces КЦО-1 | buc | 8,000 |
| 82 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Gura de acces КЦ7-3 | buc | 4,000 |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Scara la caminele de vizitare (C2=4buc) | kg | 68,320 |
| 84 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,068 |
| 85 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( Beton M150 pentru gura de accesj) | m3 | 0,260 |
| 86 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc | 4,000 |
| 87 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara) | m2 | 42,400 |
| 88 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare exterioara) | m2 | 39,600 |
|  |  | 3.6. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | 3.6.1. Drumul din pietris (L=200m) |  |  |
| 89 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) | 100 m3 | 0,462 |
| 90 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip(conform SM SR EN 13242+A1-2010) | m3 | 21,000 |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie di piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total) | m3 | 12,600 |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, si exclus piatra sparta) | m3 | 12,600 |

Anexa nr. 2

Proiect de execuție în format PDF.