| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Dezinfectanților în regim urgent (delegate de CAPCS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Lot 1. Dezinfectant pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Ambalaj ≤ 6 kg inclusiv |  |  |  |  | Dezinfectant pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727, EN 14561, Levuricid conform EN 13624, EN14562 Micobactericid/ Tuberculocid conform EN 14348, EN 14563 , Virucid conform EN 14476, EN 17111, Sporicid conform EN 17126 ( minim 2 spori) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 6 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic. Sa nu conțină apă oxigenată. Ph neutru in diluție Ambalaj ≤ 6 kg inclusiv Expozitie 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Dezinfectant și Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.1 Dezinfectant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  |  | Dezinfectant alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Steelco DS610/1SL, aflate în dotare |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  |  | Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanț. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Steelco DS610/1SL, aflate în dotare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Detergent și Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.1 Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  |  | Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat |  |  |  |  | Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Detergent și Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4.1 Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) |  |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, pe bază de acid peracetic, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4.2 Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L) |  |  |  |  | Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de susbstanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate 2 ani. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________