| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a Cabinetului Medical la  Gradinita nr. 8

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinet Medical |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 6,27 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan | m2 |  | 30,18 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 1,95 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 4 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 5 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |
|  |  | 1.1.2. Pareti tavan |  |  |  |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavan interioari | m2 |  | 36,45 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 9 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 15,09 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 15,09 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 11 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | 15,09 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 6,27 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 21,36 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 14 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 |  | 6,27 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 21,36 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 16 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor decor k=3 | m2 |  | 15,09 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului si peretilor | m2 |  | 21,36 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA | m2 |  | 21,36 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici LAVABILA | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 19 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 15,09 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  | 6,27 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat | m2 |  | 6,27 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 243022610101012 | Grund cu cuart Ghidroizol | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 22 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m |  | 6,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 27431235490251 | Profil de ghidaj din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 6,27 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 24 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 6,27 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 6,27 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 6,27 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 27 | SC04A | Lavoar din semiportelan cu dulap, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 26221302438000 | Lavoar pentru cu dulap | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 28 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
| 29 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
| 31 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |  |
| 32 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |
| 33 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 34 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 2523156712240 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0060 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |
| 35 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 36 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 37 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |
|  | 28752742040340 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 38 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |
| 39 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 40 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |
| 41 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 42 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |  |
| 43 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
|  |  | 1.1.5. Retele de incalzire |  |  |  |
| 44 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente Bimetal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |
|  | 28221157000001 | Radiator Bimetal 10 sec | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |
| 45 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |
| 46 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Dop pentru radiator | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |  |
|  | 25231567138003 | Fitinguri din fonta dop | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |  |
| 47 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set prentru radiator | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |  |
|  | 25231563713800 | Set pentru radiator | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |  |
| 48 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Maevski | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |  |
|  | 29131373430012 | Robinet trecere sau de trecere Maevski | buc | 1,0000 |  |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |
| 49 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena d20 | m | 1,0300 |  |
| 50 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez d=20x3/4 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 28752741101021 | Racord olandez d=25x3/4 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 51 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ( cot, mufa) | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) cot mufa d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |
| 52 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv teu | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 28753123120102 | Piesa de racordare teu d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0230 |  |
| 53 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 1.1.6. Timplarie |  |  |  |
| 54 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv SPC | m2 |  | 1,95 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare SPC | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  | 1.1.7. Lucrari diverse |  |  |  |
| 55 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 |  |
| 56 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 57 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 5,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |
| 58 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |
| 59 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |
| 60 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 61 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |
|  | 28752744005321 | Corp de iluminat LED 48W | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 62 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 14,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |  |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |  |
| 63 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 14,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |  |
|  | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3*1.5 mmp | m | 1,0500 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 |  |