WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Primaria or. Briceni. Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a Scuarului Central din oras (Центральная площадь города ) str. Independentei. |
| --- | --- |

Borderou de resurse №

Reparatia  capitala  si  amenajarea  cu pavaj  a  Scuarului  Central  din  oras  (Центральная   площадь  города ) str. Independentei.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 1 | RpCS19B K = 0,5 | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  | 2 433,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 218,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 218,97 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 230,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 73,792 |
| 3 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 280,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 | 154,00 |
| 4 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t |  | 280,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0910 | 25,48 |
|  |  | 2. Montarea bordurilor |  |  |  |
| 5 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  | 17,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 | 8,944 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 17,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 17,028 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 19,78 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,72 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 3,612 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 7,224 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 250,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 30,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 45,00 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 12,00 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 251,25 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 180,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 27,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 93,60 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 8,10 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 570,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 1,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 1,08 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 | 180,90 |
|  |  | 3. Lucrari de pavaj |  |  |  |
| 9 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 1,83 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 20,496 |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 | 19,947 |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t. 5 cm, fr. 5-20mm | m3 |  | 183,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 54,90 |
|  | 1411122201672223 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 1,2700 | 232,41 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 9,15 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 7,686 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 39,894 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 0,915 |
| 11 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm ( nisip concasat de calcar 0,4 - pentru strat ) ( placi de pavaj colorat de calitate superioara ) | m2 |  | 3 660,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 3 705,384 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 115,656 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 5 856,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 | 77 299,20 |
|  | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm | m2 | 1,0150 | 3 714,90 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 18,30 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 | 222,528 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 73,20 |