WinСмета2000

| IMSP Spitalul Raional Anenii Noi | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

APROBAT

Director IMSP SR Anenii Noi

_____________ Diana BRADU

LISTA VOLUMULUI DE LUCRĂRI

Lucrari de reparatie a acoperisului - bloc infectioase

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( Foi de ardezie ) |  |  |  | m2 | 433,000 |  |  |  |
| 2 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  | m2 | 433,000 |  |  |  |
| 3 | RCsH33E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. ( demontarea partiala a popilor si capriorilor ) |  |  |  | m3 | 1,200 |  |  |  |
| 4 | RpCH32F |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri (esirii pe acoperis) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 5 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  |  | m | 105,600 |  |  |  |
| 6 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  |  | t | 18,000 |  |  |  |
| 7 | TRI1AA05F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  |  |  | t | 18,000 |  |  |  |
| 8 | TsI50A10 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  | t | 18,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE41A |  | Montarea capriorilor,grinzele de cornisa, popi cu tratament antiseptic |  |  |  | m3 | 2,680 |  |  |  |
| 10 | CE42A |  | Executarea lucarnelor (esirea pe acoperis ) Balamale fara pret |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 11 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului ( 1.2x0.7 ) pina la 7 mp inclusiv |  |  |  | m2 | 0,840 |  |  |  |
| 12 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, streasna. Normele resurselor cu valoarea ( 5.77m3) se iau dupa proiect. |  |  |  | m2 | 577,000 |  |  |  |
| 13 | CN51H |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti. |  |  |  | 100m2 | 5,770 |  |  |  |
| 14 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  | m3 | 5,770 |  |  |  |
| 15 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  |  | m2 | 499,000 |  |  |  |
| 16 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0,45 mm |  |  |  | m2 | 499,000 |  |  |  |
| 17 | CK26Bapl |  | Opriri de zapada vopsite gr - 0,55 mm |  |  |  | m | 90,000 |  |  |  |
| 18 | CD07B1 |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata C8 prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m .Placarea streasinei si a peretilor la intrarea in cerdac |  |  |  | m2 | 86,000 |  |  |  |
| 19 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d =125mm |  |  |  | m | 98,000 |  |  |  |
| 20 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d= 100mm |  |  |  | m | 48,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Intocmit |  | () |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Verificat |  | () |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |  |