| Lucrari de reparatie si restabilire a sondei arteziene nr.61/Б,amplasata in or.Chisinau pentru IMS IMU |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lucrari de reparatie (2-1-5)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |
| 1 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica УРБ-3 АМ (Установка и демонтаж бурильной гидравлической установки УРБ-3 АМ | buc | 1,000 |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,000 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 31,500 |
|  | 20001mm | Бурильноя гидравлическая установка УРБ-3 АМ | h-ut | 15,000 |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Устройство зумпфов и отстойников) | 100 m3 | 0,200 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,878 |
| 3 | TsA18A1 | Sapatura mаnula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (Ручная доработка) | m3 | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,542 |
| 4 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare | buc | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,770 |
| 5 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Обратная засыпка) | 100 m3 | 0,100 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,210 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 0,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,882 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,943 |
| 7 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul de - 120-100 si 5-0.0m (Цементация поверхности cкважин)Dop de ciment | m3 | 1,850 |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 29,045 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,941 |
|  | 2952270002711РБ-3 АМ | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa РБ-3 АМ | h-ut | 5,809 |
| 8 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie УРБ-3 АМ hidraulica (Очистка и промывка водой, в процессе бурения установкой УРБ-3 АМ) | m | 235,000 |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 56,400 |
|  | 2952270002719УРБ-3 АМ | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversaУРБ-3 АМ | h-ut | 9,400 |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 9,400 |
| 9 | FjH02F | Ingeunarea noroiului de foraj cu barita la greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3 (тампонаж затрубного пространства глиной в интервале 100-5м-заброс)) | m3 | 5,200 |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 28,652 |
|  | 2743123543628 | Barita flotata | kg | 5 096,000 |
|  | 2952270002711РБ-3 АМ | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa РБ-3 АМ | h-ut | 5,720 |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 5,720 |
| 10 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie УРБ-3 АМ hidraulica (Осушение водоносных слоев с помощью желонки, в процессе бурения установкой УРБ-3 АМ) | m | 20,000 |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 40,000 |
|  | 2952270002719УРБ-3 АМ | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversaУРБ-3 АМ | h-ut | 8,000 |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 8,000 |
| 11 | AcA06C | Montarea in pamint a tevilor din otel inoxidabil d=89x6,5 | buc | 10,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,500 |
|  | 33535423431 | Cap eremetic OG-80 | buc | 1,000 |
|  | 2521216701toi89 | Teava din otel inox (Водоподъемные трубы д=89х6,5мм | m | 10,200 |
|  | 25231567138Ad | Adaptor flansa d=80/90 mmPE | buc | 1,000 |
|  | 25231567138t | Teu egal d80x50mm | buc | 1,000 |
|  | 25231567138tr 80 | Trecere de otel d80x50 | buc | 2,000 |
|  | 25231567138m | Mufa d=89,0x6,5mm | buc | 10,000 |
| 12 | AcA05H | Montarea in pamint a tevilor din otel inoxidabil d=89x6,5 | m | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,980 |
|  | 345454656653 | Cap conector mufa d=50mm | buc | 1,000 |
|  | 2253647657655f | Flansa plana presudata D=2"<PN=10bar | buc | 6,000 |
|  | 2722103305toi89 | Teava din otel inoxidabil pentru instalatii | m | 1,020 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,160 |
|  | 25231567138r | Racord d57x3.5,l=0,15 | buc | 1,000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,200 |
|  |  | 1.2. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |  |
| 13 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie УРБ-3 АМ hidraulica | ora | 25,000 |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 125,000 |
|  | 2952270002711РБ-3 АМ | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa РБ-3 АМ | h-ut | 25,000 |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 25,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |
| 14 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг) | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,770 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,010 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,040 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,040 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,040 |
| 15 | 07-04-030-04 | Statie de pompare (sau echivalentul) E-tech GDM02VM/EH9/041022T6/DTm+MIDA 207 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 61,000 |
|  | 1010849 | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou | kg | 3,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,000 |
|  | 3009137 | Vane de otel, 50 mm | buc | 1,000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,560 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 7,630 |
| 16 | 07-04-030-01 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, (sau echivalentul) marca "E-TECH VSF 6/60 Q=6,0 m3/ora" cu motor polifazat 7,5kW Coverco n=2900 rot/min | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 8,180 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendatPanou de comanda si protectie (sau echivalentul) Salupo Multiplus 15 HP | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,740 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,200 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,420 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,440 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,440 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |
| 18 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru10bar | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
| 19 | RpED15C | Montarea cablurilor electrice (Cablu subm. H07RN-F 3X6) | m | 85,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 18,700 |
|  | 3130164802224tg20 | Tub gofrat D20 | m | 88,400 |
|  | 3130164802224cs | Cablu subm. H07RN-F 3X6 | m | 90,168 |
| 20 | RpEI18A | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x0.75 mmp (Кабель сигнализации медный с пластиковой изоляцией и пластиковым кожухом, для напряжения 0,25/0,5 кВ, с устойчивостью к распрстранению пламени, CSYY-E, монтируемые снаружи, площадью сечения 4х0.75мм2) | m | 15,000 |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 4,800 |
|  | 3130134817407cs4*0.75 | Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor 4*0.75 | m | 16,538 |
|  | 2811236311003 | Doze de derivatie | buc | 3,938 |
| 21 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 300-400 мм) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,820 |
|  | 2875274400100ju | Оголовок (Con 150 | buc | 1,050 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,840 |
| 22 | SD06B | Robinet cu bila dn15 (Кран шаровый dn15) | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,060 |
|  | 2913124201700rb15 | Robinet cu bila dn15 (Кран шаровый dn15) | buc | 2,000 |
|  | 2721204123100ra | Reductie alama MF 1/x1/4 | buc | 2,000 |
|  | 2721204123100ta | Teu alama FFM 1/2 | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
| 23 |  | Statie de pompare (sau echivalentul) E-tech GDM02VM/EH9/041022T6/DTm+MIDA 207 | set | 1,000 |
|  | 0011 | Statie de pompare (sau echivalentul) E-tech GDM02VM/EH9/041022T6/DTm+MIDA 207 | set | 1,000 |
| 24 |  | Set de racordare pompa (sau echivalentul) EH DN65(cablu/accesorii/racordari la retea) | set | 1,000 |
|  | 0013 | Set de racordare pompa (sau echivalentul) EH DN65(cablu/accesorii/racordari la retea) | set | 1,000 |
| 25 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, (sau echivalentul) marca E-TECH VS14/16 cu motor polifazat 7,5kW Coverco n=2900 rot/min | buc | 1,000 |
|  | 0012 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, (sau echivalentul) marca "E-TECH VSF 6/60 Q=6,0 m3/ora" cu motor polifazat 7,5kW Coverco n=2900 rot/min | buc | 1,000 |
| 26 |  | Pompa circulatoare (sau echivalentul) DHL 25-60/130 Pedrollo(pentru pompare turn de apa) | buc | 1,000 |
|  | 00124 | Pompa circulatoare (sau echivalentul) DHL 25-60/130 Pedrollo(pentru pompare turn de apa) | buc | 1,000 |
| 27 |  | Panou de comanda si protectie (sau echivalentul) Salupo Multiplus 15 HP | buc | 2,000 |
|  | 002 | Panou de comanda si protectie (sau echivalentul) Salupo Multiplus 15 HP | buc | 2,000 |
| 28 |  | Manometrul 10 bar | buc | 1,000 |
|  | 0013 | Manometrul 10 bar | buc | 1,000 |
| 29 |  | Vana cu flanta din fonta de actionare manualA D80 pn=10bar | buc | 1,000 |
|  | 00133 | Vana cu flanta din fonta de actionare manualA D80 pn=10bar | buc | 1,000 |
| 30 |  | Robinet cu 3 cai D=15mm PN=10 bar | buc | 1,000 |
|  | 0014 | Robinet cu 3 cai D=15mm PN=10 bar | buc | 1,000 |
| 31 |  | Supapa uni-sens d80 10 bar | buc | 1,000 |
|  | 0015 | Supapa uni-sens d80 10 bar | buc | 1,000 |
| 32 |  | Apometru pentru apa rece d=2'" | buc | 1,000 |
|  | 0018 | Apometru pentru apa rece d=2'" | buc | 1,000 |

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                             T.Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție                                                     A.Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V.Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                     V.Grevici

Specialist în management și organizare                                               V.Martalog